BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

Systèmes constructifs bois et habitat

Epreuve E4 – Etude technico-économique

Sous-épreuve U42 - Analyse, dimensionnement et choix de composants

SESSION 2025

Durée : 4 heures -  coefficient : 4

Salle des sports OYE PLAGE

Livret Ressources

- LR1 : Extraits du C.C.T.P. du lot 03 « Charpente Bois »	          Page 1

- LR2 : Plans DCE – Façade		          Page 2

- LR3 : Plans DCE - Charpente Basse		          Page 3

- LR4 : Plans DCE – Charpente Haute		          Page 4

- LR5 : Plans DCE – Coupes		          Page 5

- LR6 : NF EN 1991-1-3/NA – « Action de la neige sur les structures » - Extraits  Page 6

- LR7 : NF EN 1991-1-4/NA – « Action du vent sur les structures » - Extraits        Page 6

- LR8 : NF EN 1995-1-1/NA – « Structures en bois » - Matériaux - Extraits	          Page 7

- LR9 : NF EN 1995-1-1/NA – « Structures en bois » - ELU - Extraits	          Page 8

- LR10 : NF EN 1995-1-1/NA – « Structures en bois » - ELS - Extraits	          Page 9

- LR11 : Documentation technique sabots Simpson	          Page 9

- LR12 : Documentation technique connecteur RICON® S	          Page 10

- LR13 : Documentation technique système HALFEN DETAN	          Page 11

- LR14 : Fiches de déclaration environnementales et sanitaires	          Page 11

- LR15 : Documentation technique couverture GLOBALROOF CIN 324PR	          Page 12

- LR16 : Formulaire thermique		          Page 12

# Extraits du C.C.T.P. du lot 03 « Charpente Bois»

## Hypothèses de calcul

### Zone climatique

- Neige : Région A1, altitude 8 mètres.

- Vent : Région 3, site normal, catégorie de terrain « Zone urbanisée ».

### Charges permanentes

- Complexe de toiture, constitué d’un bac acier, d’un isolant et d’une étanchéité multicouche (au lot n°4 « Couverture – Étanchéité »).

- Système de chauffage (panneaux rayonnants) et réseaux divers : 30 kg/m².

### Charge d’entretien

- Charge répartie de 0,8 kN/m² sur 10 m² selon la disposition la plus défavorable, ou charge ponctuelle de 1,5 kN.

## Description des travaux de charpente bois

Les superstructures des courts de tennis sont en charpente bois lamellé-collé GL24h : Les poteaux sont articulés en pied, la structure est contreventée par poutre au vent en toiture et par palées de stabilité en façade dans les deux directions.

### Poteaux en lamellé-collé

Poteaux de l’ensemble des façades extérieures et intérieures en bois lamelle collé GL24h.

Ces poteaux en forme de « Y » seront réalisés par l’assemblage de deux « branches » supérieures de section 140x400 sur un fût de section 240x400.

Les poteaux seront fixés en pied par ferrure formant articulation sur des massifs en béton armé (lot Gros-Œuvre).

Y compris organes d’assemblages, pièces de liaison et toutes sujétions qui devront être conçus de façon à être les plus discrets possibles.

Localisation : L’ensemble des poteaux périphériques des structures bois.

### Poteaux acier

Poteaux acier de nuance S275 en profilé HEB 240, supportant la poutre de noue, articulés au sol par platines de pré-scellement.

Localisation : Suivant plans de principes, poteaux centraux supports de la poutre de noue file 10.

### Poutre de noue

Poutre de noue en bois lamellé-collé GL24h de section constante 220x900, constituant l’appui central des poutres principales et reposant sur les poteaux acier.

Les appuis et fixations sur les poteaux acier seront réalisés par articulation.

Y compris organes d’assemblages, pièces de liaison et toutes sujétions qui devront être conçus de façon à être les plus discrets possibles.

Localisation : Suivant plans de principes, poutre de noue file 10.

### Poutres principales

Poutres principales support de couverture en bois lamelle collé GL24 h de section variable 200 x 900/1.450, reposant d’une part sur les poteaux lamellé-collé en forme de « Y », et d’autre part sur la poutre de noue.

Les appuis et fixations seront réalisés par articulation.

Y compris organes d’assemblages, pièces de liaison et toutes sujétions qui devront être conçus de façon à être les plus discrets possibles.

Localisation : L’ensemble des poutres principales, files B à N.

### Poutres secondaires

Poutres secondaires en bois lamellé collé GL24h de section constante 220x500.

Les poutres secondaires, destinées à empêcher le déversement des poutres principales, auront la même arase inférieure que ces dernières conformément à la volonté architecturale. Elles ne supporteront pas le bac de couverture, celui-ci reposant directement sur les poutres principales.

Y compris toutes sujétions de fixations sur les poutres principales qui devront être conçues de façon à être les plus discrètes possibles.

Localisation : L’ensemble des poutres secondaires files 1 à 22.

### Contreventement

Poutres au vent constituées d’éléments de contreventement en bois lamellé-collé GL24h de section 220x280 (diagonales et tirant-butons) avec accessoires de pose fixés à la charpente principale par tout moyen mécanique approuvée par la maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle.

Palées de stabilité en façade réalisées par butons en tube acier 114,3x5,4 et tirants en acier inoxydable type DETAN HALFEN, y compris accessoires de pose et de réglage.

Localisation : L’ensemble du contreventement.

## Descriptif des ouvrages de couverture

### Complexe de toiture à faible pente étanchée

Le complexe de toiture sera de type CIN 324 PR de chez Arcelor Mittal Construction :

- Plateau intérieur non porteur perforé HACIERCO C500.90P, fixé mécaniquement sur la charpente bois

- Isolant type SOROCK ép. 90 mm mis en œuvre en fond de plateaux

- Pare-vapeur type ROCKSOURDINE

- Ossature métallique secondaire par pannes Multibeam sur échantignolle

- Isolant entre plateaux de couverture et bac métallique type TOROCK ép. 120 mm

- Bac métallique support d’étanchéité type HACIERCO 40 SR

- Isolant sur bac métallique type ROCKACIER C nu ép. 120 mm

- Étanchéité par membrane EPDM teinte RAL 9010

# Plans DCE – Façades

|  | DCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OYE-PLAGE 62215 |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORTS |  |  |  |  |  |
|  | CBO | LOT N° 03 – CHARPENTE BOIS |  |  |  |  |
|  | PG10 | Façades |  |  |  |  |
|  | FAI/ESQ | AVP | PC | DCE | DET | DOE |

# Plans DCE - Charpente Basse

| RDC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DCE |  |  |  |  |  |
|  | OYE-PLAGE 62215 |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORTS |  |  |  |  |  |
|  | CBO | LOT N° 03 – CHARPENTE BOIS |  |  |  |  |
|  | CBO PL01 | Charpente Basse |  |  |  |  |
|  | FAI/ESQ | AVP | PC | DCE | DET | DOE |

# Plans DCE – Charpente Haute

|  | DCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OYE-PLAGE 62215 |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORTS |  |  |  |  |  |
|  | CBO | LOT N° 03 – CHARPENTE BOIS |  |  |  |  |
|  | CBO PL02 | Charpente Haute |  |  |  |  |
|  | FAI/ESQ | AVP | PC | DCE | DET | DOE |

# Plans DCE – Coupes

|  | DCE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OYE-PLAGE 62215 |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORTS |  |  |  |  |  |
|  | CBO | LOT N° 03 – CHARPENTE BOIS |  |  |  |  |
|  | CBO PL03 | Coupes |  |  |  |  |
|  | FAI/ESQ | AVP | PC | DCE | DET | DOE |

# NF EN 1991-1-3/NA - « Action de la neige sur les structures » - Extraits

## Charge de neige sur le sol – Valeurs caractéristiques

- La charge de neige caractéristique sk (kN/m²) sur le sol est fonction de la localisation géographique et de l’altitude du lieu considéré : sk= sk,0+∆si, où

  - sk,0 représente la charge de neige caractéristique en fonction des régions et pour des altitudes inférieures à 200 m

  - Δsi (i = 1 ou 2) est la valeur caractérisant l’influence de l’altitude

  - Δs2 s’applique à la seule zone E, Δs1 s’applique à toutes les autres zones

- Les valeurs de sk,0 , Δs1 et Δs2 sont données dans les tableaux ci-dessous

| Régions | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur de sk,0 (en kN/m²) pour une altitude inférieure à 200 m | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,90 | 1,40 |
| Loi de variation pour une altitude supérieure à 200 m | Δs1 |  |  |  |  |  |  | Δs2 |

| Altitude A (en mètres) | Δs1(A) (en kN/m²) | Δs2(A) (en kN/m²) |
| --- | --- | --- |
| Entre 0 et 200 | 0 | 0 |
| Entre 200 et 500 | (0,10 A - 20) / 100 | (0,15 A - 30) / 100 |
| Entre 500 et 1.000 | (0,15 A - 45) / 100 | (0,35 A - 130) / 100 |
| Entre 1.000 et 2.000 | (0,35 A - 245) / 100 | (0,70 A - 480) / 100 |

## Coefficients de forme – Toitures avec saillies et obstacles

| μ2 μ1 ls ls h | - μ1 = 0,8 - μ2= γ∙hsk avec la limitation 0,8 ≤ μ2 ≤ 1,6 - ls=2∙h avec la limitation 5m ≤ ls ≤ 15 m - ϒ = 2 kN/m3 |
| --- | --- |

## Majoration pour faible pente

Lorsque la toiture comporte des zones dont la pente vis-à-vis de l’écoulement de l’eau est inférieure ou égale à 3%, il y a lieu, pour tenir compte de l’augmentation en cas de pluie de la densité de la neige résultant des difficultés d’évacuation de l’eau, de majorer la charge de neige sur ces zones d’une charge additionnelle s* = 0,2 kN/m².

## Charge de neige sur la toiture

La valeur de la charge de neige en projection horizontale sur la toiture est donnée par : S= μi ∙sk+ s*

- μ1 est utilisé pour les zones sans accumulation de neige

- μ2 est utilisé pour les zones avec accumulation de neige

# NF EN 1991-1-4/NA – « Action du vent sur les structures » - Extraits

## Pression dynamique de pointe

Il y a lieu de déterminer la pression dynamique de pointe qp(z), en N/m² à la hauteur z, qui est induite par la vitesse moyenne et les fluctuations rapides de vitesse :

qpz=cez∙qb

où :

- qb est la pression dynamique de référence du vent donné : qb= 12∙ρ∙vb2

- ρ est la masse volumique de l’air : ρ = 1,225 kg/m3

- ce(z) est le coefficient d’exposition

| Régions | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse de référence du vent vb (m/s) | 22 | 24 | 26 | 28 |

Le coefficient d’exposition ce(z) peut être obtenu par lecture graphique de l’abaque ci-dessous, en fonction de la hauteur z de l’ouvrage, mesurée par rapport au sol, et de la catégorie de rugosité du terrain.

Catégories de rugosité de terrain

0 Mer ou zone côtière exposée aux vents de mer ; lacs et plans d’eau parcourus par le vent sur une distance d’au moins 5 km.

II Rase campagne, avec ou sans quelques obstacles isolés (arbres, bâtiments…) séparés les uns des autres de plus de 40 fois leur hauteur.

IIIa Campagne avec des haies, vignobles, bocage, habitat dispersé…

IIIb Zones urbanisées ou industrielles, bocage dense, vergers…

IV Zone urbaine dont au moins 15 % de la surface sont recouverts de bâtiments dont la hauteur moyenne est supérieure à 15 m, forêts.

# NF EN 1995-1-1/NA – « Structures en bois » - Matériaux - Extraits

## Affectation de charges aux classes de durée de chargement

| Classe de durée de chargement | Exemples de chargement |
| --- | --- |
| Permanent | Poids propre |
| Long terme | Stockage Équipements fixes |
| Moyen terme | Charge d’exploitation Neige H ≥ 1.000 m |
| Court terme | Neige H ≤ 1.000 m Charge d’entretien |
| Instantané | Situations ou actions accidentelles Neige exceptionnelle Vent |

## Valeur de calcul d’une propriété matérielle

La valeur de calcul Xd d’une propriété de résistance doit être calculée selon : Xd=kmodXkγM

où :

- Xk est la valeur caractéristique d’une propriété de résistance.

- ϒM est le coefficient partiel pour une propriété matérielle.

- kmod est un facteur de modification qui tient compte de l’effet de la durée de chargement et de l’humidité.

| Matériau | ϒM |
| --- | --- |
| Bois massif | 1,3 |
| Bois lamellé-collé | 1,25 |
| LVL, contreplaqué, OSB | 1,2 |
| Assemblages | 1,3 |

| Valeurs de kmod pour le bois massif, le bois lamellé-collé et le LVL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe de service | Classe de durée de chargement |  |  |  |  |
|  | Permanent | Long terme | Moyen terme | Court terme | Instantané |
| 1 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,10 |
| 2 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,10 |
| 3 | 0,50 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,90 |

## Valeurs caractéristiques pour le bois lamellé-collé (d’après NF EN 14080)

| Propriétés de résistance en MPa |  | GL24h | GL30h | GL32h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flexion | fm,0,k | 24,0 | 30,0 | 32,0 |
| Traction axiale | ft,0,k | 19,2 | 24,0 | 25,6 |
| Traction transversale | ft,90,k | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Compression axiale | fc,0,k | 24,0 | 30,0 | 32,0 |
| Compression transversale | fc,90,k | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Cisaillement | fv,k | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Propriétés de rigidité en MPa |  |  |  |  |
| Module d’élasticité moyen en flexion axiale | E0,mean | 11.500 | 13.600 | 14.200 |
| Module d’élasticité caractéristique à 5% d’exclusion | E0,05 | 9.600 | 11.300 | 11.800 |
| Masse volumique moyenne en kg/m3 | ρmean | 420 | 480 | 490 |

## Coefficient de hauteur

Pour les éléments lamellé-collé de section rectangulaire, la hauteur de référence en flexion ou la largeur de référence en traction est de 600 mm. Pour des hauteurs en flexion ou largeurs en traction de lamellé-collé inférieures à 600 mm, les valeurs caractéristiques pour fm,k et ft,0,k peuvent être augmentées du facteur kh, où :

kh=min. 600h0,11,1

## Effet système

Lorsque plusieurs éléments, composants ou sous-systèmes espacés uniformément sont connectés latéralement par un système de redistribution des charges continues, les propriétés de résistance de l’élément ou du composant peuvent être multipliées par un facteur d’effet système ksys.

À condition que le système continu de distribution des charges soit capable de transférer les efforts d’un élément aux éléments voisins, il convient de prendre pour le facteur ksys la valeur de 1,1.

# NF EN 1995-1-1/NA – « Structures en bois » - ELU - Extraits

## Flexion

### Cas général

Les équations suivantes doivent être satisfaites :

σm,y,dfm,y,d+0,7σm,z,dfm,z,d≤1,0

0,7σm,y,dfm,y,d+σm,z,dfm,z,d≤1,0

Où :

- σm,y,d et σm,z,d sont les valeurs de calcul des contraintes de flexion, respectivement selon l’axe fort et selon l’axe faible.

- fm,y,d et fm,z,d sont les valeurs de calcul correspondantes pour les résistances en flexion.

### Cas des poutres à simple décroissance

xc

ha

hm

L

qEd

- La contrainte de flexion est maximale au point critique, d’abscisse xc= L1+hmha

- La retombée au point critique vaut hc=2hm1+hmha

- Le moment fléchissant au point critique vaut Mc,y,d=12∙qEd∙xc∙(L-xc)

## Cisaillement

L’équation suivante doit être satisfaite : τd≤fv,d

Où :

- τd est la valeur de calcul de la contrainte de cisaillement, calculée avec une largeur efficace de section bef=kcr∙ b

- Pour la classe de service 1, kcr=0,67 pour le bois massif dont une des dimensions de la section est supérieure à 150 mm, kcr=1,0 dans tous les autres cas.

- fv,d est la valeur de calcul de la résistance au cisaillement.

## Résistance d’un poteau au flambement simple

Pour un poteau en compression simple, de longueur de flambement faible Lcr,z (mm) et de section b(mm) x h(mm), il convient que la contrainte de flexion satisfasse la condition suivante :

σc,0dkc,z∙fc,0,d≤1,0,

Où kc,z peut être déterminé d’après l’abaque ci-après :

| λz= Lcr,z∙12b λrel,z=λzπfc,0,kE0,05 kc,z est obtenu par lecture du tableau en fonction de la valeur de λrel,z. | λrel,z; 0,00; 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09. 1,6; 0,3618; 0,3576; 0,3535; 0,3495; 0,3455; 0,3416; 0,3377; 0,3339; 0,3302; 0,3265. 1,7; 0,3229; 0,3194; 0,3159; 0,3124; 0,3090; 0,3057; 0,3024; 0,2992; 0,2960; 0,2928. 1,8; 0,2898; 0,2867; 0,2837; 0,2808; 0,2779; 0,2750; 0,2722; 0,2694; 0,2667; 0,2640. 1,9; 0,2613; 0,2587; 0,2561; 0,2536; 0,2511; 0,2486; 0,2462; 0,2438; 0,2414; 0,2391. Exemple : Pour λrel,z = 1,76 : kc,z = 0,3024 |
| --- | --- |

## Formulaire ELU

### Poutre isostatique sur deux appuis d’extrémités

| Schéma mécanique | Effort tranchant | Moment fléchissant |
| --- | --- | --- |
| q L | VEd= qL2 | My,Ed= qL28 |
| F L/2 L/2 | VEd= F2 | My,Ed= FL4 |

### Contraintes sur une section rectangulaire

| - Contrainte de compression axiale : σc,0,d=NEdb∙h - Contrainte de traction axiale : σt,0,d=NEdb∙h - Contrainte de flexion d’axe fort : σm,y,d=6∙My,Edb∙h² - Contrainte de flexion d’axe faible : σm,z,d=6∙Mz,Edh∙b² - Contrainte de cisaillement : τd=32∙VEdb∙h | x z z y y h b |
| --- | --- |

# NF EN 1995-1-1/NA – « Structures en bois » - ELS - Extraits

## Déformations réglementaires

### Déformations instantanées

On note :

- uinst,G la déformation instantanée due aux charges permanentes.

- uinst,S la déformation instantanée due aux charges de neige.

### Déformations finales

- Déformation finale totale : ufin=ufin,G+ufin,S=1+kdef∙uinst,G+(1+Ψ2,S∙kdef)∙uinst,S

- kdef est le facteur de déformation pour le fluage, donné dans le tableau suivant :

| Valeurs de kdef |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériau | Classe de service |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Bois massif et lamellé-collé | 0,60 | 0,80 | 2,00 |

- Ψ2,S est le facteur pour la valeur quasi-permanente de la charge de neige :

  - Pour une altitude supérieure à 1.000 m : Ψ2,S = 0,20

  - Pour une altitude inférieure à 1.000 m : Ψ2,S = 0,0

### Déformation nette finale

- unet,fin = ufin - uc

- uc est la valeur de la contreflèche. En l’absence de contreflèche, uc = 0

## Valeurs limites pour les flèches

|  | Bâtiments courants |  |  | Bâtiments agricoles |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valeur limite winst(Q) | Valeur limite wnet,fin | Valeur limite wfin | Valeur limite winst(Q) | Valeur limite wnet,fin | Valeur limite wfin |
| Chevrons | - | L/150 | L/125 | - | L/150 | L/100 |
| Éléments structuraux | L/300 | L/200 | L/125 | L/200 | L/150 | L/150 |

- winst(Q) est la limite pour la flèche instantanée due aux seules actions variables

- wnet,fin est la limite pour la déformation unet,fin

- wfin est la limite pour la déformation ufin

## Formulaire ELS

| Schéma mécanique | Flèche à mi-portée |
| --- | --- |
| q L | u= 5qL4384EI |
| F L/2 L/2 | u= FL348EI |

# Documentation technique sabots Simpson

| Fiche technique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBE Grand sabot à ailes extérieures pour lamellé-collé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les grands sabots GBE ont été spécifiquement développés pour le lamellé-collé. Ils peuvent être installés sur un support bois ou sur béton, uniquement avec des boulons. Ils sont fabriqués pour des grandes dimensions de poutres portées. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caractéristiques Matière - Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346 - Épaisseur 4 mm Avantages - Installation rapide et simple avec fixation par boulons uniquement - Large gamme de dimensions Support - Porteur : bois massif, lamellé-collé, béton. - Porté : bois massif, lamellé-collé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Références | Dimensions (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Largeur |  |  | Hauteur |  | Perçages sur porteur |  |  |  | Perçages sur porté |  |  |
|  | Min. | Max. |  | Min. | Max. | Ø18 |  |  |  | Ø11 |  | Ø18 |
| GBE 1350/186/4 | 184 | 186 |  | 618 | 873 | 8 |  |  |  | 20 |  | 8 |
| GBE1500/186/4 | 184 | 186 |  | 693 | 985 | 10 |  |  |  | 24 |  | 10 |
| GBE1200/220/4 | 218 | 220 |  | 531 | 742 | 8 |  |  |  | 18 |  | 8 |
| GBE1350/220/4 | 218 | 220 |  | 606 | 855 | 8 |  |  |  | 20 |  | 8 |
| GBE1500/220/4 | 218 | 220 |  | 681 | 967 | 10 |  |  |  | 24 |  | 10 |
| Valeurs caractéristiques sur support lamellé collé GL24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Références | Fixations par boulons Ø16 mm |  |  |  | R1,k (kN) |  | R2,k (kN) |  | R3,k (kN) |  | R4,k (kN) |  |
|  | Porteur |  | Porté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qté |  | Qté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GBE 1350/186/4 | 8 |  | 4 |  | 113,2 |  | 86,8 |  | 12,9 |  | 79,1 |  |
| GBE1500/186/4 | 10 |  | 5 |  | 141,5 |  | 110,5 |  | 12,9 |  | 89,9 |  |
| GBE1200/220/4 | 8 |  | 4 |  | 111,0 |  | 79,5 |  | 12,9 |  | 68,4 |  |
| GBE1350/220/4 | 8 |  | 4 |  | 113,2 |  | 86,8 |  | 12,9 |  | 79,1 |  |
| GBE1500/220/4 | 10 |  | 5 |  | 141,5 |  | 110,5 |  | 12,9 |  | 89,9 |  |

# Documentation technique connecteur RICON® S

| Invisible ▌Auto-serrant ▌Démontable |  |  |
| --- | --- | --- |
| RICON® S ▌Assemblages invisibles, pour poutres principales et secondaires ▌Mise en œuvre possible pour jonctions bois-bois, bois-acier, bois-béton ▌Idéal pour l’ingénierie bois, structures poteaux-poutres, bâtiments bois |  |  |
|  | 1 L’encoche en forme de V permet une prise optimale de la vis d’accroche. La forme conique de la ferrure et la distance d’engagement très courte facilitent l’accroche et apportent la pression de jointage nécessaire 2 RICON® S se compose de deux ferrures identiques fabriquées en Allemagne, en acier de haute qualité et galvanisé à chaud 3 Les vis tête fraisée KNAPP® TF sont dotées d’une pointe coupante et d’une tige renforcée pour un vissage rapide et très résistant 4 La platine de verrouillage en acier à ressort inoxydable (option) bloque le système en sens contraire à l’emboîtement et permet de reprendre des efforts de soulèvement, ex. effort de dépression du vent 5 VS = accroche soudée, pour des charges importantes EK = accroche réglable, pour le rattrapage des tolérances VK = accroche à visser, pour des charges modérées GK = système d’accroche à ressort, pour des montages spéciaux Résistance au feu (EN 1995-1-2) par recouvrement bois sur 3-4 côtés, assemblages jointifs (R30 ≥ 28 mm, R60 ≥ 49 mm) |  |
| Dimensions standard RICON® S |  |  |

| Invisible ▌Auto-serrant ▌Démontable |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RICON® S (VS) – Assemblage poutre secondaire / Poutre principale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 Poutre principale 2 Poutre secondaire Hauteur mini du connecteur : HRICON≥HN3 Résistance de calcul : F2,d= F2,k×kmodγM Avec ϒM = 1,3 |  |  |
| Réf. | Connecteur Haut. / Larg. | Vissage |  | Valeurs caract. [GL24 h] F2,Rk [kN] | Traction axiale F1,Rk [kN] | Platine de vérouillage F3,Rk [kN] |
|  |  | Poutre secondaire | Poutre principale |  |  |  |
| K126 MIN | 140/60 | 7 x TF 8x160 | 7 x TF 8x80 | 26,9 | 31,5 | 18,00 |
| K126 ST | 140/60 | 10 x TF 8x160 | 10 x TF 8x80 | 37,1 | 31,5 | 18,00 |
| K126 MAX | 140/60 | 10 x TF 8x240 | 10 x TF 8x80 | 40,2 | 31,5 | 18,00 |
| K127 MIN | 200/60 | 8 x TF 8x160 | 8 x TF 8x80 | 30,4 | 31,5 | 18,00 |
| K127 ST | 200/60 | 16 x TF 8x160 | 16 x TF 8x80 | 56,7 | 31,5 | 18,00 |
| K127 MAX | 200/60 | 16 x TF 8x240 | 16 x TF 8x80 | 66,5 | 31,5 | 18,00 |
| K128 MIN | 200/80 | 8 x TF 10x200 | 8 x TF 10x100 | 42,4 | 36,00 | 18,00 |
| K128 ST | 200/80 | 16 x TF 10x200 | 16 x TF 10x100 | 79,1 | 36,00 | 18,00 |
| K128 MAX | 200/80 | 16 x TF 10x300 | 16 x TF 10x100 | 92,4 | 36,00 | 18,00 |
| K129 MIN | 290/80 | 8 x TF 10x200 | 8 x TF 10x100 | 42,4 | 36,00 | 18,00 |
| K129 ST | 290/80 | 25 x TF 10x200 | 25 x TF 10x100 | 118,2 | 36,00 | 18,00 |
| K129 MAX | 290/80 | 25 x TF 10x300 | 25 x TF 10x100 | 142,7 | 36,00 | 18,00 |
| K191 MIN | 390/80 | 28 x TF 10x200 | 28 x TF 10x100 | 130,9 | 36,00 | 18,00 |
| K191 ST | 390/80 | 28 x TF 10x200 2 x TF 10x450 | 28 x TF 10x100 2 x TF 10x400 | 170,9 | 36,00 | 18,00 |
| K191 MAX | 390/80 | 28 x TF 10x300 2 x TF 10x450 | 28 x TF 10x100 2 x TF 10x400 | 195,9 | 36,00 | 18,00 |

# Documentation technique système HALFEN DETAN

| SYSTEME D’HAUBANAGE DETAN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Système DETAN-S, Agrément Technique Européen ETA – 05/0207 |  |  |  |  |  |  |  |
| Composants du système, matériaux et finition |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tirant |  | Chape |  | Manchons de raccordement, contre-écrous | Couplers, locking nuts | Disque de répartition |
| Système ds (mm) | 10 - 12 | 16 - 76 | 85 - 95 | 10 - 12 | 16 - 95 | 10 - 95 | 10 - 95 |
| Matériau | S355 J2 | S520 | S470 | S355 J2 | G20 Mn5+QT | S355 J2 / S235 JR | S355 J2 |
| Finition FV | Galvanisé à chaud |  | Galvanisé à chaud |  | Galvanisé à chaud |  | Galvanisé à chaud |
| Finition WB | Acier brut |  | Galvanisé à chaud |  | Galvanisé à chaud |  | Galvanisé à chaud |

| Charges de dimensionnement, longueurs des tirants, matériaux : acier classe de résistance S355 ou S470/S520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø Système ds (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 |  | 56 | 60 | 76 | 85 | 95 |  |
| Charges de dimensionnement du système : Capacité de charge Ft,Rd (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,3 | 30,94 | 81,22 | 126,9 | 182,7 | 238,1 | 290,6 | 423,4 | 581,1 | 763,7 |  | 911,3 | 1052,4 | 1224,5 | 2016,2 | 2493,7 |  | 3161,6 |
| Longueurs minimales du système L (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 310 | 360 | 440 | 520 | 560 | 600 | 700 | 810 | 940 |  | 990 | 1050 | 1160 | 1480 | 1640 |  | 1810 |
| Longueurs maximales du système L avec un tirant (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.060 | 6.070 | 12.080 | 12.100 | 12.120 | 12.140 | 12.140 | 12.170 | 12.220 | 12.260 |  | 12.270 | 12.290 | 12.320 | 15.430 | 15.480 |  | 15.530 |
| Longueurs maximales du tirant L (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.000 |  | 12.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000 |  |  |  |
| Les valeurs dans le tableau ont été calculées à partir de l’Avis Technique ETA-05/0207, avec γM0 = 1,0 et γM2 = 1,25 Charge nominale Ft,Rd selon l’annexe B11 de l’ ETA-05/0207. Les capacités de charge de ce tableau ont été déterminées sur la base des différentes capacités de charge disponibles selon les résistances des matériaux. La classe de résistance S520 permet d’atteindre des valeurs de construction jusqu’à 15% plus élevées. Les valeurs de calcul de toutes les classes de résistance figurent dans l’annexe B11 du formulaire ETA-05/0207. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Fiches de déclaration environnementales et sanitaires

| RÉSULTATS DE L’ACV – Valeurs des indicateurs en cycle de vie pour 1 m3 de poutre lamellé de performance mécanique GL20 à GL32 pour la durée de vie de référence de 100 ans |  | BÉNÉFICES ET CHARGES AU DELA DES FRONTIRES DU SYSTEME |  | D | -128 | -1,37E-05 | -0,315 | -0,00384 | -0,0159 | -2,01E-05 | -1 870 | -1 950 | -12 | D’après FCBA – FDES Poutre en bois lamellé taillée fabriquée en France – Avril 2019 |  | RÉSULTATS DE L’ACV – Valeurs des indicateurs en cycle de vie pour 1 kg de poutrelle acier pour la durée de vie de référence de 100 ans |  | BÉNÉFICES ET CHARGES AU DELA DES FRONTIRES DU SYSTEME |  | D | 1,86E-01 | 8,29E-09 | 4,28E-04 | 7,66E-05 | 4,18E-04 | -1,66E-07 | 1,86E+00 | -9,38E-01 | 1,21E+02 | D’après Arcelor Mittal – FDES Structures en acier ArcelorMittal XCARBTM de sources recyclées et renouvelables, utilisées comme élément d’ossature (poutres, lisses, solives, pannes, etc…) – Août 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL DU CYCLE DE VIE |  | TOTAL | 104 | 3,68E-05 | 1,66 | 0,274 | 0,0902 | 6,04E-05 | 2 740 | 32 600 | 80,4 |  |  |  |  | TOTAL DU CYCLE DE VIE |  | TOTAL | 4,91E-01 | 1,93E-08 | 1,34E-03 | 1,72E-04 | 2,00E-04 | 1,20E-06 | 5,93E+00 | 1,35E-01 | 5,01E+01 |  |
|  |  | ÉTAPE DE FIN DE VIE |  | TOTAL C1 – C4 | 638 | 2,50E-06 | 0,124 | 0,0276 | 0,0132 | 1,25E-05 | 227 | 2 720 | 6,14 |  |  |  |  | ÉTAPE DE FIN DE VIE |  | TOTAL C1 – C4 | 4,50E-02 | 7,45E-09 | 1,92E-04 | 3,37E-05 | 3,02E-05 | 2,65E-07 | 6,41E-01 | 1,64E-02 | 6,27E+00 |  |
|  |  | ÉTAPE DE VIE EN OEUVRE |  | TOTAL B1- B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ÉTAPE DE VIE EN OEUVRE |  | TOTAL B1- B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ÉTAPE DE MISE EN OEUVRE |  | TOTAL A4 – A5 | 24,7 | 4,49E-06 | 0,135 | 0,0275 | 0,00402 | 3,72E-06 | 373 | 2 440 | 7,77 |  |  |  |  | ÉTAPE DE MISE EN OEUVRE |  | TOTAL A4 – A5 | 5,78E-02 | 8,57E-09 | 2,28E-04 | 3,88E-05 | 3,89E-05 | 2,49E-07 | 8,09E-01 | 5,58E-02 | 8,24E+00 |  |
|  |  | ÉTAPE DE PRODUCTION |  | A1-A3 | -559 | 2,98E-05 | 1,4 | 0,219 | 0,073 | 4,41E-05 | 2 140 | 27 500 | 66,4 |  |  |  |  | ÉTAPE DE PRODUCTION |  | A1-A3 | 3,88E-01 | 3,29E-09 | 9,23E-04 | 9,95E-05 | 1,31E-04 | 6,90E-07 | 4,48E+00 | 6,29E-02 | 3,56E+01 |  |
|  |  |  |  | Unités | kg éq. CO2 | kg éq. CFC11 | kg éq. SO2 | kg éq. PO43- | kg éq. C2H4 | kg éq. Sb | MJ PCI | m3 | m3 |  |  | FDES Structures en acier ArcelorMittal XCarb™ de sources recyclées et renouvelables, utilisées comme élément d'ossature (poutres, lisses, solives, pannes, etc.) |  |  |  | Unités | kg éq. CO2 | kg éq. CFC11 | kg éq. SO2 | kg éq. PO43- | kg éq. C2H4 | kg éq. Sb | MJ PCI | m3 | m3 |  |
|  |  |  |  | Indicateurs décrivant les impacts environnementaux | Réchauffement climatique | Appauvrissement de la couche d’ozone | Acidification des sols et de l’eau | Eutrophisation | Formation d’ozone photochimique | Épuisement des ressources abiotiques - Éléments | Épuisement des ressources abiotiques – Combustibles fossiles | Pollution de l’eau | Pollution de l’air |  |  |  |  |  |  | Indicateurs décrivant les impacts environnementaux | Réchauffement climatique | Appauvrissement de la couche d’ozone | Acidification des sols et de l’eau | Eutrophisation | Formation d’ozone photochimique | Épuisement des ressources abiotiques - Éléments | Épuisement des ressources abiotiques – Combustibles fossiles | Pollution de l’eau | Pollution de l’air |  |

# Documentation technique couverture GLOBALROOF CIN 324PR

| Isolement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Référence | Indice d’affaiblissement |  |  | R (dB) par octave (Herz) conversion d’essais en 1/3 d’octaves) |  |  |  |  |  | Poids kg/m² | Encombrement en cm | Origine des essais acoustiques | Transmission thermique surfacique Up (W/m².K) |
|  | Rw (C ; Ctr) dB | RA dB | RA,tr dB | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |  |  |  |  |
| CIN 324 PR | 49 (-4,-11) | 45 | 38 | 24 | 35 | 57 | 81 | 95 | 97 | 56 | 43 | CSTB | 0,15 |

| Absorption |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Référence | α par octave (Herz) (conversion d’essais en 1/3 d’octaves) |  |  |  |  |  | αw | Poids kg/m² | Encombrement en cm | Origine des essai s acoustiques | Transmission thermique surfacique Up (W/m².K) |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |  |  |  |  |  |
| CIN 324 PR | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.,94 | 0,82 | 0,95 | 56 | 43 | FCBA | 0,15 |

# Formulaire thermique

## Résistance thermique

La résistance thermique R d’une paroi est l’inverse du flux thermique à travers un mètre carré de paroi pour une différence de température de un Kelvin entre les deux faces de la paroi. R s’exprime en m².K/W et elle est fonction des caractéristiques géométriques et thermiques des matériaux constituant la paroi.

## Résistance thermique Ri d’une couche de matériau

La résistance thermique d’une couche homogène de matériau se calcul d’après la formule suivante :

Ri=eiλi

Où :

- Ri est la résistance thermique de la couche i, en m².K/W ;

- ei est l’épaisseur de la couche i, en m ;

- λi est la conductivité thermique du matériau constitutif de la couche i, en W/m.K.

## Résistance thermique R d’une paroi

La résistance thermique d’une paroi de bâtiment constituée de plusieurs couches superposées perpendiculaires au flux de chaleur est donnée par :

R= Rsi+ieiλi+Rse

Où :

- R est la résistance thermique de la paroi, en m².K/W ;

- ei est l’épaisseur de la couche n°i, en m ;

- λi est la conductivité thermique du matériau constitutif de la couche n°i, en W/m.K.

- Rse et Rsi sont les résistances superficielles de la paroi, respectivement côté intérieur et côté extérieur, en m².K/W.

## Coefficient de transmission surfacique U

Le coefficient de transmission surfacique U d’une paroi est le flux thermique par unité de surface, pour une différence de température de un Kelvin entre les milieux situés de part et d’autre de cette paroi. Il s’exprime en W/m².K et il est fonction des caractéristiques géométriques et thermiques des matériaux et des résistances superficielles.

Le coefficient de transmission surfacique d’une paroi de bâtiment constituée de plusieurs couches superposées perpendiculaires au flux de chaleur est donnée par :

U= 1R=1Rsi+ieiλi+Rse

Où :

- ei est l’épaisseur de la couche n°i, en m ;

- λi est la conductivité thermique du matériau constitutif de la couche n°i, en W/m.K.

- Rse et Rsi sont les résistances superficielles de la paroi, respectivement côté intérieur et côté extérieur, en m².K/W