Recommandations :

Les calculatrices sont interdites.

L’utilisation de logiciels et de la calculatrice des ordinateurs est autorisée.

Les logiciels de calculs topométriques sont autorisés.

Aucun document n’est autorisé.

- Les réponses sont rédigées à l’encre (pas de rouge) et au crayon de papier pour les     croquis et les schémas ;

- le sujet devra être rendu avec toutes les pages dans le bon ordre ;

- les contrôles seront mis en évidence quand cela est possible ;

- le nombre de décimales significatives sera respecté pour les résultats définitifs.

Ce dossier est accompagné de ressources numériques :

- RES0i - Formulaire.pdf ;

- RES1i - Documentations étude 1.pdf ;

- RES2i - Documentations étude 2.pdf ;

- RES3i - Carnet d'observations.geo ;

- RES3i - Carnet d'observations.txt ;

- RES4i - Formule de la tolérance angulaire.pdf ;

- RES5i - Extrait fichier de points LOCAL.geo ;

- RES5i - Extrait fichier de points LOCAL.txt ;

- RES6i - Fiche signalétique du point 8401602.pdf ;

- RES7i - Projet de création de vergers.pdf ;

- RES8i - Observations relèvement ST_X.pdf ;

- RES9i - Coord. des points d'appui du relèvement.geo ;

- RES9i - Coord. des points d'appui du relèvement.txt ;

- RES10i - Plan de la zone du projet de vergers.dwg ;

- RES10i - Plan de la zone du projet de vergers.dxf.

Ce dossier est composé de documents études (DE), de documents techniques (DT)                      et de documents réponses (DR).

DOSSIER SUJET

| N° de l’étude | Activités et documents | Barème | Durée conseillée |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Lecture du dossier |  | 15 mn |
| 1 | Vérifier la stabilité d’un repère de nivellement | / 6 | 45 mn |
| 2 | Effectuer le rattachement altimétrique du levé topographique | / 7 | 30 mn |
| 3 | Traiter les données de terrain | / 11 | 60 mn |
| 4 | Effectuer le rattachement planimétrique du levé topographique | / 6 | 30 mn |
| 5 | Contrôler l’orientation du levé | / 5 | 30 mn |
| 6 | Préparer les données d’implantation | / 5 | 30 mn |

Note sur 40 points

Archivage et sauvegarde des fichiers et documents réponses :

Le dossier « U23_n°candidat » devra être sauvegardé sur votre poste de travail et contenir les fichiers :

| N° étude | Dossier : « U23_n°candidat » contenant les fichiers ci-dessous | Rendus |  | Format des fichiers suivant les logiciels utilisés. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |  |
| Étude 3 | DR6i_n° candidat_traitement | ☐ | ☐ |  |
| Étude 3 | DR7i_n° candidat_ polygo | ☐ | ☐ |  |
| Étude 4 | DR9i_n° candidat_conversion_CC44 | ☐ | ☐ |  |
| Étude 6 | DR12i_n° candidat_implantation | ☐ | ☐ |  |

| TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE DONNÉES ÉTUDE 1 Vérifier la stabilité d’un repère de nivellement. |  |
| --- | --- |
| SITUATION PROFESSIONNELLE : Avant d’effectuer le relevé de la parcelle, le géomètre souhaite vérifier la stabilité d’un repère NGF-IGN 69 situé à proximité du chantier (ce repère faisant partie d’un triplet de points). Il réalise un cheminement fermé par nivellement direct simple à l’aide d’un niveau numérique DNA03 et d’une mire invar. Ce nivellement est « coupé » en 3 tronçons afin de prendre en compte la dénivelée de chacun pour le calcul de la compensation. |  |
| ON DONNE : - RES1i : documentations étude 1 ; - l’ordre des repères de nivellement : 4ème ordre ; - DR1 : les carnets d’observations issus du relevé de terrain ; - DR2 : document réponse. |  |
| ON DEMANDE : de répondre aux questions sur DR1 et DR2. |  |
| ON EXIGE : - les contrôles des dénivelées ; - des calculs clairement détaillés ; - la précision des résultats au mm. |  |

DE1

  - Pour chacun des 3 tronçons de nivellement, calculer la dénivelée brute issue des observations effectuées sur le terrain.

DR1

  - Dans le tableau de calcul ci-contre de la question 1.6, reporter les dénivelées brutes et calculer l’erreur de fermeture du cheminement. En déduire la valeur de la compensation à apporter au cheminement.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EF = ___________________________________   Comp = ______________________________

  - Calculer, à l’aide du formulaire RES1i, la tolérance altimétrique de fermeture T du nivellement complet, préciser son unité.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Donner une conclusion au regard de l’erreur de fermeture et de la tolérance.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Calculer les compensations Ci à apporter sur les dénivelées et les reporter dans le tableau de calcul de la question 1.6.

Détailler un calcul de Ci.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6 Calculer les altitudes mesurées des 2 points V’G.M3.68 et V’G.M3.69 dans le tableau, ci-dessous

TABLEAU DE CALCUL

| Point | Dénivelée ΔHI (m) | │ΔHI│ (m) | Compensation Ci (m) | Dénivelée compensée (m) | Altitude observée (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V’G.M3.67 |  |  |  |  |  |
| V’G.M3.68 |  |  |  |  |  |
| V’G.M3.69 |  |  |  |  |  |
| V’G.M3.67 |  |  |  |  |  |
| Somme |  |  |  |  |  |

  - Calculer l’écart entre l’altitude observée et l’altitude IGN du point V’G.M3.69.
Conclure.

|  |  |  |  |  |  |  | Altitude observée (m) |  |  | Altitude IGN (m) |  |  | Ecart (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V’G.M3.69 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DR2

| TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE DONNÉES ÉTUDE 2 Effectuer le rattachement altimétrique du levé topographique. |  |
| --- | --- |
| SITUATION PROFESSIONNELLE : Par chance, le point NGF V’G.M3.69 se situe à proximité de la station 4 du levé d’ensemble. Le géomètre envoie une équipe pour observer les mesures sur ce point afin de rattacher le plan de la propriété au Nivellement Général de la France (NGF). On vous demande de traiter les données issues des observations tachéométriques. |  |
| ON DONNE : - RES2i : documentation étude 2 ; - DR3 : document réponse. |  |
| ON DEMANDE : de répondre aux questions sur DR3. |  |
| ON EXIGE : - le détail du calcul clairement énoncé ; - la précision des résultats : 4 décimales pour les angles, 3 décimales pour les distances. |  |

DE2

2.1 À l’aide du carnet d’observations, déterminer l’erreur d’index vertical sur le point 69. En déduire l’angle vertical en cercle à gauche corrigé.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2 Déterminer l’altitude de la station 4 (avec son unité). Détailler le calcul.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Altitude St 4 = _____________________________________

2.3 Calculer la correction de niveau apparent Cna à apporter à l’altitude trouvée au 2.2.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4 Préciser s’il faut appliquer cette correction. Justifier votre réponse.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DR3

TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE DONNÉES ÉTUDE 3 Traiter les données de terrain.

SITUATION PROFESSIONNELLE : Suite à un relevé de terrain effectué à l’aide d’un tachéomètre électronique, le géomètre vous demande de réaliser le traitement des observations enregistrées et de vérifier celles-ci au regard des tolérances imposées. Les calculs s’effectueront en coordonnées locales.

ON DONNE : - RES3i : carnet d’observations ; - RES4i : formule de la tolérance angulaire ; - les coordonnées planimétriques de la station 1 : x = 500,000 m, y = 1 000,000 m - le V0 de la station 1 = 0,0000 gon ; - l’altitude de la station 4 : H = 27,964 m ; - les points REF.1000 et REF.2000 ont été relevés au GNSS temps réel ; - DR4 et DR5 : documents réponses.

ON DEMANDE : de répondre aux questions sur les documents DR4 et DR5.

ON EXIGE : - la précision des résultats : 4 décimales pour les angles, 3 décimales pour les distances ; - les unités de chaque résultat.

3.1 Créer un dossier « U23_n° de candidat » sur votre poste informatique.

3.2 Compléter la géobase fournie, document RES3i, avec les informations données afin de permettre sa visualisation. Enregistrer le fichier dans votre dossier sous le nom « DR6i_n° candidat traitement ».

3.3 À la lecture de la géobase complétée et de sa visualisation, préciser si les contrôles               ci-dessous ont été effectués.

- Points doubles, si oui lesquels ?

N° des points doubles : ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________

À quoi servent-ils ? ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- Visées sur référence en début et en fin de station ?

.    oui             .    non

À quoi servent-elles ? ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- Doubles retournements ?

.   oui             .   non

À quoi servent-ils ? ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3.4 Effectuer les calculs des coordonnées (x,y,H) des stations de la polygonale 1 4 6 3.

Enregistrer votre fichier traité sous le nom « DR6i_n° de candidat_traitement » et la feuille de résultats sous le nom « DR7i_n° de candidat_polygo ». Reporter les coordonnées dans le tableau ci-dessous.

| Station | V0 (gon) | x (m) | y (m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 500.000 | 1000.000 | 27,096 |
| 4 |  |  |  | 27,964 |
| 6 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

DE3

DR4

3.5 À partir de vos résultats « DR7i_n° candidat_polygo », compléter le tableau ci-dessous en respectant les unités.

| Fermeture angulaire EFA (mgon) | Fermeture planimétrique en x (mm) | Distance horizontale moyenne 1 - 3 (m) | V0 compensé station 6 (gon) |
| --- | --- | --- | --- |

3.6 Calculer, avec son unité, la tolérance angulaire Ta , à l’aide du formulaire RES4i.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.7 Donner une conclusion au regard de l’erreur de fermeture angulaire EFA et de la tolérance angulaire Ta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.8 Calculer les coordonnées des autres stations du levé en indiquant la méthode. Enregistrer votre fichier sous le nom « DR6i_n° de candidat_traitement » et compléter le tableau               ci-dessous.

Méthode : ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

| Station | V0 (gon) | x (m) | y (m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

3.9 Calculer les coordonnées de tous les points rayonnés et compléter le tableau ci-dessous. Enregistrer votre géobase traitée sous « DR6i_n° candidat_traitement »

| Station 1 | x (m) | y (m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 115 |  |  |  |
| 122 |  |  |  |

| Station 2 | x (m) | y (m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 122 |  |  |  |

| Station 7 | x (m) | y (m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 115 |  |  |  |

3.10 Le point double 115 est-il cohérent ?     .   oui             .   non

Déterminer les coordonnées définitives du point 115 :

| Point | x (m) | y (m) | H (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 115 |  |  |  |

3.11 Quels sont les éléments et les valeurs pris en compte par la correction atmosphérique ?

Indiquer, avec son unité, la valeur de la correction atmosphérique. (RES3i - carnet d’observations)

Élément : _______________________________ Valeur : _______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Correction atmosphérique : ______________________________________________________

Pour une distance de 300 m, quelle sera la correction à apporter ?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.12 Enregistrer votre fichier traité sous « DR6i_n° candidat_traitement »

DR5

TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE DONNÉES ÉTUDE 4 Effectuer le rattachement planimétrique du levé topographique.

SITUATION PROFESSIONNELLE : Les coordonnées des points d’appui REF.1000 et REF.2000 ont été déterminées, avec une antenne GNSS en temps réel, pour permettre le rattachement planimétrique du chantier. Votre collaborateur vous demande de calculer le rattachement des points levés depuis les stations 4 et 6 dans le système RGF93 projection CC44.

ON DONNE : - RES5i : extrait fichier de points LOCAL ; - DR8 : document réponses ; - les coordonnées des points d’appui REF.1000 et REF.2000 en RGF93 CC44 issues du levé au GNSS. E (m); N (m). REF.1000; 1 852 085,518; 3 206 094,706. REF.2000; 1 852 537,118; 3 205 988,882.

ON DEMANDE : de répondre aux questions sur DR8.

ON EXIGE : - la précision des résultats : 4 décimales pour les angles, 3 décimales pour les distances, 6 décimales pour le rapport d’échelle ; - les unités de chaque résultat.

DE4

4.1 En utilisant le document RES5i et les coordonnées de REF.1000 et REF.2000 en projection CC44, déterminer les distances entre les REF.1000 et REF.2000 dans les deux systèmes. Indiquer votre méthode.

Méthode :  _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Système | Distance (m) |
| --- | --- |
| LOCAL |  |
| RGF93 proj CC44 |  |

4.2 Calculer le rapport d’échelle pour passer du système LOCAL au système RGF93 projection CC44.

Rapport d’échelle = ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.3 Effectuer le changement de repère des points du levé RES5i vers le système RGF93 projection CC44. Préciser la démarche utilisée, l’angle de rotation (avec son unité) et les coordonnées des points 153, 247 (point double) et 240.

Démarche : ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Angle de rotation = ______________________________________________________________

| depuis station 6 | E (m) | N (m) | depuis station 4 | E (m) | N (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 |  |  | 240 |  |  |
| 247 |  |  | 247 |  |  |

4.4 Enregistrer votre nouveau fichier de traitement sous le nom « DR9i_n°de candidat_conversion CC44 ».

DR8

| TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE DONNÉES ÉTUDE 5 Contrôler l’orientation du levé. |  |
| --- | --- |
| SITUATION PROFESSIONNELLE : Le point géodésique 8401602 a pu être visé en orientation depuis la station 4 pour contrôle. Votre collaborateur vous demande de vérifier par calcul la bonne orientation du levé topographique dans le système de projection RGF93 CC44. |  |
| ON DONNE : - les coordonnées planimétriques système RGF93 projection CC44 de la station 4 : E (m); N (m). Station 4; 1 852 315,531 m; 3 206 037,126 m. - RES3i : carnet d’observations ; - RES6i : fiche signalétique du point 8401602 ; - DR10 : document réponses. - schéma définissant l’écart planimétrique Ep ; |  |
| ON DEMANDE : de répondre aux questions sur DR10. |  |
| ON EXIGE : - la précision des résultats : 4 décimales pour les angles, 3 décimales pour les distances. |  |

DE5

5.1 Convertir, par la méthode de votre choix, les coordonnées du point 8401602 en CC44. Compléter le tableau ci-dessous.

| Système RGF 93 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projection Lambert 93 |  | Point d’appui | Projection CC44 |  |
| E (m) | N (m) |  | E (m) | N (m) |
|  |  | 8401602 |  |  |

5.2 Calculer, dans le système RGF93 projection CC44, le gisement et la distance :

Station 4 → 8401602.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.3 Calculer le gisement observé Station 4 → 8401602 par le géomètre à partir des données du RES3i - carnet d’observations et du Vost4moyen calculé à partir des stations 1 et 6 = 234,60093 gon.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.4 Calculer l’écart angulaire Egis entre ces 2 gisements.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.5 Calculer l’écart planimétrique Ep résultant de cet écart angulaire Egis (voir schéma).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.6 Donner une conclusion sur ce contrôle.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DR10

| TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE DONNÉES ÉTUDE 6 Préparer les données d’implantation. |  |
| --- | --- |
| SITUATION PROFESSIONNELLE : Pour réaliser l’implantation du bornage des vergers et de certains arbres et haies du jardin d’agrément, votre collaborateur est allé installer la station ST_X qui permettra l’implantation de tous ces points. Il a effectué un relèvement depuis cette station et vous demande de préparer les données d’implantation. |  |
| ON DONNE : - RES7i : projet de création de vergers ; - RES8i : observations relèvement ST_X ; - RES9i : coord. des points d’appui du relèvement ; - RES10i : plan de la zone du projet de vergers ; - DR11 : document réponses. |  |
| ON DEMANDE : de répondre aux questions sur DR11 |  |
| ON EXIGE : - la précision des résultats : 5 décimales pour les angles, 3 décimales pour les distances. |  |
| DE6 |  |

6.1 Calculer les coordonnées de la station ST_X. Indiquer votre méthode.

Méthode : _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

|  | Système RGF 93 projection CC44 |  |
| --- | --- | --- |
| Point | E (m) | N (m) |
| Station ST_X |  |  |

| 6.2 Quel est l’écart moyen quadratique EMQ observé ? EMQ en E (mm) = |  |
| --- | --- |
| EMQ en N (mm) = |  |

Cet E.M.Q. vous semble-t-il acceptable ?  OUI		NON

6.3 Sur le plan RES10i, positionner ST_X et créer les points topographiques B1 à B9 à implanter (voir RES7i) dans le calque « Points IMPLANTATION vergers ».

6.4 Déterminer, par la méthode de votre choix, les éléments d’implantation en gisement avec la station de l’appareil en ST_X. Indiquer votre méthode.

Méthode : _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reporter les résultats pour les points ci-dessous :

| Point | Gisement (gon) | Distance (m) |
| --- | --- | --- |
| B1 |  |  |
| B5 |  |  |
| B9 |  |  |

6.5 Insérer le tableau des données d’implantation de tous les points dans le dessin et enregistrer votre dessin sous le nom « DR12i_n° candidat_implantation ».

DR11