ÉVALUATION : EP2 Partie 1.: Réalisation d’un ouvrage en excavation en milieu ouvert

| NIVEAU D’ACQUISITION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
| Compétence non acquise | Compétence en cours d'acquisition non stabilisée | Compétence partiellement acquise | Compétence totalement acquise et transférable |

| CRITÉRE | SITUATION | QUESTION | INDICATEUR D’ÉVALUATION | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | A | A.1 | Les piquets Po et PR sont identifiés |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C7 (7.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | A | A.2 | L’altitude de référence est identifiée et exploitée pour l’implantation de l’ouvrage |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C7 (7.2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | A | A.3 | L’axe est tracé |  |  |  |  |
|  |  |  | L’ouvrage à réaliser démarre à 1 m du PR |  |  |  |  |
|  |  |  | La longueur de la tranchée est respectée |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C7 (7.3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | A | A.4 | Les cotes piquets indiquant les profondeurs des trois fonds de fouille sont conformes |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C7 (7.4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | A | A.5 | Les deux piquets (Po et PR) sont maintenus Les trois piquets intermédiaires sont maintenus en place. Le marquage piquetage du réseau EU est maintenu en état. |  |  |  |  |
|  |  | Niveau acquisition C7 (7.5) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | B | B.1 | Le godet est conforme à l’ouvrage (tuyau plus surlargeur) |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C8 (8.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | B | B.2 | Le sens de terrassement est respecté La position de l’engin sur le trait d’axe est conforme L’engin est correctement positionné pour réaliser les terrassements |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C8 (8.2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | B | B.3 | Le matériau est excavé ou réglé par couche L’angle d’attaque de l’équipement est respecté Le déblai est correctement positionné et fermé Les départs et fin de tranchée sont verticaux L’alignement de la tranchée est respecté Les bermes de propreté sont réalisées |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C8 (8.4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | B | B.4 | Les surfaces réglées sont conformes aux prescriptions |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C8 (8.6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | B | B.5 | Le positionnement du cordon est conforme La constitution du cordon est effectuée en sécurité et ne sort pas de l’emprise |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C8 (8.8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | C | C.1 | La fréquence des contrôles est adaptée à l’avancement du travail Les écarts sont repérés et corrigés ou communiqués à la hiérarchie |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C12 (12.1) |  |  |  |  |  |  |  |

CAP conducteur d’engins de travaux publics et carrières

Session 2027

- EP2 : Réalisation et contrôle d’un ouvrage courant Partie 1 Épreuve pratique: Réalisation d’un ouvrage en excavation en milieu ouvert

DOSSIER TECHNIQUE et DOSSIER SUJET

| Dossier technique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Documents techniques |  | Pages | Fichiers informatiques |
| DT1 | Localisation de la commune | 2/7 |  |
| DT2 | - Plan de masse | 2/7 |  |
| DT3 | - Plan des travaux à réaliser | 3/7 |  |

| Les situations professionnelles |  | Pages | Fichiers informatiques | Temps préconisé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Implanter et tracer un ouvrage simple | 4/7 |  | 45 min. |
| B | Réaliser un ouvrage avec un engin d’extraction | 5/7 |  | 105 min. |
| C | Contrôler la conformité de l’ouvrage réalisé | 6/7 |  | 30 min. |
|  | Feuille de nivellement | 7/7 |  |  |

Description des travaux à réaliser

Cette réalisation pratique d’une durée de 3 heures se déroule dans une zone d’évolution récréant un chantier de voirie située dans la commune de Mormant. L’ouvrage consiste à réaliser une tranchée d’un tronçon d’EP de diamètre 315 mm, compris entre le piquage sur la conduite existante et un regard grille.

| DT 1 | LOCALISATION DE LA COMMUNE |
| --- | --- |

Localisation de la commune de Mormant en Seine et Marne

| DT 2 | PLAN DE MASSE |
| --- | --- |

Rue Nicolas FOUQUET Mormant

Photo satellite de la zone de travaux

| DT 3 | PLAN DES TRAVAUX A REALISER |
| --- | --- |

Croquis de l’ouvrage

Croquis du terrassement profil en long

Croquis du terrassement en plan

Situation professionnelle A : Implanter l’ouvrage Vous devez réaliser l’implantation en planimétrie et altimétrie de la tranchée pour le tronçon d’EP de Ø 315 et du regard grille. Vous disposez de 45 min pour réaliser ce travail. Pour réaliser ce travail votre chef de chantier vous met à disposition : - 3 piquets et le petit outillage nécessaire - Un niveau automatique de chantier et une mire - Un double mètre - Un double décamètre - Les piquets de référence de l’ouvrage P0 et PR (référence altimétrique). - Le marquage de la canalisation EU de Ø 200 - Le plan de l’ouvrage à réaliser (DT3) - Une feuille de nivellement (Page 7/7) - Les données complémentaires: - Décantation de 30 cm en fond de regard. - Epaisseur du fond de regard : 5 cm. - Lit de pose de 10 cm pour le regard et le tuyau. - Surlargeur de terrassement 0,30 m (plus ou moins 5 cm) de part et d’autre du tuyau et du regard.

Compétence évaluée C7: Implanter et tracer un ouvrage simple Critères d’évaluation : 7.1 Situation de l’ouvrage dans son environnement 7.2 Identification et exploitation des points de références altimétriques et planimétriques 7.3 Implantation de l’ouvrage à réaliser 7.4 Matérialisation des points d’implantation intermédiaires 7.5 Maintien en état du repérage et du traçage des réseaux existants

| N° | Travail demandé/Questions | Critères d’évaluations | Niveau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A.1 | Repérer les piquets P0 et PR et matérialiser l’axe de l’ouvrage | Les piquets P0 et PR sont identifiés et l’axe de l’ouvrage est tracé |  |  |  |  |
| A.2 | Identifier et exploiter l’altitude de référence de l’ouvrage | L’altitude de référence est identifiée et exploitée pour l’implantation de l’ouvrage |  |  |  |  |
| A.3 | Implanter la planimétrie de l’ouvrage à réaliser : - Début et fin de la tranchée - Emprise de la fouille du regard | L’ouvrage à réaliser démarre bien à 1 m du PR La longueur de la tranchée est respectée Le regard est correctement tracé et la surlargeur est prise en compte |  |  |  |  |
| A.4 | Implanter l’altimétrie de l’ouvrage à réaliser sur 3 piquets intermédiaires (P1, P2 et P3) - Fond de fouille tranchée au piquage conduite P1 - Fond de fouille tranchée en sortie de regard P2 - Fond de fouille sous le regard P3 | La cote piquet P1 est conforme et exploitable La cote piquet P2 est conforme et exploitable La cote piquet P3 est conforme et exploitable |  |  |  |  |
| A.5 | Maintenir en état le traçage et les repères de l’ouvrage. | Les deux piquets (P0 et PR) sont maintenus en place Les trois piquets intermédiaires sont maintenus en place Le marquage du réseau EU est maintenu en état |  |  |  |  |

Situation professionnelle B : Réaliser l’ouvrage avec un engin d’extraction Vous devez réaliser le terrassement de l’ouvrage en respectant les dimensions (altimétrie tolérance de ± 1 cm, planimétrie tolérance de ± 5 cm). Les déblais sont mis en cordon, selon les règles de l’art, le long de la tranchée et dans l’emprise de l’ouvrage. Vous disposez de 1h 45 min pour réaliser ce travail. Pour réaliser ce travail, votre chef de chantier vous met à disposition : - Une pelle hydraulique de catégorie B1 - Trois godets au choix - Une plateforme pré-nivelée et piquetée - Une vue en plan et une coupe de l’ouvrage (DT3)

Compétences évaluées C.8 : Réaliser un ouvrage avec un engin d’extraction Critères d’évaluation : 8.1 Équipement de l’engin en fonction de l’ouvrage à réaliser ou à déconstruire 8.2 Positionnement et stabilisation de l’engin en fonction de l’ouvrage à réaliser ou à déconstruire 8.4 Excavation en tranchée, en fossé, en masse, en déblai-remblai… 8.6 Réglage d’une surface horizontale, verticale ou inclinée (flancs, fond de fouille, talus, pente, rampe...) 8.8 Mise en stock, alimentation ou chargement des matériaux

| N° | Travail demandé/Questions | Critères d’évaluation | Niveau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B.1 | Equiper l’engin en fonction de l’ouvrage à réaliser | Le godet est conforme à l’ouvrage (tuyau plus surlargeur) |  |  |  |  |
| B.2 | Positionner et stabiliser l’engin en fonction de l’ouvrage à réaliser | Le sens de terrassement est respecté La position de l’engin sur l’axe de l’ouvrage est conforme L’engin est correctement positionné pour réaliser les terrassements |  |  |  |  |
| B.3 | Effectuer l’excavation | Le matériau est excavé par couche L’angle d’attaque de l’équipement est respecté Le stockage du déblai est conforme |  |  |  |  |
| B.4 | Régler les flancs de la tranchée et les fonds de fouille | Les surfaces réglées sont conformes aux prescriptions |  |  |  |  |
| B.5 | Effectuer le stockage des déblais en cordon | Le positionnement du cordon est conforme à la consigne La constitution du cordon est effectuée en sécurité et ne sort pas de l’emprise de l’ouvrage. |  |  |  |  |

Situation professionnelle C : Contrôler la conformité de l’ouvrage réalisé Vous devez réaliser le contrôle de la conformité de l’ouvrage, en planimétrie et en altimétrie, pendant et après la réalisation. Vous disposez de 30 min pour réaliser ce travail. Pour réaliser ce travail, votre chef de chantier vous met à disposition : - Règle en aluminium de 2 ou 3 m - Un niveau à bulle et son dispositif de maintien sur la règle - Un double mètre - Un double décamètre

Compétence évaluéeC.12 : Contrôler la conformité de l’ouvrage réalisé Critères d’évaluation : 12.1 Réalisation d’un autocontrôle de son travail.

| N° | Travail demandé/Questions | Critères d’évaluation | Niveau |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| C.1 | Réaliser un autocontrôle de son travail | La fréquence des contrôles est adaptée à l’avancement du travail Les écarts sont repérés et corrigés. |  |  |  |  |

FEUILLE DE NIVELLEMENT

(à disposition du candidat – non évaluée)

Indiquer l’altitude des trois points principaux

| STATIONS | POINTS VISES | LECTURES |  | DIFFERENCES |  | ALTITUDES | COTES PROJET | COTES DE TERRASSEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ARRIERE | AVANT | + | - |  |  |  |
| A | PR | 1,200 |  |  |  | 107,68 | 106,41 | -1,270 |
|  | P1 |  | 1,100 | 0,100 |  | 107,78 | 106,41 | -1,370 |
|  | P2 |  | 1,500 | 0,400 |  | 108,08 | 106,84 | -0,760 |
|  | P3 |  | 0,900 |  | 0, 300 | 107,38 | 106,29 | -1,090 |
|  | P10 |  | 2,58 |  | -2,58 | -2,58 | 0,00 | 2,58 |

ATTENTION A EFFACER AVANT IMPRESSION POUR LE SUJET CANDIDAT

PRISE DE NOTES