P1

Référence altimétrique

= 182.35 + hauteur piquet

CAP conducteur d’engins de travaux publics et carrières

Session 2027

## EP2 : Réalisation et contrôle d’un ouvrage courant Partie 1 Épreuve pratique : Réalisation d’un ouvrage en excavation en milieu ouvert

PRÉPARATION DU CENTRE D’EXAMEN

| Les situations professionnelles |  | Pages | Fichiers informatiques | Temps préconisé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Description des travaux |  |  | 45 min. |
| A | Implanter et tracer un ouvrage simple |  |  |  |
| B | Réaliser un ouvrage avec un engin d’extraction |  |  | 105 min. |
| C | Contrôler la conformité de l’ouvrage réalisé |  |  | 30 min. |
|  | Feuille de nivellement/croquis de terrain |  |  |  |

La partie 1 d’épreuve EP2 d’une durée de 3h00 comprend :

- l’implantation et le remplissage de la feuille de nivellement d’une durée de 45 min.

- la réalisation d’un ouvrage de terrassement d’une durée de 1h45.

- le contrôle de l’ouvrage d’une durée de 30 min.

A préparer par le centre :

- Une zone de travail nivelée de 20.00 m par 15.00m dont l’axe est représenté par :

- 1 piquet PR de référence altimétrique à 107.68 m (tête de piquet)

- 1 piquet P0 d’alignement à 20.00 m de PR

- Le traçage du collecteur d’eau usée de Ø 200 (couleur marron)

A disposition de chaque candidat :

- Une pelle hydraulique de catégorie B1

- Trois godets au choix

- 3 piquets en bois et le petit outillage nécessaire

- Un niveau automatique de chantier et une mire (possible un pour trois candidats)

- Un double mètre

- Un double décamètre

- Règle en aluminium de 2 ou 3 m

- Un niveau à bulle et son dispositif de maintien et de calage sur la règle

- Une bombe de couleur Marron