BARÈME : EP3 Partie 3– Chargement, transport, réglage et compactage de matériaux

| NIVEAU D’ACQUISITION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
| Compétence non acquise | Compétence en cours d'acquisition non stabilisée | Compétence partiellement acquise | Compétence totalement acquise et transférable |

| CRITÈRE | TRAVAIL DEMANDÉ | INDICATEUR D’ÉVALUATION | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | A.1 | Les 4 documents réglementaires de l’engin sont vérifiés |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C9 (9.1) |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | A.2 | Le contrôle visuel, les niveaux et appoints sont réalisés, les anomalies sont signalées |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C9 (9.2) |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | A.3 | Le poste de conduite est prêt à être utilisé |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C9 (9.3) |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | A.4 | les essais statiques et dynamiques sont réalisés |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C9 (9.4) |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | A.5 | Le stationnement et l’arrêt de l’engin est conforme |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C9 (9.5) |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | B.1 | L’engin est positionné correctement en fonction de l’ouvrage |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C10 (10.1) |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | B.2 | Les mouvements et les déplacements sont synchronisés |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C10 (10.2) |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | B.3 | La fouille en masse, le déblai-remblai, le stockage, le réglage d’une surface d’ouvrage (plateforme/talus/rampe...) sont réalisés |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C10 (10.3) |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | B.4 | Le système numérique de guidage de l’engin est correctement utilisé |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C10 (10.4) |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | C.1 | Les mouvements et les déplacements sont synchronisés |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C9 (9.6) |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | C.2 | Le stock de matériaux est correctement constitué |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C9 (9.7) |  |  |  |  |  |  |
| 9.10 | C.3 | L’engin de transport est chargé |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C9 (9.10) |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 | D.1 | L’engin de transport est correctement positionné |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C9 (9.9) |  |  |  |  |  |  |
| 9.11 | D.2 | Le transport de matériaux est correctement réalisé |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C9 (9.11) |  |  |  |  |  |  |
| 9.12 | D.3 | Le positionnement est adapté et le déchargement des matériaux est correctement effectué |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C9 (9.12) |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | E.1 | L’engin est correctement préparé et positionné |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C10 (10.5) |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | E.2 | Les mouvements et les déplacements sont synchronisés |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C10 (10.6) |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 | E3. | Le compactage appliqué est adapté au matériau et à l’épaisseur |  |  |  |  |
| Niveau acquisition C10 (10.7) |  |  |  |  |  |  |

CAP conducteur d’engins de travaux publics et carrières

Session 2027

## EP2 : Réalisation et contrôle d’un ouvrage courant Partie 3.2: Situation pratique de chargement, transport, réglage et compactage de matériaux

DOSSIER TECHNIQUE et DOSSIER SUJET

| Dossier technique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Documents techniques |  | Pages | Fichiers informatiques |
| DT1 | Description des ouvrages à réaliser | 2/9 |  |
| DT2 | Définition des ouvrages à réaliser | 3/9 |  |
| DT3 | Organisation du chantier | 4/9 |  |

| Dossier sujet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les situations professionnelles |  | Pages | Fichiers informatiques | Temps préconisé |
| A | Prise de poste sur un engin | 5/9 |  | 30 min. |
| B | Excavation et réglage des matériaux | 6/9 |  | 60 min. |
| C | Chargement de matériaux | 7/9 |  | 30 min. |
| D | Transport et déchargement de matériaux | 8/9 |  | 30 min |
| E | Compactage des matériaux de l’ouvrage | 9/9 |  | 30 min |

La partie 3 d’épreuve EP2 d’une durée de 4h00 comprend :

- le test écrit des connaissances théoriques de conduite en sécurité (R482) d’une durée de 1 h

- la réalisation d’un ou plusieurs ouvrages intégrant des activités de chargement, transport/déchargement, excavation/réglage et compactage d’une durée de 3h.

Chaque paragraphe « La situation professionnelle » pose le problème que vous devez résoudre.

| DT 1 | DÉFINITION DES OUVRAGES Á RÉALISER |
| --- | --- |

Travaux d’élargissement de la RN165 à hauteur de l’échangeur de THEIX-NOYALO (56).

Localisation des travaux

| Localisation de la ville de Theix | Localisation de la zone de travaux |
| --- | --- |
| La réalisation se situe à hauteur de l’échangeur de Theix-Noyalo (plan 1). Les travaux prévoient le décapage du matériau en place, le régalage de celui-ci en accotement et la réalisation de la couche de forme de la voie complémentaire (plan 2). |  |

Description des travaux à réaliser

| A/ Prise de poste de votre machine au démarrage de la journée |  |
| --- | --- |
| B/ Participation à l’atelier « terrassement/couche de forme » pour réaliser le décapage du matériau en place sur 15 cm, le régalage de celui-ci sur l’accotement et la mise en place du matériau d’apport à l’aide d’un bouteur catégorie C2 en respectant l’implantation réalisée par le chef de chantier. | bouteur catégorie C2 |
| C/ Réalisation du chargement des tombereaux participant à l’atelier « couche de forme » à l’aide d’une chargeuse catégorie C1. Déplacement en parallèle du stock pour faciliter la mise en place future d’un concasseur de matériaux, en respectant la zone matérialisée par le chef de chantier. | chargeuse catégorie C1 |
| D/ Transport de matériau pour l’atelier « couche de forme » à l’aide d’un tombereau catégorie E en respectant le parcours proposé par le chef de chantier. | tombereau catégorie E |
| E/ Compactage du matériau mis en place sur la partie accotement, à l’aide d’un compacteur catégorie D et en respectant les consignes du chef de chantier. | compacteur catégorie D |

| DT 2 | DÉFINITION DES OUVRAGES Á RÉALISER |
| --- | --- |

- Les cotes sont exprimées en m

- Les piquets d’angles sont déportés de 0.5 m

- Plan et coupe à une échelle indéterminée

| DT 3 | ORGANISATION DU CHANTIER |
| --- | --- |

La zone de travail des engins comprend :

- Une zone pour le bouteur et ponctuellement le compacteur

- Un parcours pour le tombereau

- Une zone pour la chargeuse et les stocks de matériaux

- Une zone pour le compacteur avec un obstacle central

Exemple d’organisation de la zone de travail

Attention : Cette organisation est donnée à titre indicatif elle est adaptée par le centre d’examen en fonction des spécificités géographiques et matérielles.

Zone réservée pour l’installation d’un concasseur

Zone régalée pour compactage

Zone de dépôt des matériaux

Obstacle central simulé par 4 plots

montée/descente

Ouvrage à réaliser

Passage étroit

| Situation professionnelle A : Prise de poste Dans le cadre de votre intervention, on vous demande de réaliser la prise de poste de votre machine au démarrage de la journée. Votre chef de chantier vous met à disposition une machine de son choix. Vous devez réaliser, la prise de poste complète de la machine. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétence évaluée C9 : Charger et transporter des matériaux Critères d’évaluation : 9.1 Vérifier la présence et la validité des documents réglementaires de l’engin 9.2 Effectuer les vérifications visuelles et techniques de l’engin et de ses équipements 9.3 Préparer le poste de conduite 9.4 Démarrer l’engin et effectuer les essais statiques et dynamiques 9.5 Stationner et arrêter l’engin |  |  |  |  |  |  |
| N° | Travail demandé/Questions | Critères d’évaluation | Niveau |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A1 | Vérifier la présence et la validité des documents réglementaires de l’engin | La notice d'instructions est consultée (justifier une interdiction d'emploi pour une règle d'utilisation) |  |  |  |  |
|  |  | Le rapport de vérification générale périodique, de mise en service ou de remise en service est vérifié |  |  |  |  |
|  |  | La présence du manuel d'entretien est vérifiée |  |  |  |  |
|  |  | La conformité CE est vérifiée |  |  |  |  |
| A2 | Effectuer les vérifications visuelles et techniques de l’engin et de ses équipements | Le contrôle visuel de l’engin et de ses équipements est réalisé |  |  |  |  |
|  |  | Identifier les niveaux et appoints journaliers |  |  |  |  |
|  |  | Les dégradations et anomalies sont corrigées ou signalées |  |  |  |  |
| A3 | Préparer le poste de conduite | La règle d’accès au poste de conduite en sécurité est appliquée (règle des trois points d'appuis) |  |  |  |  |
|  |  | Le poste de conduite est opérationnel et en sécurité (ergonomie, organes de visualisation, équipements de sécurité et de conduite…) |  |  |  |  |
|  |  | Le poste de conduite est maintenu fonctionnel (visibilité, propreté…) |  |  |  |  |
|  |  | La position de l'issue de secours est repérée |  |  |  |  |
| A4 | Démarrer l’engin et effectuer les essais statiques et dynamiques | Les voyants et les commandes sont identifiés |  |  |  |  |
|  |  | Les consignes de démarrage sont appliquées (mise au neutre, temps de chauffe…) |  |  |  |  |
|  |  | Les vérifications après démarrage sont effectuées (visuelle extérieure, feux, avertisseur sonore, dispositifs de visualisation et de sécurité embarqués…) |  |  |  |  |
|  |  | Les essais statiques et dynamiques adaptés à l’engin et à ses équipements sont effectués |  |  |  |  |
|  |  | Toute anomalie ou dysfonctionnement est signalé |  |  |  |  |
|  |  | Le moment de régénération (FAP) est pris en compte |  |  |  |  |
| A5 | Stationner et arrêter l’engin | L’engin est stationné en sécurité et à l’endroit prévu |  |  |  |  |
|  |  | La procédure d’arrêt de l’engin est respectée |  |  |  |  |
|  |  | Le poste de conduite est laissé fonctionnel et propre |  |  |  |  |
|  |  | La règle de descente du poste de conduite en sécurité est appliquée (règle des trois points d'appuis) |  |  |  |  |
|  |  | L’accès à l’engin est consigné (coupe-circuit, fermeture des portes) |  |  |  |  |

| Situation professionnelle B : Excavation et réglage des matériaux de l’ouvrage Dans le cadre de votre intervention, vous participez à l’atelier « terrassement/couche de forme ». On vous demande de réaliser à l’aide d’un bouteur le décapage du matériau, le régalage de celui-ci sur l’accotement et la mise en place du matériau d’apport en respectant l’implantation réalisée par le chef de chantier. Pour réaliser cette situation, votre chef de chantier vous mets à disposition : - Un bouteur de catégorie C2 - Les caractéristiques de l’ouvrage (DT2) - Un matériel de contrôle altimétrique - 6 piquets déportés de 0.5m avec références altimétriques du projet - Des livraisons régulières de matériau par tombereaux (2eme partie de l’activité) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétence évaluée C10 : Régler et compacter des matériaux Critères d’évaluation : 10.1 Positionnement de l’engin en fonction de l’ouvrage à réaliser 10.2 Synchronisation des mouvements des équipements et des déplacements de l’engin 10.3 Réalisation d’une fouille en masse, d’un déblai-remblai, d’un stockage, d’un réglage d’une surface ouvrage (plateforme, talus, rampe...) 10.4 Exploitation d’un système numérique de guidage d’un engin * |  |  |  |  |  |  |
| N° | Travail demandé/Questions | Critères d’évaluation | Niveau |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B1 | Positionner l’engin en fonction de l’ouvrage à réaliser | La position de l’engin permet de réaliser efficacement l’ouvrage |  |  |  |  |
|  |  | Les positionnements successifs respectent le mode opératoire fixé |  |  |  |  |
| B2 | Synchroniser les mouvements des équipements et les déplacements d’un engin | Les commandes sont identifiées et associées aux actions |  |  |  |  |
|  |  | Les déplacements sont fluides et maitrisés |  |  |  |  |
|  |  | La synchronisation des déplacements et des mouvements des équipements est maitrisée |  |  |  |  |
| B3 | Effectuer un déblai-remblai, un stockage, un réglage d’une surface d’ouvrage | Le matériau est excavé ou réglé par couche |  |  |  |  |
|  |  | L’angle d’attaque de l’équipement est respecté |  |  |  |  |
|  |  | L’utilisation de l’outil de décompactage est adaptée à la situation |  |  |  |  |
|  |  | Le mode opératoire est adapté pour optimiser le rendement |  |  |  |  |
|  |  | Les points d’implantation de l’ouvrage sont exploités et préservés |  |  |  |  |
| B4 | Exploiter un système numérique de guidage d’un engin * | L’étalonnage du système de guidage sur le point de référence est effectué (laser, GPS, équipement embarqué…) |  |  |  |  |
|  |  | Les données géométriques simples de guidage sont paramétrées (pente, dévers…) |  |  |  |  |

*Non évalué

| Situation professionnelle C : CHARGEMENT DE MATERIAUX Dans le cadre de votre intervention, on vous demande de réaliser le chargement des tombereaux participant à l’atelier « couche de forme » à l’aide d’une chargeuse. Parallèlement, vous réalisez le déplacement du stock en respectant la zone de dépôt matérialisée par le chef de chantier, pour faciliter la mise en place future, d’un concasseur de matériaux. Pour réaliser cette situation, votre chef de chantier vous met à disposition : - Une chargeuse de catégorie C1 - Un stock de matériau - Une zone de dépôt matérialisée au sol - La zone d’installation du concasseur |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétence évaluée C9 : Charger et transporter des matériaux Critères d’évaluation : 9.6 Synchronisation des mouvements, des équipements et du déplacement de l’engin 9.7 Constitution d’un stock de matériaux 9.10 Chargement d’un engin de transport |  |  |  |  |  |  |
| N° | Travail demandé/Questions | Critères d’évaluation | Niveau |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| C1 | Synchroniser les mouvements des équipements et les déplacements d’un engin | Les commandes sont identifiées et associées aux actions |  |  |  |  |
|  |  | Les déplacements sont fluides et maitrisés |  |  |  |  |
|  |  | La synchronisation des déplacements et des mouvements des équipements est maitrisée |  |  |  |  |
| C2 | Constituer un stock de matériaux | Le positionnement du stock est conforme à la consigne |  |  |  |  |
|  |  | La montée du stock est effectuée en sécurité |  |  |  |  |
|  |  | Le stock constitué est exploitable |  |  |  |  |
| C3 | Charger un engin de transport | La position relative des engins garantit un rendement optimal et assure la sécurité du chargement |  |  |  |  |
|  |  | La charge utile de l’engin de transport est prise en compte |  |  |  |  |
|  |  | La répartition du chargement, sur la longueur et la largeur, est assurée |  |  |  |  |

| Situation professionnelle D : TRANSPORT ET DECHARGEMENT DE MATERIAUX POUR L’OUVRAGE Dans le cadre de votre intervention, on vous demande de réaliser le transport de matériau pour l’atelier « couche de forme » à l’aide d’un tombereau en respectant le parcours établi par le chef de chantier. Pour réaliser cette situation, votre chef de chantier vous met à disposition : - Un tombereau de catégorie E - Un parcours balisé - Une zone de chargement et de déchargement |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétence évaluée C9 : Charger et transporter des matériaux Critères d’évaluation : 9.9 Positionnement de l’engin de transport 9.11 Transport de matériaux 9.12 Déchargement des matériaux |  |  |  |  |  |  |
| N° | Travail demandé/Questions | Critères d’évaluation | Niveau |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| D1 | Positionner l’engin de transport | La position de l’engin de transport respecte la consigne donnée |  |  |  |  |
|  |  | Le temps de mise en place garantit le rendement optimal et assure la sécurité du chargement |  |  |  |  |
| D2 | Effectuer le transport de matériaux | La conduite est adaptée à la charge et aux conditions de circulation |  |  |  |  |
|  |  | Les temps de transport sont respectés |  |  |  |  |
|  |  | Les règles de circulation et la signalisation sont respectées |  |  |  |  |
| D3 | Se positionner et effectuer le déchargement des matériaux | Le positionnement permet le déchargement en sécurité et à l’endroit prévu |  |  |  |  |
|  |  | Le déchargement est conforme à la consigne (stockage, épandage) |  |  |  |  |

| Situation professionnelle E : COMPACTAGE DES MATERIAUX DE L’OUVRAGE Dans le cadre de votre intervention, on vous demande de réaliser le compactage du matériau mis en place sur la zone régalée, à l’aide d’un compacteur en respectant les consignes du chef de chantier. Pour réaliser cette situation, votre chef de chantier vous met à disposition : - Un compacteur de catégorie D - Une plateforme régalée - La procédure de compactage à respecter : - Vitesse du compacteur : 4 km/h - 2 applications de la charge en grande vibration - 2 applications de la charge en petite vibration |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétence évaluée C10 : Régler et compacter des matériaux Critères d’évaluation : 10.5 Préparation et positionnement de l’engin en fonction du type d’ouvrage et du matériau 10.6 Synchronisation des mouvements, des équipements et du déplacement de l’engin 10.7 Application de la méthode de compactage adaptée |  |  |  |  |  |  |
| N° | Travail demandé/Questions | Critères d’évaluation | Niveau |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| E1 | Préparer et positionner l’engin en fonction du type d’ouvrage et du matériau | La position de l’engin permet de réaliser efficacement le compactage |  |  |  |  |
|  |  | Le compacteur est préparé (fréquence, amplitude, charges additionnelles, pression des pneus…) |  |  |  |  |
| E2 | Synchroniser les mouvements des équipements et les déplacements d’un engin | Les commandes sont identifiées et associées aux actions |  |  |  |  |
|  |  | Les déplacements sont fluides et maitrisés |  |  |  |  |
| E3 | Appliquer la méthode de compactage adaptée | L’enclenchement et l’arrêt de la vibration sont coordonnés aux déplacements |  |  |  |  |
|  |  | Le nombre de passes et la vitesse de déplacement sont respectés |  |  |  |  |
|  |  | Le recouvrement des passes est assuré |  |  |  |  |
|  |  | Les ouvrages existants sont préservés |  |  |  |  |