Brevet de Technicien Supérieur

# CONTRÔLE INDUSTRIEL

ET RÉGULATION AUTOMATIQUE

Session 2025

U51 – Analyse physico-chimique d’un procédé et de son environnement

Élément de correction

Tout raisonnement cohérent avec la réponse attendue doit être valorisé

Durée : 3 heures	Coefficient : 4

|  | Éléments de correction |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIE A |  |  |  |  |  |  |
| Q1 | Pt : platine. |  |  |  |  |  |
|  | 100 : valeur en ohms prise par la résistance à la température du 0°C. |  |  |  |  |  |
| Q2 | Un calcul de coefficient directeur est mené avec les coordonnées de points appartenant à la droite. L’équation de la droite est : 𝑅𝑇 = 0,38 × 𝑇 + 100. En la mettant sous la forme 𝑅𝑇 = 𝑅0 × (1 + 𝛼𝑇) on obtient : 𝑅 = 100(1 + 0,38 𝑇) soit 𝑅 = 100Ω et 𝛼 = 3,8. 10−3°𝐶−1 𝑇 100 0 |  |  |  |  |  |
| Q3 | Par calcul ou par détermination graphique, nous obtenons : |  |  |  |  |  |
|  | 𝑅80 = 130,4 Ω et 𝑅120 = 145,6 Ω |  |  |  |  |  |
| Q4 | Il y a présence d’une boucle de contre-réaction entre la sortie et l’entrée non inverseuse des amplificateurs opérationnels. |  |  |  |  |  |
| Q5 | Loi d’ohm aux bornes de RT : 𝑉𝑇 = 𝑅𝑇 × 𝐼 = 𝑅0 × (1 + 𝛼𝑇) × 𝐼 |  |  |  |  |  |
| Q6 | 𝑉𝑇80 = 𝑅80 × 𝐼 = 1,304 𝑉 et 𝑉𝑇120 = 𝑅120 × 𝐼 = 1,456 𝑉 |  |  |  |  |  |
| Q7 | L’AOP 1 est un montage suiveur (recopie la tension Vr) avec impédance d’entrée infinie. (1 des 2 arguments est attendu) |  |  |  |  |  |
| Q8 | AOP 1 étant un suiveur : 𝑉𝑇 = 𝑉𝑆1. 𝑉𝑆1−80°C = 1,304 𝑉 et 𝑉𝑆1−120°C = 1,456 𝑉 |  |  |  |  |  |
| Q9 | Voir grille de compétences. |  |  |  |  |  |
| PARTIE B |  |  |  |  |  |  |
| Q10 | 𝑞 = 𝑉𝑅𝐸𝐹 = 5,0𝑉 = 0,0195 𝑉 2𝑛 28 acceptées) | ou | 𝑞 = 𝑉𝑅𝐸𝐹 = 2𝑛−1 | 5,0𝑉 = 0,0196 𝑉 28−1 | (deux | réponses |
| Q11 | Voir grille de compétences. |  |  |  |  |  |
| PARTIE C |  |  |  |  |  |  |
| Q12 | 𝑟𝐻° = 𝐻°𝑓(𝐶𝑂) + 3 × 𝐻°𝑓 (𝐻2) – 𝐻°𝑓(𝐶𝐻4) – 𝐻°𝑓(𝐻2𝑂)  𝐻° = – 110 + 3 × 0 – (– 75) – (– 242) = 207 𝑘𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1 𝑟 |  |  |  |  |  |
| Q13 | Cette réaction est endothermique puisque la variation d’enthalpie standard de la réaction est positive. |  |  |  |  |  |
| Q14 | La réaction étant endothermique, une augmentation de température déplacera l’équilibre dans le sens de la formation de dihydrogène (sens direct). |  |  |  |  |  |
| Q15 | Un catalyseur sert à augmenter la vitesse de la réaction sans modifier l’état |  |  |  |  |  |
|  | final de la réaction donc il ne modifie pas le rendement. |  |  |  |  |  |
|  | Les réactifs étant gazeux et le catalyseur solide, il s’agit donc d’une catalyse hétérogène. |  |  |  |  |  |
| Q16 | L’ajout d’un excès d’eau déplace l’équilibre de la réaction dans le sens de sa consommation donc dans le sens de la fabrication du dihydrogène (sens direct). |  |  |  |  |  |

| PARTIE D |  |
| --- | --- |
| Q17 | L’échangeur est à contre-courant car les fluides circulent en sens inverse. |
|  | Fluide froid Te = 100°C et Ts = 450°C |
|  | Fluide chaud Te = 937°C et Ts = 375 °C |
| Q18 | Voir grille de compétences. |
| PARTIE E |  |
| Q19 | Le couplage présenté sur le schéma est un couplage étoile. |
|  | Les enroulements de ce moteur nécessitent 400 V. |
|  | Pour obtenir cette tension à partir du réseau 400 V / 690 V, il faut récupérer la |
|  | tension simple, il faut donc un couplage en étoile |
|  | Le moteur est donc correctement couplé. |
| Q20 | 𝑓 50 𝑛𝑆 = = = 16,7 𝑡𝑟. 𝑠−1 = 1000 𝑡𝑟. 𝑚𝑖𝑛−1 𝑝 3 2 𝑛 = 𝑛𝑆(1 − 𝑔) = 1000 × (1 − ) = 980 𝑡𝑟. 𝑚𝑖𝑛−1 100 |
| Q21 | Bloc 1 : redresseur Bloc 2 : filtre (condensateur de filtrage) - lissage Bloc 3 : onduleur |
| Q22 | Tension 1 : B Tension 2 : D Tension 3 : C Tension 4 : A |
| Q23 | Le variateur permet de modifier la fréquence de la tension d’alimentation du moteur modifiant ainsi la vitesse de synchronisme et donc le débit de fluide chaud. |
| PARTIE F |  |
| Q24 | Les émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère contribuent à l’effet de serre. Afin de de pas accentuer le réchauffement climatique il est nécessaire de contrôler les émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. |
| Q25 | De gauche vers la droite : solide, liquide, vapeur, super critique. |
| Q26 | A : point triple. B : point critique. |
| Q27 | Le dioxyde de carbone est à l’état super critique. |
|  | Position du point E sur l’annexe 1. |
| Q28 | Diagramme de prédominance : |
| Q29 | L’espèce prédominante au p𝐻 = 7,8 est l’ion hydrogénocarbonate : HCO- . 3(aq) |
| Q30 | Deux méthodes acceptées (au choix) : - la zone de virage de l’indicateur coloré est utilisée : la gamme de réponses acceptables est comprise entre 10,4 mL et 11,8 mL - la méthode des tangentes qui donne environ 𝑉𝑒 = 11,2 mL Le TAC de cette eau est donc d’environ 11,2 °f |
| Q31 | Depuis 2021, les valeurs du TAC sont comprises dans l’intervalle des années précédentes, le stockage du CO2 n’a donc pas d’impact particulier sur le TAC de l’eau de la rivière. Il n’y a donc pas de fuite de CO2. |

Q9

| Coef. | Compétences | Critères de réussite |
| --- | --- | --- |
| 2 | APP S’approprier énoncer une problématique, mobiliser ses connaissances | L’étudiant indique que la gamme de température étudiée va entrainer des valeurs différentes de la tension VS1. 𝑉𝑆1−80 = 1,304 𝑉 et 𝑉𝑆1−120 = 1,456 𝑉 |
| 3 | ANA Analyser proposer et énoncer des lois qui semblent pertinentes pour la résolution | L’étudiant met en œuvre la formule : 𝑉 = 𝑅2 × (𝑉 − 𝑉 ) dans les deux conditions de 𝑆2 𝑅1 𝑆1 𝑂𝐹𝐹 températures, avec les tensions VS1 adéquates. Il obtient donc un système de deux équations. A 80 °C 0 = 𝑅2 × (1,304 − 𝑉 ) 𝑅1 𝑂𝐹𝐹 A 120 °C 5 = 𝑅2 × (1,456 − 𝑉 ) 𝑅1 𝑂𝐹𝐹 |
| 2 | REA Réaliser effectuer des calculs utiliser un modèle | Résolution des équations : 𝑉𝑂𝐹𝐹 = 1,304 𝑉 𝑅2 = 32,89 𝑅1 |
| 1 | COM Communiquer écrire des expressions littérales ; présenter les résultats de manière adaptée (unités, chiffres significatifs) | Les calculs menés, la démarche mise en œuvre et la conclusion sont exprimés de manière claire et adaptée. |

| Niveau de maitrise de la compétence | Niveau associé |
| --- | --- |
| A | Expert : l’élève fait complètement ce qui est attendu |
| B | Avancé : l’élève fait partiellement ce qui est attendu. La démarche est bien engagée |
| C | Élémentaire : l’élève démarre la démarche. Des éléments de ce qui est attendu sont identifiés mais la démarche n’est pas assez concrétisée |
| D | Très insuffisant : Des éléments sont identifiés mais la démarche n’est pas engagée. |

| Coefficients | Compétences | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | S’approprier |  |  |  |  |
| 3 | Analyser |  |  |  |  |
| 2 | Réaliser |  |  |  |  |
| 1 | Communiquer |  |  |  |  |

Note issue du tableau sur 20 ou sur 10 selon l’outil tableur utilisé, puis penser à ramener la note sur le nombre de points de la question.

Q11

| Coef. | Compétences | Critères de réussite |
| --- | --- | --- |
| 2 | APP S’approprier énoncer une problématique, mobiliser ses connaissances | Solution 1 : l’étudiant utilise le document pour déterminer la valeur de la température T avec la valeur de 𝑉𝑆2 = 2,207 V. Solution 2 : le candidat associe les plages de la valeur décimale du codage 8 bits (de 0 à 28-1 ou 28) avec la plage de tension 0 à 5 V et la plage de température 80°C à 120°C. |
| 3 | ANA Analyser proposer et énoncer des lois qui semblent pertinentes pour la résolution | Solution 1 : l’étudiant exprime que la valeur numérique N est liée à la tension 𝑉𝑆2. 𝑉𝑆2 = 𝑞 × 𝑁 Solution 2 : le candidat remarque que la température et la mesure de la tension sont linéaires et en déduit la linéarité entre la température et la valeur en base 10 du codage 8 bits du CAN. La relation entre N et T est donc de la forme T = a + b x N. Les coefficients a et b sont obtenus avec les conditions T(0) = 80°C et T(28-1) = 120 °C. Il peut également définir un quantum « en température » qT qui correspond au coefficient b. Dans ce cas, forcément la valeur du coefficient a est la valeur de la température pour N = 0 ie 80 °C |
| 2 | REA Réaliser effectuer des calculs utiliser un modèle | Solution 1 : le calcul de 𝑉𝑆2 est mené : 𝑉𝑆2 = 𝑁 × 𝑞 = 113 × 0,0195 = 2,204 𝑉 ou 𝑉𝑆2 = 𝑁 × 𝑞 = 113 × 0,0196 = 2,215 𝑉 L’exploitation graphique indique que pour une tension de 𝑉𝑆2 = 2,2 𝑉 la température est de 𝑇 = 97,5 °𝐶. Solution 2 : a = 80°C et b = qT = 120−80. On accepte b = qT = 120−80 28−1 28 On obtient : 𝑇 = 𝑎 + 𝑏 × 𝑁 = 80 + 120−80 × 113 𝑏𝑎𝑠𝑒 10 28−1 On trouve : T = 97,7 °C |
| 1 | VAL Valider confirmer ou infirmer une hypothèse, , | Solution 1 et 2 : la température trouvée est donc conforme à la valeur attendue puisque 95°𝐶 < 𝑇 < 105°𝐶 |
| 1 | COM Communiquer écrire des expressions littérales ; présenter les résultats de manière adaptée (unités, chiffres significatifs) | Solution 1 et 2 : les calculs menés, la démarche mise en œuvre et la conclusion sont exprimés de manière claire et adaptée. |

| Niveau de maitrise de la compétence | Niveau associé |
| --- | --- |
| A | Expert : l’élève fait complètement ce qui est attendu |
| B | Avancé : l’élève fait partiellement ce qui est attendu. La démarche est bien engagée |

| C | Élémentaire : l’élève démarre la démarche. Des éléments de ce qui est attendu sont identifiés mais la démarche n’est pas assez concrétisée |
| --- | --- |
| D | Très insuffisant : Des éléments sont identifiés mais la démarche n’est pas engagée. |

| Coefficients | Compétences | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | S’approprier |  |  |  |  |
| 3 | Analyser |  |  |  |  |
| 2 | Réaliser |  |  |  |  |
| 1 | Valider |  |  |  |  |
| 1 | Communiquer |  |  |  |  |

Q18

| Coef. | Compétences | Critères de réussite |
| --- | --- | --- |
| 2 | APP S’approprier énoncer une problématique, mobiliser ses connaissances | Dans son raisonnement ou son calcul, l’étudiant affecte les températures aux différentes entrées et sorties de façon correcte dans la formule |
| 2 | ANA Analyser proposer et énoncer des lois qui semblent pertinentes pour la résolution | L’étudiant utilise la formule 𝑃 = 𝑄𝑚𝐶𝑃∆𝑇 du côté fluide chaud, c’est-à-dire des vapeurs issues de la SMR. L’étudiant utilise ensuite la formule de l’échangeur à contre- courant. ∆𝑇 = (𝑇𝐸−𝑡𝑆)−(𝑇𝑆−𝑡𝐸) 𝑚 ln(𝑇𝐸−𝑡𝑆) 𝑇𝑆−𝑡𝐸 |
| 4 | REA Réaliser effectuer des calculs utiliser un modèle | Puissance échangée côté fluide chaud : 𝑃 = 𝑄𝑚𝐶𝑃∆𝑇 = 1,24.107 𝑊 On considèrera la puissance échangée soit 1,24.107 𝑊 TE = 937 °C - TS = 375 °C et tE = 100 °C - tS = 450 °C Le calcul ∆𝑇𝑚: (𝑇𝐸 − 𝑡𝑆) − (𝑇𝑆 − 𝑡𝐸) ∆𝑇𝑚 = = 371 °𝐶 ln( 𝑇𝐸−𝑡𝑆) 𝑇𝑆−𝑡𝐸 𝑆 = 𝑃 ou 𝑆 = 𝑄𝑚𝐶𝑃∆𝑇 donne 𝑆 = 833 𝑚2 𝐾∆𝑇𝑚 𝐾∆𝑇𝑚 |
| 1 | COM Communiquer écrire des expressions littérales ; présenter les résultats de manière adaptée (unités, chiffres significatifs) | Les calculs menés, la démarche mise en œuvre et la conclusion sont exprimés de manière claire et adaptée. |

| Niveau de maitrise de la compétence | Niveau associé |
| --- | --- |
| A | Expert : l’élève fait complètement ce qui est attendu |
| B | Avancé : l’élève fait partiellement ce qui est attendu. La démarche est bien engagée |
| C | Élémentaire : l’élève démarre la démarche. Des éléments de ce qui est attendu sont identifiés mais la démarche n’est pas assez concrétisée |
| D | Très insuffisant : Des éléments sont identifiés mais la démarche n’est pas engagée. |

| Coefficients | Compétences | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | S’approprier |  |  |  |  |
| 2 | Analyser |  |  |  |  |
| 4 | Réaliser |  |  |  |  |
| 1 | Communiquer |  |  |  |  |