	Situations professionnelles
	Temps conseillé
	Barème
	Pages

	S1


	· Préparation de la réalisation d’une l’installation 
	40 min
	20%
	2-3/10

	S2


	· Préparation de la mise en service de l’installation
	50 min
	30%
	4-5/10

	S3


	· Préparation d’opérations de maintenance préventive
	50 min
	30%
	6-7-8/10

	S4


	· Préparation d’une opération de maintenance corrective sur l’installation.
	40 min
	20%
	9-10/10


  BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL


  MÉTIERS DU FROID ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Session 2024
U2 : Préparation d’une intervention
  DOSSIER SUJET-RÉPONSES

Ce dossier comporte 10 pages, numérotées de 1/10 à 10/10.
Durée : 3h00 – Coefficient : 3

	DOCUMENTS ET MATÉRIELS AUTORISÉS

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

Les échanges ou prêts de documents ou de matériels sont interdits pendant l’épreuve.

Les réponses seront portées directement sur le dossier sujet-réponses.

L’intégralité des documents sera agrafée dans une copie d’examen anonymée.
Vous disposez d’un dossier technique remis conjointement à ce dossier sujet.


	S1
	situation professionnelle


Contexte : Suite à la pose de la PAC Carrier, votre responsable vous missionne pour le raccordement du réseau hydraulique à la PAC. 
Vous disposez : Dossier technique – Maquette BIM – Plan hôpital RDC
	Vous devez (travail demandé)
	Critères d’évaluation
	Compétence évaluée
	1
	2
	3
	4

	Question 1 : Collecter les données nécessaires à l’intervention concernant la localisation de la pompe à chaleur de l’hôpital à l’aide du fichier BIM, des plans en PDF et du DT2.

	La pompe à chaleur est correctement repérée, sa localisation et son orientation sont exacte.
	C1
	
	
	
	

	Question 2 : Identifier les éléments suivants : soupape de sécurité, vanne d’isolement, manomètre à l’aide du DT1 et du DT2.

	Les composants sont correctement repérés, l’identification est exacte. Les fonctions associées sont précises, détaillées et exactes.
	C2
	
	
	
	

	Question 3 : Identifier les matériels nécessaires à la réalisation de l’intervention et réaliser le bon de commande de matériel des éléments repérés à la question 2 à l’aide du DT2 et DT4 et du fichier BIM. La TVA appliquée est de 20%.

	Le éléments choisis correspondent aux contraintes de l’installation, les quantités, les références et les prix sont justes.


	C3
	
	
	
	

	Question 4 : Indiquer la semaine prévue pour assurer la planification du raccordement de la pompe à chaleur au réseau hydraulique de l’hôpital à l’aide du DT9.
	La semaine déterminée sur le planning d’intervention est exacte.
	C1
	
	
	
	



Question 1 :  Indiquer la localisation de la pompe à chaleur (étage et orientation).
	Réponse :  



question 2 : Indiquer le repère et la fonction des composants à l’aide du DT1 et DT2.
Critères de sélection du matériel : la graduation maximale du manomètre ne doit pas excéder 5 bar, pression réseau : 3 bar, manchon anti-vibratile de type EPDM.

	RepÈre
	composant
	Fonction

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	


Question 3 : Réaliser le bon de commande de matériel des composants à l’aide du DT2 et DT4.
Bon de commande
	Description
	QuantitÉ
	rÉfÉrence
	prix Unitaire HT
	Prix TOTAL TTC

	Manchon anti-vibratile
	
	
	
	

	Soupape de sécurité
	
	
	
	

	Manomètre
	
	
	
	

	Vanne d’isolement
	
	
	
	

	Total TTC
	
	
	
	


Question 4 :  Indiquer la semaine correspondante prévue pour effectuer le raccordement du réseau hydraulique de la pompe à chaleur à l’aide du DT9.
	Réponse :  



	S2
	situation professionnelle


Contexte : Vous êtes maintenant chargé de réaliser la mise en service de la PAC Carrier, votre mission est de vérifier le bon fonctionnement.
Vous disposez : Dossier technique - Maquette BIM
	Vous devez (travail demandé)
	Critères d’évaluation
	Compétence évaluée
	1
	2
	3
	4

	Question 1 : Collecter les vérifications nécessaires à la mise en service de la pompe à chaleur à l’aide du DT6.
	Les vérifications sont correctement listées.
	C1
	
	
	
	

	Question 2 : Repérer les contraintes techniques de sécurité à vérifier avant la mise en route la pompe à chaleur à l’aide du DT6.

	Les dispositifs de sécurité sont correctement identifiés.
	C1
	
	
	
	

	Question 3 : Déterminer les caractéristiques environnementales du fluide frigorigène en :
3.1 : Identifiant le type du fluide à l’aide du DT6.
3.2 : Calculant le PRG de l'installation en fonction de la charge de fluide frigorigène.

	Le fluide frigorigène est correctement identifié.

La charge et le PRG de l’installation sont justes.


	C2
	
	
	
	

	Question 4 : Identifier les grandeurs physiques associées à l’installation à partir du relevé de mesure DT7, et du cycle frigorifique de la pompe à chaleur carrier DT8 permettant de :

4.1 : Remplir le tableau des valeurs.
4.2 : Indiquer les pressions de service.

4.3 : Calculer la puissance frigorifique à l’évaporateur à l’aide du DT7 et du DT12. 4.4 : Comparer la puissance calculée par rapport à la documentation constructeur.


	Les valeurs relevées et retranscrites dans le tableau sont justes.
Les pressions indiquées sont justes.

La puissance calculée est juste. 
La comparaison est pertinente.
	C2
	
	
	
	

	Question 5 : Repérer les contraintes techniques en indiquant les risques électriques et les risques liés à la manipulation du fluide frigorigène.


	Les risques électriques et au niveau de la manipulation du fluide frigorigène sont correctement identifiés.
	C1
	
	
	
	

	Question 6 : Identifier les habilitations nécessaires pour effectuer en autonomie les tâches de raccordement, électrique, pose de manifolds et mise sous tension, à l’aide du DT5.

	Les EPI indiqués permettent d’intervenir au niveau électrique et fluidique en sécurité.
	C1
	
	
	
	

	Question 7 : Indiquer le personnel disponible pour la mise en service d’après le planning DT5 1/3 en fonction des habilitations et des ressources internes à l'entreprise. La mise en service devra se faire sur une journée avec un technicien maximum.
	Le personnel identifié respecte les contraintes indiquées.
	C1
	
	
	
	


Question 1 : Lister les vérifications nécessaires à la mise en service de la pompe à chaleur à l’aide du DT6.
	Réponse :  
Vérifications nécessaires :

•  
•   
•   
•   
•   
•    
•    


QUESTION 2 : Indiquer quels sont les dispositifs de sécurité à vérifier avant la mise en route de la PAC à l’aide du DT6.
	Réponse :  



QUESTION 3 : 
3.1 : Indiquer le type de fluide de la pompe à chaleur à l’aide du DT6.
	Réponse :  



3.2 : Indiquer le PRG ou GWP de l’installation en TeqCO2.
	Réponse :  




Question 4 :  

4.1 : À l’aide du cycle de la pompe à chaleur Carrier DT8, compléter le tableau de valeurs ci-dessous.
	Repère
	Point
	P (bar A)
	θ (°C)
	h (kJ/kg)
	Titre (%)

	1
	Entrée compresseur
	
	
	
	

	2
	Sortie compresseur
	
	
	
	

	3
	Entrée condenseur
	
	
	
	

	4
	Sortie condenseur
	
	
	
	

	5
	Entrée détendeur
	
	
	
	

	6
	Sortie détendeur / Entrée évaporateur
	
	
	
	

	7
	Sortie évaporateur
	
	
	
	


	4.2 : Indiquer les pressions lues aux manifolds HP et BP.
Réponse :  

HP :                                                                        BP :   

4.3 : Calculer la puissance frigorifique à l’évaporateur à l’aide du tableau de valeur ci-dessus du DT7 
et du DT12.
Réponse :  



4.4 :  Proposer une conclusion quant à la puissance calculée à partir du relevé et celle donnée par le constructeur DT6.
	Réponse :  



QUESTION 5 :  Indiquer quels sont les EPI pour se prémunir des risques électriques pendant la mise en service et pendant le raccordement des manifolds à l’installation.
	Réponse :  
EPI électrique :

• 
•  
• 
• 
EPI fluidique : 

• 
• 
• 


QUESTION 6 : Indiquer quelles sont les habilitations requises pour effectuer la mise en service de la pompe à chaleur (raccordement électrique, fluidique et mise sous tension en autonomie).
	Réponse :  
Électrique :
Fluidique : 




QUESTION 7 : Indiquer le personnel disponible pour la mise en service d’après le planning DT5 1/3 en fonction des habilitations et des ressources internes à l'entreprise. La mise en service devra être effectuée sur une journée.
	Réponse :  



	S3
	situation professionnelle


Contexte : Vous êtes chargé de la maintenance préventive de la C.T.A n°2, de la climatisation TOSHIBA LT Dialyse et de la PAC Carrier. 
Vous êtes missionné pour nettoyer les filtres de la cassette murale du local LT Traitement eau-dyalise, pour vérifier la puissance après nettoyage de la cassette. 
Vous devrez également changer les filtres de la CTA N°2.
Vous disposez : Dossier technique
	Vous devez (travail demandé)
	Critères d’évaluation
	Compétence évaluée
	1
	2
	3
	4

	Question 1 : Identifier les grandeurs physiques de la climatisation permettant de :

1.1 : Tracer l’évolution de l’air sur le diagramme psychrométrique à l’aide du relevé de mesure DT10.

Après nettoyage des filtres de l’unité murale, vous devez :
1.2 : Compléter le tableau de valeurs. 
1.3 : Calculer la puissance délivrée par l’échangeur à l’aide du DT12. 
1.4 : Comparer la puissance calculée à la valeur du DT10.


	Le tracé de l’évolution de l’air à travers de l’échangeur est juste.
Les valeurs complétées dans le tableau sont justes.

La puissance calculée est juste. 
Une conclusion est proposée.


	C2
	
	
	
	

	Question 2 : Informer des contraintes de dimensions et de niveau de filtration des filtres de la CTA 2 AN et AR, afin de procéder à leur remplacement à l’aide du DT3.

	Les dimensions et la classe des filtres sont justes.
	C3
	
	
	
	

	Question 3 : Collecter les données nécessaires pour déterminer la périodicité de la vérification d’étanchéité du circuit frigorifique de la PAC Carrier à l’aide du DT5 3/3.
	La périodicité indiquée est justifiée et exacte.


	C1
	
	
	
	

	Question 4 : Repérer et identifier sur le schéma électrique DT11 3/3 le ou les disjoncteur(s) à ouvrir afin d’assurer la consignation de la CTA 2.
	Le ou les disjoncteur(s) indiqué(s) permet(tent) la consignation de la CTA 2.


	C2
	
	
	
	


[image: image1.png]Humidité spécifique

[g/kgas]
Diagramme de l'air humide Y N © N
Pression atmosphérique : 101325 [Pa] 4
)
)
\ %,a#_’ 120
A b -
%/ 25 ;\%
3 2
5 !
S
A 10 &
9 £
£
\ 2 &
//bQ \
S >t
& 100
-
\[ &
4
<,
AP )
s/'h \ 90
//'56“
&
Y \ "
10
.
LB
&’< ¥
>< 70
\ >§ A0k ‘/ 5
=
* — | T
-10 P = e s (g et //)g ///\ \ //B(/ * 60
= — /g/g;::j:// [\ S IR o
— S [ [ [\ St ) =
Ss==== g IANN 2 )
-15 -10 Température séche [°C] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
50
20 Enthalpie spécifique [kJ/kgas] -10 0 10 20 30 40 - Benet d'aprés Carrier

http:/frederic.benet.free.fr/




1.2  : Compléter le tableau des valeurs à partir du tracé question 1.1 et du DT10.
	Point
	θs (°C)
	θh (°C)
	Φ (en %)
	h (kJ/kgas)
	v″ (m3/kg)
	x (g/kgas)

	Entrée batterie
	
	
	
	
	
	

	Sortie batterie
	
	
	
	
	
	


1.3  : Calculer la puissance de la batterie froide du climatiseur TOSHIBA à l’aide du DT12.
	Réponse :  



1.4  : Proposer une conclusion quant à la valeur calculée par rapport à celle du DT10.
	Réponse :  



QUESTION 2 : Identifier les filtres de la CTA 2 AN et AR, donner les dimensions et le niveau de filtration à l’aide du DT3.
	Réponse :  
Filtre air neuf :
Filtre air repris : 



	Réponse :  
Fluide :                               Type de fluide : 

Charge en fluide :
PRG en TeqCO2 :
Périodicité du contrôle d’étanchéité :  




QUESTION 3 : Indiquer la périodicité de la vérification d’étanchéité du circuit frigorifique de la PAC Carrier à l’aide du DT5 3/3. Justifier votre réponse.
QUESTION 4 :  Identifier sur le schéma électrique DT11 le ou les disjoncteur(s) à ouvrir afin d’assurer la consignation de la CTA2.
	Réponse :  



	S4
	situation professionnelle


	Mode opératoire pour le remplacement de la soupape

	Étape
	Description des différentes étapes

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	

	8
	

	9
	

	10
	

	11
	

	12
	

	13
	

	14
	


Contexte : À la suite de l’intervention de votre collègue lors de la maintenance préventive de la PAC CARRIER 30RQSY 120, il a été constaté que la soupape de sécurité n’est plus étanche. Votre responsable vous charge du remplacement de la soupape.

Vous disposez : Dossier technique
	Vous devez (travail demandé)
	Critères d’évaluation
	Compétence évaluée
	1
	2
	3
	4

	Question 1 : Ordonner les opérations nécessaires pour effectuer le remplacement de la soupape de sécurité dans le tableau 1en proposant un mode opératoire chronologique.
	Le mode opératoire proposé est complet, juste et respecte la réglementation en vigueur.


	C1
	
	
	
	

	Question 2 : Identifier l’outillage et les consommables nécessaires à la réalisation du remplacement de la soupape de sécurité dans le tableau 2.

	La liste d’outillage et de consommable est complète et permet de réaliser l’intervention.


	C3
	
	
	
	

	Question 3 : Collecter les données indiquant quel document officiel et obligatoire doit être complété lors d’une intervention sur un circuit frigorifique. 

	Le document indiqué correspond à la réglementation en vigueur.

	C1
	
	
	
	


QUESTION 1 :  Compléter le tableau 1 ci-dessous.
	Mode opératoire pour le remplacement de la soupape (suite)

	Étape
	Description des différentes étapes

	15
	

	16
	

	17
	

	18
	

	19
	

	20
	


QUESTION 2 :  Compléter le tableau 2 ci-dessous.
	Outillages spécifique et consommables pour réaliser l’intervention

	Outillages spécifiques
	Consommables

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


QUESTION 3 :  Indiquer le document officiel et obligatoire à renseigner suite à une intervention sur un circuit frigorifique.
	Réponse :  



Question 1 : 1.1 : Représenter l’évolution de l’air (en bleu) dans la batterie froide en fléchant le sens de l’évolution.








	            Baccalauréat professionnel Métiers du Froid et des Énergies Renouvelables
	DOSSIER SUJET-RÉPONSES

	   Session 2024
	  U2 – Préparation d’une intervention
	 Code : 2406-MFER PI 2 1 
	     Durée : 3h00
	    Coefficient : 3
	       Épreuve écrite
	    Page : DSR 1/10



