BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A : Systèmes de production

Session 2025

# U 4 : Intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 5

DOSSIER CORRECTION

Ce dossier contient les documents DQR1 à DQR13

de la page 2 à la page 8.

| 1 | ANALYSE PRÉLIMINAIRE |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 30 min |

L’étude va porter sur le transbordeur qui permet le transfert d’une caisse arrivant du secteur cataphorèse (bâtiment peinture fonds) sur une balancelle et qui repart sur une luge au secteur peinture (bâtiment peinture laque).

Lors d’essais pour un nouveau véhicule, on a chronométré une caisse lors de son passage d’une balancelle à une luge et on souhaite vérifier que le système pourra assurer la cadence désirée.

| Q.1-1 | Documents à consulter : DT1 |
| --- | --- |

Calculer le temps de fonctionnement du transbordeur par jour (le système est arrêté pendant les pauses).

(2 x 8 x 60) – (2 x 40) = 880 min

| Q.1-2 | Documents à consulter : AUCUN |
| --- | --- |

Le temps de cycle relevé lors des essais est de 52 secondes. Calculer le nombre maximum de véhicules que le système peut transborder par jour.

(880 x 60) / 52 = 1015 véhicules

| Q.1-3 | Document à consulter : AUCUN |
| --- | --- |

(960 / 1015) = 0,946 soit 94,6 %

La cadence nécessaire à la production est de 960 véhicules par jour, calculer le taux de charge de l’installation.

| Q.1-4 | Document à consulter : AUCUN |
| --- | --- |

Car on a toujours de la maintenance corrective à effectuer, de la maintenance préventive à faire.

Proposer  des axes d’utilisation de la marge résiduelle du taux de charge. l’installation ne peut pas être de 100 %.

| Q.1.5 | Document à consulter : AUCUN |
| --- | --- |

Calculer le temps maximum de maintenance corrective que l’on peut effectuer sur le système tout en transbordant 960 véhicules par jour.

(880 x 60) – (960 x 52) = 2880 secondes soit 48 minutes

| 2 | COMPATIBILITÉ DU TRANSBORDEUR AVEC DES CAISSES PLUS LOURDES |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 60 min |

Le service maintenance souhaite vérifier que la table basculante du transbordeur sera adaptée au passage de caisses plus lourdes de 200 kg.

| 2 - 1 | Rôle du retaquage lors du passage des ANCIENNES caisses |
| --- | --- |

Il faut d’abord vérifier le rôle des doigts de retaquage et répondre à la question : sont-ils là uniquement pour positionner précisément la luge lors de son arrivée sous la caisse OU aussi pour retenir l’ensemble {luge + caisse} lorsque la table bascule à 12° ?

Hypothèses :

Représentation du réel

A partir du moment où la luge vide est en position, les rouleaux de la table basculante sont bloqués. Les rouleaux ne seront débloqués que lorsque  l’ensemble {luge + caisse} sera évacué de la table basculante.

La représentation du réelle ci-dessus pourra alors être modélisée de la manière suivante :

x

y

G

P

Modèle

- L’ensemble {luge+caisse} forme un bloc qui est en contact avec adhérence/frottements sur l’ensemble {rouleaux bloqués+table},

- Il n’y a aucun roulement.

Données :- masse luge+ancienne caisse=680 kg

- l’accélération de la pesanteur g=10 m.s-2

- coefficient d’adhérence acier/acier : μadh=0,2

- coefficient de frottement acier/acier : μfrot=0,1

| Q.2-1-1 | Document à consulter : AUCUN |
| --- | --- |

On se place dans le cas suivant : l’ensemble {luge+ancienne caisse} est posé à l’horizontal sur l’ensemble {rouleaux bloqués+table}.

OOn veut que R soit sur le cône d’adhérence

Donc que μadh=0,2=tanφadh=FP

D'où F=P×0,2=(680×10)×0,2=1360N

OU graphiquement avec P=6800N

ET  φadh=tan-10,2

D

Déterminer graphiquement ou par calculs la force minimale permettant de vaincre l’adhérence et faire se déplacer selon x l’ensemble {luge+ancienne caisse} sur l’ensemble {rouleaux bloqués+table}.

G

y

x

F

P

P6800N à échelle 1cm↔2000N

F

φadh

| Q.2-1-2 | Document à consulter : AUCUN |
| --- | --- |

On se place à présent dans le cas suivant : l’ensemble {luge+ancienne caisse} est posé sur l’ensemble {rouleaux bloqués+table} qui est maintenant incliné d’un angle α=12°.

Déterminer graphiquement ou par calculs la composante sur l’axe x1 du poids de l’ensemble {luge+ancienne caisse}.

LLa projection de P sur x1 vaut P×sinα

SSoit 6800×sin12°=1414 N

G

P

α

x1

y1

| Q.2-1-3 | Document à consulter : AUCUN |
| --- | --- |

Comparer la valeur obtenue en Q.2-1-2 avec celle de la question Q.2-1-1 et répondre à la question :

1414 N>1360 N donc l’ensemble {luge+ancienne caisse} va se mettre à glisser sur

l’ensemble {rouleaux+table}

l’ensemble {luge+ancienne caisse} va-t-il sous l’effet de son propre poids se déplacer sur l’ensemble {rouleaux bloqués+table} incliné d’un angle α=12° ?

| Q.2-1-4 | Document à consulter : AUCUN |
| --- | --- |

On se place à nouveau dans le cas où l’ensemble {luge+ancienne caisse} est posé à l’horizontal sur l’ensemble {rouleaux bloqués+table}.

On suppose que le glissement a lieu.

OOn veut que R soit sur le cône d’adhérence

D'où F=P×0,1=(680×10)×0,1=680N

OU graphiquement avec P=6800N

ET  φadh=tan-10,1

D

Déterminer graphiquement ou par calculs la force minimale pour maintenir le glissement de l’ensemble {luge+ancienne caisse} sur l’ensemble {rouleaux bloqués+table}.

G

y

x

F

P6800N à échelle 1cm↔2000N

F

φadh

P

| Q.2-1-5 | Document à consulter : AUCUN |
| --- | --- |

Si on considère que : l’ensemble {luge+ancienne caisse} se déplace sur l’ensemble {rouleaux bloqués+table} et que les frottements s'opposent à ce mouvement :

Calculer la force Fchargedoigt suivant l’axe x1  appliquée sur le "doigt de retaquage avant" en retenant cette charge.

pEn projection sur x1 on aura :

Fchargedoigt=1414-680=734N

G

α

x1

y1

Fchargedoigt

| 2 - 2 | Compatibilité du frein du motoréducteur avec les NOUVELLES caisses |
| --- | --- |

Il a été déterminé qu'avec les nouvelles caisses pesant 200 kg de plus que les anciennes, la force Fchargedoigt suivant sur l’axe x1 était de 950 N.

Le motoréducteur à couple conique utilisé pour actionner les doigts de retaquage n'est pas considéré comme irréversible, c'est pour cela qu'il est muni d'un frein.

La suite de l'étude consistera à vérifier que ce frein est bien capable de retenir la charge augmentée de l’ensemble {luge+nouvelle caisse}.

| Q.2-2-1 | Document à consulter : DT6 |
| --- | --- |

Couple=bras de levier×effort donc Cr=0,177×950=168,15 N.m

Calculer la valeur du couple résistant Cr exercé par la force Fchargedoigt sur l'axe de rotation du "doigt de retaquage avant".

| Q.2-2-2 | Document à consulter : DT5 |
| --- | --- |

R=131380ou 1104.37(ou 104,37) et Cfr=5 N.m

Relever sur le DT5 la valeur du rapport de réduction total [i] et le couple de freinage Cfr du motoréducteur.

498,8 N.m≫168,15 N.m donc le frein est largement capable de retenir les nouvelles caisses

| Q.2-2-3 | Document à consulter : DT6 |
| --- | --- |

En tenant compte du rapport de réduction total [i] et du rendement du motoréducteur, calculer la valeur du couple de freinage Cfrs disponible sur l'arbre de sortie du motoréducteur.

Cfrs=Cfr R×η donc Cfrs=51104,37×0,76=396,6 N.m

| Q.2-2-4 | Document à consulter : DT6 |
| --- | --- |

En tenant compte du rapport de transmission r1 et du rendement ηeng1 de l'engrenage 1, calculer la valeur du couple de freinage Cfrdar disponible sur l'arbre du "doigt de retaquage arrière".

Cfrdar=Cfrs R1×ηeng1 donc Cfrdar=396,64255×0,98=509 N.m

| Q.2-2-5 | Document à consulter : DT6 |
| --- | --- |

Cfrdav=Cfrdar R2×ηeng2 donc Cfrdav=5091×0,98=498,8 N.m

Calculer la valeur du couple de freinage Cfrdav disponible sur l'arbre du "doigt de retaquage avant".

| Q.2-2-6 | Document à consulter : AUCUN |
| --- | --- |

Conclure sur l’aptitude du frein actuel à retenir les nouvelles caisses plus lourdes.

| 3 | SYNCHRONISATION DE L’OUVERTURE DE LA BALANCELLE |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 60 min |

Problématique : Les formes des véhicules évoluent et pour le transbordement d’un futur modèle, il faut connaître plus précisément la position de la balancelle et sa vitesse d’ouverture afin de ne pas heurter les caisses.

Il est nécessaire de synchroniser la vitesse d’ouverture de la balancelle avec la vitesse de basculement de la table.

Rappel : V= r×ω		V : vitesse en m.s-1

r : rayon en m

ω : vitesse angulaire en rad.s-1

ω=(2×π×N)60		N : fréquence de rotation en tr.min-1

| Q.3.1 | Document à consulter : DT4 |
| --- | --- |

Il a été déterminé que la vitesse d’ouverture optimale de la pince est de 0,2 m.s-1. Calculer pour cette vitesse, la vitesse angulaire du pignon de crémaillère (ωp) en rad.s-1.

R = 24 mm = 0,024 m

ωp=VR=0,20,024=8,33 rad.s-1

| Q.3.2 | Document à consulter : DT4 |
| --- | --- |

Calculer la fréquence de rotation en sortie du motoréducteur (Nsr) en tr.min-1

Nsr=(60×ωp)(2×π) = 79,57 tr.min-1

| Q.3.3 | Document à consulter : DT4 |
| --- | --- |

Nsm=(1380126)×79,57= 871 tr.min-1

Calculer la fréquence de rotation du moteur (Nsm) en tr.min-1 (entrée du réducteur).

| Q.3.4 | Document à consulter : AUCUN |
| --- | --- |

Sachant qu’à 50 Hz l’arbre du moteur asynchrone tourne à 1380 tr.min-1, déterminer la fréquence de rotation (en Hz) à régler dans le variateur pour la fréquence de rotation Nsm (calculée question 3.3).

8711380×50= 31,6Hz

| Q.3.5 | Documents à consulter : DT8, DT9 et DT10 |
| --- | --- |

Actuellement on ne peut pas régler la fréquence de rotation du moteur permettant l’ouverture de la balancelle. Il a donc été décidé d’installer un variateur de vitesse. Donner les 2 principaux critères de choix ainsi que leurs valeurs. Choisir le variateur de vitesse le plus adapté.

Réseau triphasé 400 V et puissance 0,37 kW

Le variateur le plus adapté est le : ATV 312H037N4

| Q.3.6 | Documents à consulter : DT8, DT9 et DT10 |
| --- | --- |

On dispose en magasin d’un variateur de vitesse ATV 312H075N4. Peut-il convenir ? Justifier.

Il a une puissance P=0,75 kW>0,37 kW=Puissance moteur

Il est surdimensionné mais convient

| Q.3.7 | Documents à consulter : DT8 et DT9 |
| --- | --- |

Donner la désignation et le rôle des éléments du tableau suivant.

| Repère | Désignation | Rôle |
| --- | --- | --- |
| QFBR93 | Disjoncteur magnéto-thermique | Protéger le variateur contre les courts circuits et les surcharges |
| KMBR93 | Contacteur | Commander le départ moteur balancelle variateur et frein |
| QFFR93 | Disjoncteur magnéto-thermique | Protéger le frein contre les courts circuits et les surcharges |
| KMFR93 | Contacteur | Commander le frein |

| Q.3.8 | Documents à consulter : DT8, DT9 et DT12 |
| --- | --- |

Paramètre Ith

Réglage à In moteur = 1,3 A ou 1,24 A

Indiquer le repère du paramètre du variateur qui permet le réglage de la protection thermique du moteur de la balancelle (MOBR93). Donner sa valeur.

| Q.3.9 | Documents à consulter : DT8, DT9 et DT10 |
| --- | --- |

La protection thermique du moteur est réglable entre 0,2×In et 1,5×In sortie variateur. En déduire la plage de réglage possible et justifier que la protection thermique peut être assurée.

Réglage de 0,2 x 2,3 = 0,46 A à 1,5 x 2,3 = 3,45 A

La protection est assurée car 0,46 A < I moteur = 1,3 A < 3,45 A

| Q.3.10 | Documents à consulter : DT9 et DT11 |
| --- | --- |

Donner la référence du disjoncteur moteur conseillé avec le variateur installé. Comparer son calibre avec celui du disjoncteur installé.

GV2L08 calibre 4A correspond à celui installé (même calibre).

| Q.3.11 | Documents à consulter : DT8, DT9 et DT12 |
| --- | --- |

LI1 : 			        Sens avant du moteur (ouverture balancelle)

LI2 :			        Sens arrière du moteur (fermeture balancelle)

LI3/LI4 désactivées :       Vitesse variable entre 0 et 50 Hz

Donner la fonction des entrées du variateur LI1, LI2 et LI3.

| Q.3.12 | Document à consulter : DT12 |
| --- | --- |

On veut disposer de la fréquence de rotation calculée question Q.3.4, donner le paramètre du variateur auquel on affecte cette fréquence.

Paramètre SP2 ou SP3

| 4 | MESURE DE LA POSITION DE LA BALANCELLE |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 60 min |

L’automate (API) en place est de type SCHNEIDER TSX 57, il dispose d’une carte d’entrée de type analogique AEY 800 située dans le rack d’adresse 2 en position 1. Afin de mesurer précisément la position de la balancelle on choisit une mesure par télémètre SICK DT500 sur l’entrée 4 de la carte AEY 800 paramétrée en 4-20 mA. Le télémètre est configuré pour mesurer entre 1 mètre et 2,5 mètres.

| Q.4.1 | Document à consulter : DT13 |
| --- | --- |

Signal analogique 4-20 mA

Indiquer la nature du signal transmis par le télémètre à la carte AEY 800.

| Q.4.2 | Document à consulter : DT14 Répondre sur : DQR13 |
| --- | --- |

Tracer sur la figure 1 du DQR13 la droite de conversion entre la distance configurée sur le télémètre et le signal en sortie du télémètre.

| Q.4.3 | Document à consulter : DT14 Répondre ci-dessous ET sur DQR13 |
| --- | --- |

I = 8,4 mA

Lors de l’arrivée de la balancelle au poste de transbordement, le télémètre mesure une distance de 1400 mm (balancelle fermée à l’arrêt). Faire le tracé sur la figure 1 du DQR13. En déduire la valeur du courant transmis à la carte d’entrée analogique de l’automate.

| Q.4.4 | Document à consulter : AUCUN |
| --- | --- |

0 à 4095

Le convertisseur analogique numérique code sur 12 bits. Donner la plage possible de codage en décimal.

| Q.4.5 | Document à consulter : DT14 Répondre sur : DQR13 |
| --- | --- |

On a configuré le convertisseur analogique numérique pour une conversion numérique de 0 à 1023. Tracer sur la figure 2 du DQR13 le diagramme de conversion du signal analogique délivré par le télémètre en numérique.

| Q.4.6 | Document à consulter : AUCUN Répondre ci-dessous ET sur DQR13 |
| --- | --- |

280

Pour le courant déterminé dans la question 4.3, faire le tracé sur la figure 2 du DQR13. En déduire la valeur numérique (décimal) correspondante.

| Q.4.7 | Documents à consulter : DT15 et DT16 |
| --- | --- |

%IW201.4

Déterminer le mot image de l’entrée analogique choisie sur notre module.

| Q.4.8 | Document à consulter : AUCUN |
| --- | --- |

1400+800 = 2200 mm

Le déplacement du bras lors de l’ouverture de la balancelle est de 800 mm. Calculer la distance totale (en mm) à mesurer par le télémètre lorsque la balancelle est ouverte.

| Q.4.9 | Document à consulter : AUCUN Répondre ci-dessous OU sur DQR13 |
| --- | --- |

Avec les réglages que nous avons effectués :

- Une mesure de 1m correspond à une valeur décimale de 0

- Une mesure de 2,5 m correspond à une valeur décimale de 1023

Déterminer la valeur numérique décimale correspondant à la distance d’ouverture (800 mm) par calcul OU graphiquement sur le DQR13. Reporter la valeur ci-dessous.

(1023 / 1500) x 800 = 546  ou 818 ou graphiquement sur DRQ13 en vert

| Q.4.10 | Document à consulter : DT3 |
| --- | --- |

À l’arrivée de la balancelle pince fermée au poste de transbordage (voir vignette N°2 sur DT3) la distance mesurée par le télémètre est stockée dans un mot interne %MW2180.

Dans le mot interne %MW2150 on stocke la dimension d’ouverture de la pince qui dépend de la silhouette de la caisse transportée.

Le mouvement d’ouverture de la balancelle doit s’arrêter lorsque la distance mesurée par le télémètre est égale à la distance mesurée en position fermée additionnée à la dimension d’ouverture (voir vignette N°6 sur DT3).

Lorsque la pince est ouverte on active la variable interne %M16.

Écrire sous forme d’équation la condition de mise à 1 de la variable interne %M16.

%M16 = 1 si : %IW201.4 = %MW2180 + %MW2150

Figure 1 : valeur analogique I (mA) en fonction de la longueur mesurée (mm)

Valeur analogique I (mA)

Longueur mesurée (mm)

1400

8.4

12.5

1800

Figure 2 : conversion analogique numérique

Valeur analogique I (mA)

Valeur numérique en décimal

8.4

280

12.5

550