Epreuve E2 : Epreuve de Technologie

Sous-épreuve A2 Unité U21 : Gestion et contrôle de la production

DOSSIER

SUJET - REPONSES

| Réponses de la page | Barème |
| --- | --- |
| DSR 2/10 | / 10 |
| DSR 3/10 | / 10 |
| DSR 4/10 | / 14 |
| DSR 5/10 | / 12 |
| DSR 6/10 | / 6 |
| DSR 7/10 | / 8 |
| DSR 8/10 | / 4 |
| DSR 9/10 | / 12 |
| Total | / 80 |
| Note | / 20 |

Problématique 1 : afin de pouvoir opérer un lancement de 1 920 Galets Tendeurs de type GDC381, le pilote doit procéder à la mise en production des principaux éléments constitutifs d’un roulement, à savoir : les billes (achetées chez un sous-traitant), une bague extérieure et une bague intérieure, fabriquées en interne par la société dans un autre atelier.

On demande au pilote de valider la mise en production sur la ligne MARB des bagues extérieures des ensembles Galets Tendeurs et la Capabilité du poste de contrôle des diamètres extérieurs des bagues extérieures.

- La Société SCHAEFLER France travaille en flux tendu. Un nouveau lot de roulements a été entamé à 6h00.

- Le montage d’un roulement s’effectue après mesurage des bagues intérieures et extérieures, en fonction de leurs dimensions propres et de celles des billes, de façon à ajuster au plus près les différents éléments constitutifs du roulement (Appairage).

- Dans ce cadre, une série 10 prélèvements de 5 échantillons a été effectuée le matin par les opérateurs,  pour le contrôle des diamètres des bagues extérieures (Ø 56.191 ± 0.015 mm DR 2/7)

Les mesures sont enregistrées sur la carte de contrôle SPC (moyenne  et étendue ).

Question n°1 :

Sur la carte de Contrôle (DSR 10/10) Calculer et tracer les 3 derniers  prélèvements de la moyenne X et de l’étendue R.

/ 6

Question n°2 :

A l’aide du document ressource DR3/9 et de la carte de contrôle DSR 10/10.

- calculez la moyenne des moyennes X.

X =  56,1911

- calculez la moyenne des étendue R.

R = 0,0017

/ 4

- calculez l’écart type 

 = 0,00073

/ 2

Question n°3 :

A l’aide du document ressource DR3/9 et de la carte de contrôle DSR 10/10.

- Déterminer les différentes limites contrôles de la moyenne X

LCS  X =  56,1921

LCI  X = 56,1900

- Déterminer les différentes limites  de surveillances de la moyenne X

LSS  X = 56,1917

LSI  X = 56,1904

/ 8

Question n°4 :

Sur la carte contrôles DSR 10/10

- Tracer les limites  de contrôles et de surveillances de la moyenne X

/ 4

Question n°5 :

On vous donne les valeurs des limites de contrôles et de surveillances de l’étendue R

LCS R = 0.004012

LCI R = 0.000272

LSS R = 0.003077

LSI R = 0.000629

Tracer sur la carte contrôles DSR 10/10 les limites  de contrôles et de surveillances de l’étendue R

/ 4

Question n°6 :

Interpréter la carte de contrôle de la moyenne et de l’étendue DSR 10/10 et DR 4/9

Que constate le pilote sur la courbe des moyennes ?

Les 2/3 des points sont en dehors d’une zone centrée autour de la moyenne. On franchit à plusieurs reprises les limites de surveillance et de contrôle.

Que constate le pilote sur la courbe de l’étendue ?

Aucuns faits significatifs

Que doit faire le pilote ?

Renforcer la surveillance. Modifier les conditions de production pour trouver la cause aléatoire. Déréglage butée machine.

/ 6

On donne :

 =  0.0017

Cp = IT / 6 × 

Cpks = (Cote Maxi - X) / 3×

Cpki = (X – Cote mini) / 3×

Cpk = min (CPKs, CPKi)

Question n°7 :

Déterminez les indices de capabilité du procédé (Cp, Cpki, Cpks et Cpk)

Cp = 2,94

Cpki (inférieure) = 2,96

Cpks (supérieure) = 2,92

Cpk = 2,92

/ 8

Question n°8 :

Le procédé vous semble-t’il capable de maintenir la production dans les spécifications ?

| OUI |  | NON |  | (rayez la mention inutile) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justifiez votre réponse (voir DR 4/9).

Cp et Cpk  1,33

/ 4

Question n°9 :

Le service qualité a décidé de diminuer l’intervalle de tolérance pour les calculs de capabilité du procédé.

Est – il judicieux d’engager cette démarche ?

| OUI |  | NON |  | (rayez la mention inutile) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Justifiez votre réponse.

Il ne s’intéresse pas à la cause du défaut.

/ 3

Question n°10 :

La Société effectue un contrôle à 100 % en fin de ligne MARB.

Faut-il continuer le contrôle SPC au poste ?

- Concluez et justifiez votre réponse.

Il faut continuer le SPC à ce poste car la pièce doit encore subir d’autre opération de fabrication.

/ 3

Problématique 2 : afin d’assurer la production imposée par l’OF, vous devez tenir compte du taux de rendement synthétique (TRS) de la ligne de production de Galet Tendeur 
GDC 381.

Le TRS est actuellement de 46%. Il est recalculé chaque semaine à partir des données suivantes et des DR 5/9 et 7/9:

- La ligne de production fonctionne avec 3 équipes par 24 heures.

- Le temps de fonctionnement machine est de 24 heures par jour.

- 4 heures d’arrêts sont planifiées par 24 heures pour reconditionner des canaux de coulée, l’entretien des différents postes de contrôle, le remplacement des éléments défectueux, et le nettoyage.

- Chaque équipe travaille 8 heures par jour à raison de 5 jours par semaine.

- Les arrêts courts représentent en moyenne 25 minutes par équipe (durée établie grâce à un historique des pannes).

- Le temps utile de fonctionnement est de 11,50 heures (11 heures et 50 centièmes  = 11.50).

Tous les calculs sont basés sur une journée et se feront en heures et centièmes d’heures

Question n°11 :

/ 4

Calculez le temps brut de fonctionnement (M) :

M = 24 – 4 = 20 heures

Calculez le taux brut de fonctionnement :

TBF= 20/24 = 0,8333

Question n°12 :

Calculez le temps net de fonctionnement  (F) :

F = 20 – 1h15mn = 18 h 45 mn = 18,75 h

Calculez le taux de performance :

/ 4

TF = 18,75 / 20 = 0,9375

Question n°13 :

Sachant que le temps utile de fonctionnement est de 11,50 heures :

Calculez le taux de qualité :

TQ = 11,5 / 18,75 = 0,6133

/ 2

Question n°14 :

Calculez le taux de rendement synthétique TRS de la ligne de production GDC381 :

TRS = 0,8333 x 0,9375 x 0,6133 = 0,4791

Est-il conforme avec le  TRS actuel.

| OUI |  | NON |  | (rayez la mention inutile) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

L’entreprise est-elle performante ? (justifiez votre réponse)

Non car le TRS devrait au minimum être supérieur à 80%

/ 6

Problématique n°3 : le contrôle qualité au niveau de la ligne de production du poste de contrôle des diamètres extérieurs des bagues extérieures des Galets tendeurs GDC381, est régi par les instructions du document référencé qualité

Question n°15 : (DR 6/9)

0.01

Donnez la définition de :

: Planéité

: La surface doit être comprise entre deux plans parallèles distants

/ 2

de 0,01 mm.

Question n°16 : (DR 8/9)

Indiquez les différents instruments de mesure et/ou de contrôle que vous pouvez utiliser pour effectuer ce contrôle.

- Comparateur à cadran

- Palpeur inductif

- Marbre

- Machine de mesure des défauts de formes

/ 3

Question n°17 : (DR 9/9)

Représentez par un schéma la méthode de contrôle de la tolérance de forme.

Pourquoi doit-on contrôler les caractéristiques dimensionnelles de la forme :

Car c’est une surface d’appui

/ 7

| CARTE DE CONTROLE x / R (effectif des échantillons n = 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bague Extérieure BE Désignation de la pièce : ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | Caractéristique contrôlée : Ø = 56,191± 0 ,015 _________________________ |  |  |  |  |  |  |  | Cote max : ………………….. Cote mini : ……….................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fréquence d’échantillonnage : f = 5 pièces / 30’ |  |  |  |  |  |  |  |  | ## MARB GDC 381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moyenne Etendue R LCS=56,1921 LCI=56,1900 LSS=56,1917 LSI=56,1904 Moy :56,1911 LCS=0,004012 LCI=0,000272 Moy :0,0017 LSI=0,000629 LSS=0,003077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opérateur | Dupont |  | Dupont |  | Dupont |  | Dupont |  |  | Dupont |  | Dupont |  | Dupont |  | Dupont |  |  | Dupont |  | Dupont |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Heure | 6h00 |  | 6h30 |  | 7h00 |  | 7h30 |  |  | 8h00 |  | 8h30 |  | 9h00 |  | 9h30 |  |  | 10h00 |  | 10h30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date | Lundi |  | Lundi |  | Lundi |  | Lundi |  |  | Lundi |  | Lundi |  | Lundi |  | Lundi |  |  | Lundi |  | Lundi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X1 | 56, 191 |  | 56,190 |  | 56,1895 |  | 56,192 |  |  | 56,1905 |  | 56,1895 |  | 56,192 |  | 56,1895 |  |  | 56, 191 |  | 56,192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X2 | 56,192 |  | 56,191 |  | 56,190 |  | 56,1925 |  |  | 56,190 |  | 56,190 |  | 56,1925 |  | 56,190 |  |  | 56,192 |  | 56,1925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X3 | 56,190 |  | 56,192 |  | 56,1905 |  | 56,192 |  |  | 56,1895 |  | 56,1905 |  | 56,193 |  | 56,1905 |  |  | 56,190 |  | 56,193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X4 | 56,191 |  | 56,190 |  | 56,191 |  | 56,1915 |  |  | 56,189 |  | 56,191 |  | 56,1925 |  | 56,191 |  |  | 56,191 |  | 56,1925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X5 | 56,192 |  | 56,192 |  | 56,1915 |  | 56,191 |  |  | 56,190 |  | 56,1915 |  | 56,192 |  | 56,1915 |  |  | 56,192 |  | 56,192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | 56,1912 |  | 56,1910 |  | 56,1905 |  | 56,1918 |  |  | 56,18998 |  | 56,1905 |  | 56,1924 |  | 56,1905 |  |  | 56,1912 |  | 56,1924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,0015 |  |  | 0,0015 |  | 0,002 |  | 0,001 |  | 0,002 |  |  | 0,002 |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Journal de Bord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Butée trans-versale dévissée |  | Pause |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |