Brevet Professionnel

MÉTALLIER

E11 – ÉTUDE, PRÉPARATION ET SUIVI D’UN OUVRAGE (U11)

DOSSIER TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE

Ce dossier comprend 8 pages numérotées

de la page 1/8 à la page 8/8

Consignes aux surveillants :

- Ce dossier devra être restitué à l’issue de l’épreuve.

Aide-mémoire pour formule et données techniques

Thème N°3 :

Surface de la section transversale :

Contrainte de cisaillement :

Résistance effective :

Thème N°4 :

Formule pour passer de la pente à l’angle :

Formule de Blondel :

2H + G = (600-640)

Thème N°5 & Thème N 6 :

Calcul du pourcentage de chute dans les tôles :

% de Chute = (Surface des pièce x Nb de pièce x 100) / Surface de la tôle

Calcul de la force de pliage :

Force de pliage = F en Tonne par mètre x Longueur à plié en mètre.

Calcul de côte machine pour le pliage a la presse plieuse :

Côte de réglage machine = Côte extérieur+ ΔL/ 2

Calcul de longueur développée :

Longueur Développée = Somme des côtes extérieur + Somme des ΔL

Thème N°7 :

Calcul d’une vitesse de rotation pour le perçage :

Vr = (Vc x 1000) /(π x D)

Vr : vitesse de rotation en tour par minute.

Avec Vc : vitesse de coupe en m par minute et D : Diamètre de perçage.

Vitesse de coupe :

| Matériaux | Acier doux | Fonte | Inox | Alu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse de coupe | 20 m/min | 18 m/min | 10 m/min | 100 m/min |

| Outillage pour la presse plieuse |  |
| --- | --- |
| Poinçon droit angle à 60° | Po Dr 60 |
| Poinçon droit angle à 35° à grand rayon (6mm) | Po Dr 35 GR |
| Matrice |  |
| Caractéristique | Référence |
| Matrice 85° Vé 32 | Ma 85 Ve 32 |
| Matrice 85° Vé 25 | Ma 85 Ve 25 |
| Matrice 85° Vé 20 | Ma 85 Ve 20 |
| Matrice 85° Vé 16 | Ma 85 Ve 16 |
| Matrice 60° Vé 25 | Ma 60 Ve 25 |
| Matrice 60° Vé 32 | Ma 60 Ve 32 |
| Matrice 60° Vé 16 | Ma 60 Ve 16 |
| Matrice 60° Vé 10 | Ma 60 Ve 10 |

ABAQUE DE PLIAGE :

Calcul de la force de pliage – Calculateur de pliage

| LEGENDE: α e: Epaisseur de la tôle. V: Largeur du vé : F: Valeur de la force en KN/M. : Angle du pli. l: Valeur de la correction de pliage. (Allongement) *: Valeurs à utiliser de préférence. ri: Rayon intérieur de la pièce pliée. b: Plus petit bord possible. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Disposant des deux données suivantes : Ep. et Ri, l’abaque nous permet de déterminer F, V et b pour le pliage en l’air d’acier doux. Pour le pliage en frappe : La force F est multipliée par un coefficient qui varie de 3 à 5 fois celle indiquée dans l’abaque. NE JAMAIS DEPASSER : 1 KN / cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ép: | V: | ri: | F: | b: | : | 165° | 150° | 135° | 120° | 105° | 90° | 75° | 60° | 45° | 30° | 0° |
| 0.8 | * 6 | 1 | 8 | 1 |  l:  | - 0.1 | - 0.3 | - 0.5 | - 0.7 | - 1.1 | - 1.6 | - 1.3 | - 0.9 | - 0.6 | - 0.3 | + 0.4 |
|  | * 8 | 1.3 | 5 | 5.5 |  | - 0.1 | - 0.3 | - 0.5 | - 0.7 | - 1.1 | - 1.7 | - 1.3 | - 0.8 | - 0.4 | 0 | + 0.8 |
|  | 10 | 1.6 | 4 | 7 |  | - 0.1 | - 0.3 | - 0.5 | - 0.8 | - 1.2 | - 1.8 | - 1.3 | - 0.8 | - 0.3 | + 0.2 | + 1.2 |
| 1 | *6 | 1 | 13 | 4 |  | - 0.2 | - 0.4 | - 0.6 | - 0.9 | - 1.3 | - 1.9 | - 1.6 | - 1.2 | - 0.9 | - 0.5 | + 0.2 |
|  | *8 | 1.3 | 9 | 5.5 |  | - 0.2 | - 0.4 | - 0.6 | - 0.9 | - 1.4 | - 2 | - 1.6 | - 1.1 | - 0.7 | - 0.3 | + 0.6 |
|  | 10 | 1.6 | 7 | 7 |  | - 0.2 | - 0.4 | - 0.6 | - 0.9 | - 1.4 | - 2.1 | - 1.6 | - 1.1 | - 0.5 | 0 | + 1 |
|  | 12 | 2 | 6 | 8.5 |  | - 0.2 | - 0.4 | - 0.6 | - 1 | - 1.5 | - 2.2 | - 1.6 | - 1 | - 0.3 | + 0.3 | + 1.6 |
| 1.2 | 6 | 1 | 20 | 4 |  | - 0.2 | - 0.5 | - 0.8 | - 1.1 | - 1.6 | - 2.3 | - 1.9 | - 1.5 | - 1.2 | - 0.8 | - 0.1 |
|  | * 8 | 1.3 | 14 | 5.5 |  | - 0.2 | - 0.5 | - 0.7 | - 1.1 | - 1.6 | - 2.3 | - 1.9 | - 1.4 | - 1 | - 0.6 | + 0.3 |
|  | * 10 | 1.6 | 11 | 7 |  | - 0.2 | - 0.4 | - 0.7 | - 1.1 | - 1.6 | - 2.4 | - 1.9 | - 1.4 | - 0.8 | - 0.3 | + 0.8 |
|  | 12 | 2 | 13 | 8.5 |  | - 0.2 | - 0.4 | - 0.7 | - 1.1 | - 1.7 | - 2.5 | - 1.9 | - 1.3 | - 0.6 | 0 | + 1.3 |
|  | 16 | 2.6 | 6 | 11 |  | - 0.2 | - 0.4 | - 0.7 | - 1.2 | - 1.8 | - 2.7 | - 1.9 | - 1.1 | - 0.3 | + 0.5 | + 2.1 |
| 1.5 | 8 | 1.3 | 22 | 5.5 |  | - 0.3 | - 0.6 | - 0.9 | - 1.4 | - 2 | - 2.8 | - 2.4 | - 1.9 | - 1.5 | - 1 | - 0.1 |
|  | *10 | 1.6 | 16 | 7 |  | - 0.3 | - 0.6 | - 0.9 | - 1.4 | - 2 | - 2.9 | - 2.4 | - 1.8 | - 1.3 | - 0.7 | + 0.4 |
|  | *12 | 2 | 13 | 8.5 |  | - 0.3 | - 0.6 | - 0.9 | - 1.4 | - 2.1 | - 3 | - 2.4 | - 1.7 | - 1 | - 0.4 | + 1 |
|  | 16 | 2.6 | 9 | 11 |  | - 0.3 | - 0.5 | - 0.9 | - 1.4 | - 2.1 | - 3.2 | - 2.4 | - 1.5 | - 0.7 | + 0.1 | + 1.8 |
|  | 20 | 3.3 | 7 | 14 |  | - 0.2 | - 0.5 | - 0.9 | - 1.4 | - 2.2 | - 3.4 | - 2.4 | - 1.4 | - 0.4 | + 0.7 | + 2.7 |
| 2 | 10 | 1.6 | 32 | 7 |  | - 0.4 | - 0.8 | - 1.3 | - 1.9 | - 2.7 | - 3.7 | - 3.2 | - 2.6 | - 2 | - 1.4 | - 0.3 |
|  | *12 | 2 | 24 | 8.5 |  | - 0.4 | - 0.8 | - 1.2 | - 1.8 | - 2.7 | - 3.8 | - 3.1 | - 2.5 | - 1.8 | - 1.1 | + 0.3 |
|  | *16 | 2.6 | 16 | 11 |  | - 0.3 | - 0.7 | - 1.2 | - 1.9 | - 2.7 | - 4 | - 3.1 | - 2.3 | - 1.4 | - 0.5 | + 1.2 |
|  | 20 | 3.3 | 12 | 14 |  | - 0.3 | - 0.7 | - 1.2 | - 1.9 | - 2.8 | - 4.2 | - 3.2 | - 2.1 | - 1 | 0 | + 2.2 |
|  | 25 | 4 | 9 | 17.5 |  | - 0.3 | - 0.7 | - 1.2 | - 1.9 | - 2.9 | - 4.5 | - 3.2 | - 1.9 | - 0.7 | + 0.6 | + 3.1 |
| 2.5 | 12 | 2 | 42 | 8.5 |  | - 0.5 | - 1 | - 1.6 | - 2.3 | - 3.3 | - 4.7 | - 4 | - 3.2 | - 2.5 | - 1.8 | - 0.4 |
|  | *16 | 2.6 | 29 | 11 |  | - 0.5 | - 0.9 | - 1.5 | - 2.3 | - 3.3 | - 4.8 | - 3.9 | - 3 | - 2.1 | - 1.2 | + 0.6 |
|  | *20 | 3.3 | 20 | 14 |  | - 0.4 | - 0.9 | - 1.5 | - 2.3 | - 3.4 | - 5 | - 3.9 | - 2.8 | - 1.7 | - 0.6 | + 1.6 |
|  | 25 | 4 | 15 | 17.5 |  | - 0.4 | - 0.9 | - 1.5 | - 2.3 | - 3.5 | - 5.2 | - 3.9 | - 2.6 | - 1.4 | - 0.1 | + 2.5 |
|  | 32 | 5 | 11 | 22 |  | - 0.4 | - 0.9 | - 1.5 | - 2.4 | - 3.6 | - 5.6 | - 4 | - 2.4 | - 0.8 | + 0.7 | +3.1 |
| 3 | 16 | 2.6 | 49 | 11 |  | - 0.6 | - 1.2 | - 1.9 | - 2.8 | - 4 | - 5.7 | - 4.7 | - 3.8 | - 2.9 | - 2 | - 0.1 |
|  | *20 | 3.3 | 32 | 14 |  | - 0.6 | - 1.1 | - 1.8 | - 2.8 | - 4 | - 5.8 | - 4.7 | - 3.6 | - 2.5 | - 1.3 | + 0.9 |
|  | *25 | 4 | 23 | 17.5 |  | - 0.5 | - 1.1 | - 1.8 | - 2.8 | - 4.1 | - 6 | - 4.7 | - 3.4 | - 2.1 | - 0.7 | + 1.9 |
|  | 32 | 5 | 16 | 22 |  | - 0.5 | - 1.1 | - 1.8 | - 2.8 | - 4.2 | - 6.3 | - 4.7 | - 3.1 | - 1.5 | + 0.1 | + 3.3 |
|  | 40 | 6.5 | 12 | 28 |  | - 0.5 | -1 | - 1.8 | - 2.9 | - 4.5 | - 6.8 | - 4.8 | - 2.8 | - 0.8 | + 1.3 | + 5.3 |
| 4 | 20 | 3.3 | 66 | 14 |  | - 0.7 | - 1.6 | - 2.5 | - 3.7 | - 5.3 | - 7.5 | - 6.3 | - 5.2 | - 4 | - 2.8 | - 0.4 |
|  | 25 | 4 | 43 | 17.5 |  | - 0.7 | - 1.5 | - 2.5 | - 3.7 | - 5.3 | - 7.7 | - 6.3 | - 4.9 | - 3.5 | - 2.1 | + 0.7 |
|  | *32 | 5 | 30 | 22 |  | - 0.7 | - 1.5 | - 2.4 | - 3.7 | - 5.4 | - 7.9 | - 6.3 | - 4.6 | - 2.9 | - 1.2 | + 2.1 |
|  | *40 | 6.5 | 22 | 28 |  | - 0.7 | - 1.4 | - 2.4 | - 3.7 | - 5.6 | - 8.1 | - 6.3 | - 4.2 | - 2.1 | 0 | + 4.2 |
|  | 50 | 8 | 16 | 35 |  | - 0.6 | - 1.2 | - 2.4 | - 3.8 | - 5.8 | - 8.9 | - 6.4 | - 3.9 | - 1.3 | + 1.2 | + 6.2 |
| 5 | 25 | 4 | 80 | 17.5 |  | - 0.9 | - 1.9 | - 3.1 | - 4.6 | - 6.6 | - 9.4 | - 7.9 | - 6.5 | - 5.1 | - 3.6 | - 0.7 |
|  | 32 | 5 | 51 | 22 |  | - 0.9 | - 1.9 | - 3.1 | - 4.6 | - 6.7 | - 9.6 | - 7.9 | - 6.1 | - 4.4 | - 2.7 | + 0.8 |
|  | *40 | 6.5 | 36 | 28 |  | - 0.9 | - 1.8 | - 3 | - 4.6 | - 6.8 | - 10 | - 7.8 | - 5.7 | - 3.5 | - 1.3 | + 3 |
|  | *50 | 8 | 25 | 35 |  | - 0.8 | - 1.8 | - 3 | - 4.7 | - 7 | - 10 | - 7.9 | - 5.3 | - 2.7 | - 0.1 | + 5.1 |
|  | 63 | 10 | 12 | 45 |  | - 0.8 | - 1.7 | - 3 | - 4.7 | - 7.3 | - 11 | - 8 | - 4.8 | - 1.7 | + 1.5 | + 7.8 |

SYMBOLES DES APPUIS ET DES SERRAGES DE PIECES SUIVANT LA NORME : NF E 04-013

1. Symbolisation de l’élimination des degrés de liberté d’une pièce :

2. Symbolisation des éléments technologiques d’appui et de maintien :

3. Symbolisation de la nature de la surface de contact de la pièce :

4. SYMBOLES INDIQUANT LA NATURE DU CONTACT AVEC LA SURFACE DE LA PIECE :

|  | CONTRAT DE PHASE de Pliage |  |  |  |  |  |  |  | e a c b d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ensemble : Garde-corps étage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous-ensemble : |  |  |  | Tôle habillage de dalle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elément : ////// |  |  |  | Rep : 8 | Nb : 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimensions du Débit (en rectangle capable): _________2000 x 213 mm_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N° plis |  | Vé | Long. pliée |  | Force utiliser |  |  | Repérage |  | a | b |  | c |  |  | d |  | e |  | f | g | h | i |  | j | k |  | l |  | n |  |  |  |  |  |
|  | b |  | 25 | 2000 |  | 46 T |  |  | Angle de pliage |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c |  | 25 | 2000 |  | 46 T |  |  | Longueur extérieur |  | 25 | + |  | 150 |  |  | + |  | 50 |  | + |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  | = | 225 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correction ∆L |  |  | -6 |  |  |  |  | -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | -12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longueur Développée TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 mm |  |  |  |
|  | PH | Désignation |  |  |  |  | Croquis |  |  | Outillage |  |  | Contrôle |  |  |  |  | PH |  | Désignation |  |  |  |  | Croquis |  |  |  |  |  |  | Outillage |  | Contrôle |  |  |
|  | 1 | Montage des outils de pliage |  |  |  |  | Cm1 = 22 Cm1 = 47 |  |  | Mètre |  |  | 25 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Réglage de la machine |  |  |  |  |  |  |  | Rapporteur |  |  | 90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Essé de pliage |  |  |  |  |  |  |  | Equerre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Control de l’angle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Correction de l’angle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mise en butée Cm1 = 22 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pliage de la pièce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Retournement de la pièce |  |  |  |  |  |  |  | Mètre |  |  | 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mise en butée Cm2 = 47 mm |  |  |  |  |  |  |  | Rapporteur |  |  | 150 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pliage de la pièce |  |  |  |  |  |  |  | Equerre |  |  | 90 ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CODE DES OPERATIONS DE PHASES |  |
| --- | --- |
| OPERATION DE FABRICATION |  |
| MAR | MARTELAGE |
| MEUL | MEULAGE |
| SCIM | SCIAGE MECANIQUE |
| FRASC | DECOUPAGE SUR FRAISE SCIE |
| TRA | TRAÇAGE |
| CISM | CISAILLAGE MANUEL |
| CISG | CISAILLE GUILLOTINE |
| SCI | SCIAGE |
| TRO | TRONÇONNAGE |
| CLC | CISAILLE A LAMES COURTES |
| OXYC | OXYCOUPAGE |
| COPM | COUPAGE PLASMA MANUEL |
| COPCN | COUPAGE PLASMA A COMMANDES NUMERIQUES |
| COUD | COUDAGE |
| GRUG | GRUGEAGE |
| POIN | POINÇONNAGE |
| GRI | GRIGNOTAGE |
| PGCN | POINÇONNAGE-GRIGNOTAGE A COMMANDES NUMERIQUES |
| PLI | PLIAGE |
| PPCN | PLIAGESUR PRESSE A COMMANDES NUMERIQUES |
| DRES | DRESSAGE |
| PERÇ | PERÇAGE |
| ROUL | ROULAGE |
| CIN | CINTRAGE |
| FRAIS | FRAISURAGE |
| ENC | ENCOCHAGE |
| CHAN | CHANFREINAGE |
| TAR | TARAUDAGE |
| FIL | FILETAGE |
| TRTH | TRAITEMENT THERMIQUE |
| TOR | TORSADAGE |
| VOL | VOLUTAGE |
| LIM | LIMAGE |

| OPERATION DE SOUDAGE |  |
| --- | --- |
| 111 | Arc électrode enrobée |
| 131 | MIG |
| 135 | MAG |
| 141 | TIG |
| 21 | Par résistance |
| 311 | Oxyacétylénique |
| 912 | Brasage gaz |

Les types d’ERP, classification : 	Les types d’escaliers :

Normes dans un ERP :

# Tableau d'évaluation des risques sur une perceuse à colonne

| Risque | Gravité (G) | Fréquence (F) | Indice de Risque (IR = G × F) |
| --- | --- | --- | --- |
| Contact avec l’outil ou le mandrin en rotation | 4 | 3 | 12 |
| Démarrage accidentel de la perceuse | 4 | 2 | 8 |
| Contact avec les poulies et courroies | 3 | 2 | 6 |
| Projections de copeaux ou de fragments | 3 | 3 | 9 |
| Chute de matériel | 3 | 2 | 6 |
| Contact avec des éléments sous tension | 4 | 1 | 4 |
| Pièce non maintenue correctement | 3 | 3 | 9 |

Légende :

- Gravité (G) : 1 = Mineure, 2 = Modérée, 3 = Grave, 4 = Critique

- Fréquence (F) : 1 = Rare, 2 = Occasionnelle, 3 = Fréquente, 4 = Très Fréquente

- Indice de Risque (IR) = Gravité × Fréquence