Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Brevet Professionnel

Métallier

ÉPREUVE E.11 – ÉTUDE, PRÉPARATION ET SUIVI D’UN OUVRAGE (U.11)

DOSSIER SUJET - RÉPONSES

Ce dossier comprend 16 pages numérotées de la page 1/16 à la page 16/16

- Le candidat doit s’assurer que chaque dossier remis est complet.

- Le candidat a à sa disposition les plans architecturaux et le CCTP sous format numérique.

Matériel autorisé :

L'usage de la calculatrice avec le mode examen activé est autorisé.

Compétences évaluées

- C1.1 - Décoder et analyser les documents techniques, les données de définition

- C1.2 - Décoder et analyser les données opératoires

- C2.1 - Choisir, adapter et justifier les solutions techniques

- C2.2 - Établir les plans d'exécution d'un ouvrage

- C2.3 - Établir les quantitatifs de matériaux, composants et ouvrages

- C2.4 - Établir le processus de fabrication et de mise œuvre sur chantier

SOMMAIRE

THEME N°1 – Lecture de plan.	25 Pts

THEME N°2 – Dessin de définition.	12 Pts

THEME N°3 – Choix de chevilles.                                                                     24 Pts

THEME N°4 – Confort de l’escalier.                                                                  14 Pts

THEME N°5 – Imbrication économiques des tôles.                                        24 Pts

THEME N°6 – Contrat de phase de pliage.                                                      32 Pts

THEME N°7 – Déterminer des réglage et solutions techniques.                  16 Pts

THEME N°8 – Etude de mise en barres.                                                          23 Pts

THEME N°9 – Planning des phases de fabrication.                                       30 Pts

Total                    / 200 Pts

| THEME N°1 | LECTURE DE PLAN. | C1.1 - Décoder et analyser les documents techniques, les données de définition |
| --- | --- | --- |

Mise en situation :

Vous êtes un métallier travaillant sur un projet de construction pour une médiathèque, et votre mission consiste à réaliser plusieurs ouvrages métalliques (garde-corps, structures d’escalier, etc.). Vous recevez un ensemble de plans d’architecte pour préparer l’atelier et organiser la pose sur le chantier. Parmi ces plans, vous devez comprendre et exploiter les documents du dossier technique pour localiser et dimensionner les ouvrages à réaliser.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique.

- Du Dossier Technique Complémentaire.

- CCTP et plan d’architecte en version numérique sur PC.

Vous devez :

  - En vous aidant des documents techniques DT 3 et 5/21 donner l’orientation :                      /3

- De la façade du bâtiment donnant sur la rue Léon Gambetta : ………………………………

- Du stationnement vélo : ………………….............................................................................

- Des accès 1, 2 et 3 de la médiathèque : ……………………………………………................

  - Décoder les acronymes suivants, présents dans le dossier technique :                               /4

- CCTP : ……………………………………………………………………………………………...

- ERP : ………………………………………………………………………………………………..

- PMR : ……………………………………………………………………………………………….

- CF : ………………………………………………………………………………………………….

  - Réalisez les tâches demandées en respectant les informations et les normes fournies.  /12

- Donner la cote de niveau du rez-de-chaussée « accueil » à l’aide du plan DT 5/21 : ……………………………………………………………………………………………………….

- En vous référent aux cotes indiquées sur le plan de coupe AA/CC du DT 4/21, déterminer la hauteur totale à franchir de l’escalier n°5 : ………………………………………………………......................................………………….

- Calculer la surface de l’alcôve n°1 (jeux vidéo) :

……………………………………………………………………………………………………….

- Donner (selon extrait du CCTP) la largeur de baie des accès 1, 2 et 3 de la médiathèque ?

……………………………………………………………………………………………………….

- D’après le tableau des normes ERP (DTC 6/8), de quel type de bâtiment s’agit-il ?

……………………………………………………………………………………………………….

- Que signifie 3 UP PF ½ (plan du rez-de-chaussée, DT 5/21)

……………………………………………………………………………………………………….

  - Décodage des données de réalisation :                                                                               /6

- Réaliser une représentation symbolique pour une soudure MAG, comprenant une soudure en angle de 12 cordons de 30 mm, avec une cote de section transversale de 3 mm, sur la périphérie des éléments support de marche avant et arrière- « limon rampant » :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Pourquoi cette codification symbolique de soudure est-elle judicieuse pour la soudure des pattes de fixation des cadres sur le plan DT 8/21 ?

3

141

……………………………………………………………………………………………………….

- Déterminer, selon les plans de fabrication, les vis appropriées permettant d'assurer la liaison entre le rampant et l’escalier (cocher la bonne réponse sur le tableau suivant, sachant que les points noirs montrent la visserie disponible) :

|  | Vis H |  |  | Vis FHC |  |  | Vis BHC |  |  | Vis CHC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longueur | M6 | M8 | M10 | M6 | M8 | M10 | M6 | M8 | M10 | M6 | M8 | M10 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| THEME N°2 | DESSIN DE DEFINITION | C2.2 - Établir les plans d'exécution d'un ouvrage |
| --- | --- | --- |

Mise en situation :

En raison d'une erreur du bureau d'études, vous devez modifier la platine basse de l'escalier (DT 16/21) en vue de la programmation du découpage plasma.

On vous demande de modéliser cette platine à l’aide d’un logiciel CAO et faire une mise en plan cotée en vue de la fabrication.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique.

- Du Dossier Technique Complémentaire.

- CCTP et plan d’architecte en version numérique sur PC.

Vous devez :

  - Réaliser la modélisation de la platine basse de l’escalier, pour cela :                                    /7

- La forme géométrique de la platine restera identique.

- L’épaisseur de la platine sera de 8 mm

- Il y aura 3 perçages de 16 mm équidistants qui remplaceront les trous de Ø 13 mm

- Le rayon des arrondis doit être modifié : rayon de 20 sur les deux arrondis du haut et un rayon de 45 sur l’arrondi du bas.

- Le format d’impression du document : A3

- L’échelle et le choix des vues sont laissés à l’appréciation du candidat. Tous les détails nécessaires à la compréhension devront figurer.

- La cotation complète en vue de la fabrication de la platine devra être indiquée.

  - Ces éléments devront apparaître dans le cartouche :                                                      /4

- Numéro du candidat

- Nom de la pièce (platine basse)

- Date de création

- Echelle

  - Quel format d’enregistrement devrez-vous utiliser pour que votre travail soit compatible avec d’autre logiciels ?                                                                                                          /1

……………………………………………………………………….

Ne pas oublier de faire éditer par un examinateur votre dessin et l’insérer dans votre copie d’examen.

| THEME N°3 | Choix de chevilles | C2.1 – Choisir, adapter et justifier des solutions techniques |
| --- | --- | --- |

Mise en situation :

Dans le cadre de l’assemblage de la platine de réception basse de l’escalier (DT 13 à 16/21), vous devez choisir le diamètre de cheville adaptée. La charge que doivent supporter les chevilles est de 12kN.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique.

- Du Dossier Technique Complémentaire.

- CCTP et plan d’architecte en version numérique sur PC.

Vous devez :

| Type de cheville | Diamètre nominal (d) [mm] | Diamètre du noyau [mm] | Résistance admissible [MPa] |
| --- | --- | --- | --- |
| Cheville A | 8 | 6 | 100 |
| Cheville B | 10 | 7,5 | 150 |
| Cheville C | 12 | 9 | 200 |

  - A quoi correspond une charge de 12 kN en Kg (à 0,1 près) :                                                /2      …………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................

  - Calculer la Force appliquée sur chaque cheville :                                                                 /2
…………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................

  - A l’aide du DTC 2/8 calculer la surface de section transversale A en fonction du diamètre du noyau de chaque cheville :                                                                                                   /6

- Cheville A :

- Cheville B :

- Cheville C :

  - Calculer la contrainte de cisaillement dans chaque cheville :                                                /6

- Cheville A :

- Cheville B :

- Cheville C :

  - Nous appliquons un coefficient de sécurité (S) de 1,5 afin de prendre en compte des imprévus (surcharge accidentelle, imperfection du matériau, erreur de calcul). Calculer la nouvelle résistance effective des chevilles après l’application du coefficient :                      /6

- Cheville A :

- Cheville B :

- Cheville C :

  - Selon le résultat précédent, quel serait le choix de diamètre de cheville le plus judicieux au regard de la force appliquée :                                                                                                /2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| THEME N°4 | CONFORT DE L’ESCALIER | C2.1 - Choisir, adapter et justifier les solutions techniques |
| --- | --- | --- |

Mise en situation :

Dans le cadre de l’étude de l’escalier ci-dessous, répondez aux questions suivantes :

Vous disposez :

- Du Dossier Technique.

- Du Dossier Technique Complémentaire.

- CCTP et plan d’architecte en version numérique sur PC.

Vous devez :

  - Donner :                                                                                                                                 /2

- La hauteur à franchir : …………………………………………………………………………..

- Le reculement : …………………………………………………………………………………..

  - Calculer la pente et l’angle de l’escalier :                                                                               /4

- Pente :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Angle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  - A quel type d’escalier ce dernier correspond-t-il ? (Voir DTC 6/8)                                        /2

  - Cet escalier répond-il à la formule de Blondel ? Justifier.                                                      /4

……………………………………………………………………………………………………………………

  - Dans le cadre des ERP, de quelle hauteur devra être le garde-corps de cet escalier ?  (DTC 7/8)                                                                                                                                         /2

| THEME N°5 | IMBRICATION ECONOMIQUE DES TOLES. | C2.3 - Établir les quantitatifs de matériaux, composants et ouvrages |
| --- | --- | --- |

Mise en situation :

Dans le cadre de la fabrication de l’escalier n°4 et n°5, vous devez réaliser l’imbrication économique des 60 « demi-support de marche avant limon rampant », Rep 20.

Afin de réaliser cette imbrication on utilisera trois formats de tôle :

- 1000x2000

- 1250x2500

- 1500x3000.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique.

- Du Dossier Technique Complémentaire.

- CCTP et plan d’architecte en version numérique sur PC.

Vous devez :

  - Déterminer les dimensions du flanc capable du Rep 20, vous ajouterez 5 mm sur les cotes existantes pour le découpage au plasma :                                                                           / 2

  - Définir par calcul le nombre maximum de pièces dans chacun des formats à votre disposition.   /6

- Format de 1000 x 2000 :

- Format de 1250 x 2500 :

- Format de 1500 x 3000 :

  - Définir le pourcentage de chute pour chaque format de tôle :                                                      /6

- Format de 1000 x 2000 :

% de chute (0,01° =

- Format de 1250 x 2500 :

% de chute (0,01) =

- Format de 1500 x 3000 :

% de chute (0,01) =

  - Donner votre choix final de format et justifier votre réponse :                                                       /2

  - Définir le nombre de tôle à commander pour réaliser les six volées d’escalier :                          /2

  - Réaliser un croquis du calepinage correspondant à la solution retenue pour l'imbrication :         /6

De la première à la ___ tôles :

2000 X 1000

2500 X 1250

3000 x 1500

2000 X 1000

2500 X 1250

3000 X 1500

Pour la dernière tôle :

| THEME N°6 | CONTRAT DE PHASE DE PLIAGE. | C2.4 - Établir le processus de fabrication et de mise œuvre sur chantier |
| --- | --- | --- |

Mise en situation :

Dans le cadre du CCTP N°9 Serrurerie votre entreprise doit réaliser les six volées d’escalier n°4 et n°5.

On vous demande d’étudier plus particulièrement la mise en forme du limon du palier Rep. 14.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique.

- Du Dossier Technique Complémentaire.

- CCTP et plan d’architecte en version numérique sur PC.

Vous devez :

  - Choisir la largeur du Vé de pliage (suivant l’abaque du DTC) et justifiant votre choix :        /2

  - En vous aidant de la liste des outils disponibles dans l’atelier (suivant le DTC) donner la référence des outils à utiliser :                                                                                               /4

- Référence du Vé :

- Référence du poinçon :

  - Calculer la force de pliage en fonction des outils disponibles dans l’atelier pour chacun des plis à réaliser (Fb, Fd et Ff) :                                                                                                 /6

- Force pour le pli « b » :

Fb =

- Force pour le pli « d » :

Fd =

- Force pour le pli « f » :

Ff =

  - Calculer la Longueur Développée du limon (LD) :                                                                /2

LD =

…………………………………………………………………………………………………………………..

  - Définir l’ordre de pliage pour la réalisation de la pièce (pour les plis b; d et f) :                  /2

…………………………………………………………………………………………………………………..

  - Calculer les côtes machines pour la réalisation des différentes plis (Cm1, Cm2 et Cm3) :         /6

| Cm1 |  |
| --- | --- |
| Cm2 |  |
| Cm3 |  |

  - Quelle est la particularité de la côte Cm3 en vue de la réalisation de la pièce en atelier :       /2

  - Définir les dimensions du flanc capable pour une découpe à la cisaille guillotine :                    /2

Flan capable =

6.9 Compléter le contrat de phase de pliage (DS 11/16) pour réaliser le limon rampant Rep. 14 en vous aidant des questions précédentes. Vous pouvez vous aider de l’exemple présent DTC 4/8.   /6

|  | CONTRAT DE PHASE de Pliage |  |  |  |  |  |  |  | Limon palier : Rep. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ensemble : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous-ensemble : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elément : |  |  |  | Rep : | Nb : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimensions du Débit (en flanc capable) : ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N° plis |  | Vé | Long. pliée |  | Force utilisée |  |  | Repérage |  | a | b |  | c |  |  | d |  | e |  | f | g | h | i |  | j | k |  | l |  | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Angle de pliage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longueur extérieur |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  | + |  |  | + |  |  |  | = |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correction ∆L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longueur Développée TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PH | Désignation |  |  |  |  | Croquis |  |  | Outillage |  |  | Contrôle |  |  |  |  | PH |  | Désignation |  |  |  |  | Croquis |  |  |  |  |  |  | Outillage |  |  | Contrôle |  |  |

| THEME N°7 | DETERMINER DES REGLAGES ET SOLUTIONS TECHNIQUES | C2.1 - Choisir, adapter et justifier les solutions techniques |
| --- | --- | --- |

Mise en situation :

Votre entreprise doit réaliser les garde-corps des escaliers et il vous est demandé d’étudier les platines de fixation des garde-corps.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique.

- Du Dossier Technique Complémentaire.

- CCTP et plan d’architecte en version numérique sur PC.

Vous devez :

  - Vous devez réaliser le diamètre de perçage pour le taraudage des platines Rep. 18 pour des vis M8 :                                                                                                                                              /2

  - Définir la vitesse de rotation (Vr en tr/min) pour le perçage des platines (voir DTC 2/8) :          /2

  - Analyser la photographie ci-contre et compléter la grille d’évaluation des risques à l’aide du DT 8/8 :   /6

| Situations de dangereuses | Dommages éventuels | Risques |  | Mesure de prévention proposer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gravité | Fréquence |  |

  - Afin de supprimer les risques liés à la mise et au maintien en position de la platine Rep. 18 lors du perçage, il vous est demandé de réaliser                                                                             /6

- Un schéma de mise en position de la platine.

- Et d’y ajouter le maintien en position.

Vous vous aiderez du DTC 3/8.

Vue de face

A

A

Table de perceuse

Pièce

Support de perçage

Vue de dessus coupe A-A

Support de perçage

Pièce

Table de perceuse

| THEME N°8 | ETUDE DE MISE EN BARRE. | C2.3 - Établir les quantitatifs de matériaux, composants et ouvrages |
| --- | --- | --- |

Mise en situation :

Vous devez réaliser deux sous-ensembles de garde-corps indiqués voir le DT 7/21 (nous négligerons le grillage serrurier 50 x 50)

Pour cela, vous devez :

- Compléter le schéma de mise en barre,

- Remplir les tableaux ci-dessous afin de préparer la commande des matériaux nécessaires.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique.

- Du Dossier Technique Complémentaire.

- CCTP et plan d’architecte en version numérique sur PC.

Vous devez :

- Compléter la fiche de débit ci-dessous pour chaque repère.

- Schématiser l’imbrication dans les barres pour chaque profil afin de minimiser les chutes

- Compléter le bon de sortie matière.

Critères pour la mise en barre :

- L’affranchissement à l’extrémité des barres est de 15 mm.

- La largeur de coupe sera de 2 mm par coupe (épaisseur de la lame).

Schéma / Type de profilé :      / 7          Fiche de débit :          /8              Bon de sortie matière :     /8

| Schémas de mise en barre |  | Type de profilé |  |  |  |  |  |  | Fiche de débit |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barre de 6m |  | U paf |  |  |  |  | Nb. de barre |  | Rep | Désignation / Type de profilé |  | Long d’une pièce |  | Nb Total de pièce |  | Long. Total en mm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bon de sortie matière |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Type de profilé |  | Besoin théorique matière (en mm) |  |  |  | Sortie matière réel (Nb de barres) |  |

| THEME N°9 | PLANNING DES PHASES DE FABRICATION. | C2.4 - Établir le processus de fabrication et de mise œuvre sur chantier |
| --- | --- | --- |

Mise en situation :

Votre entreprise doit réaliser les six volées d’escalier n°4 &n°5. On vous demande d’étudier la fabrication des éléments ainsi que leur montage pour la réalisation de la volée n° 2 de l’escalier n°5 (rampant et palier). Voir DT 13 à 21/21.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique.

- Du Dossier Technique Complémentaire.

- CCTP et plan d’architecte en version numérique sur PC.

Vous devez :

Compléter le guide d’analyse et d’ordonnancement du DS 16/16 pour la réalisation du sous-ensemble SE 03, voir DT 14/21(Ensemble « limon rampant et limon palier » avec platines) en vous aidant de l’exemple ci-dessous et du DTC 5/8.

Analyse des données :     / 10       Gamme de fabrication :       / 10       Gamme de montage :   /10

| GUIDE D’ANALYSE ET D’ORDONNANCEMENT DE TRAVAIL Sous-ensemble SE 02 et SE 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse des données |  |  |  |  |  | Gamme de fabrication | Gamme de montage |
| Repère | Désignation | Nombre | Profilé | Tolérances | Dimension |  |  |
| 20 | Demi-support de marche avant limon rampant | 4 | Tôle épaisseur 3 mm |  1 | 203,3 x 715,5 | DCP -CN MEUL PP-CN | 141 |
| 19 | Demi-support de marche arrière limon rampant | 4 | Tôle épaisseur 3 mm |  1 | 205 x 715,5 | DCP-CN MEUL PP-CN | SE 02 135 |
| 22 ou 21 | Reprise de marche supérieur | 4 | Tôle épaisseur 5 mm |  1 | 283 x 980 | DCPCN MEUL TRA PERC FRAIS |  |
| 23 | Demi support de marche limon palier | 4 | Tôle épaisseur 3 mm |  1 | 151,5 x 713,5 | DCPCN MEUL PP-CN | 135 SE 01 |
| 24 | Plateau de marche palier | 1 | Tôle épaisseur 5 mm |  1 | 745 x 980 | DCPCN MEUL TRA PERC FRAIS |  |

| GUIDE D’ANALYSE ET D’ORDONNANCEMENT DE TRAVAIL Sous-ensemble 03 Rampant et palier |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyse des données |  |  |  |  |  | Gamme de fabrication | Gamme de montage |
| Repère | Désignation | Nombre | Profilé | Tolérances | Dimension |  |  |
| SE 01 | Support de marche « limon palier » | 1 |  |  |  |  |  |
| SE 02 | Support de marche « limon rampant » |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |