| Compétences évaluées | Barème |
| --- | --- |

C1.3 - Relever et réceptionner une situation de chantier (20 points)

- Les positions de l’ouvrage sont convenablement repérées et consignées. 		/ 10 Pts

- Les caractéristiques dimensionnelles, géométriques (niveaux, aplombs) et la nature des supports sont consignés. 										/ 10 Pts

C4.1 - Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention (20 points)

- Le choix des moyens matériels est en adéquation avec la situation de mise en œuvre et respecte les principes généraux de prévention (PGP).					/ 10 pts

- La non-conformité éventuelle est signalée à la hiérarchie. Les dispositifs complémentaires sont installés conformément aux principes généraux de prévention (PGP).		/ 10 pts

C4.2 - Conduire les opérations de mise en œuvre sur chantier (100 points)

- Les traits de référence sont identifiés. Les tracés et repérages sont réalisés avec méthode et précision.												/ 20 pts

- La position provisoire de l'ouvrage est conforme aux plans. Le maintien provisoire permet de positionner les fixations en toute sécurité.							/30 pts

- Les fixations assurent efficacement la solidarisation de l'ouvrage au support. Les règles de mise en œuvre particulières sont respectées.							/30 pts

- Les réglages respectent les conditions fonctionnelles de l'ouvrage.				/20 pts

C4.3 - Installer les équipements complémentaires et les accessoires (15 points)

- Les équipements et les accessoires sont en adéquation avec les exigences du cahier des charges fourni.											/ 15 pts

C4.4 - Gérer l’environnement du site de mise en œuvre (15 points)

- Evacuer les déchets générés par les activités de mise en oeuvre vers le site de stockage identifié												/ 15 pts

C5.2 - Contrôler l’ouvrage installé sur site (20 points)

- L'ouvrage, les produits posés sont conformes aux plans, au cahier des charges.		/20 Pts

C6.2 - Assurer la maintenance des ouvrages (10 points)

- Les solutions proposées sont adaptées à la problématique repérée			/10 Pts

TOTAL													/200 PTS

BREVET PROFESSIONNEL

METALLIER

| ÉPREUVE E.3 | MISE EN OEUVRE D'UN OUVRAGE SUR CHANTIER |
| --- | --- |

Durée : 5 heures – Coefficient : 3

Session 2023

DOSSIER SUJET

Le sujet se compose de 12 pages numérotées de 1/12 à 12/12

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet

LE SUJET EST À RENDRE DANS SON INTÉGRALITÉ.

L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Mise en situation :

ENSEMBLE PIED TRIBUNE

Ressources à disposition :

- Dossier technique E3 U30 DT BP2023 Tribune

- Des matériels et équipements :

  - Une zone de pose 3m x 2m au sol avec ligne de référence tracée,

  - Un ensemble pied tribune ou son mannequin

  - Matériel de balisage de zone, signalisation temporaire, signalisation de position, d’approche, d’obligation, d’interdiction

  - Les éléments de pose (plots de fixation bétonnés (300 x 200 x ép: 90,100, 110), un plot de pose en bois (300 x 200 x 100), des cales en bois de 40 mm d’épaisseur, des cales plastiques de différentes épaisseurs,

- Matériels de chantier,

- Un choix de chevilles de fixation,

- Un délai de réalisation de 4 heures,

Travail demandé :

Vous devez réaliser la pose d’un pied de tribune en conformité avec le plan DS 3/11 (plan d’implantation sur plots en béton de différentes épaisseurs)

C4-1 Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention :

-Préparer la zone de pose par un balisage d’interdiction et d’obligation en remplissant la fiche d’intervention Sécurité DS 4/11.

- Réaliser cette mise en sécurité du chantier sur votre zone de pose

C1- 3 Relever et réceptionner le site de mise en œuvre :

- Compléter la fiche de situation DS 5/11 (situation de votre site de pose par un contrôle dimensionnel et géométrique).

C4-3 Installer les équipements complémentaires et les accessoires.

-  Pour fixer votre pied sur les plots en béton, déterminez les éléments de fixation adaptés à l’aide du DS 6/11, DS 7/11, DS 8/11

- Remplissez la fiche d’équipement de fixation DS 8/11

C4-2 Conduire les opérations de mise en œuvre sur chantier :

- Effectuer la pose de votre pied en respectant le plan DS 3/11

- Remplissez votre fiche d’intervention DS 9/11

C4-4 Gérer l'environnement du site de mise en œuvre :

- Trier les déchets issus du chantier suivant deux destinations :

- recyclage

- destruction

- Remplissez la fiche de tri DS 9/11

C5-2 Contrôler l'ouvrage installé sur site :

- Complétez la fiche de contrôle DS 10/11

C6.2 - Assurer la maintenance des ouvrages :

- Trouver une solution pour le changement des fixations plots en béton fiche de contrôle DS 10/11

C4-1 Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention :

-Le balisage de sécurité permet d'attirer l'attention des usagers afin de prévenir d'un danger. La signalisation temporaire doit être installée pour informer, guider les usagers et garantir leur sécurité lorsque la circulation est modifiée. Le balisage chantier est indispensable à la mise en place de signalisation temporaire, quel que soit le niveau d'éclairage des lieux. En cas de travaux, il sera nécessaire de faire apparaître clairement les changements et de fluidifier la circulation avec du balisage de chantier

- Préparer la zone de pose par un balisage d’interdiction et d’obligation en remplissant la fiche d’intervention sécurité DS 4/11.

A

D

E

J

I

H

- Parmi ces différentes propositions de signalisation, choisissez celles qui vous semble adaptées à votre situation, indiquez leur nom et pourquoi que vous devez la mettre en place.

| Repère | Nom complet | Pour quelle raison |
| --- | --- | --- |

- Réaliser cette mise en sécurité du chantier sur votre zone de pose

/20

- Remplissez votre fiche d’intervention sécurité suivante :

| FICHE D’INTERVENTION SECURITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervenant : | Temps d’Intervention : |  | Date : |  |
| Localisation de l’intervention : C B |  |  |  |  |
| Nom de l’ensemble : | Sous-ensemble fonctionnel : |  | Composant : |  |
| Le choix des moyens matériels est en adéquation avec la situation de mise en œuvre et respecte les principes généraux de prévention (PGP). / 10 pts Travail effectué : F - - - - - - - - |  |  |  |  |
| La non-conformité éventuelle est signalée à la hiérarchie. Les dispositifs complémentaires sont installés conformément aux principes généraux de prévention (PGP). / 10 pts Difficultés rencontrées : - - - - - - |  |  |  |  |
| Pièces de rechange et consommables |  |  |  |  |
| Désignation |  | Référence |  | Quantité |

/20

C1- 3 Relever et réceptionner une situation de chantier :

Vue Isométrique

F

Vue suivant F

- Positionnez par rapport à la ligne de référence et contrôlez vos 3 plots de fixation en fonction du plan de positionnement ci-contre et le plan DS 3/11.

- Compléter la fiche d’intervention suivante situant votre site de pose par un contrôle dimensionnel et géométrique.

Fiche de situation :

| Cotes mini | Cotes Maxi | Cotes relevées | Validation des surveillants |
| --- | --- | --- | --- |
| 290 | 310 | A1 = |  |
| 290 | 310 | A2 = |  |
| 290 | 310 | A3 = |  |
| 190 | 210 | B1 = |  |
| 190 | 210 | B2 = |  |
| 190 | 210 | B3 = |  |
| 90 | 110 | H1 = |  |
| 90 | 110 | H2 = |  |
| 90 | 110 | H3 = |  |
| 1800 | 2400 | C = |  |
| 1800 | 2400 | D = |  |
| 300 | 400 | E = |  |
| 300 | 400 | F = |  |
| -20 | 20 | Y2 = |  |
| -20 | 20 | Y3 = |  |
| Sachant que les tolérancements géométriques sur le plan, concerne la zone de tolérance dans la longueur spécifiée, indiquez vos propres mesures |  |  |  |
| // 2/300 A // 1/300 A | Ecart réel mesuré = |  |  |
| // 3/300 A | Ecart réel mesuré = |  |  |

C4-3 Installer les équipements complémentaires et les accessoires.

- Fixer votre pied tribune au sol en déterminant les éléments de fixation adaptés à l’aide du DS 6, 7 et 8/11.

- Remplissez la fiche d’équipement de fixation DS 8/11

- Cales Bois

- Cales plastique

- Vis à bois

- Les chevilles de fixation Matériaux pleins

- Chevilles femelles (Exemple de désignation HKD-S M10x40)

- Cheville male (Exemple de désignation HSL M10/20)

- Chevilles Chimique,( Exemple Cheville chimique HEA + HAS M10)

- Chevilles Plastique (Exemple de désignation FPNH10085

/15

Remplissez la fiche de préparation d’équipements de fixation suivante :

| Nature des travaux | Opération(s) | Consommable(s) utile(s) | Désignation | Quantité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Détermination du calage |  |  |  |  |
| Fixation Pied tribune sur Plots A, B et C |  |  |  |  |
| Nettoyage du chantier |  |  |  |  |

/100

C4-2 Conduire les opérations de mise en œuvre sur chantier :

- Effectuer la pose de votre pied tribune en respectant le plan DS 3/11

- Remplissez la fiche d’intervention suivante :

| FICHE D’INTERVENTION de POSE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervenant : |  | Temps d’Intervention : |  |  | Date : |  |
| Localisation de l’intervention : C B |  |  |  |  |  |  |
| Système : |  | Sous-ensemble fonctionnel : |  |  | Composant : |  |
| Travail effectué : F - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |  |  |
| Difficultés rencontrées : - - - - - |  |  |  |  |  |  |
| Outillages nécessaires à la pose de l’ouvrage |  |  |  |  |  |  |
| Perceuse sans percussion |  | Règle de maçon |  | Lunette de protection |  |  |
| Mèche à bois |  | Echelle 10 m |  | Protection auditive |  |  |
| Tournevis cruciforme |  | Tournevis plat |  | Perforateur |  |  |
| Forêt à béton |  | Pince étau |  | Crayon de maçon |  |  |
| Clef à molette |  | Chaussure de sécurité |  | Rallonge électrique |  |  |
| Serre-joint |  | Balais + pelle |  | Echafaudage |  |  |
| Visseuse |  | Casque de chantier |  | Tenue de travail |  |  |
| Niveau à bulle |  | Niveau à eau |  | Niveau laser |  |  |
| Fil à plomb |  | Cordex |  | Compresseur |  |  |

/15

C4-4 Gérer l'environnement du site de mise en œuvre :

- Trier les déchets issus du chantier.

- Remplissez la fiche de tri suivante :

Sur le chantier en effectuant la remise en état du site vous avez ramassé des détritus.

Comment allez-vous trier ces détritus.

Les réponses seront indiquées par une (X) dans le container correspondant.

|  | Vis | Cheville pastique | Cale Bois | Film emballage | Fil électrique | Papier journal | Gobelet plastique | Peau d’orange | Carton | Tesson bouteille | Canette | Tamis de scellement | Canules de cartouches | Ecrou | Palette |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produits chimiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

/20

C5-2 Contrôler l'ouvrage installé sur site :

- Complétez la fiche de contrôle suivante :

| Cotes dimensionnelles | Relevés | Cotation géométrique | Contrôle OUI / NON | Fixation solide | Contrôle OUI / NON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrage sur cale A | A1 /2= B1 /2= | Verticalité Pris sur les 4 montants |  | Sur cale A |  |
| Centrage sur cale B | A3 /2= B3 /2= | Horizontalité de l’Ensemble Pied Tribune |  | Sur cale B |  |
| Centrage sur cale C | A2 /2= B2 /2= |  |  | Sur cale C |  |

/10

C6.2 - Assurer la maintenance des ouvrages :

- Lors d’une vérification de la structure après utilisation de celle-ci, certaines vis béton utilisées se trouvent défectueuses. Proposez une solution pour le changement de ces vis béton sans démontage complet de la tribune.

| - Chevilles installées et défectueuses | Fixation à prévoir |
| --- | --- |
| Cheville plastique FPNH10085 |  |
| Cheville mâle HSL M8x20 |  |
| Cheville femelle HKD-S M10x40 |  |
| Cheville chimique HEA-HAS M10x40 |  |

| Brevet professionnel Métallier | Épreuve E3 – Mise en œuvre d'un ouvrage sur chantier | N° Candidat : |  |  |  |  |  |  |  |  | Session 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétences globales et compétences détaillées | Indicateurs de performance | NM | IM | M | BM | Note attribuée |  | Nbre de points |  | Observations |  |
| C1 – S'INFORMER, ANALYSER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1.3 Relever et réceptionner le site de mise en œuvre |  | Une croix seulement pour le niveau choisi ! |  |  |  |  |  | 20 Pts |  |  |  |
| Relever les caractéristiques dimensionnelles, géométriques et la nature des supports | Les caractéristiques dimensionnelles, géométriques (niveaux, aplombs) et la nature des supports sont consignés. |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | Question page 5/11 |  |
| Relever les implantations de l’ouvrage à installer en fonction des traits de référence | Les positions de l’ouvrage sont convenablement repérées et consignées. |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | Question page 5/11 |  |
| C4 – METTRE EN ŒUVRE SUR CHANTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4.1 Organiser et mettre en sécurité la zone d'intervention |  |  |  |  |  |  |  | 20 Pts |  |  |  |
| Identifier les moyens matériels d’accès adaptés à la situation de la mise en oeuvre | Le choix des moyens matériels est en adéquation avec la situation de mise en oeuvre et respecte les principes généraux de prévention (PGP). |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | Question page 4/11 |  |
| Vérifier les dispositifs de sécurité et de protection collective et installer les protections complémentaires nécessaires à la mise en oeuvre | La non-conformité éventuelle est signalée à la hiérarchie. Les dispositifs complémentaires sont installés conformément aux principes généraux de prévention (PGP). |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  | Question page 4/11 |  |
| C4.2 Conduire les opérations de mise en oeuvre sur chantier |  |  |  |  |  |  |  | 100 Pts |  |  |  |
| Tracer l'implantation des ouvrages en fonction des traits de référence (trait de niveau 1 m, NGF) : axes, alignement, niveau, aplomb, surface de référence, répartition, calepinage… | Les traits de référence sont identifiés. Les tracés et repérages sont réalisés avec méthode et précision. |  |  |  |  | 0 |  | 25 |  | Questions pages DS 3 et 9/11 |  |
| Présenter, maintenir et régler provisoirement les ouvrages : position, niveau, aplomb, jeux; mobilités et fonctionnements | La position provisoire de l'ouvrage est conforme aux plans. Le maintien provisoire permet de positionner les fixations en toute sécurité. |  |  |  |  | 0 |  | 25 |  | Questions pages DS 3 et 9/11 |  |
| Positionner et mettre en oeuvre les fixations: fixations mécanique, scellement hydraulique, chimique, au plomb | Les fixations assurent efficacement la solidarisation de l'ouvrage au support. Les règles de mise en oeuvre particulières sont respectées. |  |  |  |  | 0 |  | 25 |  | Questions pages DS 3 et 9/11 |  |
| Régler définitivement les ouvrages : position, niveau, aplomb, jeux / mobilités et fonctionnements | Les réglages respectent les conditions fonctionnelles de l'ouvrage. |  |  |  |  | 0 |  | 25 |  | Questions pages DS 3 et 9/11 |  |
| C4.3 Installer les équipements complémentaires et les accessoires |  |  |  |  |  |  |  | 15 Pts |  |  |  |
| Préparer les équipements et les accessoires (quincaillerie, dispositif de désenfumage, automatisation, motorisation…) | Les équipements et les accessoires sont en adéquation avec les exigences du cahier des charges fourni. |  |  |  |  | 0 |  | 15 |  | Questions pages DS 6, 7 et 8/11 |  |

| C4.4 Gérer l'environnement du site de mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  | 15 Pts |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trier les déchets issus du chantier suivant deux destinations : recyclage, destruction | Le tri sélectif des déchets est effectué suivant la réglementation en vigueur. |  |  |  |  | 0 |  | 5 | Question page DS 9/11 |  |
| Evacuer les déchets générés par les activités de mise en oeuvre vers le site de stockage identifié | L'évacuation des déchets s'opère avec des précautions et des moyens adaptés. Les préconisations du PPSPS sont respectées. |  |  |  |  | 0 |  | 5 | Question page DS 9/11 |  |
| Identifier les nuisances (bruit, poussières…) et les limiter à l'aide de moyens adaptés | Les nuisances sont identifiées. Le port d’équipement individuel et l’installation de protections collectives appropriées permettent d’atténuer ou d’éliminer les nuisances. |  |  |  |  | 0 |  | 5 | Question page DS 9/11 |  |
| C5 – CONTROLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5.2 Contrôler l’ouvrage installé sur site |  |  |  |  |  |  |  | 20 Pts |  |  |
| Contrôler le positionnement des ouvrages (implantation, verticalité, horizontalité), leur fonctionnement | L'ouvrage et/ou les produits posés sont conformes aux plans, au cahier des charges. |  |  |  |  | 0 |  | 20 | Question page DS 10/11 |  |
| C6 – MAINTENIR ET REMETTRE EN ETAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6.2 Assurer la maintenance des ouvrages |  |  |  |  |  |  |  | 10 Pts |  |  |
| Déterminer une solution corrective adaptée aux dysfonctionnements | Les solutions proposées sont adaptées à la problématique repérée. |  |  |  |  | 0 |  | 10 | Question page DS 10/11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 200 Points |  |  |
| APPRÉCIATION GLOBALE : |  |  |  |  |  |  |  | DATE |  | SIGNATURE |