Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Brevet Professionnel

Métallier

ÉPREUVE E.11 – ÉTUDE, PRÉPARATION ET SUIVI D’UN OUVRAGE (U.11)

DOSSIER SUJET - RÉPONSES

Ce dossier comprend 10 pages numérotées de la page 1/10 à la page 10/10

- Le candidat doit s’assurer que chaque dossier remis est complet.

Matériel autorisé :

L'usage de la calculatrice avec le mode examen activé est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.

Compétences évaluées

- C1.1 - Décoder et analyser les documents techniques, les données de définition

- C2.2 - Établir les plans d'exécution d'un ouvrage

- C2.3 - Établir les quantitatifs de matériaux, composants et ouvrages

- C2.4 - Établir le processus de fabrication et de mise œuvre sur chantier

SOMMAIRE

THÈME N°1 –Lecture de plan	/ 20 Pts

THÈME N°2 –Déterminer longueur et force de pliage	/ 20 Pts

THÈME N°3 –Etablir une gamme de pliage	/ 20 Pts

THÈME N°4 –DAO platine de scellement	/ 30 Pts

THÈME N°5 –Mise en tôle	/ 25 Pts

THÈME N°6 –Préparation au cintrage…………………………….  / 20 Pts

THÈME N°7 –Débit…………………………………………………… /25 Pts

THÈME N°8 –Étude de soudage……………………………………./20 Pts

THÈME N°9- Préparation d’une intervention sur chantier ……… /20Pts

Total	/ 200 Pts

| THEME N°1 | Lecture de plan | C1.1 - Décoder et analyser les documents techniques et les données de réalisation. | / 20pts |
| --- | --- | --- | --- |

Mise en situation :

Votre entreprise est consultée pour répondre à un appel d’offre concernant un lot de métallerie.

L’architecte en charge vous demande d’étudier les plans du bâtiment à construire et de chiffrer le lot en question.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique

- Du Dossier Technique Complémentaire

Vous devez :

  - Indiquer l’orientation de l’entrée client du showroom repère M4 :

..........................................................................................................................................................

  - Indiquez la cote de passage libre des portes automatiques repère M4 :

…………………………………………………………………………………………………………………

  - Indiquer les orientations des façades ?

- Façade 1 : ………………………………………………………………………………………………

- Façade 2 : ………………………………………………………………………………………………

- Façade 3 : ………………………………………………………………………………………………

- Façade 4 : ………………………………………………………………………………………………

  - Expliquer ce qu’est un bardage double peau

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

  - Indiquer la signification des différentes abréviations présentes sur les plans du bâtiment :

- EP : ………………………………………………………………………………………………….

- NGF : ……………………………………………………………………………………………….

- BA : ………………………………………………………………………………………………….

- Paroi CF  2h : ……………………………………………………………………………………….

  - Indiquer le NGF du premier niveau (faites apparaitre votre calcul)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Vous devez réaliser l’escalier permettant l’accès au premier étage depuis le hall d’expo indiquer les caractéristiques définies par le CCTP :

- Hauteur à franchir : …………………………………………………………………………

- Emmarchement : ……………………………………………………………………………

- Giron : ……………………………………………………………………………….............

- Hauteur de marche : ………………………………………………………………………….

  - Selon la formule de Blondel : indiquez si l’escalier sera agréable à gravir :

Formule de blondel 1G + 2H =    résultat compris entre 600 et 630

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| THEME N°2 | Déterminer une longueur et une force de pliage | C2.3 Établir les quantitatifs de matériaux, composants et ouvrages | /20 pts |
| --- | --- | --- | --- |

Mise en situation :

Afin de pouvoir réaliser le pliage de la tôlerie « tablette d’appui » on vous demande d’établir la gamme de pliage de l’élément.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique

- Du Dossier Technique Complémentaire

| Question | Déterminez les paramètres de pliage pour réaliser la pièce de tôlerie tablette repère 3 avec une presse plieuse | Choix du vé | Modèle :………. Vé …………..mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | Choix du couteau | Modèle :………. |
|  |  | Calcul de la force de pliage | F=………………………………………….t/m |
| 2.2 | Calculez la longueur développée de la tablette avant pliage en utilisant le calculateur de pliage delta L | Choix des valeurs du correcteur de pliage | ∆l (90°) = ∆l (78°) = ∆l (pli écrasé) = |
|  |  | Calcul LD | LD=………………………………………… LD=……………………………………………….mm |
|  |  | Flan capable sous la forme : LD X l X ép | ………….……………….. |

| THÈME N°3 | Établissement d’une gamme de pliage | C2.4- Établir le processus de fabrication et de mise œuvre sur chantier | / 20pts |
| --- | --- | --- | --- |

Mise en situation :

Afin de permettre une production en série, l’entreprise souhaite établir une gamme de pliage de l’élément « tablette » repère 5.1.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique

- Du Dossier Technique Complémentaire

Vous devez :

  - Compléter la gamme de pliage en respectant les normes d’iso-statisme

| Pliage N° | Angle de pliage | Appuis | Longueur de pliage | Cotes machine (Cm) | MIP-MAP Presse Plieuse | Cotes à contrôler |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - |  | - | Pli n°1 Calcul de Cm1 : - Angle …………………….: - Calcul de la cote machine : Cm1 = …………………………… |  | - |
| - | - | - | - | Pli n°2 Calcul de Cm2 : - Angle ………………….. - Calcul de la cote machine Cm2 = …………………. |  | - |
|  |  |  |  | Pli n° 3 Calcul de Cm 3 : - Angle ………………….. - Calcul de la cote machine Cm3 = …………………. |  |  |

| THEME N°4 | DAO platine de fixation | C.2.2- Établir les plans d’exécution d’un ouvrage | / 30 pts |
| --- | --- | --- | --- |

Mise en situation :

Vous devez fournir à l’architecte un plan des platines de fixation (sous ensemble 4), présentant les différentes vues des platines et le dimensionnement.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique

- Du Dossier Technique Complémentaire

- Du dossier numérique contenant les fichiers DXF ou STEP de la pièce, calque d’une feuille A4

Vous devez :

  - Effectuer une mise en plan du sous ensemble 4 « Platine de fixation ».

- Choisir parmi les vues proposées dans le dossier numérique 2 vues. Tous les détails nécessaires à la compréhension devront figurer

- Le format d’impression du document : en utilisant le fond de plan contenu dans le dossier numérique élève

- L’échelle est laissée libre à l’appréciation du candidat.

- La cotation complète en vue de la fabrication de la platine de fixation devra être indiquée ainsi que les différentes informations de perçage.

- Compléter le cartouche de la mise en plan fournie. (Numéro de candidat, échelle).

- Enregistrer la pièce (Appel de l’examinateur)

- Imprimer le document de définition de la platine de fixation puis l’agrafer en fin du dossier sujet.

| THEME N°5 | Mise en tôle | C. 2.3 – Établir les quantitatifs d’ouvrages, matériaux et composants | / 25 pts |
| --- | --- | --- | --- |

Mise en situation :

Réaliser le débit économique de l’ensemble des tôleries (repère 5.1, repère 5.2, repère 5.3D, repère 5.3G) d’un pupitre.

Vous avez à disposition 3 formats de tôle :

- 1000X2000X2

- 1250X 2000X2

- 1500X3000X2

Vous disposez :

- Du Dossier Technique

- Du Dossier Technique Complémentaire

Vous devez :

  - Indiquer le format de tôle qui vous semble le plus adapté parmi les 3 formats cités pour réaliser le débit de façon économique ………………………………………..

5.2 Représenter la mise en tôle ci-dessous. Elle comportera l’imbrication de tous les éléments de tôlerie à débiter en indiquant le repère et les dimensions de chaque élément,

| THÈME N°6 | Préparation au cintrage | C. 2.3 – Établir les quantitatifs d’ouvrages, matériaux et composants | / 20pts |
| --- | --- | --- | --- |

Mise en situation :

La réalisation du repose pied nécessite de cintrer le tube.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique

- Du Dossier Technique Complémentaire

Vous devez :

  - Indiquer les différentes informations nécessaires au calcul de la longueur développée du tube :

- Diamètre du tube : ………………………………………………………………………………

- Rayon Intérieur du cintrage : .........................……………………………………………….

- Rayon à la fibre neutre : …………………………………………………………………………….

- Angle du rayon de cintrage : ……………………………………………………………………….

6.2 Calculer la longueur développée du tube :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

6.3 Indiquer la valeur de sur-longueur à rajouter pour pouvoir cintrer la pièce pour réaliser le cintrage du tube. Pour cela vous utiliserez une cintreuse à galets comme présentée sur le DTC :

……………………………………………………………………………………………………………

  - Vous avez à disposition plusieurs galets (voir DTC) indiquez votre choix pour réaliser le cintrage du repose pied :

……………………………………………………………………………………………………………

| THÈME N°7 | Débit | C2.3 Établir les quantitatifs d’ouvrages, matériaux et composants | / 25pts |
| --- | --- | --- | --- |

Mise en situation :

La structure de la borne d’accueil est réalisée en tube carré.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique

- Du Dossier Technique Complémentaire

Vous devez :

  - Remplir la fiche de débit du sous ensemble structure tubulaire

| Repère | Section | Longueur | Angle machine 1 | Angle Machine 2 | Quantité | Schéma des coupes | Longueur totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |

  - Pour établir la commande de matière du tube 30x30x2 faire une mise en barre de la structure tubulaire.

Nota : le débit sera effectué avec une scie fraise, l’épaisseur de lame est de 3mm et l’on tiendra compte d’un affranchissement de 10mm.

La longueur commerciale des barres est de 6 m.

- Représenter la ou les barres à l’échelle 1/20

- Représenter la longueur de coupe, l’épaisseur de lame et l’affranchissement sur la barre

  - Calculer le poids total (en kilogramme) du tube de 25x25x2 utilisé pour la structure tubulaire :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| THÈME N°8 | Étude de soudage | C2.4 - Établir le processus de fabrication et de mise œuvre sur chantier | /20pts |
| --- | --- | --- | --- |

Mise en situation :

L’assemblage de certaines parties de la borne d’accueil, nécessitent l’utilisation de plusieurs procédés de soudage.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique

- Du Dossier Technique Complémentaire

Vous devez :

  - Expliquer la symbolisation utilisée sur le DT pour l’assemblage du motif.

- :  ……………………….....................…

- :  ………………………………………...

- 141 :  …………………………………………

  - Donner la signification de l’abréviation de MAG :

……………………………………………………………………………………………………………

  - Expliquer la différence entre le soudage MIG et le soudage MAG :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Choisir dans la liste de gaz du DTC le gaz adapté au soudage MAG :

……………………………………………………………………………………………………………….

  - Le poste MAG que vous avez à disposition possède un réglage de tension par commutateur à palier comme sur la photo ci-joint.

Vous devez indiquer le palier choisi pour chaque commutateur.

1

2

| Commutateur 1 | …………… |
| --- | --- |
| Commutateur 2 | ………….. |
| Valeur de tension | ……………V |

  - Citer des protections individuelles et collectives durant le soudage.

Protections individuelles :

- …………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………..

Protections collectives :

- …………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………….........

- .......................................................................................................................................

  - À l’aide du DTC indiquer dans le tableau les valeurs de réglage retenues pour souder une épaisseur de 2mm

| Épaisseur à souder (en mm) | Diamètre du fil choisi (en mm) | Vitesse de défilement (en m /min) | Tension correspondante (en Volt) | Intensité ( en Amp) | Débit du gaz (en l/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2mm | ……………… | …………….. | ………………… | ……………. | ……………… |

| THEME N°9 | Préparation d’une intervention sur chantier | C2.4 - Établir le processus de fabrication et de mise œuvre sur chantier | / 20pts |
| --- | --- | --- | --- |

Mise en situation :

Votre entreprise a été choisie pour réaliser les portes du lot 1O du CCTP.

Votre chef de chantier vous demande de préparer votre intervention pour la pose de la porte repère M17

Vous disposez :

- Du Dossier Technique

- Du Dossier Technique Complémentaire

Vous devez :

  - Indiquer le nom de la pièce où est destinée la porte :

……………………………………………………………………………………………………………….

  - Indiquer la nature de l’ouvrage à poser et ses dimensions :

- Nature de l’ouvrage : …………………………………………………………………………

- Hauteur : ………………………………………………………………………………………

- Largeur ; ……………………………………………………………………………………….

  - Indiquer la section utilisée pour le dormant :

………………………………………………………………………………………………………………

  - Indiquer selon le plan du bâtiment (DT) qu’elle est la nature du support :

………………………………………………………………………………………………………………

  - Choisir dans le document technique complémentaire (DTC) la cheville qui vous semble la plus adaptée :

- Chevilles : ………………………………………………………………………………………………

  - Lister avant de commencer l’installation de l’ouvrage les contrôles à effectuer au préalable ?

- …………………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………………..