Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Brevet Professionnel

Métallier

ÉPREUVE E.11 – ÉTUDE, PRÉPARATION ET SUIVI D’UN OUVRAGE (U.11)

DOSSIER SUJET – RÉPONSES

Ce dossier comprend 12 pages numérotées de la page 1/12 à la page 12/12

Le candidat doit s’assurer que chaque dossier remis est complet.

Matériel autorisé :

- l'usage de la calculatrice avec le mode examen activé est autorisé.

- l’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé

Le candidat rendra tous les documents.

Compétences évaluées

- C1.1 - Décoder et analyser les documents techniques, les données de définition

- C1.2 - Décoder et analyser les données opératoires

- C2.1 - Choisir, adapter et justifier les solutions techniques

- C2.2 - Établir les plans d'exécution d'un ouvrage

- C2.3 - Établir les quantitatifs de matériaux, composants et ouvrages

- C2.4 - Établir le processus de fabrication et de mise en œuvre sur chantier

SOMMAIRE

N°1 – Etude du projet	/ 30 Pts

N°2 – Dimensionnement des limons	/ 50 Pts

N°3 – Vérification des boulons de fixation des marches	/ 15 Pts

N°4 – Etude du Limon	/ 15 Pts

N°5 – Etude de soudage	/ 20 Pts

N°6 – Etudes de pliage	/ 20 Pts

N°7 – Modélisation numérique	/ 30 Pts

N°8 – Graphe de montage / assemblage	/ 20 Pts

Total	/ 200 Pts

| THEME N°1 | Etude du projet | # C1.1 - Décoder et analyser les documents techniques, les données de définition | 30 nts |
| --- | --- | --- | --- |

Mise en situation :

Afin d’appréhender au mieux l’ensemble du projet POL, on vous propose d’étudier l’ensemble du dossier technique mis à votre disposition.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique

- Du Dossier Technique Complémentaire

## Etude du projet de construction

### Dans quelle commune se situe le projet ?

……………………….

### Dans quel département se situe le projet ?

……………………….

### Combien de bâtiments composent le projet ?

Passerelle

N

……………………….

### Sur le plan de masse ci-contre, Indiquez dans les cercles la lettre correspondante à chaque bâtiment A et B.

### Donner la répartition du nombre de logements par bâtiment.

- Bâtiment A : ………………………………………………………………………….

- Bâtiment B : ………………………………………………………………………….

### Une passerelle est à fabriquer, où se situe-t-elle sur le projet par rapport aux bâtiments ?

……………………….

### Par rapport au bâtiment B, donner l’orientation du bassin.

……………………….

### Le niveau NGF du bassin est de +51,28mNGF, que signifie les initiales N.G.F.

- N :   ………………………………

- G :   ………………………………

- F :   ………………………………

## Etude de la passerelle

La passerelle se compose de l'escalier, du platelage et du garde-corps. Ce projet n'est pas soumis aux normes de dimensionnement des habilitations ni des espaces publics mais à celle de l'industrie et de la maintenance.

### Vérification du dimensionnement de l’escalier. Compléter le tableau suivant :

|  | Réponses |
| --- | --- |
| Emmarchement (m) | ………………………. |
| Hauteur à franchir H (en m) | ………………………. |
| Nombre de hauteur de marches n | ………………………. |
| Nombre de girons | ………………………. |
| Hauteur de marche (contremarche) : h = H / n | ………………………. |
| Giron : g (m) | ………………………. |

### Calculer l’élancement E du pas de marche de l’escalier (en m). On considère h=21cm et g=38cm.

E = 2h + g =	……………………….

### L’élancement respecte t’il la formule de Blondel (0,60 ≤ 2h + g ≤ 0,64) ?

Oui         ou         non

Vous justifiez votre réponse :	……………………….

### Peut-on réaliser un escalier sans l’application de la formule de Blondel ?

Oui         ou         Non

Vous justifiiez votre réponse en 2 points.

……………………….

……………………….

……………………….

........................................................................................................................................................
	……………………….	……………………….	……………………….	……………………….

### Indiquer la référence de la norme relative au dimensionnement des garde-corps pour l'industrie.

Norme : 	……………………….

### En comparant les normes relatives aux garde-corps (NF P 01-012, et NF EN ISO14122-3) déterminer les 4 éléments qui changent entre les garde-corps d’habitations et ceux de l’industrie.

……………………….

### Comment appelle-t-on ce type de pose d’un-garde-corps ?

……………………….

| THEME N°2 | Dimensionnement des limons | # C2.1 : Choisir, adapter et justifier les solutions techniques | 50 points |
| --- | --- | --- | --- |

Mise en situation :

Afin de valider la conception de la passerelle, on vous demande de déterminer la section du limon.

Pour cela vous allez faire 4 études :

- Calcul de la charge permanente totale de la passerelle

- Calcul de la charge d’exploitation totale exercée sur la passerelle

- Pondération des charges totales

- Dimensionnement des limons

Vous disposez :

- Du Dossier Technique

- Du Dossier Technique Complémentaire

## Etude 1 : Calcul de la charge permanente totale de la passerelle

Caractéristiques techniques :

- Le platelage est composé d’une tôle larmée S235 JR d’épaisseur 5/7mm

- Limon en UPE 100, la longueur moyenne est 2.600m et largeur 55mm

- La masse d’une marche est de 8 kg

- La masse d’un garde-corps est de 38 kg

- La masse de la croix de Saint-André est de 11 kg

- La masse des fournitures de fixation 5 kg

- Masse volumique de l’acier : ρ =7800 kg/m3

### Calculer la surface du platelage en m².

### Calculer la masse en kg du platelage.

### Calculer la charge permanente du platelage GPlatelage (en N). On prendra M=48kg.

### Calculer la charge permanente des deux limons GLimon (en N).

On prendra pour la suite du thème une charge permanente pour le platelage et les limons : GPlatelage = 480 N et Glimon = 500 N

### Calculer la charge permanente totale de la passerelle GTotal Paserelle (platelage + limon+ 2xmarches + 2xgarde-corps + croix de Saint-André + fixation), en N et arrondi au supérieur.

On prendra pour la suite du thème une charge permanente totale GTotale = 2100 N

### Indiquer la longueur de la passerelle en m (arrondir au dixième)

...........................................................................................................................................................

### À partir de la charge permanente totale GTotale donnée ci-dessus et de la longueur de la passerelle, déterminer la charge permanente linéairement répartie applicable à la structure.

GTotale Linéare =

## Etude 2 : Calcul des charges d’exploitation

Caractéristiques techniques :

- Elément étudié : la passerelle (escalier + platelage)

- L’ouvrage étudié se situe dans la ville de Lormont, en Gironde (33) région Aquitaine.

- Ce = 1 ; coefficient d’exploitation : le site n’est pas balayé par le vent

- Ct = 1 ;   coefficient thermique : on considère que la toiture est opaque

- µ = 0,8 ; coefficient nominal : fonction de la forme de la toiture

### Retrouver et déterminer à partir de la norme Française NF EN 1991-1-1.  Les charges d’exploitations pour ce type d’ouvrage.

#### la catégorie d’usage de l’ouvrage étudier :................................................................

#### la charge d’exploitation qk en N/m² du :

qplatelage : ………………………………………………………………………………

qescalier : …………………………………………………………………………………

#### en déduire la charge d’exploitation linéaire en N / ml :

Q = qk x largeur bande de reprise de charge

Qplatelage : ………………………………………………………………………………

Qescalier : …………………………………………………………………………………

### Retrouver et déterminer à partir de la norme Française.  Les charges de neige applicable à l’ouvrage.

    - Indiquer la référence de la norme à utiliser : NF …………………...................................

    - Donner la formule permettant de déterminer la charge de neige :

S = …………………………...…………………………………………….............................

    - Indiquer la zone « région » retenue pour la charge de neige : ……...............................

    - La charge de neige Sk200 :   …………………………………………..................................

    - Altitude de la localité : ……………………………………………………............................

    - Indiquer la valeur de la majoration à prendre en compte ΔSk =  ……...........................

    - La charge de neige dû a l’altitude est donc : Sk =  …………………...............................

    - Smaj = 0.2 kN/m², expliquez pourquoi.

    - Calcul de la charge de neige S en kN/m² :

    - Calcul de la charge de neige linéaire reprise par la bande de charge en kN/m :

    - Conversion de la charge de neige en N/m :

### Calculer la charge d’exploitation total QTotal n = (Q+S) pour chaque ouvrage.

#### QTotal platelage :  ………………………………………………………..…………………………

#### QTotal escalier : ……………………………………………………………….……………………

## Etude 3 : Pondération des charges totales

Maintenant que nous avons déterminé les différentes charges agissant sur la structure (passerelle) nous allons réaliser la pondération des charges de l'ouvrage permettant son étude dimensionnelle.

Pour la suite de l’épreuve, nous prendrons les valeurs de charges suivantes :

- GTotal Paserelle : 580 N/m

- QTplatelage : 2 150 N/m

- QTescalier : 3 200 N/m

### Calculer la charge totale pondérée à l’ELU en N/m Pn = 1.35 x G + 1.5 (Q+S) appliquée sur la passerelle en utilisant les charges d'exploitation et la charge permanente donnée dans la mise en situation. Arrondir le résultat au Newton près.

Pescalier =

Pplatellage =

### Compléter le schéma simplifié de la passerelle permettant de calculer les réactions d'appui. Le schéma devra comporter les flèches indiquant les réactions d'appui et les charges s'appliquant à la structure. (Sens et direction).

y

x

l3 :

l1 :

l2 :

L :

L :

Etude 4 : Dimensionnement des limons en UPE

Dans le document technique, DT9/19, vous trouverez les diagrammes des efforts internes de la note de calcul réalisée par le bureau d’étude structure selon la combinaison de charge dimensionnante pour les limons (nuance d’acier S235JR).

A partir de ces diagrammes vous allez déterminer le type UPE à utiliser pour les limons.

Toutes les réponses des questions suivantes seront tirées de cette « Note de Calcul » et de Document Technique Complémentaire extrait de l’Eurocode 3

2.4.1 A partir des diagrammes d’efforts internes, compléter le tableau suivant :

|  | Valeur | Unités |
| --- | --- | --- |
| L’effort tranchant max | Vmax : ……………………. | …………. |
| Le moment max | Mmax : …………………… | …………. |
| La fleche max | vz : ……………………. | …………. |

### 2.4.2 Indiquer la valeur de la limite élastique de la section d’acier : fy=…………............................

### 2.4.3 On estime le moment fléchissant max repris par-là solive est : Mrd=Mmax= 6 600 000 N.mm et 𝜸𝑴𝟎=1. Calculer la valeur du module de flexion Wpl.y en mm3, et choisissez un UPE adéquat permettant de supporter la combinaison de charge dimensionnant.

Calcul :

.............................................................................................................................................................

Choisir la section de l’UPE :………………...........................................................................................

Le bureau d’étude choisit finalement un UPE 100

### 2.4.4 Donner l'air de cisaillement AvzAvzAvz d'un UPE 100 :  ....................................................................

### 2.4.5 Vérifier par le calcul, que l’effort tranchant « le cisaillement » Vrd repris par un UPE 100 est supérieur à la valeur Vmax : 10 350N.

Calcul :

### 2.4.6 Sachant que la flèche sur le diagramme de déformation est de 10,7 mm. Celle-ci respecte t’elle la condition décrite par la norme (justifiez votre réponse par les détails de calcul).

Calcul :

| THEME N°3 | Vérification des boulons de fixation des marches | C2.1 - Choisir, adapter et justifier les solutions techniques # C2.3 - Établir les quantitatifs de matériaux, composants et ouvrages | 15 points |
| --- | --- | --- | --- |

Mise en situation :

Afin d’annuler tous les degrés de liberté en rotation de la marche, nous placerons 4 boulons de type M8 entre la marche et les 2 limons UPE100. Les perçages permettant de fixer les marches seront de diamètre 9 mm. L'effort de cisaillement induit par la marche sur les boulons est de 3625 N. Les boulons qui seront utilisés sont de type : TH M8 4.8

Perçages  Ø 9

Vous disposez :

- Du Dossier Technique

- Du Dossier Technique Complémentaire

## Déterminer l’effort de cisaillement FEd qui agit sur chacun des boulons.

Fed =	……………………….

## Par combien de sections, un boulon se fait-il cisailler ?

..............................................................................................................................................................

## Calculer l’aire totale cisaillée.

Airetotale =	……………………….

## Vérifier à l'aide de l'inéquation donnée dans l'extrait de l'Eurocode 3 si l'effort admissible par le boulon au cisaillement est supérieur à la force de cisaillement FEd.

……………………….

……………………….

Vous venez de trouver une boîte de boulons de ce type (voir photo ci-contre)

## Donnez une des 5 informations repérées sur la tête du boulon.

## À l'aide de l'extrait de l’Eurocode 3, vérifiez les cotes minimales entre les axes et les pinces.

e2 =

p2 =

## Sachant qu’il vous faut 4 boulons pour fixer un limon à sa fondation et 2 boulons pour fixer un côté de marche, combien de boulons vous faut-il pour fixer l’ouvrage au sol et les marches aux limons

……………………….

...........................................................................................................................................................

| THEME N°4 | Etude du Limon | # C1.2 - Décoder et analyser les données opératoires | 15 points |
| --- | --- | --- | --- |

Mise en situation :

Afin de pouvoir réaliser vos débits, vous devez déterminer la longueur et les angles indiqués sur le plan.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique

- Du Dossier Technique Complémentaire

A

B

174

## Calculer la longueur X :

## Calculer l’angle A (en degré) :

## Déterminer l’angle B (en degré) en détaillant les étapes :

| THEME N°5 | Etude de soudage | C2.3 - Établir les quantitatifs de matériaux, composants et ouvrages | 20 points |
| --- | --- | --- | --- |

Mise en situation :

Afin de réaliser les limons, vous devez faire une étude de soudage.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique

- Du Dossier Technique Complémentaire

## Compléter le DMOS,

## (Descriptif Mode Opératoire de Soudage)

## ci-dessous.

| THEME N°6 | Etude de Pliage | C2.4 - Établir le processus de fabrication et de mise en œuvre sur chantier | 20 points |
| --- | --- | --- | --- |

Mise en situation :

Vous devez réaliser les marches de la passerelle en atelier, sur presse plieuse traditionnelle. Ce système sera équipé d’un Vé de 25.

L’étude portera sur le dimensionnement du flan capable de la marche.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique

- Du Dossier Technique Complémentaire

VUE DE LA MARCHE DEPLIEE

Y

X

Cm 1 =

Cm 2 =

Cm 3 =

Cm 4 =

## Retrouver dans le Dossier Technique Complémentaire les valeurs Δl des plis :

Δl 0° = …………………………..…..

Δl 90° = ……………………….

## Calculer les longueurs développées : (écrire les calculs)

Longueur développée suivant X =

Longueur développée suivant Y =:

## Rechercher les cotes machines :

Cm 1   =

Cm 2   =

Cm 3   =

Cm 4   =

## Compléter le dessin ci-dessous avec les côtes du flan capable et la position des plis :

| THEME N°7 | Modélisation Numérique | # C2.2 - Établir les plans d'exécution d'un ouvrage | 20 points |
| --- | --- | --- | --- |

Mise en situation :

Votre employeur vous demande de préparer un élément en commande numérique. Afin d’économiser le coût de production, vous ferez la modélisation sur un modeleur 3D, la mise en plan ainsi que le fichier DWG du Rep 4 : platine Stab

Vous disposez :

- Du Dossier Technique

- Un fond de plan de définition A4

Le format d’impression du document est A4

L’échelle et le choix des vues sont laissés à la libre appréciation du candidat.

Tous les détails nécessaires à la compréhension devront figurer sur la Mise en Plan.

La cotation complète devra être indiquée.

## Modéliser la platine Rep 4

## Enregistrer la pièce (Appel de l’examinateur)

## Mettre en plan la platine Rep 4 en se servant du fond de plan fourni par le centre

## Coter la mise en plan en vue de la fabrication

## Compléter le cartouche en indiquant votre numéro du candidat

## Enregistrer la mise en plan en format PDF (Appel de l’examinateur)

## Générer un fichier DWG afin de pouvoir l’envoyer à la découpe. (Appel de l’examinateur)

## L’examinateur devra Imprimer le pdf de la mise en plan de la platine puis l’agrafer en fin du dossier sujet du candidat.

| THEME N°8 | Graphe de montage / assemblage | # C1.2 - Décoder et analyser les données opératoires | 30 pts |
| --- | --- | --- | --- |

Mise en situation :

Afin d’organiser au mieux la production en vue d’une commande de plusieurs passerelles, vous allez être amené à proposer une chronologie d’assemblage.

Vous disposez :

- Du Dossier Technique

- Du Dossier Technique Complémentaire

- Exemple de graphe de montage :

8.1 Elaborer un graphe de montage de tous les éléments

Remarque : On considéra que la croix Saint André n’est qu’un seul élément.

REALISATION DU GRAPHE DE MONTAGE / ASSEMBLAGE :

On vous demande d’indiquer le nom des pièces (ou le repère) et le procédé de soudage ou d’assemblage qui vous permet d’aboutir à l’ouvrage final