Problématique N°1 :

L’autorisation de mise en production de la housseuse COVER-PAL 6000 sera délivrée suite à une période de trois semaines d’essais, sous réserve de résultats concluants. Opérateur en charge de la ligne de conditionnement, vous devez tout d’abord effectuer les calculs prévisionnels des besoins de la housseuse pour honorer les campagnes des trois semaines à venir.

Question 1.1

D’après les données de production  DR2/6, calculer la capacité de houssage (nombre de housses réalisables avec une bobine) pour les deux tailles de bobine disponibles :

Détail des calculs pour une bobine 600 : calculs en cm

9500 / (200 + 20) = 43,18

Nombre de housses réalisables avec une bobine 600 = 43 housses

Détail des calculs pour une bobine 1200 :

11000 / (280 + 20) = 36,67

.. / 4

Nombre de housses réalisables avec une bobine 1200 = 36 housses

Question 1.2

D’après le tableau prévisionnel de commandes DR3/6, et la réponse à la question Q1.1, compléter le tableau suivant afin de déterminer les besoins pour honorer les 3 prochaines semaines :

|  | Récapitulatif des besoins : période de livraison du 20/06/11 au 13/07/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 600 Transparent |  | 1200 Transparent |  | 600 Rockwool |  | 1200 Rockwool |  |
| Nombre total de palettes |  | 575 |  | 2240 |  | 1080 |  | 1141 |  |
| Bobines de film |  | Pal./bobine | Nbre bobines | Pal./bobine | Nbre bobines | Pal./bobine | Nbre bobines | Pal.bobine | Nbre bobines |
|  |  | 43 | 14 | 36 | 63 | 43 | 26 | 36 | 32 |

| Total palettes | 600 | 1200 |
| --- | --- | --- |
|  | 1655 | 3381 |

.. /7

Question 1.3

D’après les documents DR2/6, DR3/6 et le récapitulatif précédent, compléter le tableau suivant afin de déterminer le coût des besoins pour honorer les 3 prochaines semaines :

|  | Prix unitaire H.T. (en €) |  | Nombre de bobines |  | Prix H.T. (en €) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bobine A 1200 Rockwool | 260,40 |  | 32 |  | 8332,80 |
| Bobine B 600 Rockwool | 175,70 |  | 26 |  | 4568,20 |
| Bobine C 1200 Transparent | 242,30 |  | 63 |  | 15264,90 |
| Bobine D 600 Transparent | 161,80 |  | 14 |  | 2265,20 |
| Palette 600 | 16,60 |  | 1655 |  | 27473,00 |
| Palette 1200 | 25,80 |  | 3381 |  | 87229,80 |
|  |  |  | Prix Total H.T. |  | 145133,90 € |
|  |  |  |  |  | T.V.A. : 19,6% |
|  |  | Prix Total T.T.C. |  | 173580,14 € |  |

.. / ..

.. /14

Problématique N°2 :

Ces trois semaines d’essais de la nouvelle housseuse nécessitent une planification rigoureuse pour maintenir la productivité quels que soient les résultats de performance de ce process. Il vous faut établir un calendrier.

Question 2.1

D’après le tableau prévisionnel des commandes DR3/6, donner la date et l’heure d’expédition des commandes :

.. / 3

France 392 037 025 : 24/06 à 18h

Italie 392 037 038 : 24/06 à 10h

Belgique 392 037 028 : 26/06 à 5h

Question 2.2

A l’aide du DR2/6, déterminer le système de la ligne de conditionnement considéré comme goulot d’étranglement ?

Le palettiseur

.. / 2

Question 2.3

Quelle sera la capacité maximale de conditionnement de palettes de cette ligne ?

40 palettes / h

.. / 2

Question 2.4

Pour chacune de ces trois commandes, compléter le tableau suivant en vous basant sur les documents DR2/6 et DR3/6, afin de déterminer le temps de réalisation nécessaire, en considérant 15% de marge (liée au fait que la housseuse est en période d’essai) :

Tous les résultats des calculs de temps seront exprimés en heure et centièmes d’heures.

Exemple : 1 h 30 min = 1,5 h

| Commande | France 392 037 025 | Italie 392 037 038 | Belgique 392 037 028 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de palettes commandées | 125 | 245 | 760 |
| Cadence en Palettes / heure | 40 | 40 | 40 |
| Temps de réalisation des palettes en heures | 3,125 | 6,125 | 19 |
| Type de film (R6, X6, R12, X12) | R12 | X12 | X12 |
| Nombre de palette réalisable par bobine | 36 | 36 | 36 |
| Nombre de changement de bobine | 3 | 6 | 21 |
| Temps de changement de bobine pour la commande en heure | 1,5 | 3 | 10,5 |
| Temps de réalisation + temps de cght de bobine | 4,625 | 9,125 | 29,5 |
| Marge de 15% à ajouter en heures | 0,694 | 1,369 | 4,425 |
| Temps total de réalisation de la commande en heures | 5,32 | 10,49 | .. / 12 33,93 |

Question 2.5

En fonction des temps trouvés et des délais à respecter, positionner ces trois commandes sur le planning prévisionnel ci-dessous en planifiant au plus tard.

| Conditionnement palettes 6SEL1: LINE 1. |
| --- |
|  |  | Je 23-06-11 | Ve 24-06-11 | Sa 25-06-11 |
| Equipe matin | 5h-6h |  |  |  |
|  | 6h-7h |  |  |  |
|  | 7h-8h |  |  |  |
|  | 8h-9h |  |  |  |
|  | 9h-10h | DEBUT 9h10-F392 037 024 | I392 037 038 - FIN 10h |  |
|  | 10h-11h |  |  |  |
|  | 11h-12h |  |  |  |
|  | 12h-13h | F392 037 024 - FIN 13h | DEBUT 12h25-F392 037 025 |  |
| Equipe après-midi | 13h-14h |  |  |  |
|  | 14h-15h |  |  |  |
|  | 15h-16h |  |  |  |
|  | 16h-17h |  |  |  |
|  | 17h-18h |  | F392 037 025 - FIN 18h |  |
|  | 18h-19h |  |  |  |
|  | 19h-20h |  | DEBUT 19h - B392 037 028 |  |
|  | 20h-21h |  |  |  |
| Equipe nuit | 21h-22h |  |  |  |
|  | 22h-23h |  |  |  |
|  | 23h-0h | DEBUT 23h30-I392 037 038 |  |  |
|  | 0h-1h |  |  |  |
|  | 1h-2h |  |  |  |
|  | 2h-3h |  |  |  |
|  | 3h-4h |  |  |  |
|  | 4h-5h |  |  | B392 037 028 - FIN 5h |

.. / 9

Question 2.6

Toutes les commandes seront-elles expédiées à temps ?                 OUI 			NON

Justifier :

Aucune commande ne nécessite un déplacement de sa date d’expédition sur la planification au plus tard.

.. / 1

Problématique N°3 :

Cela fait désormais six mois que l’entreprise a fait l’acquisition de la housseuse COVER-PAL 6000. Un document de suivi de production significatif est donc disponible. Le responsable production vous charge d’analyser les performances de ce système.

Tous les résultats des calculs de temps seront exprimés en heure et centièmes d’heures.

Exemple : 1 h 30 min = 1,5 h

Question 3.1

D’après l’historique DR4/6  et en vous aidant du formulaire DR6/6, calculer la MTBF en heures.

Détail des calculs :

Somme des TBF = 1256 heures

1256 / 19 = 66,1

.. / 2

MTBF = 66,1 heures

Question 3.2

D’après l’historique DR4/6  et en vous aidant du formulaire DR6/6, calculer la MTTR en heures.

Détail des calculs :

Somme des TTR = 2625 minutes

2625 / 35 = 75 minutes soit 1,25 heures

.. / 2

MTTR = 1,25 heures

Question 3.3

D’après les questions 3.1 et 3.2, calculer la disponibilité et donner le résultat en pourcentage.

Détail des calculs :

.. / 2

66,1 / (66,1 + 1,25) = 0,981

Do = 98,1 %

Temps relevés après période d’essais

| Temps requis : 3500 h | Temps net de fonctionnement : 3035 h |
| --- | --- |
| Temps brut de fonctionnement : 3097 h | Temps utile de fonctionnement : 2610 h |

Question 3.4

D’après les temps relevés après période d’essais donnés ci-dessus et en vous aidant du formulaire DR6/6, calculer le taux de qualité réel et le comparer au taux donné par le constructeur.

Détail des calculs :

2610 / 3035 = 0,86

TQ =  86 %

Conclusion par rapport au taux théorique :

Le taux théorique étant de 89%, le taux réel est inférieur

.. / 3

Question 3.5

D’après les temps relevés après période d’essais donnés ci-dessus et en vous aidant du formulaire DR6/6, calculer le taux de performance réel et le comparer au taux donné par le constructeur.

Détail des calculs :

3035 / 3097 = 0,98

TP = 98%

Conclusion par rapport au taux théorique :

Le taux théorique étant de 97%, le taux réel est supérieur

.. / 3

Question 3.6

D’après les temps relevés après période d’essais donnés précédemment et en vous aidant du formulaire DR6/6, calculer le taux de disponibilité réel et le comparer au taux donné par le constructeur.

Détail des calculs :

3097 / 3500 = 0,885

TD = 88,5 %

Conclusion par rapport au taux théorique :

Le taux théorique étant de 95%, le taux réel est inférieur

.. / 3

Question 3.7

D’après les données machines DR2/6  et en vous aidant du formulaire DR6/6, calculer le taux de rendement synthétique théorique donné par le constructeur

Détail des calculs :

0,95 * 0,97 * 0,89 = 0,82

.. / 2

T.R.S. = 82 %

Question 3.8

D’après les données machine DR2/6  et en vous aidant du formulaire DR6/6, calculer le taux de rendement synthétique réel du système.

Détail des calculs :

.. / 2

2610 / 3500 = 0,746

T.R.S. = 74,6 %

Question 3.9

Interpréter les résultats et conclure sur l’efficacité de la ligne :

.. / 2

L’efficacité réelle n’est pas satisfaisante par rapport à celle annoncée par le

constructeur. Problème de disponibilité principalement.

Problématique N°4 :

Un suivi qualité doit maintenant être mis en place. En effet, il a été constaté que les housses pouvaient présenter des déchirures, au niveau de la soudure ou sur les hauteurs, après habillage des palettes. Vous êtes chargé de réaliser des cartes de contrôle et de valider la conformité de l’étiquetage.

Question 4.1

A quel type de contrôle correspond celui effectué sur les housses d’après le relevé de conformité DR5/6 et l’énoncé de la problématique?

100%			statistique			par attribut		par mesurage

.. / 1

Question 4.2

D’après le relevé de conformité DR5/6, calculer la moyenne des non-conformes en vous aidant du formulaire DR6/6.

Détail des calculs :

16 / 24 = 0,667

.. / 2

np = 0,667

Question 4.3

D’après le relevé de conformité DR5/6, calculer la proportion moyenne des non-conformes en vous aidant du formulaire DR6/6.

Détail des calculs :

0,667 / 240 = 2,78.10-3

.. / 2

p = 2,78.10-3

Question 4.4

Calculer les limites inférieure et supérieure en vous aidant du formulaire DR6/6.

Détail des calculs pour LCI:

0,667 – 3   0,667 (1 - 2,78.10-3) = - 1,78

LCI = 0

Détail des calculs pour LCS:

0,667 + 3   0,667 (1 - 2,78.10-3) = 3,11

.. / 4

LCS = 3,11

Question 4.5

Placer les résultats obtenus aux questions 4.2, 4.3 et 4.4 sur la carte de contrôle DSR11/12.

.. / 4

Tracer la moyenne des non-conformes ainsi que les limites de contrôle.

Question 4.6

Compléter la carte de contrôle DSR11/12.

.. / 6

Carte de contrôle

0

1

2

3

4

5

np

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Qualité housse

Visuel

10 individus

1 heure

0,667

2,78.10-3

0

3,11

1    2    3    4   5    6    7    8    9  10  11  12  13  14 15  16  17 18  19  20  21 22  23  24

10  10  10  10  10 10  10  10  10 10  10  10 10  10  10  10 10  10  10 10  10  10  10 10

1    2    0    1   2    0    1    0    0   2    0    0    0   0    1   0    2    0    1    0    1    1   0    1

15h 16h 17h  18h19h  20h 21h 22h 23h  0h  1h    2h   3h  4h   5h    6h   7h   8h   9h 10h 11h  12h 13h 14h

LCS

LCI

np

Question 4.7

Interpréter les résultats obtenus grâce à cette carte de contrôle afin de conclure sur la qualité du houssage :

Les points sont distribués de façon à peu près symétrique autour d’une tendance centrale. Il n’y a pas de successions de points qui pourraient indiquer une cause précise.

.. / 2

Question 4.8

Une palette a été retournée au dépôt pour non-qualité. L’étiquette apposée sur la palette est la suivante :

1200 x 600 x 45

392 036 541

85902

6SEL1LINE220110612

06 : 25

A l’aide du DR5/6, donner les informations suivantes concernant la palette :

Dimensions :  1200 x 600 x 45

Date de fabrication : 12 juin 2011

Ligne de fabrication : ligne 2

Dénomination du produit : Hardrock 2

.. / 4