Epreuve E2 : Epreuve de technologie

Sous épreuve C2 Unité U23 : Etude d’un système de production automatisée

DOSSIER

SUJET - REPONSES

CORRIGE

Durée : 4 heures                                                                                             Coefficient : 2

| Réponses de la page | Barème |
| --- | --- |
| Situation 1 : Q1.1 à Q1.8 Pages 2 à 5 | / 20 |
| Situation 2 : Q2.1 à Q2.4 Pages 6 à 7 | / 20 |
| Situation 3 : Q3.1 à Q3.10 Pages 8 à 14 | / 35 |
| Situation 4 : Q4.1 à Q4.10 Pages 15 à 19 | / 25 |
| Total | /100 |
| Note | /20 |

| Note explicative destinée au candidat pour l’utilisation du dossier complet. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de la partie. | Intitulé de la partie. | Documents utiles pour répondre à l’ensemble de la problématique. | Temps conseillé au candidat pour répondre à la problématique. | Nombre de points pour la totalité de la problématique: … /….. |

| Partie 1 | Analyse fonctionnelle | DT 1/3 à 3/3 | Temps conseillé: 45 min. | Nbre pts : /20. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Problématique et objectif :

Afin de pouvoir former de futurs pilotes sur cette nouvelle machine, le responsable de la ligne de production vous demande d’établir un descriptif simplifié de cette housseuse.

vous répondrez aux questions ci-dessous :

/ 1

Donner la fonction globale de la housseuse : housser et étiqueter les palettes

………………………………………………

1.2 - Compléter l’actigramme A – 0 ci-dessous

exploitation

configuration

400 V –6 bars

réglage

Palette de panneaux de laine de roche400 V –6 bars

Palette de panneaux de laine de roche poussée et étiquetée

Housser et étiqueter les palettes

A- 0

Film plastique

Etiquettes

informations

Ligne de conditionnement

/ 4

/ 1

1.3 - Préciser quelle est la matière d’œuvre entrante ? palette de panneaux de laine

de roche, film, étiquettes

/  1

1.4 - Préciser quelle est la matière d’œuvre sortante ? palette de panneaux de laine de

roche houssée et étiquetée

/ 1

1.5 - Préciser quelles sont les données de contrôle ? 400 V – 6bars, configuration,

réglage, exploitation

1.6 - Compléter le module A0 ci-dessous du sous système de houssage (sans l’étiquetage)

Palette de

panneaux

de laine de

roche

Film plastique

Module de préparation

Assurer l'alimentation du film

A1

A  0.2 MPa (2 bars.pages DQR 1/10

Module de transfert

Assurer la préhension et l'ouverture de la housse

A2

A3

Effectuer l'opération de houssage

Informations

Palette de panneaux

de laine de roche houssée

Module d’étirage

et de houssage

/  3

en précisant les fonctions globales des trois modules présents.

/ 4

Analyse de la structure

1.7 – Retrouver et placer les noms des trois différents modules ainsi que le châssis

composants la machine.

Châssis

Module de transfert

Module de préparation de housse

Module d’étirage et de houssage

1.8  - Numéroter chronologiquement les différentes phases de fonctionnement de la machine ci-dessous et indiquer les opérations réalisées lors de ces différentes phases.

N°1

N° 2

Opération : positionnement des doigts

Prise, débit et coupe de la housse

Opération : ouverture de la housse et 			transfert - soudure

N°5

N°4

Opération : houssage

Opération : étirage

Retour module

N°3

/ 5

Opération : plissage et accumulation de la 		housse

| Partie 2 | Calcul de temps: | DR 5/8 et DR 6/8 | Temps conseillé : 45 min. | Nbre pts : /20. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Problématique et objectif

Cette nouvelle housseuse Cover Pal 6000 vient en remplacement d’une précédente machine qui avait une cadence de production maximum de 104 houssages par heure. Vous vérifierez que cette machine permet un gain de production de 15 %.

Chronogramme des phases de fonctionnement

Etirage

tps :3s

plissage

et accumulation

tps :4s

Opérations

ouverture

transfert

tps :5s

Positionnement tps :18s

Houssage

tps :8s

Temps

(échelle :1s        5mm)

/ 5

2.1- D’après le chronogramme ci-dessus de la nouvelle machine en phase de production, calculer le temps nécessaire à la réalisation d’un houssage.

Positionnement + ouverture transfert + plissage accumulation + étirage = 150 mm

150 / 5 = 30s

2.

/5

2- Calculer la cadence horaire pour un fonctionnement sans interruption de la machine.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3600 / 30 =  120 housses / heure

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2.3 -

/5

Calculer le gain de production que permet cette nouvelle machine par rapport

à l’ancienne (voir formule DR5/8):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

120 – 104 = 16 housses / heure

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

/5

2.4 - Exprimer ce gain de production en pourcentage  et conclure par rapport à l'objectif voulu (voir formule DR5/8):

gain = (16 /104) x100  = 15,38 %

15.38% > 15 donc objectif atteint.

| Partie 3 | MODULE DE TRANSFERT | DT 3/3 DR 2/8, DR 3/8 DR 5/8, DR 6/8, DR 7/8 et DR 8/8 | Temps conseillé : 1 h 30 min | Nbre pts : /35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Problématique et objectif

- Problématique : On constate des déchirures sur le film lors de l’ouverture de la housse en phase 2 (consultez les ressources DT3/3  « cycle de houssage complet »).

La vitesse d’ouverture des bras articulés repère 4 et 5 est peut-être trop importante.

consultez le document « Mouvement des balanciers » DR2/8 et le plan du module de transfert DR3/8.

- Objectif : Vous devez vérifier la conformité de la vitesse d’ouverture des bras articulés.

Le module de transfert en phase de fonctionnement est constitué de cinq sous ensembles iso-cinématiques : S1, S2, S3, S4, et S5.

3.1	Identifier les pièces constituant ces sous ensembles puis colorier les sous ensembles sur le document réponse DQR1 sur le DSR 9/19:

(seul les repères des pièces indiqués sur le plan d’ensemble DR 3/8 seront reportés)

Composant exclu : chaîne à rouleaux repère 9

| S2 | S3 | S4 | S5 | Chaîne rep 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaune | Bleu | Gris | Vert | Rouge |

S1 =   1  }

S2 =   2  }

S3 =   3  , 6}

S4 =   4  , 7, 8, 10D}

S5 =   5  , 8 , 10G}

/ 5

Plan simplifié du module de transfert (système d’enroulement de la housse enlevé):

TB 2/1

DQR 1

TB 3/2

A

B

F

C

TB 4/1

Identification des sous ensembles

(voir question 3.1 DSR 8 et 9)

/4

x

y

z

TE 5/1

TD 4/1

D

E

Tracés des trajectoires

(voir question 3.4

DSR 11)

3.2	Déterminer les mouvements relatifs entre les cinq sous ensembles S1, S2, S3, S4 et S5, en complétant le tableau si dessous :

/ 4

Consulter le plan simplifié DSR 9/19, et le document ressource DR2/8 : Mouvement des balanciers.

| Sous ensembles en liaison | Mouvements possibles |  |  |  |  |  | Nature des mouvements |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |  |
| S2 / S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rotation de centre A |
| S3 / S2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Translation de direction AB , rotation |
| S4 / S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rotation de centre C |
| S5 / S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rotation de centre F |
| S3 / S4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rotation de centre B |

3.3	Déterminer les liaisons cinématiques entre les cinq sous ensembles S1, S2, S3, S4 et S5, en complétant le graphe des liaisons ci-dessous (attention précisez les axes) :

Consulter la ressource DR 5/8  « Liaisons cinématiques normalisées ».

S3

/4

Pivot glissant

d'axe AB

S2

Pivot

de centre B

Pivot de centre A

S4

S5

Pivot

de centre F

Pivot

de centre C

S1

3.4	Recherche des trajectoires des points particuliers B, D et E.

/ 2

3.4.1 Définir les trajectoires suivantes, en complétant le tableau ci-dessous :

| Nom de la trajectoire | Nature géométrique | Caractéristiques |
| --- | --- | --- |
| TB S2/S1 | Cercle | Centre : A Rayon : AB |
| TB S3/S2 | Droite | passe par les points A et B |
| TB S4/S1 | Cercle | Centre : C Rayon : CB |
| TD S4/S1 | Cercle | Centre : C Rayon : CD |
| TE S5/S1 | Cercle | Centre : F Rayon : FE |

Lire : Trajectoire du point B appartenant au sous-ensemble S2 par rapport au sous-ensemble S1.

/ 2

3.4.2 Tracer ces cinq trajectoires sur le document DQR1 sur le DSR 9/19.

3.5	Lors de l’ouverture des balanciers, préciser si le vérin travaille en poussant ou en tirant et indiquer le sens de déplacement de la tige :

/1

(entourer les bonnes réponses)

travaille en poussant		la tige sort

travaille en tirant		la tige rentre

3.6	Relever les caractéristiques du vérin de manœuvre des balanciers de référence :

ISO 6431 – 63 x 200

Consulter la ressource DR7/8.

/ 1

Type de vérin :					Simple effet		Double effet

(entourer les bonnes réponses) 		Pneumatique		Hydraulique

- Caractéristiques dimensionnelles :

/ 1

Diamètre du piston : 63 mm		Diamètre de la tige donnée : 18 mm

Course : 200 mm

3.7	Tracés des vecteurs vitesses :

/ 2

3.7.1 	Identifier les supports des vecteurs vitesses VB S3/S2 , VB S2/S1 , VD S4/S1  et VE S5/S1   en complétant les cases du document réponse DQR2 sur le DSR 13/19 (voir DR8/8) .

3.7.2 	Vous prendrez pour valeur de la vitesse de rentrée de la tige du vérin :

II VB S3/S2 II =  0.1 m/s.

  - Sur le document DQR2 sur le DSR 13/19, tracer à l’échelle le vecteur vitesse VB S3/S2

/3

Puis, tracer (en utilisant la méthode de la composition des vitesses, voir exemple  voir DR8/8) à l’échelle les deux vecteurs vitesses VB S2/S1 et VB S3/S1

sachant que :

VB S3/S1 =  VB S3/S2 +  VB S2/S1

On sait que: VB S3/S1  =  VB S4/S1

3.7.3 Quelque soit vos résultats précédant, vous prendrez  II VB S4/S1 II = 0.117 m/s.

/ 2

  - Sachant que :	IIVB S4/S1 II x CD = IIVD S4/S1 II x CB ,

calculer puis tracer  à l’échelle le vecteur vitesse VD S4/S1 .

VD S4/S1  = (101  / 35) x 0.117 		VD S4/S1  = 0.34 m/s

Plan simplifié du module

de transfert

Voir question 3.7

A

B

C

D

E

F

DQR 2

Support du vecteur

vitesse : VB S2/S1

Support du vecteur

vitesse :  VB S3/S2.

Support du vecteur

vitesse : V B S3/S1

Support du vecteur

vitesse :  VD S4/S1

Support du vecteur

vitesse : VE S5/S1

Echelle des vecteurs vitesses:

1 mm  0.003 m/s

VB S3/S1.

VB S2/S1.

VB S3/S2.

/1

3.8	Préciser quelle est la solution technique permettant la simultanéité d’ouverture ou de fermeture des balanciers repère 4 et 5 ?

Liaison des balanciers par chaîne croisée et roues dentées identiques

/1

En déduire la valeur du vecteur vitesse VE S5/S1 :  VE S5/S1  = 0.34 m/s

3.9	Dire si les vecteurs vitesses VD S4/S1  et VE S5/S1  sont conformes aux valeurs préconisées ? 	Justifier votre réponse (voir DR2/8).

/1

Non, le constructeur préconise de rester en dessous de 0.3 m/s pour ne pas déchirer la housse

3.10	Proposer une solution permettant de rendre la vitesse d’ouverture des balanciers conforme 	aux préconisations.

/1

Réduire le débit d’air dans le vérin d’ouverture des balanciers

| Partie 4 | MODULE DE HOUSSAGE | DR 2/8, DR 4/8 , DR 6/8 et DR 7/8. | Temps conseillé : 60 min | Nbre pts : /25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Problématique et objectif

- Problématique : Vous constatez parfois un mauvais entrainement du film au niveau des doigts d’étirage (le film se déchire). Pour y remédier, on souhaite pouvoir régler facilement les efforts d’appui des quatre galets sur le film. Le réglage sera pneumatique.

- Objectif : Vérifier que la valeur souhaitée des forces d’appui s’obtient avec une plage de réglage des pressions de 2 à 6 bars.

Consulter le document DR2/8 « Module de houssage : Ensemble schématisé »

4.1	Rechercher dans le document DR2/8 la condition actuelle d’entrainement de la housse  au 	niveau des doigts d’étirage.

/ 1

Condition d’entrainement de la housse :

La force d’appui préconisée des galets doit être comprise entre 200 et 250 N.

4.2	Identifier la pièce générant la force d’appui sur le film.

/2

Nom de la pièce : Ressort		Repère de la pièce : 4

(consulter le plan d’un doigt d’étirage DR 4/8, et sa nomenclature )

4.3	Le vérin repère 2 est-il alimenté en pression lorsque le galet repère 6 presse le film contre le 	doigt repère 12 ?

/2

Entourer la bonne réponse : 	OUI 		NON

(consulter le plan d’un doigt d’étirage DR 4/8, et sa nomenclature )

4.4	On remplace les vérins repère 2 par des nouveaux vérins pneumatiques (repère 2’). Ces nouveaux vérins sont à double effet et sont alimentés en air sous une pression réglable de 2 à 6 bars.

Citer les avantages de cette modification en entourant la ou les bonnes réponses :

/2

- Les forces d’appuis des quatre galets sur le film seront facilement  réglables.

- L’entrainement du film sera deux fois plus rapide.

- Les moto-réducteurs entrainant les galets tourneront plus vite.

4.5	Les nouveaux vérins choisis sont de marque FESTO de référence ADVU 40.80.

Relever les caractéristiques ci-dessous de ces nouveaux vérins (voir DR 7/8) :

/2

  - Diamètre intérieur du corps : 	D = 40 mm

  - Course :				C = 80 mm

4.6	Calculer la force disponible en sortie de tige d’un de ces nouveaux vérins

(voir le document DR 6/8).

/2

1er cas : vérins alimentés en air sous pression P1 = 0,2 MPa (2 bars) :

S =  π x 40² / 4 = 1257 mm²

F = P x S = 0.2 x 1257 = 251 N

/1

2ème cas : vérins alimentés en air sous pression P2 = 0,6 MPa (6 bars)  :

F = P x S = 0.6 x 1257 = 754 N

La pression d’alimentation des nouveaux vérins repère 2’ est réglée à 5 bars ce qui donne une force de poussée du vérin de 629N.

Ces vérins maintiennent les quatre galets repère 6 plaqués contre la housse sur les contres galets repère 8 (consulter le plan et sa nomenclature DR 4/8).

Le poids des pièces des isolements étudiés seront négligés.

4.7	Isolement d’un vérin 2’ en équilibre statique.

- Réaliser le bilan des actions mécaniques extérieures agissant sur le vérin 2’ isolé ci-dessous en complétant le tableau après application du Principe Fondamental de la Statique:

A

B

FB 13/2’

FA 3/2’

A

B

DESSIN DU VERIN 2’ ISOLEE

/2

| Actions mécaniques | Point d’application | Droite d’action | Sens | Intensité en Newton |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FA 3/2’ | A | Droite AB |  | 629 |
| FB 13/2’ | B | Droite AB |  | 629 |

/1

- Représenter ces deux forces sur le dessin du vérin 2’ isolé (au dessus).

( Echelle de représentation : 1mm   20 N )

4.8	Isolement de l’ensemble support, motoréducteur,galet en équilibre statique.

(voir page suivante)

- Réaliser le bilan des actions mécaniques extérieures agissant sur cet ensemble isolé en 	complétant le tableau :

| Actions mécaniques | Point d’application | Droite d’action | Sens | Valeur en Newton |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FB 2’/13 | B |  |  | 629 |
| FC 5/13 | C | ? droite CI | ? | ? 380 |
| FD housse/6 | D | ? | ? | ? 285 |

/2

(les caractéristiques indéterminées à ce stade de l’étude

seront marquées d’un « ? » en partie gauche de la case)

Résolution graphique (DSR 19/19):

- Tracer les droites d’actions sur le dessin de l’ensemble isolé sur le DSR 19/19, puis réaliser  le dynamique des trois forces à partir du point P donné.

/2

- Déduire de vos tracés toutes les caractéristiques des forces FC 5/13 et FD housse/6 , puis reporter vos résultats dans le tableau ci-dessus.

/1

4.9	Avec les nouveaux vérins 2’, et d’après vos résultats, les efforts d’appuis des quatre galets sur le film sont-ils conformes aux préconisations du constructeur (DR 2/8) ? (justifier votre réponse)

Non les efforts d’appui de 285N ne sont pas conformes aux recommandations du constructeur qui préconise des efforts d’appui des galets compris entre 200N et 250N.

/1

4.10	Proposer une solution afin que le vérin choisi soit conforme aux recommandations (justifier votre réponse)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Résolution graphique (voir question 4.8 page 18)

Ensemble support, motoréducteur,galet isolé

B

C

D

Droite d’action

de FB 2’/13

Droite d’action

de FD film/6

I

/4

Tracé du dynamique :

FB 2’/13 (125,8mm)

FC 5/13 (76mm)

FD housse/6 (57 mm)

P(départ du dynamique)

Echelle de représentation des forces : 1mm   5 N

Reporter vos résultats dans le tableau page précédente.