## BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

PILOTAGE DE SYSTEMES DE PRODUCTION AUTOMATISEE

## SESSION 2013

Epreuve E2 : Technologie

Sous épreuve A2 Unité U21 : Gestion et contrôle de la production

DOSSIER RESSOURCES

Ce dossier comporte 6 documents repérés de D.R. 1 / 6 à D.R. 6 / 6

CARTE DE CONTROLE PAR ATTRIBUT

Carte de contrôle de non-conformes

PARAMETRES

Nombre moyen de non conformes : np=nombre total de défautsnombre total de pièces=npm

Proportion moyenne des non-conformes : p=nombre moyen de non conformesnombre total de pièces= npm

Nombre total de pièces : m = n x k

Taille de chaque échantillon : n

Nombre d’échantillons : k

Limite de contrôle inférieure : LCI=np-3 np(1-p)	LCI = 0 si le résultat est négatif

Limite de contrôle supérieure : LCS=np+3 np(1-p)

MTTR : moyenne des temps d’intervention.

MTTR=Somme des temps d'intervention pour pannesNombre de pannes:de piècesx):80 5Equipe du matin

ou 
MTTR=Durée totale des arrêts cumulés en minutesNombre d'arrêts cumulés:de piècesx):80 5Equipe du matin

GESTION DES EQUIPES DE PRODUCTION

La ligne fonctionne en trois équipes de 8 heures du lundi au vendredi

Equipe du matin : de 06h00 à 14h00

Equipe d’après midi : de 14h00 à 22h00

Equipe de nuit : de 22h00 à 06h00 du matin

La ligne est arrêtée 4 heures chaque mois (vendredi après midi) pour réaliser des actions de maintenance.

Chaque première semaine de chaque mois l’équipe du matin consacre 1 heure à l’entretien préventif de la ligne.

La cadence du poste d’assemblage de contacts dans les modules est de 600 pièces à l’heure.

FICHE INSTRUCTIONS D’AUTO-CONTROLE

| MARS-ACTEL | INSTRUCTIONS D’AUTO-CONTROLE |  | MODULE EXPORT LIGNE P980 |
| --- | --- | --- | --- |
| EMBALLAGE DES MODULES PAR BOITE QUOI : Emballage automatique par boite QUI : Opératrice 2 QUAND : Avant pose des modules sur le tapis et après conditionnement OÙ : Sur le poste de travail COMMENT : |  |  |  |
| CRITERES |  | ACTIONS CORRECTIVES |  |
| POSE DES MODULES SUR LE TAPIS - Présence des contacts et mise en place correcte - Contact liaison non aplati APRES CONDITIONNEMENT - Boîte complète - Pas de module à l’envers - Contact liaison côté masse non déformé |  | - Mise au « rebut réparation » - Mise au « rebut réparation » - Compléter - Remettre à l’endroit - Mise au « rebut réparation » |  |
| ANNEXES : |  |  |  |

| MARS-ACTEL | Rédigé par : M. Dupont le 04/01/2012 | Page 1/1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vérifié par : Mme. Durant le 06/01/2012 |  |  |
|  | Approuvé par : M. Leroux le 18/01/2012 |  |  |
|  |  | DAQ 00603 | 001 |

CHEK-LIST INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE LIGNE P980 	1 / 2

QUOI : Maintenance Préventive

QUI : OPERATEUR

QUAND : 1 fois par mois, chaque première semaine avec l’équipe du matin

OÙ : Ligne d’assemblage de modules P980

COMMENT : 	Suivant la check–list «Instructions de maintenance » pages 1/2 et 2/2

Classement des fiches au service Production

NOTA : Légendes des pages 1/2 et 2/2

B : bon, pas d’intervention à réaliser

C : à corriger, intervention à réaliser suivant le délai  à définir

F : Fait, noté par l’agent de maintenance lorsque l’intervention prévue a été réalisée

| Equipement | A contrôler | Méthodes | B | C | Observations | Délais | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONTAGE CONTACTS DE LIAISON |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiroir modules | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Glissières | Usure et propreté | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Détection présence module | Propreté fonctionnement | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Indexage | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Vérin poussé modules | Jeux et état | Toucher, regarder |  |  |  |  |  |
| Vérins 1 et 2 encliquetage contacts | Jeux et état | Toucher, regarder |  |  |  |  |  |
| Glissière évacuation modules | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| RETOURNEMENT MODULE |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérins de retournement | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Pince de retournement | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| AMENAGE MODULE (Tapis de transfert) |  |  |  |  |  |  |  |
| Moto réducteur | Bruit anormal, surchauffe | Ecouter, toucher |  |  |  |  |  |
| Chaîne, Pignon | Usure, graissage | Toucher, regarder |  |  |  |  |  |
| Bande transporteuse | Usure | Regarder |  |  |  |  |  |
| EVACUATION DES MODULES |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérin d’évacuation | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Pièce mécanique | Usure et propreté | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| MISE EN BOÎTE MODULE |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérin pousse 1/1 n°1 et 2 | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Vérin pousse 5/5 | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Vérin basculement | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Vérin pousse boite/boite | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Moteur montée descente boites | Bruit anormal, surchauffe | Ecouter, toucher |  |  |  |  |  |
| Accouplement | Etat | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |

CHEK-LIST INSTRUCTION DE MAINTENANCE LIGNE P980		2/2

| Equipement | A contrôler | Méthodes | B | C | Observations | Délais | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTROLE MODULE |  |  |  |  |  |  |  |
| Vérin amenage module | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Vérin pousse 1/1 | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Vérin contrôle 1 | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Contacts à piston 1 | Usure et propreté | Toucher, regarder |  |  |  |  |  |
| Vérin éjection 1 | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Vérin controle2 | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Contacts à piston 2 | Usure et propreté | Toucher, regarder |  |  |  |  |  |
| Vérin éjection 2 | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Vérin contrôle 3 | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Contacts à piston 3 | Usure et propreté | Toucher, regarder |  |  |  |  |  |
| Vérin éjection 3 | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Vérin d’évacuation contrôle | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Vérin retournement module | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |
| Pince de retournement | Jeux et état | Regarder, essayer |  |  |  |  |  |