Pour permettre d’assembler simultanément 4 modules, la structure du poste d’encliquetage sera modifiée.(remplacement du porte-module Rep 18, du porte-lames Rep 27,

du coulisseau Rep 21)

On profitera de cette intervention, pour remplacer le vérin d’encliquetage Rep 10.

Il vous est demandé de déterminer la référence de ce nouveau vérin.

###### NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

| Q4 | Choix du vérin d’encliquetage. | DR2,3,4,5,8 | Temps conseillé : 35 min | Nbre pts : / 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Données :

- Caractéristiques des ressorts de rappel Rep 34 :

Diamètre extérieur = 10 mm ; Diamètre du fil = 1,5 mm

Hauteur libre = 30 mm; Hauteur pré-contraint = 24,5 mm

Raideur = 22N/mm

- Course Porte-lame Rep 27 / Coulisseau Rep 21 = 2,12 mm

- L’effort d’encliquetage pour un contact est de 20 N.

- Masse des sous-ensembles actionnés par le vérin d’encliquetage Rep 10 = 3,6 kg.

- La flèche totale subie par les ressorts Rep 34 sera donc la différence entre leur hauteur libre, et leur hauteur pré-contraint + la course du porte-lame par rapport au coulisseau.

/

Q4.1 :	Calculer la flèche totale subie par les ressorts Rep 34, en fin de course d’encliquetage.

Calcul : _____________________________________________________________________

Résultat :	flèche totale = _______________

Pour la suite des calculs, on prendra une flèche totale de 8 mm.

Rappel :	Effort (N) = raideur (N/mm)  x  flèche (mm)

Q4.2 :	Calculer l’effort développé par un ressort sous cette flèche.

Calcul : _____________________________________________________________________

Résultat :	effort développé par les 2 ressorts = _______________

/

| BAC PROFESSIONNEL PSPA | Code : 1306-PSP T C | Session 2013 | SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| EPREUVE E2 sous épreuve C2 Unité U23 | Durée : 4 Heures | Coefficient : 2 | DSR 14/15 |