Q2.5 :   Compléter le tableau des liaisons ci-dessous :

- En précisant les degrés de liberté de la liaison L2 et L3.

- En indiquant le nom de la liaison L7.

- En indiquant les sous-ensembles concernés par la liaison L9.

###### NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

/

| Liaisons | Liaison entre | Degrés de liberté |  |  |  |  |  | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rx | Ry | Rz | Tx | Ty | Tz |  |
| L1 | SE2/SE1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PIVOT GLISSANT d’axe OX |
| L2 | SE2/SE3 |  |  |  |  |  |  | PIVOT d’axe OY |
| L3 | SE3/SE1 |  |  |  |  |  |  | GLISSIERE d’axe OX |
| L4 | SE4/SE3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIVOT d’axe OY |
| L5 | SE5/SE4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIVOT d’axe OY |
| L6 | SE5/SE1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | LINEAIRE RECTILIGNE de direction OY |
| L7 | SE6/SE1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| L8 | SE6/SE7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | PONCTUELLE de normale OZ |
| L9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | GLISSIERE d’axe OZ |
| L10 | SE8/SE7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | PIVOT GLISSANT d’axe OY |
| L11 | SE9/SE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | GLISSIERE d’axe OZ |
| L12 | SE8/SE9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | GLISSIERE d’axe OZ |

| BAC PROFESSIONNEL PSPA | Code : 1306-PSP T C | Session 2013 | SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| EPREUVE E2 sous épreuve C2 Unité U23 | Durée : 4 Heures | Coefficient : 2 | DSR 7/15 |