## BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

PILOTAGE DE SYSTEMES DE PRODUCTION AUTOMATISEE

## SESSION 2011

EPREUVE E2 : Technologie

Sous épreuve B2 Unité U22 : Automatisation d’une production.

Durée : 2 heures	Coefficient : 1,5

DOSSIER

SUJET - REPONSES

| Réponses de la page | Barème |
| --- | --- |
| DSR 2/7 | / 5 |
| DSR 3/7 | / 5 |
| DSR 4/7 | / 2 |
| DSR 5/7 | / 4 |
| DSR 6/7 | / 5 |
| DSR 7/7 | / 9 |
| Total | /30 |
| Note | /20 |

I. Mise en service de la capsuleuse

Problématique : On demande au pilote de préparer l’installation de la nouvelle ligne.

1° Quelle est la tenue de sécurité ou vestimentaire que doit porter le pilote ? (DT7)

- Qu’aucun des opérateurs ne porte de vêtement qui puisse s’accrocher dans les parties en mouvement

- Des coiffes pour rassembler les cheveux (pour les utilisateurs qui portent les cheveux longs)

- Des chaussures avec semelles antidérapantes.

2°

- Tout le personnel de l’entreprise peut-il être à proximité de la machine ? Justifier. (DT7)

Non, contrôler qu’aucune personne non autorisée ne se trouve dans le rayon d’action de la machine

- Proposer une solution pour éviter que certaines personnes ne soient à proximité de la machine.

Baliser la zone avec une chaîne et une pancarte « ne pas franchir la zone »

3° A l’aide du GEMMA, réaliser le Grafcet de conduite de capsuleuse. (DT12)

A1

Auto . marche . CI

F1

A2

F4

D1

A5

A6

Manu

AU

/AU.Réarm

Init

CI

Arrêt

=1

F/GPN : (*)    F/GC :(*)

F/GPN : (0)        F/GC : (A5)

H2

H1

H4

H3

H2

%X11

H2

/Manu .Init

Problématique : On demande au pilote de modifier le Grafcet de production normale GPN de l’embouteilleuse

4° Modifier le GPN de l’embouteilleuse en intégrant la tâche « capsuler avec vis » de la capsuleuse  (DT4, DT5, DT6).

Vous devez utiliser un commutateur à 2 positions suivant le fonctionnement souhaité :

- Commutateur position 1 (S1) : Capsuler  sans vis mais avec bouchon

- Commutateur position 2 (S2) : Capsuler avec vis

Grafcet de coordination de tâche

1

2

REMPLIR

3

BOUCHER

4

CAPSULER

5

ETIQUETTER

7

0

Dcy.Auto.CI

Fin rinçage

Fin remplissage et S1

Fin bouchage

Fin capsulage

Fin étiquetage

RINCER

Fin remplissage et S2

Fin capsulage avec vis

CAPSULER AVEC VIS

6

CARTONNER

Fin cartonnage

5° Réaliser le grafcet de la tâche « capsuler avec vis » point de vue PO (DT9).

Grafcet de tâche « capsuler avec vis » point de vue opérative

10

X7 .   pb

/pb . 5s/X1

M1=1 	    C1  = C1+1

13

M1=0

12

11

Init

14

C1 = 0

/Init

=1

/X6

6° Vous devez programmer le compteur du grafcet ci-dessus (DR6).

%X14

X11

pb

II.  Amélioration du système

Principe de fonctionnement :

Afin d’éviter d’avoir des bouteilles sans capsule, la capsuleuse à vis doit être équipée d’un système de détection de bouteille sans capsule placé sur le convoyeur en sortie de système.

Le système est placé sur le convoyeur de sortie. Il est composé de 2 détecteurs :

- le capteur D1 détecte la capsule métallique

- le capteur D2 détecte la bouteille en verre

Deux voyants lumineux indiquent si il y a ou non un défaut :

- le voyant vert H1 indique que la capsule est en place

- le voyant rouge H2 indique que la capsule n’est en place

Un bouton poussoir « Réarm » permet d’acquitter le défaut.

2mm

4mm

Voyant vert H1

Détecteur capsule

D1

Voyant rouge H2

Bouton poussoir « Réarm »

Détecteur bouteille

D2

Choix des capteurs

7° Déterminer les 2 types de capteurs à choisir pour détecter la capsule et la bouteille (voir DR2).

D1 : INDUCTIF

D2 : CAPACITIF

8° Donner les références des capteurs en fonction de leur caractéristique et du schéma de principe (DR3, DR4, DR5).

D1 : détecteur 3 fils PNP NO  noyable. Ref : XS618B2PAL01M12(2) ou XS1N18PA349D

D2 : détecteur 3 fils PNP NO noyable. Ref : XTS112S1PAL2

9° Câblage API module des entrées API

Le pilote doit ajouter un module d’entrées et un module de sorties pour effectuer son amélioration (DR3 et DR4).

a) Effectuer le schéma de câblage des entrées API en fonction des affections ci-dessous :

Réarm : %I1.0

D1 : %I1.1

D2 : %I1.2

b) Effectuer le schéma de câblage des sorties API en fonction des affectations ci-dessous :

H1 : %Q2.0

H2 : %Q2.1

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

Bornier

Carte des entrées

24V DC

OV DC

C0

C1

%I1.0

TSX 37

C2

Sink

%I1.1

%I1.2

%I1.3

C3

Alim API 24V DC

Réarm

D1

D2

Carte des sorties

X18

X19

X20

X21

X22

X18

X19

X20

X21

X22

X23

X16

X17

commun

%Q2.0

%Q2.1

%Q2.2

%Q2.3

commun

TSX 37

Alim externe 24V DC

H1                  H2

10°

a) Le commutateur de la carte des entrées est sur « sink », quel est l’autre position possible ?

Source

b) Si le commutateur est sur l’autre position, qu’est ce que cela impose pour le choix des composants ?

Choisir des capteurs NPN au lieu de PNP

11° Réaliser le grafcet point de vue opérative (voir principe de fonctionnement de l’amélioration).

50

H1=1

H2=1

H2=0

D2 . /D1

Réarm

51

H1=0

III. Maintenance

12° Quelles sont les opérations de maintenance à faire avant d’utiliser le FRL (DR7)

- le filtrer

- l’assécher

- le graisser

- réguler sa pression

13° La pression nécessaire à la capsuleuse à vis est de 6 bars. Sur quel composant doit-on agir ?

Régulateur

Représenter le symbole de ce composant.

Quel composant permet de visualiser la pression ?

Manomètre