ETUDE 1

On donne les fréquences de rotation d’entrée du réducteur correspondant aux fréquences de rotation des moteurs hydrauliques en petite et grande vitesse : Nmot.hyd.min=53 tr/min et Nmot.hyd.max=102 tr/min.

On rappelle que le diamètre du rouleau Ø520mm (sans les crans).

1/ Calculerles vitesses théoriques d’avancement (linéaire) du BOMAG. Pour cela, compléter le tableau suivant :

|  | 1.1/ Calculer la rapport de transmission du réducteur | 1.2/ Calculer la fréquence de rotation de la bille en sortie du réducteur | 1.3/ En déduire la vitesse de rotation de la bille en sortie du réducteur | 1.4/ Calculer la vitesse linéaire du BOMAG en m/s | 1.5/ Convertir la vitesse linéaire du BOMAG en km/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Petite vitesse | r = 14/56 = 0.25 | N.sort.red.min = Nmot.hyd.min x r = 53 x 0.25 = 13.25 tr/min | ω.sort.red.min = 2πN.sort.red.min /60=2πx13.25/60= 1.38 rad/s | V = ωxR = 1,38 x 0.26 = 0,36 m/s | V = 0.36x3.6 = 1,3km/h |
| Grande vitesse |  | N.sort.red.max = Nmot.hyd.max x r = 102 x 0.25 = 25,5 tr/min | ω.sort.red.max = 2πN.sort.red.max /60=2πx25,5/60= 2.67 rad/s | V = ωxR = 2.67 x 0.26 = 0,69 m/s | V = 0.69x3.6 = 2,5km/h |

Le technicien vérifie les performances du matériel. En le faisant avancer sur 20m, il relève les temps suivants : 56s en petite vitesse et 32s en grande vitesse.

2/ Calculer les vitesses d’avancement(petite et grande vitesse) du BOMAG en fonction des valeurs relevées par le technicien :

| 2.1/ Calculer la vitesse linéaire du BOMAG en m/s | 2.2/ Convertir la vitesse linéaire du BOMAG en km/h |
| --- | --- |
| V = 20/56 = 0.36m/s | V = 0.,36x3.6 = 1,3km/h |
| V = 20/32 = 0,63m/s | V = 0.63x3.6 = 2.3km/h |

3/ Comparer ces vitesses avec celles données par le constructeur. Que constatez-vous ?

On constate que le BOMAG n’atteint pas la vitesse maximale constructeur, soit 2,3km/h au lieu des 2,5km/h souhaitée. La petite vitesse est quant à elle conforme.

4/ Donner le nom du ou des éléments pouvant être à l’origine de ce problème ?

La 2ème pompe permettant l’alimentation des moteurs hydraulique en grande vitesse.

ETUDE 2

Doc constructeur

Etude du centre de gravité du BOMAG

1/ Calculer le poids P du BOMAG (on prendra g = 9,81 N/kg)

P = m × g = 1595 × 9,81 = 15647 N

On donne le modèle du BOMAG ci-dessous :

A

B

G

B0/1

A0/1

512

b

a

P

x

y

z

Valeurs des charges sous essieux :

A0/1 = 8215 N

B0/1 = 7432 N

+

2.1/ A l’aide du dossier constructeur page … ,retrouver la cote « b » : 	b = 1000 mm

2.2/ En utilisant l’équation des moments autour de z du Principe Fondamental de la Statique, démontrer que la cote « a » (correspondant au centre de gravité suivant l’axe x) vaut 475 mm.

A l’aide du PFS : 	∑ MA (F) = 0 		MA (A0/1) + MA (B0/1) - MA (P) = 0

B0/1× b – P × a = 0

7432 × 1000 – 15647 × a = 0		donc a = 475mm

ETUDE 3

Matériau des masses :