RESIDUS

L’opérateur en charge de cette opération a contacté notre entreprise de maintenance, car il a constaté des problèmes sur la vibration et l’avancement. De plus, il voudrait être certain que le compacteur utilisé lui permette de réaliser le travail. Réalisées de fonctionnement du compacteur de tranchée des lignes électriques La société TASSEDUR réalise un chantier d’enfouissement des lignes électriques et de canalisations. Elle utilise un compacteur de tranché BOMAG 8500 pour réaliser le tassement.

DOSSIER TECHNIQUE

DT 1 	Description du site d’exploitation

Proposition 1

La société Construction Moderne a en charge la réalisation de plusieurs logements sociaux à basse consommation. Après le remblaiement et le compactage autour des murs de fondation, Une irrégularité de l’homogénéité du sol est constatée par le maitre d’œuvre.  Après analyse, le chargé de travaux a fait par du dysfonctionnement sur la partie vibration du compacteur utilisé, ce qui a eu pour conséquence cette instabilité du sol.

DOSSIER QUESTIONS

Arrivé sur le chantier vous constatez que le compacteur est resté dans la tranchée et qu’il faut le sortir avant d’effectuer le diagnostic. Vous allez devoir choisir le type de machine et de matériel nécessaire à la réalisation de cette opération.

| Installation de vibration |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bandages vibrants | avant + arrière |  |
| Mode d'entraînement | Hydrostatique |  |
| Fréquence | Hz | 42 |
| Amplitude ½ | mm(in) | 1,12/0,56 (0.04/0.02) |
| Force centrifuge 1/2 | kN (lbf) | 72/36 (16186/8093) |
| Quantités de remplissage |  |  |
| Carburant (Diesel) | l (gal us) | 24 (6.3) |
| Huile hydraulique | l (gal us) | 17 (4.5) |
| Huile moteur | l (gal us) | 4,7 (1.24) |
| Liquide de refroidissement | l (gal us) | 4,5 (1.19) |
| Carter de vibration | l (gal us) | 2x 1,7 (2x 0.45) |
| Système de champ de protection |  |  |
| Niveau de performance | PL c |  |
| Portée du champ de protection avant/arrière de la machine | m (ft) | > 1,20 (> 3,94) |
| Commande du champ de protection |  |  |
| Tension | V | 8 ... 30 |
| Consommation en courant à 12 V | A | 1,5 |
| Type de protection | IP 55 |  |
| Fréquence du champ de protection | kHz | 125 |
| Température de service | °C (°F) | -20 ... +80 (-4 ... +176) |
| Température de stockage | °C (°F) | -40 ... +85 (-40 ... +185) |
| Transpondeur (dans la télécommande) |  |  |
| Tension (service avec câble) | V | 9 ... 30 |
| Tension (service avec batteries) | V | 3,6 |
| Réponse fréquentielle d'émission | MHz | 868/916 |
| Température de service | °C (°F) | -20 ... +80 (-4 ... +176) |
| Température de stockage | °C (°F) | -40 ... +85 (-40 ... +185) |
| Antenne de champ de protection |  |  |
| Type de protection | IP 55 |  |
| Température de service | °C (°F) | -20 ... +80 (-4 ... +176) |
| Température de stockage | °C (°F) | -40 ... +85 (-40 ... +185) |
| Radiotélécommande |  |  |
| Constructeur | HETRONIC |  |
| Emetteur |  |  |
| Bande de fréquences | Bande F |  |
| Réponse fréquentielle d'émission | MHz | 868 / 916 |
| Nombre de canaux | 1 |  |
| Portée ; en fonction de l'environnement | m (ft) | env. 30 (98.4) |
| Intensité | mA | env. 10 |
| Poids | kg (lbs) | env. 1,6 (3,5) |

| Poids |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poids opérationnel (CECE) | kg (lbs) | 1595 (3516) |
| Poids de la machine | kg | 1585 (3494) |
| Charge sur essieu moyenne (CECE) | kg | 775 (1709) |
| Performances |  |  |
| Vitesse de marche (1) avant/arrière | km/h (mph) | 1,3 (0.8) |
| Vitesse de marche (2) avant/arrière | km/h (mph) | 2,5 (1.6) |
| Tenue en pente maxi. sans/avec vibration (en fonction du sol) | % | 55/45 |
| Entraînement |  |  |
| Constructeur du moteur | Kubota |  |
| Type | D 1005 |  |
| Refroidissement | Eau |  |
| Nombre de cylindres | 3 |  |
| Puissance ISO 9249 | kW (ch) | 14,5 (19.4) |
| Régime | 1 tr/min | 2600 |
| Mode d'entraînement | Hydrostatique |  |
| Bandages moteurs | avant + arrière |  |
| Freins |  |  |
| Frein de service | Hydrostatique |  |
| Frein de parking | Mécanique |  |
| Direction |  |  |
| Mode | Articulation |  |
| Commande | Hydrostatique |  |
| Installation de vibration |  |  |
| Bandages vibrants | avant + arrière |  |
| Mode d'entraînement | Hydrostatique |  |
| Fréquence | Hz | 42 |
| Amplitude ½ | mm(in) | 1,12/0,56 (0.04/0.02) |
| Force centrifuge 1/2 | kN (lbf) | 72/36 (16186/8093) |
| Quantités de remplissage |  |  |
| Carburant (Diesel) | l (gal us) | 24 (6.3) |
| Huile hydraulique | l (gal us) | 17 (4.5) |
| Huile moteur | l (gal us) | 4,7 (1.24) |
| Liquide de refroidissement | l (gal us) | 4,5 (1.19) |
| Carter de vibration | l (gal us) | 2x 1,7 (2x 0.45) |
| Données complémentaires du moteur |  |  |
| Combustion | 4 temps Diesel |  |
| Ralenti bas | tr/min | 850 ±50 |
| Ralenti accéléré | tr/min | 2750 ±50 |
| Consommation en carburant spécifique | g/kWh | 255 |
| Jeu des soupapes d'admission | mm | 0,145 à 0,185 |
| Jeu des soupapes d'échappement | mm | 0,145 à 0,185 |
| Puissance du démarreur | kW | 1,2 |
| Pression d'injection | 13,73 MPa (140,0 kgf/cm2, 1991 psi) |  |
| Pompe d'entraînement de la translation |  |  |
| Type | AZPFFB-12-8+5,5+4R |  |
| Système | Pompe à engrenages triple |  |
| Volume maxi. refoulé | cm3/tr | 5,5 |
| Limitation de haute pression | bars | 250 |
| Moteurs d'entraînement de la translation |  |  |
| Type | Série 2000 |  |
| Nombre | 2 |  |
| Système | Moteur hydraulique Geroller |  |
| Cylindrée (régime 1) | cm3/tr | 306,6 |
| Pompe de direction/d'alimentation/de vibration |  |  |
| Type | AZPFFB-12-8+5,5+4R |  |
| Système | Pompe à engrenages triple |  |
| Volume maxi. refoulé | cm3/tr | 8 |
| Pression de démarrage | bars | 250 |
| Pression stationnaire (en fonction du sol) | bars | 80 - 150 |
| Moteur de vibration |  |  |
| Type | HY/MZFS11/8 |  |
| Nombre | 2 |  |
| Système | Moteur à engrenages |  |
| Cylindrée | cm3/tr | 8 |
| Clapet de direction |  |  |
| Type | 90 SBV |  |
| Système | Clapet de pilotage |  |
| Bloc de clapets, installation hydraulique principale |  |  |
| Type | 90 SBV |  |
| Système | Clapet de pilotage |  |

| Poids |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poids opérationnel (CECE) | Kg (lbs) | 1595 (3516) |
| Poids de la machine | Kg | 1585 (3494) |
| Charge sur essieu moyenne (CECE) | Kg | 775 (1709) |
| Performances |  |  |
| Vitesse de marche (1) avant/arrière | Km/h (mph) | 1,3 (0.8) |
| Vitesse de marche (2) avant/arrière | Km/h (mph) | 2,5 (1.6) |
| Tenue en pente maxi. Sans/avec vibration (en fonction du sol) | % | 55/45 |
| Entraînement |  |  |
| Constructeur du moteur |  | Kubota |
| Type |  | D 1005 |
| Refroidissement |  | Eau |
| Nombre de cylindres |  | 3 |
| Puissance ISO 9249 | KW (ch) | 14,5 (19.4) |
| Régime | 1 tr/min | 2600 |
| Mode d'entraînement |  | Hydrostatique |
| Bandages moteurs |  | Avant + arrière |
| Freins |  |  |
| Frein de service |  | Hydrostatique |
| Frein de parking |  | Mécanique |
| Direction |  |  |
| Mode |  | Articulation |
| Commande |  | Hydrostatique |

| Bandages vibrants |  | Avant + arrière |
| --- | --- | --- |
| Mode d'entraînement |  | Hydrostatique |
| Fréquence | Hz | 42 |
| Amplitude 1/2 | mm(in) | 1,12/0,56 (0.04/0.02) |
| Force centrifuge 1/2 | kN (lbf) | 72/36 (16186/8093) |
| Quantités de remplissage |  |  |
| Carburant (Diesel) | l (gal us) | 24 (6.3) |
| Huile hydraulique | l (gal us) | 17 (4.5) |
| Huile moteur | l (gal us) | 4,7 (1.24) |
| Liquide de refroidissement | l (gal us) | 4,5 (1.19) |
| Carter de vibration | l (gal us) | 2x 1,7 (2x 0.45) |
| Système de champ de protection |  |  |
| Niveau de performance | PL c |  |
| Portée du champ de protection avant/arrière de la machine | m (ft) | > 1,20 (> 3,94) |
| Commande du champ de protection |  |  |
| Tension | V | 8 ... 30 |
| Consommation en courant à 12 V | A | 1,5 |
| Type de protection |  | IP 55 |
| Fréquence du champ de protection | kHz | 125 |
| Température de service | °C (°F) | -20 ... +80 (-4 ... +176) |
| Température de stockage | °C (°F) | -40 ... +85 (-40 ... +185) |
| Transpondeur (dans la télécommande) |  |  |
| Tension (service avec câble) | V | 9 ... 30 |
| Tension (service avec batteries) | V | 3,6 |
| Réponse fréquentielle d'émission | MHz | 868/916 |
| Température de service | °C (°F) | -20 ... +80 (-4 ... +176) |
| Température de stockage | °C (°F) | -40 ... +85 (-40 ... +185) |
| Antenne de champ de protection |  |  |
| Type de protection |  | IP 55 |
| Température de service | °C (°F) | -20 ... +80 (-4 ... +176) |
| Température de stockage | °C (°F) | -40 ... +85 (-40 ... +185) |
| Radiotélécommande |  |  |
| Constructeur |  | HETRONIC |
| Emetteur |  |  |
| Bande de fréquences | Bande F |  |
| Réponse fréquentielle d'émission | MHz | 868 / 916 |
| Nombre de canaux | 1 |  |
| Portée ; en fonction de l'environnement | m (ft) | env. 30 (98.4) |
| Intensité | mA | env. 10 |
| Poids | Kg (lbs) | env. 1,6 (3,5) |

| Récepteur |  |  |
| --- | --- | --- |
| Réponse fréquentielle de réception | MHz | 868 / 916 |
| Intensité | mA | env. 10 |
| Accu de l'émetteur |  |  |
| Tension | V | 3,6 |
| Capacité | Ah | 1,2 |
| Chargeur |  |  |
| Tension d'utilisation | V (AC) | 110/230 |
|  | V (DC) | 12 - 24 |

| Données complémentaires du moteur |  |  |
| --- | --- | --- |
| Combustion | 4 temps Diesel |  |
| Ralenti bas | tr/min | 850 ±50 |
| Ralenti accéléré | tr/min | 2750 ±50 |
| Consommation en carburant spécifique | g/kWh | 255 |
| Jeu des soupapes d'admission | mm | 0,145 à 0,185 |
| Jeu des soupapes d'échappement | mm | 0,145 à 0,185 |
| Puissance du démarreur | kW | 1,2 |
| Pression d'injection | 13,73 MPa (140,0 kgf/cm2, 1991 psi) |  |
| Pompe d'entraînement de la translation |
| Type | AZPFFB-12-8+5,5+4R |  |
| Système | Pompe à engrenages triple |  |
| Volume maxi. refoulé | cm3/tr | 5,5 |
| Limitation de haute pression | bars | 250 |
| Moteurs d'entraînement de la translation |
| Type | Série 2000 |  |
| Nombre | 2 |  |
| Système | Moteur hydraulique Geroller |  |
| Cylindrée (régime 1) | cm3/tr | 306,6 |
| Pompe de direction/d'alimentation/de vibration |
| Type | AZPFFB-12-8+5,5+4R |  |
| Système | Pompe à engrenages triple |  |
| Volume maxi. refoulé | cm3/tr | 8 |
| Pression de démarrage | bars | 250 |
| Pression stationnaire (en fonction du sol) | bars | 80 - 150 |
| Moteur de vibration |

| Type | HY/MZFS11/8 |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | 2 |  |
| Système | Moteur à engrenages |  |
| Cylindrée | cm3/tr | 8 |
| Clapet de direction |  |  |
| Type | 90 SBV |  |
| Système | Clapet de pilotage |  |
| Bloc de clapets, installation hydraulique principale |  |  |
| Type | 90 SBV |  |
| Système | Clapet de pilotage |  |

| Dimensions en mm (inch) | A | D | H | K | L | S | W | W1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMP 8500 | 1000 | 520 | 1275 | 222 | 1897 | 25 | 850 | 610 |
|  | (39.4) | (20.5) | (50.2) | (8.7) | (74.7) | (1.0) | (33.5) | (24.2) |

Dans un premier temps, le technicien va déplacer le compacteur sur une distance de 20 mètres en ligne droite dans la tranchée en utilisant les deux vitesses sans la vibration.

Le temps trouvé par le technicien pour la petite vitesse est de 56 secondes.

Le temps trouvé par le technicien pour la grande vitesse est de 38 secondes.

On vous demande de comparer les valeurs trouvées par le technicien avec les valeurs données par le constructeur. Pour cela vous devez démontrer par calcul

de rotation de la bille en sortie du réducteur

On vous demande de déterminer que la petite vitesse et la grande vitesse relevées correspond aux caractéristiques de vitesses données par le constructeur.

Question 1.3

Le technicien réalise un essai de fonctionnement de déplacement de la machine en petite et grande vitesse et relève les valeurs suivantes

Q1.2 : Le compacteur se situe dans une tranchée à 1,50 mètre de profondeur, pour le sortir vous disposez de deux machines sur le chantier, vous devez déterminer quelle machine serai la plus appropriée. Vous trouverez dans le dossier ressources toutes les informations nécessaires sur chacune des machines.

Deux machines avec des caractéristiques identiques et proches mais avec une interdiction de lever des charges pour un modèle ou avec une charge trop importante. Doc technique et abaque dans le dossier ressources.

Q1.4 : Vous devez utiliser un anneau de levage que vous allez fixer sur la platine située en bout de balancier, déterminez les dimensions de l’anneau que vous allez devoir utiliser pour cette opération en vous aidant du tableau situé dans le dossier ressources.

masse de la mini pelle : 1560Kg. D’après le dossier ressources, on constate que la mini pelle a la capacité de descendre le compacteur dans la tranchée à -2.00m en position frontale lame abaissée (pt B). Cependant, toujours pour un rayon du point de levage à 3.00m, elle ne pourra pas lever le compacteur en position de départ (pt A) sans lame, et encore moins en position latérale !

Question / Quelle solution proposez-vous si nous souhaitons garder cette machine ?

On constate que pour un rayon de point de levage de 2.00 et 1.00, la capacité de levage de cette machine est supérieure à la masse du compacteur, que ce soit en position latérale et en position frontale lame abaissée ou relevée. Il faudra donc déplacer la machine entre les pts A et B, de façon à s’assurer d’un rayon de point de levage inférieure à 3.00m.

DT 2 	Tableaux pour le levage

Tableau pour le crochet

Partie 2 : Vérification de la partie hydraulique et électrique de la machine

réalisés Suite aux contrôles réalisés sur l’avancement et la vibration, le constat indique un problème sur la partie mécanique de la machine Vous allez devoir émettre différentes hypothèses afin de vérifier que chaque composant répond aux exigences demandées.

Suite aux essais de déplacement et de compactage réalisés par le technicien, vous ……. Qu’un disfonctionnement de la machine.

Afin de remettre la machine en état de fonctionnement, le technicien vas procéder à différents contrôles

Créer le scenario qui permet de répondre au développement des questions

Après avoir sorti le compacteur de la tranchée et l’avoir positionné sur une zone à l’écart du chantier. On vous demande de contrôler le bon fonctionnement afin de déterminer le ou les éléments rendant le travail de la machine difficile ou impossible pour l’entreprise de construction

Vitesse machine

Compactage sol

Comparaison avec le doc constructeur

Proposition 2

DT9.3 : Système de vibration du compacteur de tranchée BOMAG 8500

Question 2.11		. Quel est le type de montage des moteurs hydrauliques de translations ?

Déplacement pour le transport (d’après le dossier technique)

Question 2.12		dessiner le distributeur dans la position grande vitesse

Supprimer le distributeur sur le schéma

Q2.9 : Colorier en rouge le circuit haute pression en grande vibration en bleu le retour

Q2.10

Débrancher le flexible de sortie du distributeur le boucher et brancher un manomètre sur la sortie du distributeur libre.

Q2.11 : quelle devrait être la pression relevée et quel manomètre allez-vous utiliser pour cette opération

Pression de250 bars maxi

Q2.12 : addition des couples d’entrainement sur les trois pompes rexroth doc page 17 sur 76 doc rf10089

Q2.13 : démontrer le couple fournit par le moteur thermique compatible avec les trois pompes

Étape 3 diagnostique sur la partie électrique de la machine

Q3.1 : Déterminer le code erreur possible (tableau)

Sur le module d’affichage

Q3.2 : Interpréter le disfonctionnement électrique sur le problème de vibration en deuxième vitesse

Q3.3 : Sur le schéma électrique relever en vert la ligne qui alimente les distributeurs

Q3.4 : Rechercher la valeur de résistance en vous aidant du dossier ressource schéma électrique valeur de résistance électrovanne Y03

Q3.5 : Comment est géré l’information entre le module d’affichage et le calculateur ?

Contrôle de fonctionnent de la machine et test de compactage

64 dents sur chaque pignon

Angle et poids de chaque ensemble

Étape 1 sortir la machine avec le levage et équilibre des forces

Q1.1 : Quel est le poids opérationnel de la machine ?

Page 40 dossier technique

Q1.3 : Vous allez utiliser une chaine de levage, vous devez déterminer la chaine que vous devez utiliser.

Voir l’abaque dossier ressources

Q1.5 : Vous allez devoir confirmer le centre de gravité de la machine On vous demande de rechercher le centre de gravité de la machine

Dessin de la machine   Réaliser l’étude

Q1.6 : Afin de vérifier que le centre donné par le constructeur, vous devez réaliser l’équilibre des forces d'après le principe fondamental de la statique.

Plan et dimensions sur le document instruction de service page 58/140

Étape 3 contrôle vibration calcul efforts

Étape 4 essai et contrôle essai de tassement

Autres questions possibles point d’équilibre pour sortir la machine

Calcul des engrenages

Calcul de la vitesse de la bille en fonction de la vitesse moteur rapport pignons

On vous demande de vérifier le

des affaissements sont constatés sur plusieurs zones. Le maitre d’œuvre

Une irrégularité de l’homogénéité du sol

Sol homogène

Partie 1  conséquence sur le chantier

Mise en situation :

Compacteur de tranchée type BOMAG  8500

Problème constaté sur la vibration

Le sol n’est pas compacté correctement

L'étude porterait sur un ou plusieurs problèmes

Le premier, un problème de vibration en deuxième vitesse avec des calculs portés sur le déplacement angulaire des masses

le deuxième sur un problème de freinage et ou de direction

21 Calculer la pression exercée au sol par les billes du compacteur ?

Surface en contact d’une bille *2 * poids de la machine

1595 kg

22

Etude mécanique

24 Comment est réalisé le passage de la petite à la grande vibration ?

Inversion de la rotation du moteur hydraulique de vibration créant un balourd plus important

D'un point de vue mécanique

25 Calculer la vitesse de rotation des deux arbres de vibrations en sachant que le pignon d’entrainement du moteur hydraulique possède 24 dents et 48 dents pour les deux pignons d’entrainement.

26 Tracez sur les deux vues les forces exercées sur les masses de vibrations en 1 et 2 vitesses

27 sachant que le poids des masses de vibrations est de 1.3 kg, donnez le poids en fonction de la vitesse de rotation

Déterminer le couple d’entrainement transmissible par lecture ou par calcul

Couple multiple a calculer pour les pompes

Démontrer que la puissance du moteur thermique est suffisante pour entrainer les 3 pompes

Voir formule rexroth manuel réparation page 351

Pourcentage de compactage du sol sur une épaisseur de sol de 50 cm pourcentage acceptable calcul a faire.

D'un point de vue mécanique

Autres questions possibles point d’équilibre pour sortir la machine

Deux machines sur places quelle machine peut lever le bomag 1.5 tonnes

Pour sortir la machine de la tranchée

Étape 3 contrôle vibration calcul efforts

Étape 4 essai et contrôle essai de tassement

Voir l’abaque dossier ressources

Autres questions possibles point d’équilibre pour sortir la machine

Deux machines sur places quelle machine peut lever le bomag 1.5 tonnes

Pour sortir la machine de la tranchée

Calcul des engrenages

Calcul de la vitesse de la bille en fonction de la vitesse moteur

Bandage avant arriere demontrer qu’il n’est pas possible qu’un système ne marche pa sans l’autre