Vitesse de déplacement données par le constructeur

Petite vitesse 1.3km/h    ce qui donne   0.36111 m/s

Grande vitesse 2.5km/h    ce qui donne   0.69444 m/s

Multiplier par 1000 et diviser par 3600 pour trouver en m/s

Afin de déterminer la petite et la grande vitesse

Déterminer la vitesse de rotation du bandage

Diamètre 520 mm      52 cm

Pi*diamètre  = périmètre        pi*52 = 163.3628 cm        donc 1.63 mètre de circonférence environ

Calculer la vitesse de rotation du moteur hydraulique

Vitesse = (débit * 1000 cylindrée) *n vol

Vitesse en tr/ min
Débit en litre/min
Cylindrée en Cm3/tr
n vol pour le rendement volumétrique

Débit qv = (Vg_×_n_×_ ηv) / 1000              [l/min]

Couple M = (Vg × Δp) / (20 ×  π × ηhm)		[Nm]

Puissance P = (2 π × M × n) / 60000 = (qv × Δp) / (600 x ηt)		[kW]

Légende

Vg Volume de refoulement par tour [cm3]

Δp Pression différentielle [bar]

n Vitesse de rotation [min-1]

ηv Rendement volumétrique

ηhm Rendement hydraulique-mécanique

ηt Rendement global (ηt = ηv • ηhm)

Addition des couples d'entraînement

M max : voir tableau ci-dessus « Couples d'entraînement transmissibles maximaux »

Vitesse de déplacement 1.3 km/h donne 0.36m/s    1.3/3.6=0.36           1km = 1000 mètres   1 heure = 3600 secondes donc 3.6 = 3600/1000

Débit pompe

Moteur de vibration 	ref bomag 05813057	cylindrée 8cm3 		0.008 litres	4000trs/min maxi

Moteur de translation	 ref bomag 0581 8700	cylindrées 306.6 cm3	0.3066 litres   32 litres minutes   hy/mzfs11/8

Pompe triple

Ref 05813261

Ref 05813274

Pompe simple vibration 05813057

Multiplier la fréquence par 60 pour trouver le nombre de tours

Vitesse en fonction de la fréquence de rotation

1 rps = 16.67 mhz

42 hz = 2520 rpm

1 hz = 60 rpm trs/ min

Temps 14.4 secondes en grande vitesse pour 2.5 km/h sur 10 mètres

27.69 secondes en petite vitesse 1.3 km/h sur 10 mètres

1 tour/min = 0.1047 rad/s

Vitesse en km/h

2.5km/h vitesse maxi 	0.6944 m/s

1.3km/h vitesse mini	0.361 m/s

25.5055 tours/minutes vitesse de rotation de la bille

Ajouter le rapport de démultiplication  56 dents 14 dents = ¼

Possible de calculer le temps que met l’opérateur a réaliser le travail demandé

En prenant en compte la vitesse de travail de la machine et le nombre de passage sur une certaine distance de tranchée

Rapport 13/55 0.236