BTS MAINTENANCE DES MATÉRIELS DE CONSTRUCTION ET DE MANUTENTION

U.4 - ANALYSE D’UN DYSFONCTIONNEMENT

SESSION 2023

PROPOSITION DE CORRIGÉ

Partie 1 : vérification des vitesses de déplacement de la machine

Question 1.1	Recherchez dans le dossier technique le poids en ordre de marche de la machine

1595 kg

Ajouter le centre d’équilibre pour levage

Question 1.2	Déterminer, dans les conditions présentées sur la figure du document technique DT1, si la capacité de levage est suffisante pour le déplacement du compacteur BOMAG du point A au point B.

Masse de la mini pelle : 1560Kg. D’après le dossier ressources, on constate que la mini pelle a la capacité de descendre le compacteur dans la tranchée à -2.00m en position frontale lame abaissée (pt B). Cependant, toujours pour un rayon du point de levage à 3.00m, elle ne pourra pas lever le compacteur en position de départ (pt A) sans lame, et encore moins en position latérale !

Question 1.3 Dans le cas où la capacité de levage n’est pas possible dans cette configuration, proposer une solution sachant que vous devez garder la pelle KUBOTA KX057-4.

Il faudra donc déplacer la machine entre les pts A et B, de façon à s’assurer d’un rayon de point de levage inférieure à 3.00m.

Question 1.4	A l’aide du document technique DT2, déterminer la chaine de levage que vous allez utiliser pour cette opération.

Diamètre de chaine ( Ø 8 ) 1 Brin / 1 Leg.

Dans un premier temps déterminer les vitesses théoriques :

Question 1.5	A l’aide du document technique DT3.2, montrer que le rapport de transmission du réducteur est r = 0,25.

r = nombre de dents de la roue menante / nombre de dents de la roue menée = 14/56 = 0.25

Question 1.6	Montrer que la fréquence de rotation (en tr/min) de la bille en sortie du réducteur est :

- De 13,5 tr/min pour la petite vitesse.

N.sort.red.min = Nmot.hyd.min x r = 53 x 0.25 = 13.25 tr/min

- De 25,5 tr/min pour la grande vitesse.

N.sort.red.max = Nmot.hyd.max x r = 102 x 0.25 = 25,5 tr/min

Question 1.7	déterminer les vitesses de rotation (en rad/s) de la bille en sortie du réducteur (petite et grande)

ω.sort.red.min = 2π N.sort.red.min /60=2πx13.25/60= 1.38 rad/s

ω.sort.red.max = 2π N.sort.red.max /60=2πx25,5/60= 2.67 rad/s

Question 1.8	déterminer les vitesses linéaires du BOMAG en m/s (petite et grande)

Question 1.9	déterminer les vitesses linéaires du BOMAG en km/h (petite et grande)

Question 1.10 Comparer les vitesses trouvées aux vitesses données par le constructeur.

Dans un second temps comparer les vitesses données par le constructeur aux vitesses trouvées par le technicien.

Les temps relevés par le technicien sont :

- Pour la petite vitesse : 56 secondes sur 20 mètres linéaires.

- Pour la grande vitesse : 38 secondes sur 20 mètres linéaires.

Question 1.11 Déterminer les vitesses d’avancement trouvées par le technicien.

Question 1.12 Comparer les résultats trouvés aux données du constructeur. Quelle est votre conclusion ?

Partie 2 : vérification de la pression de compactage

L’objectif de cette partie est de vérifier le bon fonctionnement du système de vibration.

Partie 3 : analyse du circuit hydraulique de la machine

Étape 1 diagnostique sur la partie hydraulique de la machine

Question 3.1	Déterminer le type d’énergie de puissance utilisé pour la translation et la vibration ?

Energie hydraulique

Question 3.2	Expliquer pourquoi le constructeur a monté les moteurs hydrauliques de translation en série et les moteurs hydrauliques de vibration en série ?

Pour la translation cela évite le patinage d’une bille et permet une meilleure adhérence.

Pour la vibration cela permet un bon équilibre sur les deux billes avec un compactage identique.

Question 3.3	Expliquer pourquoi le constructeur utilise un distributeur hydraulique à centre en H pour la commande de la vibration ?

Afin d’éviter :

- Que les moteurs de vibration restent sous pression lorsqu’ils ne sont pas sollicités.

- Que la pompe à engrenages entrainées en directe par le moteur thermique ne sollicite le limiteur de pression 250 bars.

Question 3.4	Expliquer comment le constructeur réalise le passage de la petite vibration à la grande vibration ?

Par inversion de sens de rotation des moteurs hydraulique

Question 3.5	À l’aide du document technique DT9 Indiquer le rôle de l’élément Y03. Que peut on alors dire sur la vibration

Il permet de commuter l’état de petite vitesse à l’état de grande vitesse en additionnant les deux pompes, en grande vitesse la vibration n’est pas possible.

Question 3.6	Sur le document réponse DR1, on vous demande de réaliser le circuit de translation en grande vitesse marche avant. Pour cela vous devez :

Voir DR1

Question 3.7	Déterminer les conséquences d’un grippage du tiroir de l’électrovanne Y03.

Reste bloqué en grande vitesse donc aucune vibration possible ou reste bloquée en petite vitesse donc pas de mode de déplacement rapide. Reste bloqué en intermédiaire, donc problème de vibration et d’avancement.

Question 3.8	Déterminer l’intérêt de coupler les deux pompes sur le circuit d’avancement.

Augmenter le débit afin d’obtenir la vitesse de déplacement

Question 3.10	Déterminer la cylindrée des pompes P1 et P2

Question 3.11	Comment allez-vous procéder pour contrôler le bon réglage du limiteur de pression ?

On doit débrancher les sorties du bloc de distribution afin de positionner un manomètre de pression hydraulique et boucher les sorties afin de réaliser la pression max.

Question 3.8 	À partir de l’étude menée, indiquer l’élément ou les éléments pouvant être mis en cause dans le dysfonctionnement constaté. Justifier la réponse.

Partie 4 : conclusion

Après avoir réalisé les différents tests et trouvé les

DT1 : Capacité de levage de la mini pelle KUBOTA KX057-4

Niveau 0.00

pt A

3.00m

3.00m

Niveau -1.50m

pt B

DT2 : Tableau des chaines de levage

DT3.1 : Caractéristiques techniques compacteur de tranchée BOMAG 8500

| Dimensions en mm | A | D | H | K | L | S | W | W1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 | 520 | 1275 | 222 | 1897 | 25 | 850 | 610 |

| Poids |  |
| --- | --- |
| Poids opérationnel (CECE) | 1595 kg |
| Poids de la machine | 1585 kg |
| Charge sur essieu moyenne (CECE) | 775 kg |
| Performances |  |
| Vitesse de marche (1) avant/arrière | 1,3 km/h |
| Vitesse de marche (2) avant/arrière | 2,5 km/h |
| Tenue en pente maxi. sans/avec vibration (en fonction du sol) | 55/45 % |
| Entraînement |  |
| Constructeur du moteur | Kubota |
| Type | D 1005 |
| Refroidissement | Eau |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Puissance ISO 9249 | 14,5 (19.4) kW (ch) |
| Régime | 2600 tr/min |
| Mode d'entraînement | Hydrostatique |
| Bandages moteurs | avant + arrière |
| Freins |  |
| Frein de service | Hydrostatique |
| Frein de parking | Mécanique |
| Direction |  |
| Mode | Articulation |
| Commande | Hydrostatique |
| Installation de vibration |  |
| Bandages vibrants | avant + arrière |
| Mode d'entraînement | Hydrostatique |
| Fréquence | 42 Hz |
| Amplitude ½ | 1,12/0,56 mm |
| Force centrifuge 1/2 | 72/36 kN |

DT3.2 : Caractéristiques techniques compacteur de tranchée BOMAG 8500

| Quantités de remplissage |  |
| --- | --- |
| Carburant (Diesel) | 24 Litres |
| Huile hydraulique | 17 Litres |
| Huile moteur | 4,7 Litres |
| Liquide de refroidissement | 4,5 Litres |
| Carter de vibration | 2x 1,7 Litres |
| Données complémentaires du moteur |  |
| Combustion |  |
| Ralenti bas | 850 ±50 tr/min |
| Ralenti accéléré | 2750 ±50 tr/min |
| Consommation en carburant spécifique | 255 g/kWh |
| Jeu des soupapes d'admission | 0,145 à 0,185 mm |
| Jeu des soupapes d'échappement | 0,145 à 0,185 mm |
| Puissance du démarreur | 1,2 kW |
| Pression d'injection | 13,73 MPa (140,0 kgf/cm2, 1991 psi) |
| Pompes d'entraînement triple |  |
| Type | AZPFFB-12-8+5,5+4R |
| Système | Pompe à engrenages triple |
| d'entraînement de translation |  |
| Volume maxi. refoulé | 5,5 cm3/tr |
| Limitation de haute pression | 250 bars |
| d'alimentation / de vibration |  |
| Volume maxi. refoulé | 8 cm3/tr |
| Pression de démarrage | 250 bars |
| Pression stationnaire (en fonction du sol) | 80 – 150 bars |
| de direction |  |
| Volume maxi. refoulé | 4 cm3/tr |
| Limitation de haute pression | 100 bars |
| Moteurs d'entraînement de la translation |  |
| Type | Série 2000 |
| Nombre | 2 |
| Système | Moteur hydraulique Geroller |
| Cylindrée (régime 1) | 306,6 cm3/tr |
| Pignon d’entrainement du moteur de translation | 14 dents |
| Roue dentée reliée à l’arbre d’entrainement | 56 dents |
| Moteur de vibration |  |
| Type | HY/MZFS11/8 |
| Nombre | 2 |
| Système | Moteur à engrenages |
| Cylindrée | 8 cm3/tr |
| Clapet de direction |  |
| Type | 90 SBV |
| Système | Clapet de pilotage |
| Bloc de clapets, installation hydraulique principale |  |
| Type | 90 SBV |
| Système | Clapet de pilotage |

| 1 | Pompe de direction |
| --- | --- |
| 2 | Pompe d'entraînement de la translation |
| 3 | Pompe de vibration |
| 4 | Installation d'échappement |
| 5 | Moteur Diesel |
| 6 | Refroidisseur d'huile |
| 7 | Réservoir à carburant |
| 8 | Centrale électrique |
| 9 | Batterie |
| 10 | Bloc distributeur hydraulique |

DT4.1 : Vue d’ensemble du compacteur de tranchée BOMAG 8500

| 11 | Réservoir d'huile hydraulique |
| --- | --- |
| 12 | Filtre à air |
| 13 | Point de levage unique |
| 14 | Indicateur d'entretien du filtre à air |
| 15 | Filtre à carburant |
| 16 | Récipient de compensation pour liquide de refroidissement |
| 17 | Filtre à huile moteur |
| 18 | Filtre d'huile hydraulique. |
| 19 | Articulation |
| 20 | Vérin de direction |

La machine est équipée de quatre bandages. De plus, les bandages sont équipés de pieds de mouton pour encore améliorer la traction.

Par rapport au modèle précédent, la machine actuelle dispose des équipements suivants :

- Articulation

- Deux amplitudes

- Deux moteurs de translation

L'entraînement de translation par une pompe à engrenages (2) (fig. 4) et deux moteurs de translation dont chacun entraîne les deux bandages avant et les deux bandages arrière.

Figure 4

DT4.2 : Vue d’ensemble du compacteur de tranchée BOMAG 8500

La vibration fonctionne à deux excitateurs (22) (fig. 5) et (fig. 6) chacun monté dans un essieu. Les excitateurs sont entraînés de manière hydraulique par une pompe à engrenages commune (3) (fig. 4) et un moteur à engrenages (3) (fig. 6) chacun.

L'opérateur peut commuter entre la petite et la grande amplitude à l'aide d'un interrupteur à bascule raccordé à un distributeur à 4/3 voies chargé d'inverser le sens de rotation du moteur hydraulique. Ces deux amplitudes sont réalisées en combinaison avec des balourds.

Figure 5

Figure 6

DT5.1 : Bloc de clapets de pilotage

Le bloc de clapets de pilotage regroupe tous les clapets de pilotage et de sécurité nécessaires pour les circuits d'entraînement de la translation et de la vibration.

Ces clapets sont :

- 1 limiteur de pression (250 bars) pour le circuit d'entraînement de la translation

- 1 limiteur de pression (250 bars) pour le circuit de vibration

- 1 électrovannes à 3/2 voies pour la commande des freins

- 1 électrovanne à 4/2 voies pour la commutation des régimes de conduite

- 2 clapets de freinage d'abaissement

- 1 électrovannes à 4/3 voies pour la commande du circuit de translation

- 1 électrovanne à 4/3 voies pour la commande de la vibration

- 1 électrovannes à 4/3 voies pour la commande du vérin de direction

- 1 limiteur de pression (100 bars) pour la direction

- 1 limiteur de pression (20 bars) pour la pression de freinage

| M1 | Pression de translation, 250 bars | M3 | Pression de direction, 100 bars |
| --- | --- | --- | --- |
| M2 | Pression de vibration, 250 bars | M4 | Pression de freinage, 20 bars |

DT5.2 : Bloc de clapets de pilotage

Lorsque le moteur est démarré et que tous les clapets de pilotage se trouvent sur leur position initiale, l'huile hydraulique circule alors de la pompe d'entraînement de la translation au clapet des sens de marche à nouveau dans le réservoir.

Dès que le clapet de sélection des régimes de conduite est commuté sur grande vitesse, le flux d'huile de la pompe de vibration alimente les deux moteurs d'entraînement de la translation. Dans ce cas, le service avec vibration ne sera pas possible. La conduite entre le distributeur à 4/2 voies et le clapet des sens de marche est équipée d'un clapet anti-retour qui empêche que l'huile du circuit de translation ne pénètre dans le circuit de vibration.

Avec le moteur arrêté, aucune pression n'agit sur le cylindre de frein. Les ressorts internes maintiennent le cylindre en position sortie et empêchent ainsi le déplacement de la machine. Lorsque le moteur est démarré, la pompe de direction débite l'huile par l'électrovanne Y04 au cylindre de frein pour desserrer le frein même.

| 1.1 | Limiteur de pression du circuit de translation, 250 bars |
| --- | --- |
| 1.3.1 | Clapet d'abaissement/de freinage arrière |
| 1.3.2 | Clapet d'abaissement/de freinage avant |
| 1.2 | Electrovanne à 4/3 voies, clapet de direction de la marche (Y16 et Y17) |
| 2.1 | Limiteur de pression du circuit de vibration |
| 2.2 | Electrovanne à 4/3 voies, régime 2 (Y03) |
| 2.3 | Electrovanne à 4/3 voies, vibration (Y56 et Y57) |
| 2.4 | Clapet anti-retour précontraint |
| 3.1 | Limiteur de pression, direction |
| 3.2 | Limiteur de pression, frein |
| 3.3 | Electrovanne à 3/2 voies, frein (Y04) |
| 3.5 | Electrovanne à 4/3 voies, direction (Y237 et Y238) |
| 3.6 | Clapet anti-retour précontraint |
| L1 | Huile de fuite, commutation des régimes |
| L2 | Huile de fuite, vibration |
| A1 | au moteur de translation arrière, raccord A1 |
| B1 | au moteur de translation avant, raccord B1 |
| A2 | au moteur de vibration arrière, raccord A2 |
| B2 | au moteur de vibration avant, raccord B2 |
| A3 | au vérin de direction, raccord A3 |
| B3 | au vérin de direction, raccord B3 |
| BR | au raccord du cylindre de frein BR |
| P1 | Raccord, pompe de translation P2 |
| P2 | Raccord, pompe de vibration P1 |
| P3 | Raccord, pompe de direction P3 |
| T1 | Retour d'huile au réservoir à travers le refroidisseur d'huile |
| T2 | Retour d'huile direct au réservoir |

Les raccords au bloc de clapets de pilotage sont numérotés pour permettre une affectation facile aux branchements des consommateurs respectifs.

DT 6 : entraînement de la translation

Le compacteur de tranchée BMP 8500 fonctionne avec un entraînement de translation hydrostatique. Les circuits de translation sont des circuits hydrauliques ouverts qui se composent essentiellement des éléments suivants :

- Pompe d'entraînement de la translation

- Moteurs d'entraînement de la translation

- Bloc de clapets de pilotage

Conduites de pression. La machine est équipée de deux moteurs hydrauliques montés en série dont chacun entraîne par paire les deux bandages d'un essieu. Cette commutation en série empêche le patinage d'un seul bandage sur terrain difficile.

Les deux moteurs de translation sont entraînés par une pompe intégrée dans un ensemble triple comprenant les pompes de vibration et de direction. Cette combinaison de pompes est directement entraînée par le moteur Diesel à plein régime du moteur.

La pompe de translation aspire l'huile hydraulique à travers un filtre d'aspiration monté dans le réservoir pour alimenter le bloc de clapets de pilotage. Avec le levier de commande de la marche sur position neutre, l'huile circule à nouveau dans le réservoir.

- Dès que le levier est actionné, les clapets de direction de marche sont pilotés en fonction du sens de marche sélectionné et les moteurs de translation sont alimentés en huile conformément à la position des clapets.

Lors des travaux sans vibration, le flux d'huile débité par la pompe de vibration alimente également le circuit de translation par l'intermédiaire du distributeur à 4/2 voies pour augmenter la vitesse de déplacement en conséquence. En règle générale, ce "Régime 2" est utilisé pour le déplacement rapide de la machine d'un endroit à l'autre sur le chantier.

La mise en marche de la vibration n'est possible qu'au régime 1. Le flux d'huile aux moteurs de vibration est alors coupé par le distributeur à 4/2 voies pour être dirigé vers le moteur de vibration par l'électrovanne à 4/3 voies.

La pression dans les circuits de translation est limitée à 250 bars par des limiteurs de pression.

- Moteur de translation

- Roulement à rouleaux cylindriques

- Arbre d’entrainement

- Roue dentée

- Roulement à rouleaux cylindriques

- Pignon d’entrainement du moteur de translation

Le moteur de translation (1) (fig. 3) est entraîné hydrauliquement. Le pignon (6) est directement accouplé au moteur et entraîne la roue dentée reliée par une clavette à l'arbre d'entraînement (3) logé aux deux extrémités dans les roulements à rouleaux cylindriques (2) montés dans les couvercles des traverses centrales.

fig. 3

DT 7.1 : fonctionnement de la vibration

Roue dentée

- Roulement à rouleaux cylindriques

- Accouplement, moteur de vibration

- Balourd

- Masselotte

- Moteur de vibration

- Ensemble excitateur

Le système de vibration de la machine est entraîné de manière hydraulique. L'installation de vibration se compose des éléments suivants :

- 1 pompe de vibration

- 2 moteurs de vibration

- 2 excitateurs

- 1 distributeur à 4/2 voies pour la sélection des régimes

fig. 1 Traverse arrière avec unité d'excitateur

1 distributeur à 4/2 voies pour le réglage des amplitudes

La technique de commutation de l'installation de vibration est conçue de telle sorte qu'elle peut être adaptée à toutes les nécessités du service. Chaque traverse dispose de sa propre unité d'excitateur. Les deux moteurs de vibration raccordés en série entraînent directement les arbres d'excitateur.

L'unité d'excitateur (fig. 1) se compose de deux arbres d'excitateur avec un balourd (5) et un poids de basculement (4). Le premier arbre d'excitateur est entraîné par le moteur de vibration (6) et par l'intermédiaire d'un accouplement (3) tandis que le deuxième arbre est entraîné dans le sens de rotation opposé par les deux roues dentées (1).

L'inversion du sens de rotation permet de réaliser deux amplitudes différentes.

Arbre excitateur en rotation vers la droite

fig. 2 grande amplitude

L'arbre d'excitateur est en rotation vers la droite. Les deux masselottes s'additionnent et génèrent une force centrifuge élevée.

DT 7.2 : fonctionnement de la vibration

Arbre excitateur en rotation vers la gauche

fig. 3 Petite amplitude

L’arbre d'excitateur et en rotation vers la gauche. La masselotte (2) bascule vers l'autre côté. Les forces centrifuges des deux masselottes se soustraient pour générer une force centrifuge moins élevée.

Commande de la vibration

Les éléments de commande pour la vibration sont installés dans le même bloc de clapets de pilotage que ceux pour l'entraînement de la translation. La commande de la vibration est liée avec celle de l'entraînement de la translation de la manière suivante

Lorsque la machine est utilisée à grande vitesse de déplacement, l'électrovanne à 2/4 voies coupe le flux d'huile aux moteurs de vibration et le dirige vers le circuit de translation.

Lorsque la vibration est mise en marche, le flux d'huile de la pompe de vibration doit tout d'abord mettre les arbres d'excitateur en rotation. La pression générée par la résistance de démarrage élevée (pression de démarrage) est limitée à 250 bars par un limiteur de pression dans le bloc de clapets de pilotage.

Lorsque la vitesse de rotation finale des arbres d'excitateur est atteinte, la résistance diminue et la pression chute sur une valeur (pression stationnaire) causée par les influences externes (degré de compactage du sol, constitution du sol, etc.).

Le sens de rotation du moteur de vibration est inversé à l'aide d'une électrovanne à 4/3 voies montée dans le bloc distributeur pour permettre de réaliser deux amplitudes.

DT8 : Vue d’ensemble du bandage du compacteur de tranchée BOMAG 8500

| 1 | Moteur de translation |
| --- | --- |
| 2 | Traverse centrale |
| 3 | Bandage |
| 4 | Couvercle/Bride |
| 5 | Roulement à rouleaux cylindriques |
| 6 | Moteur de vibration |
| 7 | Arbre d'excitateur |
| 8 | Roue dentée, arbre d'excitateur |
| 9 | Arbre d'entraînement |
| 10 | Roulement à rouleaux cylindriques |
| 11 | Roue dentée, arbre d'entraînement |
| 12 | Pignon d'entraînement du moteur de translation |

DT9 : Schéma hydraulique du compacteur de tranchée BOMAG 8500

DR1 : Schéma hydraulique Document réponse à rendre avec la copie