## BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

PILOTAGE DE SYSTEMES DE PRODUCTION AUTOMATISEE

## SESSION 2011

Epreuve E1 : Epreuve scientifique et technique

Sous épreuve A1 Unité U11 : Etude d’un système de production automatisée

Durée : 4 heures                                  Coefficient : 2

DOSSIER

SUJET - REPONSES

|  | Barème |
| --- | --- |
| Situation 1 | /16 |
| Situation 2 | /23 |
| Situation 3 | /17 |
| Situation 4 | /27 |
| Situation 5 | / 17 |
| Total | /100 |
| Note | /20 |

SITUATION 1

La nouvelle commande pour les Etats-Unis vient d’arriver. En temps que  pilote, vous êtes chargé d’implanter la capsuleuse automatique dans la ligne d’embouteillage.

Trémie à  capsules

Tête à capsuler

Convoyeur d’entrée

Convoyeur de sortie

Question 1.1

On donne :	le  schéma ci-dessus de la capsuleuse automatique et le dossier

technique D.T page 3 et 5.

On demande :	inscrire le nom du poste (ou sous-système) qui précède et celui qui suit la capsuleuse automatique dans la ligne d’embouteillage.

TIREUSE

………………………………

ETIQUETEUSE

………………………………

Capsuleuse automatique

Question 1.2

On donne :	le  schéma ci-dessus de la capsuleuse automatique et le dossier

technique D.T page 10.

On demande :	déterminer l’encombrement maximal pour implanter la capsuleuse, en mm et en m

En mm :

Hauteur = 2….................                 Longueur = …………..          Largeur = ………………mm

En m :

Hauteur = ………………                  Longueur = ……………         Largeur = ……………..

Question 1.3

On donne :	le module (A-0) de la capsuleuse automatique dans le dossier technique D.T page 11/13.

On demande :  	déterminer la matière d’œuvre de sortie :

…………………………………………………………………….

On demande :          déterminer les matières d’œuvres d’entrée :

…………………………………………………………………….

Question 1.4

On donne :             l’analyse descendante dans le dossier technique D.T page 11/13.

On demande :        pour le module A2,  donner le nom du système assurant la fonction :

…………… …………………………………………………

On demande :        pour les modules A1 et A3,  donner le nom des systèmes assurant ces fonctions :

………… …………………………………………………………

SITUATION 2

La production de bouteilles de rosé doit permettre d’écouler 80 hectolitres (8000 litres) de rosé. les bouteilles sont équipées de capsules à vis (demande de certains pays étrangers).

Vous êtes chargé de régler la cadence et la tête à capsuler pour assurer la production.

Question 2.1

On donne : une bouteille contient 75cl.

On demande :calculer le nombre de bouteilles pour la commande.

…………………………………………..…………………..

Question 2.2

On donne : sachant que l’on fait fonctionner la chaîne de production sur une cadence

de 1200 bouteilles/heure

On demande : donner le nombre d’heure.

……… ………………………………………………………

Question 2.3

On donne : sachant que l’on fait fonctionner la ligne 7 heures par jour.

On demande :donner le temps (jour, heure, minute) nécessaire pour la production.

1 jour et 1 heure et 52 minutes

……………………………………………………………………………………..

Question 2.4

On donne : le plan d’ensemble de la tête à capsuler sur le D.R page  7 et 8.

On demande : compléter les repères des pièces sur  l’éclaté du bras de filetage ci-dessous.

10

13

11

14

18

16

9

8

17

7

20

Question 2.5

On donne : le repère Oxyz, le plan d’ensemble DR pages 7 et 8 et le bras de sertissage ci-contre.

On demande :compléter les zones vierges des tableaux des liaisons ci-dessous :

Liaison molette de sertissage (20)	       vis de réglage (7) :

Y

| liaison | Mouvements entre les pièces | Translation suivant l'axe |  |  | Rotation suivant l'axe |  |  | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |  |
| L1 | Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | PIVOT |

Liaison support de galet (9)	galet (10)

| liaison | Mouvements entre les pièces | Translation suivant l'axe |  |  | Rotation suivant l'axe |  |  | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |  |
| L2 | Rotation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Pivot d’axe x |

Liaison cône (6)	guide (1)

X

| liaison | Mouvements entre les pièces | Translation suivant l'axe |  |  | Rotation suivant l'axe |  |  | z Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |  |
| L3 | 1TRANSLATION | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Glissière d’axe y |

Question 2.6

On donne : le plan d’ensemble de la tête à capsuler DR page 8  et le fonctionnement sur le D.T page 13.

On demande : Indiquer la position de l’embout au début du capsulage .

………………………………………………………………….

On demande : Indiquer le mouvement du bras qui supporte les molettes de filetage

et de sertissage avant de rentrer en contact avec le métal de la

capsule.

……………………………………………………………………….

On demande : Indiquer les fonctions des molettes de filetage

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

Question 2.7

On donne : il faut adapter la tête à la nouvelle production, d’après le D.R page 4/8.

On demande : sur quelle pièce faut-il agir en premier pour assurer les réglages des rouleaux à fileter et à sertir

………Nom et repère des pièces : …………………………………………………

Question 2.8

On donne : il faut adapter la tête à la nouvelle production,d’après le D.R page 4.

On demande : sur quelle pièce faut-il agir pour assurer le réglage en hauteur des rouleaux à sertir et des rouleaux à fileter pour aoir leur position en position de travail.

……….Nom et repère des pièces : …………………………………………………

Question 2.9

On donne : le pas du filet de la vis de réglage du sertissage (7) est de 0.8 mm

On demande : calculer le nombre de tour nécessaire à exécuter avec le poinçon de réglage pour augmenter la  hauteur de 1.2 mm

1.2/0.8 = un tour et demi                                         ……………………………………………………………………………………..

Situation 3

On doit connaître la vitesse des bouteilles en fonction de la vitesse de rotation de l’étoile. Cela pour être synchronisé avec la tireuse.

Cette vitesse est réglable pour augmenter ou diminuer  la cadence.

230 mm

Question 3.1

On donne :               sachant que pour un tour on sort 8 bouteilles.

On demande :	donner le nombre de tours de l’étoile pour respecter une cadence de 1200           bouteilles par heure (bout/H) :

………………………………………………..……………..

On demande :	donner le nombre de tours par minute :

………………………………………………………………….

Question 3.2

On donne :le formulaire dans le dossier ressource page 5.

On demande :	calculer la vitesse angulaire de l’étoile :

……… ..............................................................................................

……………………………………………………………………………………..

On demande :	calculer la vitesse linéaire d’une bouteille en m/s.

………… …………………………………………………………….

Question 3.3

On donne :		échelle du tracé :1 cm		0.01 m/s

On demande :	 tracer sur le dessin ci – dessous le vecteur vitesse linéaire au point M.

M

Question 3.4

On donne :	pour être synchronisé avec la vitesse du convoyeur de la remplisseuse qui précède

la capsuleuse, la vitesse de la bouteille doit être de  0,08 m/s.

On demande :     faut-il diminuer ou augmenter la cadence de la capsuleuse.

………… ……………………………………………………

On donne :	en tant que pilote de la chaîne on vous demande de régler la nouvelle

cadence.

On demande :           calculer la nouvelle vitesse  angulaire en radians par seconde :

….. …………………………………………………………………..

calculer la nouvelle fréquence de rotation en tours par minute :

……………… …………………………………………………………………..

calculer la nouvelle cadence en bouteilles/heure

…………………………………………………………………………………..

SITUATION 4

Pour effectuer un premier essai de fonctionnement de la capsuleuse : synchronisation avec la remplisseuse et l’étiqueteuse, vérification de l’étanchéité des capsuleuses, on va démarrer un cycle.

Ce cycle a pour but d’étudier le mouvement rectiligne d’une bouteille sur le convoyeur.

Tout le cycle du mouvement est décrit sur le graphe des vitesses ci-dessous.

Le temps total du cycle est de 2 minutes.

Question 4.1

Donner les noms des différentes phases du mouvement:

Phase 1 :mouvement rectiligne uniformément accéléré.

Phase 2 :mouvement rectiligne uniforme.

Phase 3 :mouvement rectiligne uniformément décéléré.

Vitesse en m/s

Phase 1

Phase 2

Phase 3

v1 =v2= 0.08

Temps en seconde

v0 = v3 = 0

3 s

7s

Question 4.2

On donne : le diagramme des vitesses page 9/13

On demande : rechercher la vitesse linéaire v1 (en m/s) de la bande du convoyeur.

……………………… …….………………………………..

Question 4.3

On donne : dans la phase 1

a1 = constante.

v1 = a1 * t1.

On demande :déterminer l’accélération  a  (en m/s2) du convoyeur pendant la phase 1 :

…………………… …………………………………………….

Question 4.4

On donne :v0 = 0

e1 = ½ a1 t21+v0 t1

On demande :déterminer la distance e1 (en m)parcourue par une bouteille en

3 secondes.

…………………………………………………………………..

Question 4.5

Calculer le temps t2 en seconde de la phase 2.

…………………………………………………………………..

Question 4.6

On donne :v2 = constante.

e2 = v2 * t2.

Calculer la distance e2 (en m) pendant la phase 2.

…………………………………………………………………..

Question 4.7

On donne : dans la phase 3

a3 = constante.

v3 = a3 * t3 +v1.

On demande :déterminer la décélération a3  (en m/s2) du convoyeur :

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Question 4.8

On donne :e3 = ½ a3 t23 +v1t3.

On demande :déterminer la distance e3 (en m) pendant la phase 3.

…………………………………………………………………..

Question 4.9

Calculer la distance totale parcourue par une bouteille. ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

Situation 5 : on constate sur les premières bouteilles que la capsule est mal sertie sur le goulot.

D’après la notice d’utilisation, on doit régler la force latérale des bras de sertissage .Cette force est mesurée par un dynamomètre en tirant vers l’extérieur le bras. On vous demande de vérifier la

valeur  de cette force graphiquement.

Question 5.1

Hypothèse :le sous-ensemble isolé « bras de sertissage »est composé de plusieurs pièces

( galet, axe, bras, molette .. ).on néglige le poids du bras et les frottements et on considère les liaisons parfaites. Le problème est traité dans le plan médian du bras

On donne :         le bras de sertissage isolé et les forces appliquées de la came sur le bras

et de la capsule sur le bras. L’intensité de F capsule /bras = 90 Newtons.

On demande :     en vous aidant du schéma ci-dessous de compléter le tableau des caractéristiques des actions sur le bras.(noter un ? sur celles qui ne sont pas connues)

Point B

Direction de      F came/bras

| forces | point | direction | sens | intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F capsule/bras | c |  |  | 90 N |
| F cone/bras | B |  |  | ? |
| Fo | O | ? | ? | ? |

Point O

Point C

Question 5.2

On donne : le bilan des actions mécaniques s’appliquant sur le bras (tableau précédent).

Le dessin ci-dessous de bras de sertissage.

On demande : déterminer graphiquement l’action mécanique  F cone/bras.

F capsule/bras

F cone/bras

Fo

Echelle des forces

1 cm                45 N

Zone de construction du dynamique

Question 5.3

Donner les résultats du dynamique des forces :

F cone/bras = ..............................

Fo  = ...........................

Avant de lancer la production de 80 hectolitres de rosé vous êtes chargé de l’entretien de la capsuleuse.

Question 5.4

On donne : dans le dossier ressource page 5 et 6 les opérations à effectuer pour le bon fonctionnement de la machine.

On demande :déterminer l’entretien de la tête :

- la méthode de lubrification :

…………… …………………….. ………………………………..

- le type de lubrifiant :

…………… …………………….. ………………………………..

- la périodicité :

…………… …………………….. ………………………………..