3. DOSSIER

CORRECTION

(DQR1 à DQR7)

TÂCHE 1 : COMPRENDRE le fonctionnement du systÈme

TÂCHE 2 : ANALYSER les caractÉristiques du cahier des charges

TÂCHE 3 : CONCEvoir des mors additionnels

TÂCHE 4 : RÉALISER LE DOSSIER DE DEFINITION

TÂCHE 5 : CONCEVOIR UNE NOUVELLE SOLUTION

TÂCHE 1 : COMPRENDRE le fonctionnement du systÈme

- Ouvrir la maquette SolidWorks du système _Coupe-tube orbital.SLDASM dans le dossier coupe tube orbital.

- Attention seules les pièces étudiées sont représentées sur la maquette 3D.

- Regarder la vidéo AXXAIR.mp4 dans le dossier SUJET.

- Cacher la pièce LAUCC171-20.

Question 1.1 : Compléter le schéma cinématique partiel ci-dessous, en écrivant le nom des classes d’équivalence manquantes :

CE5C+9

CE5A+7

CE4

CE3

CE2

Question 1.2 : Compléter le tableau des liaisons page suivante en vous aidant de l’exemple :

| Repère de la liaison | Liaison entre | Nom de la liaison | Translation |  |  | Rotation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | X | Y | Z |
| L12 | CE1 et CE2 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L23 | CE2 et CE3 | Hélicoïdale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L13 | CE1 et CE3 | Glissière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L15A | CE1 et CE5A+7 | Glissière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L15B | CE1 et CE5B+8 | Glissière | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L15C | CE1 et CE5C+9 | Glissière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L15D | CE1 et CE5D10 | Glissière | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L14 | CE1 et CE4 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Répondre par «1» lorsque le mouvement est possible et par «0» sinon.

Question 1.3 : En vous aidant de la vidéo et de la maquette numérique, compléter la chaine cinématique entre l’opérateur et le tube en indiquant les noms des classes d’équivalences et leur couleur :

CHAINE CINEMATIQUE

Tube

Bleu

CE2

Numéro de la classe d’équivalence

Opérateur

Couleur

Jaune

CE3

Pavé de serrage

Vert

CE4

Came de serrage

Violet

CE5A+7

Galet et colonne de serrage

Vis de serrage

TÂCHE 2 : ANALYSER les caractÉristiques du cahier des charges

- On souhaite connaitre les dimensions mini et maxi du tube pouvant être débité avec cette machine.

- Question 2.1 : Créer dans SolidWorks deux configurations de l’assemblage :

- Une configuration correspondant à une ouverture maxi des mors.

- Une configuration correspondant à une ouverture mini des mors.

- (Pensez à enregistrer votre travail)

- Question 2.2 : Créer une esquisse dans l’assemblage et dessiner un cercle (cercle représentant le diamètre extérieur du tube à débiter).

- Mesurer et indiquer ci-dessous le diamètre de l’ouverture maximum des mors et le diamètre de l’ouverture minimum des mors :

- Ouverture des mors pour diamètre du tube maxi = 175.50

- Ouverture des mors pour diamètre du tube mini = 69.98

- Question 2.3 : Cocher ci-dessous la gamme de tube que peut couper cette machine :

|  | - Gammes issues du bureau d’étude |
| --- | --- |
|  | - Ø 5 mm à Ø 60 mm |
|  | - Ø 50 à Ø 150 mm |
| - X | - Ø 70 à Ø 170 mm |
|  | - Ø 100 mm à Ø 230 mm |

- Question 2.4 : Mesurer sur la maquette 3D, la course du pavé de serrage (LAUCC 221-16A) sur l’axe X entre l’ouverture maximum et minimum des mors.

- Course du pavé de serrage :  152.26 mm

- Pour les questions suivantes on prendra la valeur de 152mm pour la course du pavé de serrage.

- Question 2.5 : A l’aide des modèles numériques, déterminer le diamètre et le pas de la vis de serrage:

- Ø de la vis de serrage : M 20

- Pas : 1.5 mm

- Question 2.6 : Calculer le nombre de rotation minimum (en tours) de la vis de serrage pour positionner les mors de l’ouverture maximum à l’ouverture minimum (faire apparaître les calculs) :

Course en mm / pas en mm = Nb de tours

1521.5 ≈101.33 tr

- Un opérateur tourne la vis de serrage à une fréquence de rotation moyenne de 1,5 tr/s

- Question 2.7 : Déterminer le temps mis par l’opérateur pour positionner les mors de l’ouverture maximum à l’ouverture minimum (faire apparaître les calculs) :

Nb de tour / fréquence de rotation = durée du mouvement

101.331.5 ≈67.5 s

- Question 2.8 : La demande du client exprimée dans le cahier des charges DTR 3/9 est-elle respectée ? Justifier votre réponse.

Non la demande du client n’est pas respectée, car ce dernier souhaite un temps inférieur à 45 secondes

- Suite à l’étude précédente, le bureau d’études décide de modifier le pas de la vis de serrage afin de répondre à la demande du client.

- Question 2.9 : Choisissez un nouveau pas pour la vis de serrage permettant de respecter le cahier des charges.

- Pas : 2.5 mm

- Question 2.10 : Recalculer le nombre de rotation minimum (en tours) de la vis de serrage pour positionner les mors de l’ouverture maximum à l’ouverture minimum (faire apparaître les calculs) :

Course en mm / pas en mm = Nb de tours

1522.5 ≈60.8 tr

- Rappel : Un opérateur tourne la vis de serrage à une fréquence de rotation moyenne de 1,5 tr/s

- Question 2.11 : Vérifier si le temps mis par l’opérateur pour positionner les mors de l’ouverture maximum à l’ouverture minimum est inférieure à 45 secondes (faire apparaître les calculs) :

Nb de tour / fréquence de rotation = durée du mouvement

60.81.5 ≈40.5 s

- Question 2.12 : REALISER sur la maquette numérique toutes les modifications nécessaires au changement de pas :

- Sur la vis

- Sur la noix de serrage

- Sur la contrainte

TÂCHE 3 : CONCEvoir des mors additionnels

- En vous aidant du cahier des charges DTR 4/9 et DTR 5/9, vous devez répondre aux questions ci-dessous :

Les pièces que vous allez créer ou importer (pièces du commerce) pour la conception des mors additionnels porteront les noms suivants :

| Pièce modélisée | Nom d’enregistrement |
| --- | --- |
| 1er pièce modélisée | LAUCC221-21-1-1 |
| 2ème pièce modélisée | LAUCC221-21-1-2 |
| 3ème pièce modélisée | LAUCC221-21-1-3 |
| Nème pièce modélisée | LAUCC221-21-1-N |

Votre solution peut être composée du nombre de pièces que vous souhaitez,

il n’y a pas de maximum ou de minimum.

- Question 3.1 : Réaliser ci-dessous et page suivantes, des croquis à main levée (en 3D et en 2D) de votre conception avant modélisation. Vous pouvez réaliser différents croquis au brouillon avant de dessiner votre conception finale.

Remarque : N’hésitez pas à réaliser différentes vues. (Vue en coupe par exemple)

- Croquis  3D:

- Croquis 2D:

- Question 3.2 : Modéliser l’ensemble des pièces dont vous avez besoin pour votre conception afin de répondre à la demande du cahier des charges. Enregistrer les pièces en respectant les noms indiqués précédemment.

- Question 3.3 : Réaliser l’assemblage de votre mors additionnel (n’oubliez pas d’insérer le poussoir à bille). Enregistrer votre assemblage comme indiqué ci-dessous :

- LAUCC221-21-1

- NB : Voir aussi le dossier ressources pour la procédure d’enregistrement.

- Question 3.4 : Modifier l’assemblage total _Coupe-tube orbital.SLDASM afin d’ajouter les 4 mors additionnels.

- Vous devez créer deux nouvelles configurations :

- Version 0 : sans mors additionnel.

- Version 1 : avec les mors additionnels. LAUCC221-21-1

TÂCHE 4 : RÉALISER LE DOSSIER DE DEFINITION

- Question 4.1 : Dessin d’ensemble.

- Réaliser la mise en plan du sous-ensemble COLONNE DE SERRAGE + MORS ADDITIONNEL.

Contenu de la mise en plan

- Vues demandées :

La mise en plan devra contenir les éléments suivants pour permettre de comprendre le fonctionnement de votre solution (ajout et retrait du mors additionnel selon les besoins).

- Vue en coupe, illustrant le mécanisme de mise en position et de maintien en position.

- Vue éclatée du sous-ensemble.

- Repérage des pièces.

- Nomenclature du sous-ensemble (colonne de serrage + mors additionnel).

### Fond de plan

- Mise en plan au format A3 ou A4 :

- NB : voir le dossier ressources pour la disposition des vues et pour la procédure d’enregistrement.

### Enregistrement

- Vous enregistrez votre travail sous le même nom que le sous-ensemble.

- Question 4.2 : Dessins de définition

- Dans un seul fichier mise en plan, Réaliser les dessins de définition de toutes les pièces de votre conception (mors d’origine compris).

- Pour vous aider, la partie mis en position et maintien en position du mors sur la colonne de serrage est en partie définie ci-dessous.

### Fond de plan

- Utiliser le format A3H

### Tolérances générales

- Utiliser la classe de précision moyenne pour les tolérances générales

- Préciser sur vos plans la cotation fonctionnelle et géométrique

- Rappel : Voir aussi le dossier ressources pour la procédure d’enregistrement.

TÂCHE 5 : CONCEVOIR UNE NOUVELLE SOLUTION

Après prototypage de votre solution, l’équipe du bureau d’études décide de chercher une autre solution sans le système de poussoir à bille.

Proposer une nouvelle solution de mors additionnels qui soit techniquement fonctionnelle et aussi simple que possible, sans utiliser le système de bridage par poussoir à bille. Respecter les critères du Cahier des charges.

- Question 5.1 : Réaliser ci-dessous et page suivantes, des croquis à main levée (en 3D et en 2D) de votre nouvelle conception avant modélisation. Vous pouvez réaliser différents croquis au brouillon avant de dessiner votre conception finale.

- Remarque : N’hésitez pas à réaliser différentes vues. (Vue en coupe par exemple)

- Croquis  3D:

- Croquis 2D:

Les pièces que vous allez créer ou importer (pièces du commerce) porteront les noms suivants :

| Pièce modélisée | Nom d’enregistrement |
| --- | --- |
| 1er pièce modélisée | LAUCC2026-21-2-1 |
| 2ème pièce modélisée | LAUCC2026-21-2-2 |
| 3ème pièce modélisée | LAUCC2026-21-2-3 |
| Nème pièce modélisée | LAUCC2026-21-2-N |

Votre solution peut être composée du nombre de pièces que vous souhaitez,

il n’y a pas de maximum ou de minimum.

- Question 5.2 : Modéliser l’ensemble des pièces dont vous avez besoin pour répondre à la demande du cahier des charges. Enregistrer les pièces en respectant les noms indiqués précédemment.

- Question 5.3 : Réaliser l’assemblage de vos mors additionnels. Enregistrer votre assemblage comme indiqué ci-dessous :

- LAUCC2026-21-2

- Question 5.4 : Dans une nouvelle configuration, Insérer votre nouvelle conception dans l’assemblage _Coupe-tube orbital.SLDASM, afin d’ajouter vos mors additionnels version 2.

- Nom de la nouvelle configuration :

- Version 2 : Deuxième conception sans les poussoirs à billes. LAUCC2026-21-2

- Pour rappel votre sous ensemble doit déjà contenir quatre configurations :

- - Configuration ouverture Maxi

- - Configuration ouverture mini

- - Version 0 : sans mors additionnels.

- - Version 1 : avec les mors additionnels. LAUCC221-21-1

- Rappel : Voir le dossier ressources pour la procédure d’enregistrement.