- DOSSIER

TECHNIQUE ET RESSOURCES

SOMMAIRE (DTR1 à DTR9)

| 1 – PrÉsentation de l’entreprise | DTR 2 / 9 |
| --- | --- |
| 2 – PrÉsentation deS machineS DE COUPE ORBITAL | DTR 2 / 9 |
| 3 – PRÉSENTATION DE LA MACHINE CC171 | DTR 2 / 9 |
| 4 – ÉTAPES D’UTILISATION DE LA MACHINE DE COUPE ORBITALE | DTR 3 / 9 |
| 5 – ObjectifS du projet | DTR 3 / 9 |
| 6 – CAHIER DES CHARGES DE LA CONCEPTION DES MORS ADDITIONNELS | DTR 4 et 5 / 9 |
| 7 – NOMENCLATURE PAR SOUS ENSEMBLE | DTR 6 / 9 |
| 8 – DESSIN D’ENSEMBLE ÉCLATÉ PAR SOUS ENSEMBLE | DTR 7 / 9 |
| 9 – Documentation sur les poussoirs À bille | DTR 8 / 9 |
| 10 – Transmission par vis et Écrou | DTR 8 / 9 |
| 11 – PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DE VOTRE TRAVAIL | DTR 9 / 9 |
| 12 – Disposition des vues sur les mises en plan d’ensemble | DTR 9 / 9 |

      - L’ENTREPRISE AXXAIR

AXXAIR est un fabricant de machines de travail orbital de tubes métalliques. Elle conçoit et réalise des solutions pour le travail global des tubes : préparation, coupe, chanfreinage ou dressage et soudage orbital. Avec 20 ans d'expérience, le groupe est devenu une référence internationale sur le marché de travail du tube.

      - PRÉSENTATION DES MACHINES DE COUPE ORBITALE

Les machines de coupe orbitale font tourner une lame scie autour du tube à découper. Cette technologie permet de :

- ne pas déformer les tubes soumis aux efforts de coupes, puisque la lame tourne autour du tube,

- ne pas déformer les tubes lors du bridage grâce au système de serrage utilisant 4 mors concentriques.

      - PRÉSENTATION DE LA MACHINE CC171

      - ÉTAPES D’UTILISATION DE LA MACHINE DE COUPE ORBITALE

- Voir Vidéo dans le dossier sujet « AXXAIR.MP4 »

Voici un descriptif des étapes d’utilisation de la machine :

- Insérer le tube dans la machine jusqu’à ce que l’extrémité du tube touche le flanc de la lame de la scie,

- Brider le tube,

- Régler la profondeur de pénétration de la lame de la scie,

- Écarter la lame et débrider le tube,

- Déplacer le tube jusqu’à la position de coupe,

- Brider le tube,

- Mettre en route la scie,

- Actionner le levier afin que la lame pénètre dans le tube,

- Tourner le volant afin que la lame de scie tourne autour du tube et le découpe.

      - OBJECTIFS DU PROJET

La société AXXAIR souhaite améliorer un de ses modèles, la machine de coupe CC171, afin de répondre à 2 demandes de modification de la part de ses clients :

- La machine de coupe Orbitale CC171 coupe des tubes de Ø 70 mm à Ø 170 mm. Les clients constatent que le temps de manipulation pour passer de la configuration pouvant accueillir un tube de Ø 170 mm à celle pouvant accueillir un tube de Ø 70 mm est beaucoup trop long. Ils souhaiteraient que ce temps de manipulation soit inférieur à 45 secondes,

- De plus, ils souhaiteraient pouvoir utiliser cette machine pour découper des tubes de Ø 70 mm à Ø 20 mm.

Gros plan sur le système de serrage

Pour répondre à ces demandes clients, le bureau d’étude d’AXXAIR souhaite réaliser les modifications suivantes :

- Modification de la vis de serrage pour réduire le temps de manipulation à moins de 45 secondes.

- Conception de mors additionnels amovibles pour pouvoir découper des tubes de Ø 70 mm à Ø 20 mm.

      - CAHIER DES CHARGES DE LA CONCEPTION DES MORS ADDITIONNELS

## Décisions et orientations techniques

Suite à plusieurs réunions du bureau d’étude, les décisions suivantes ont été prises :

## 1. Conception des mors additionnels :

- Objectif : permettre le serrage de tubes de 20 mm jusqu’à 70 mm de diamètre,

- Solution retenue : création de mors additionnels adaptables sur les mors existants sous la désignation LAUCC221-21-1.

## 2. Conservation des mors existants :

- Les mors d'origine (désignation LAUCC221-21) seront conservés,

- Ils pourront être modifiés par usinage pour permettre l’ajout et le montage des mors additionnels.

## 3. Montage/démontage des mors additionnels :

- Les mors additionnels devront être amovibles sans outils,

- Le démontage se fera par traction manuelle (sans outils, l’opérateur exerce juste un effort afin de les retirer),

- Un système de bride (pièces du commerce : poussoir à bille + ressort) assurera le maintien du mors additionnel en position,

- Les mors additionnels ne devront pas se désolidariser des mors existant lors des phases de chargement et de déchargement des tubes. Un maintien en translation devra être assuré,

- Vous devez concevoir la partie « mise en position »,

- Vous avez à votre disposition dans le dossier candidat le poussoir à bille modélisé en famille de pièces, à vous de choisir une dimension.

Ces contraintes sont synthétisées dans le diagramme des exigences.

X

Y

Z

- Les mors additionnels ne devront pas se désolidariser des mors de base lors des phases de chargement et de déchargement des tubes.

- Un maintien en position suivant l’axe Z devra être assuré.

      - NOMENCLATURE PAR SOUS-ENSEMBLE

      - DESSIN D’ENSEMBLE ÉCLATÉ PAR SOUS-ENSEMBLE

      - DOCUMENTATION SUR LES POUSSOIRS À BILLE.

| Référence / code | Diamètre D | Référence / code | Diamètre D |
| --- | --- | --- | --- |
| 7747900 | M3 | 7747915 | M10 |
| 7747903 | M4 | 7747918 | M12 |
| 7747906 | M5 | 7747921 | M16 |
| 7747909 | M6 | 7747924 | M20 |
| 7747912 | M8 | 7747927 | M24 |

Exemple de montage :

Pour information calcul de la résistance d’enclenchement :

      - TRANSMISSION PAR VIS ET ÉCROU.

- Course = Nombre de tours x pas de vis

- Loi entrée/sortie

- Course en mm

- Pas de vis en mm

N= Nb de tourst

Fréquence de rotation

- t en seconde

- N en tours /s

      - PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DE VOTRE TRAVAIL

- Enregistrer votre travail régulièrement,

- Avant de quitter la salle, réaliser une sauvegarde Pack and Go (voir procédure ci-dessous).

Sauvegarde Pack & Go

Penser à regrouper tous les fichiers associés à la conception d'un modèle (pièces, assemblages, mises en plan, toolbox).

Pour accéder à Pack and Go :

- Dans SOLIDWORKS, cliquer sur Fichier > Pack and Go

- Enregistrer dans le dossier /candidat / NOM_PRENOM_ACADEMIE / Coupe-tube orbital réponse

      - DISPOSITION DES VUES SUR LES MISES EN PLAN D’ENSEMBLE

Vue éclatée

+

Repérage

Sur format A4V

Vues annexes

+

Repérage

Nomenclature

Cartouche

- Sur format A3H

Cartouche

Vues annexes

+

Repérage

Vue éclatée

+

Repérage

Nomenclature