BTS

CONCEPTION ET RÉALISATION DE SYSTÈMES AUTOMATIQUES

E4

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE

D’UN SYSTÈME AUTOMATIQUE

2026

SUJET

| Durée : 4 h 30 | Coefficient : 3 |
| --- | --- |

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

Ce document comporte 29 pages, numérotées de 1/29 à 29/29.

Dès que ce document vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Les feuilles de copie et les documents réponses seront rendus en respectant
la chronologie du sujet.

Les pages 24 à 29 sont à rendre avec la copie d’examen.

# PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La société Zehnder, basée dans les Hauts de France à Vaux Andigny,  
fabrique les radiateurs de la marque Acova.

Le produit :

| Une des chaînes de fabrication (sur plusieurs dizaines de mètres) permet de réaliser les éléments horizontaux. Ces éléments en acier sont soudés sur des collecteurs. Ces éléments sont réalisés à partir de barres de 6 mètres de long qui sont coupées à longueur. Les éléments sont formés, poinçonnés, roulés et soudés. Ils sont ensuite stockés en vue d’alimenter la chaîne d’assemblage. Le diagramme ci-dessous illustre les opérations effectuées par les stations de production de la chaîne de fabrication. | Éléments Collecteurs Modélisation 3D Vue Arrière |
| --- | --- |

Process de fabrication de la chaîne « éléments horizontaux »

bdd Unité de production

Unité de production

Ligne de production des éléments horizontaux

Station 1

Fabrication de barres de 6 m

Station 2

Sciage à la longueur

Station 3

- Emboutissage

- Poinçonnage

Station 4

- Roulage

- Soudage

Objet de l’étude

- Le roulage est une technique de déformation du matériau d’une pièce pour lui donner une forme appropriée.

L’étude portera uniquement sur la chaîne de transfert des éléments du radiateur entre la station 3 et la station 4.

Description du processus actuel :

Actuellement le transfert entre la station 3 et la station 4 est manuel :

Magasins des stations 3 et 4

| Sortie de station 3 : | Entrée de station 4 : |
| --- | --- |
| - La station 3 est une machine de préparation des éléments de section 70 mm × 11 mm, bruts de sciage et d’épaisseur 1,25 mm. Elle vient réaliser les emboutissages et poinçonnages sur une seule extrémité de la face arrière. - Les éléments sortent de la station 3 sur une rampe inclinée (pouvant accueillir 10 éléments). L’opérateur regroupe 6 éléments en sortie de station 3 puis les dépose en les retournant dans la station 4. Point A | - La station 4 replie les extrémités des éléments par roulage puis soude les obturations de ces extrémités. - Les éléments sont déposés dans un magasin pouvant recevoir 24 éléments. Entrée de Station 4 Point D |

Détail des opérations de transfert manuel des éléments entre la station 3 et la station 4 :

- Regrouper (empiler) à la verticale 6 éléments au point A en sortie de la station 3.

- Contrôler, en sortie de la station 3, l’emboutissage et le poinçonnage d’un élément, tous les 50 éléments.

- Transférer la pile de 6 éléments du point A au point D.

- Déposer les éléments un par un dans le chargeur de la station 4 en les retournant, emboutissage vers le bas (face au sol) et à droite de l’opérateur face à chaque station.

Un diagnostic approfondi des efforts de préhension a permis de repérer des troubles musculo-squelettiques au niveau des membres supérieurs (TMS-MS) comme les tendinites du poignet ou le syndrome du canal carpien. Zehnder Group a donc décidé de transformer cette situation de travail en investissant dans une jonction automatisée entre la station 3 et la station 4.

Transfert des éléments

Req - Mission

« Système »

« Problème »

Le transfert manuel provoque des TMS-MS.

« Besoin– Mission »

Transférer automatiquement les éléments 
de la station 3 à la station 4.

Garantir la non-interruption en cas de panne.

Permettre un contrôle par échantillonnage.

« Besoin– Finalité »

Éliminer les TMS-MS par un transfert automatique avec contrôle de la qualité et/ou remplir une zone tampon

Une nouvelle zone de travail sera à définir, elle devra être composée de :

- la station 3 (identique à l’existant) (aucune modification apportée) ;

- la station 4 (identique à l’existant) (aucune modification apportée) ;

- la zone 1 correspondant à l’implantation d’un dispositif de retournement de l’élément ;

- la zone 2 correspondant à la zone de contrôle (à réaliser) ;

- la zone tampon (à positionner sous la zone de contrôle) ;

- la zone 3 correspondant à l’espace de « transfert manuel ». Un opérateur pourra continuer la production en cas de panne du nouveau système automatisé.

C

Zone 2

Station 4

D

A

R

Zone 3

Zone 1

Définition des besoins du système de transfert

« Besoin Contrainte »

Horaire de travail

Journée de travail : 8 heures.

Lors de la dépose, l’élément ne 
peut pas être lâché à plus de 3 mm du support afin d’éviter le marquage d’un élément.

« Besoin Opérationnel »

Dépose

« Besoin Contrainte ».

Chargeur

Capacité maximum de la 
station 4 : 24 éléments.

« Besoin Contrainte ».

Élément

Matériau S235

masse linéique de la section : 1,8 kg⋅m-1.

La longueur de l’élément est de 
550 mm de section 70 mm × 11 mm.

L’opérateur est en position debout dans le respect de la norme d’ergonomie en vigueur

(AFNOR X35-109).

« Besoin Contrainte »

S’adapter à l’opérateur

Énergie électrique : 400 V triphasé + Neutre + PE (régime de neutre TT)

Énergie pneumatique : 6 bars.

« Besoin Contrainte »

Utiliser les sources d'énergie disponibles

Req [Modèle] Système de transfert

« Besoin Contrainte »

Maintenance

Toutes les parties de la machine doivent rester accessibles.

Respecter la cadence de production de la machine amont :  un élément fabriqué toutes les 7 secondes.

« Besoin Performance »

Cadence AVAL

« Besoin Contrainte »

Normes de sécurité

Respecter les normes de sécurité.

« Besoin Contrainte »

S’adapter à la longueur de l’élément

« Besoin Performance »

Cadence AMONT

Respecter la cadence de production de la machine aval :  un élément fabriqué toutes les 11 secondes.

« Besoin- Mission »

Transférer automatiquement les éléments de la
station 3 à la station 4

« Besoin Opérationnel »

Zone Tampon

En cours de production la zone tampon se remplie pour absorber
 le flux entre les 2 stations.

« Besoin Opérationnel »

Contrôle Qualité

Vérifier le poinçonnage et l’état de surface (rayure avant peinture) des éléments toutes les 50 pièces.

« Besoin Contrainte »

Intégration dans la ligne de production

Toutes les parties des stations 3 et 4 doivent rester accessibles.

# Partie 1 - Étude de l’existant

On souhaite connaître le temps dédié par l’opérateur à la tâche transfert de la station 3 vers la station 4 afin d’en vérifier l’ergonomie.

1.1 Étude de la production

Données :

- Le taux de productivité de la station 3 est de 80 % du temps de la journée de travail de l’opérateur en production normale.

- Le taux de productivité de la station 4 est de 90 % du temps de la journée de travail de l’opérateur en production normale.

##### Question 1. (Sur document réponses 1.)

Calculer, en secondes et en prenant en considération les taux de productivité, les temps de production de la station 3 et de la station 4 sur une journée de travail.

##### Question 2. (Sur document réponses 1.)

Calculer, d’après le temps de production de la station 3 et de la station 4, le nombre de pièces réalisées par chaque station pour une journée de 8 heures, en précisant les calculs.

##### Question 3. (Sur copie d’examen Santorin.)

Justifier la nécessité de prévoir un stockage temporaire entre la station 3 et la station 4.

Chariot de stockage

Ce stockage temporaire est actuellement effectué sur un chariot manuel à roulettes et sera nommé pour la suite de l’étude « Zone Tampon ».

##### Question 4. (Sur document réponses 1.)

Calculer le nombre d’éléments placés sur le chariot par l’opérateur en une journée.

##### Question 5. (Sur document réponses 1.)

Calculer le nombre d’éléments contrôlés par l’opérateur en une journée. Arrondir le résultat à l’unité supérieure.

1.2 Étude des temps de travail

On souhaite déterminer le temps de manipulation des éléments sur une journée.

Le contrôle d’un élément par l’opérateur s’effectue en 20 secondes.

Les manipulations par l’opérateur, de la station 3 vers la station 4 ou de la station 3 vers la zone tampon, se décomposent en :

- La prise individuelle de 6 éléments ;

- Le transfert d’un lot de 6 éléments à deux mains ;

- La dépose individuelle des 6 éléments.

Chaque temps de manipulation de la station 3 vers la station 4 ou de la station 3 vers la zone tampon est estimé à 30 secondes

##### Question 6. (Sur document réponses 1.)

Calculer le temps que l’opérateur doit consacrer à la fonction « contrôler » sur une journée de travail.

##### Question 7. (Sur document réponses 1.)

Calculer le temps que l’opérateur doit consacrer à la fonction « transfert » sur une journée de travail.

##### Question 8. (Sur document réponses 1.)

Calculer le temps total (transferts + contrôles) de manipulation des éléments entre les différents postes.

1.3 Étude ergonomique du process manuel

La pénibilité des tâches de manipulation effectuées par un opérateur et l’apparition de troubles musculosquelettiques (TMS-MS) lors des opérations sont à vérifier.

La non-pénibilité est vérifiée selon la norme NF X 35-109, dont on donne les limites ci-dessous, sans différenciation de sexe.

|  |  | Limites acceptables |
| --- | --- | --- |
| Manutention | Charge (kg) | 15 |
|  | Tonnage (tonne par heure) | 0,950 |
| Travail répétitif | Nombre d’actions techniques par membre supérieur par min (*) | 30 actions techniques par minute |

(*) Une action technique est une action manuelle élémentaire.

Dans notre cas, l'opérateur va réaliser les actions techniques suivantes en 30 secondes : saisir à une main les éléments un à un (6 actions) empiler à une main 6 éléments au point A 
(6 actions)  tenir les 6 éléments pour le transfert (2 actions puisqu’il utilise les 2 membres supérieurs)  retourner à une main les 6 éléments un à un (6 actions)  poser à une main les éléments un à un (6 actions).

Le seuil est donné pour un membre supérieur ou une main.

Quelles que soient les valeurs trouvées dans les questions précédentes, le temps total de manipulation des éléments entre toutes les stations en une journée sera de 5 heures. Le nombre total d’éléments manipulés est de 3288 éléments :

- 2352 éléments de la station 3 vers la station 4 ;

- 936 éléments de la station 3 vers la zone tampon.

##### Question 9. (Sur copie d’examen Santorin.)

Calculer le nombre d’actions techniques réalisées par l’opérateur.

Comparer avec les seuils préconisés par la norme.

Conclure concernant le travail répétitif.

##### Question 10. (Sur copie d’examen Santorin et document réponses 1.)

Déterminer la masse d’un élément. Arrondir à l’entier supérieur.

Reporter le résultat sur le document réponses 1.

##### Question 11. (Sur copie d’examen Santorin et document réponses 1.)

Déterminer le nombre de piles à transférer depuis la station 3.

Reporter le résultat sur le document réponses 1.

Le transfert des 6 éléments se faisant à deux mains, la masse à prendre en compte pour le transfert sera divisée par deux.

##### Question 12. (Sur copie d’examen Santorin et document réponses 1.)

Calculer la masse totale soulevée en 5 heures par l’opérateur.

Reporter le résultat sur le document réponses 1.

Conclure au regard de la manutention.

Conclure au regard de la norme.

Colonnes

Point A

# Partie 2 - Étude du nouveau processus

L’automatisation du système de transfert est à l’étude. Afin d’en simplifier sa mise en œuvre, les éléments ne seront plus saisis et transférés par lot de six mais un par un.

Les tâches élémentaires pour réaliser le nouveau processus sont les suivantes (non classées par ordre chronologique).

| Arrêter la station 3 | Déposer en zone tampon | Contrôler un élément |
| --- | --- | --- |
| Déposer en station 4 | Retourner un élément | Transférer un élément |
| Récupérer éléments en zone tampon |  |  |

##### Question 13. (Sur document réponses 2.)

Compléter le diagramme d’activités.

2.1. Étude du procédé de prise-dépose

La prise de l'élément doit se faire par la face lisse (face sur laquelle il n’y a pas d’emboutissage).

Elle ne peut pas être effectuée entre les deux rampes par le dessous de l’élément pour des raisons d’accessibilité. Deux colonnes horizontales passent sous l’élément situé au point A, ce qui empêche l’accès par la face inférieure.

Il est donc prévu un mécanisme permettant de réaliser un retournement de l’élément de 120°.

Élément arrivant de la Station 3 vers le point A

Zone de retournement

Face lisse

Colonnes

x

z

Point R

Point A

120°

Le dispositif de préhension doit également limiter au maximum le risque de griffures ou rayures dans le cas où des résidus d'usinage (copeaux, limaille) seraient présents à la surface de l'élément. En effet, un élément abîmé présentera des défauts visibles après la mise en peinture et il devra donc être mis obligatoirement au rebut.

##### Question 14. (Sur document réponses 3.)

Compléter le tableau en indiquant, par oui ou par non, si les procédés de préhension proposés sont compatibles avec les conditions citées ci-dessus. Justifier votre réponse.

##### Question 15. (Sur document réponses 3.)

Conclure sur le choix retenu du préhenseur.

Un seul type de préhenseur sera monté. Celui-ci doit permettre la préhension d'un élément de radiateur de la station 3 depuis le point R (sur document ressources 1) vers les différents postes.

Les trajectoires du cycle de prise et de dépose sont sur les documents ressources 2 et 3. 
Ces trajectoires reproduisent la gestuelle de l’opérateur. Elles évitent au maximum les coups et/ou les rayures.

2.2. Analyse des déplacements

À partir des documents ressources 1, 2 et 3, on souhaite connaître le nombre de mobilités nécessaires pour effectuer le transfert et la dépose entre les différents postes.

On donne les coordonnées du centre de gravité de l’élément en différents points :

| Repère du point | Désignation du point | Coordonnées dans le repère (A,x, y,z) en mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |
| Point A | Arrivée de la station 3 | 0 | 0 | 0 |
| Point D | Point d’approche avant dépose en station 4 | 1604 | 15 | 434 |
| Point R | Point de prise élément retourné | 100 | 0 | 32 |
| Point C | Point de dépose contrôle | 330 | 1650 | 250 |
| Point I | Point probable de centre repère robot | 600 | 580 | - 300 |

Élévation du point A par rapport au sol : 900 mm

##### Question 16. (Sur document réponses 4.)

Indiquer, pour chacun des déplacements, le nombre total d’axes de translation et rotation nécessaires (on placera une croix si le déplacement est nécessaire).

Le document ressources 4 présente les différents systèmes automatisés retenus pour l’étude.

##### Question 17. (Sur document réponses 4.)

Choisir la solution la plus adaptée en justifiant votre choix.

On s’intéresse uniquement au robot polyarticulé et à l’ensemble des points R, D, I, 
et C. Le point I correspondrait au centre du robot.

Le document ressources 1 représente l’implantation globale en vue de dessus.

##### Question 18. (Sur document réponses 4.)

Calculer les distances ID, IR et IC.

Indiquer la valeur du rayon d’action minimum.

La masse du préhenseur est estimée à 4 kg.

L’entreprise est attachée à minimiser l’impact environnemental.

##### Question 19. (Sur copie d’examen Santorin, à l’aide du document ressources 5.)

Sélectionner la référence du robot le plus adapté.

Justifier votre choix.

Question 20. (Sur document réponses 5 et copie d’examen Santorin, à l’aide des documents ressources 4, 5 et 6.)

Dessiner à main levée, sans échelle, la zone correspondant à l’enveloppe horizontale de travail afin d’orienter correctement la zone morte (zone non couverte par le robot).

Justifier cette orientation.

# Partie 3 - Configuration matérielle

3.1 Étude de l’architecture de commande

L'axe du retourneur sera motorisé par un servomoteur type Brushless avec codeur de positions intégré. Une interface homme machine (IHM) permettra de piloter le système et de vérifier la production journalière.

Deux architectures matérielles de commande sont possibles.

Architecture n° 1 :

① IHM

② Contrôleur robot

③ Contrôleur machine (interface bus + contrôle du variateur)

④ Variateur SDG (du servomoteur du retourneur)

⑤ Servomoteur SGMRV

Dans cette architecture, la gestion des modes de marche et d’arrêt, le contrôle des trajectoires du robot et la commande du moteur du retourneur sont réalisés par l’armoire de commande du robot et un contrôleur machine.

Architecture n° 2 :

① IHM

② Contrôleur robot

③ Automate programmable M340

④ Variateur LXM32

⑤ Servomoteur BSH

Dans cette architecture, la gestion du robot et la commande motrice du retourneur sont réalisées par un automate programmable. L’armoire de commande du robot ne réalise que le contrôle des trajectoires.

##### Question 21. (Sur document réponses 6, à l’aide du document ressources 7.)

Compléter les tableaux des coûts.

##### Question 22. (Sur copie d’examen Santorin.)

Proposer un choix d’architecture. Justifier.

Indépendamment de la réponse précédente, dans l’architecture de commande n° 2, l’automate programmable doit pouvoir communiquer avec le robot. C'est l'IHM qui va servir de passerelle entre le robot et l'automate programmable.

##### Question 23. (Sur copie d’examen Santorin, à l’aide des documents ressources 7 et 8.)

Choisir le module processeur M340 disposant du protocole Ethernet qui permettrait la communication entre l’IHM, l’automate et le variateur.

3.2 Étude du contrôle

Actuellement, l’opérateur utilise un gabarit pour valider la conformité du poinçonnage.

Les opérations de fabrication et de manutention peuvent générer des rayures, que l’opérateur n’inspecte que de manière visuelle. Ce protocole de vérification particulier rend le contrôle aléatoire, puisqu’il peut varier en fonction de l’opérateur affecté sur le poste de travail et de son appréciation.

Dans le but d’améliorer la qualité et de limiter les rebuts, la société souhaite utiliser la vision 3D. Elle sera implantée sur le préhenseur du robot et elle doit être d’encombrement réduit. De plus, le contrôle ne doit pas impacter les cadences de fabrication.

##### Question 24. (Sur copie d’examen Santorin, à l’aide du document ressources 9.)

Déterminer le type de technologie de vision 3D le plus adapté. Justifier.

Indépendamment du choix fait précédemment, la société souhaite travailler avec un profilomètre laser 3D déjà utilisé au sein de l’entreprise.

##### Question 25. (Sur document réponses 6, à l’aide du document ressources 9.)

Compléter le tableau de comparaison des différentes têtes de capteur capables de réaliser le contrôle du poinçonnage et de visualiser s’il y a une présence de rayure sur l’élément.

Pour obtenir une bonne qualité du rendu de la vision, le constructeur du profilomètre préconise une vitesse de scrutation de 55 mm.s-1.

##### Question 26. (Sur copie d’examen Santorin.)

Déterminer, pour chacun des profilomètres, le temps nécessaire pour réaliser le contrôle.

Conclure sur le choix du profilomètre afin d’obtenir un temps minimum de balayage de l’élément.

Document ressources 1

La zone 2 correspond à la zone de contrôle de l’élément

Point C

Point I

Point D

Point R

Point A

Zone de passage

ZONE 1

Zone implantation de la baie robot et armoire électrique de la station 3

*

La zone 1 correspond à la zone de retournement

Zone d’accessibilité

Opérateur et maintenance

x

y

Document ressources 2

Trajectoire de dépose sur le chargeur de la station 4.

L’élément doit arriver (à pleine vitesse) au point D puis est déposé à 3 mm du dernier élément de la pile (à faible vitesse).

| Y Z Point D | Magasin de l’entrée station 4 Élément à déposer Dernier élément de la pile Éléments déposés Point D’ |
| --- | --- |
|  | 1±0.3 3 mm |

Document ressources 3

Trajectoire de dépose sur le poste de contrôle.

L’élément doit arriver (à pleine vitesse) au point C, puis il est déposé à 2 mm de la plaque.

Point C

Poste de contrôle

Z

X

Trajectoire de dépose

Rouleau de tôle à découper + rouleau de rechange

Document ressources 4

Typologie des architectures de robot et principales caractéristiques

| Types | Espace de travail | Caractéristiques |
| --- | --- | --- |
| Robot Scara SG650 |  | - portée : - diamètre : 650 mm maxi - hauteur : 550 mm maxi - charge maxi (sous conditions) : 6 kg - répétabilité : ± 0,01 mm au mieux - vitesse maxi (sous conditions) : - axe s et 2 : 6 m.s-1 - axe Z : 1,1 m.s-1 - axe U : 2 600 °.s-1 - coût moyen - robot 4 axes très rapide - montage au plafond possible, très compact pour encombrement réduit |
| Robot cartésien |  | - portée adaptable au besoin : - longueur : 9 000 mm maxi - largeur : 2 000 mm maxi - hauteur : 3 000 mm maxi - charge maxi (sous conditions) : 50 kg - répétabilité : ± 0,01 mm au mieux - vitesse maxi (sous conditions) : 3 m.s-1 - coût moyen - robot 3 à 5 axes |
| Robot poly articulé |  | - portée adaptable au besoin : - rayon d’action : 1440 mm maxi - charge maxi (sous conditions) : 12 kg - répétabilité : ± 0,08 mm - vitesse de 220 à 610 °.s-1 - coût élevé - robot de 4 à 6 axes rotatifs pour la manutention sur des plans qui ne sont pas parallèles aux autres |
| Robot Delta MPP3S |  | - portée : - diamètre : 1 300 mm maxi - hauteur : 600 mm maxi - charge maxi (sous conditions) : 4 kg - répétabilité : ± 0,1 mm - vitesse élevée, jusqu’à 200 cycles par minutes - coût élevé - robot rapide et flexible à 3, 4 ou 6 axes - solution suspendue compacte |

Document ressources 5

Rouleau de tôle à découper + rouleau de rechange

Document ressources 6

Point I

Enveloppe verticale

*

Enveloppe horizontale

Zone morte

Document ressources 7

Tableau des coûts matériels pour les architectures de commande

| Désignation du matériel | Prix unitaire en € |
| --- | --- |
| IHM | 900 |
| Contrôleur de machine | 2400 |
| Variateur SDG pour servo moteur SGMRV | 1380 |
| Servo moteur SGMRV | 1540 |
| Variateur LXM32 pour moteur BSH | 600 |
| Servo moteur brushless BSH | 1975 |
| API Modicon M340 complet | 2500 |

Liste des bus de terrain disponible en option sur le robot

Profibus Maître/Esclave

Profinet

Profisafe

DeviceNET

DeviceNET Safety

Ethernet IP

Ethernet Safety

Socket Messaging

Modbus/TCP

Document ressources 8

Document ressources 9

Question 24

| Méthode 3D | Stéréovision | Lumière structurée | Triangulation Laser | Temps de vol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prise d’image en différents points de vue | Projection d’une séquence de franges sur un objet afin de mesurer la déformation de celles-ci | Mesure de distance par calcul angulaire. | Mesure en temps réel d’une scène |
| Plage de travail | Moyenne à grande | Moyenne (50mm à plusieurs mètres) | Courte | Grande |
| Résolution image | Moyenne | Moyenne | Variable | Elevée |
| Précision | Moyenne à très grande dans les plages de travail courtes | Moyenne à très grande dans les plages de travail | Très grande | Moyenne |
| Complexité traitement | Elevée | Moyenne | Elevée | Faible |
| Capacité temps réel | Faible | Faible à moyen | Faible | Elevée |
| Comportement en basse lumière | Passable | Bon | Bon | Bon |
| Encombrement | Moyen | Moyen | Faible | Grand |
| Coût total | Elevé | Moyen à élevé | Elevé | Moyen à élevé |

Question 25 : Largeur du faisceau de détection en fonction de la hauteur de positionnement de la tête du profilomètre.

Plan support de l’élément à contrôler

Document réponses 1

  - Étude de la production (questions 1 à 5)

|  |  | Station 3 | Station 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Temps de production sur une journée de travail |  |  |
| Q2 | Nombre de pièces réalisées en 8 heures |  |  |
| Q4 | Nombre d’éléments déposés par jour dans la zone tampon |  |  |
| Q5 | Nombre d’éléments contrôlés par jour |  |  |

1.2 Étude des temps de travail (questions 6 à 8)

| Q6 | Temps que l’opérateur doit consacrer à la fonction « contrôler » sur une journée de travail |  |
| --- | --- | --- |
| Q7 | Temps que l’opérateur doit consacrer à la fonction « transfert » sur une journée de travail |  |
| Q8 | Temps total (transferts + contrôles) de manipulation des éléments entre les différents postes |  |

1.3 Étude ergonomique du process manuel (questions 10 à 12)

| Q10 | Masse d’un élément en kg |  |
| --- | --- | --- |
| Q11 | Nombre de piles transférées |  |
| Q12 | Masse totale soulevée en 5 heures par l’opérateur |  |

Document réponses 2

Retourner un élément

Absence élément en station 3

Arrêter la station 3

Présence élément en station 3

50è élément

Chargeur de la station 4 plein (= 24) et < 50è élément

Station 4 libre

et <50ème élément

Absence élément en station 3

Elément conforme

Elément

non conforme

Présence élément

en station 3

Question 13

Document réponses 3

| Technique de préhension | Prix |  | Compatibilité pour : (Oui/Non) |  |  | Justifications |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | La préhension (Prise d'un élément) | La dépose au plus près | Limiter le risque de rayure |  |
| Magnétisme | Préhenseur magnétique à aimant permanent (seul) : 200 € pour 5 Kg (Force de levage) |  |  |  |  |  |
| Aspiration | Ventouse (seule) : 40 € pour 5 kg |  |  |  |  |  |
| Pincement 200 mm max, en dimensions standards | Pince pneumatique : Environ 400 € pour une ouverture de 80 mm et 4 kg de charge utile |  |  |  |  |  |
| Question 15 |  |  |  |  |  |  |
| Préhenseur le plus adapté |  |  |  |  |  |  |

Question 14

Document réponses 4

Question 16 : axes numérisés nécessaires.

| Déplacement de | TX | TY | TZ | RX | RY | RZ | Nbre d’axes nécessaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A à R |  |  |  |  |  |  |  |
| R à D |  |  |  |  |  |  |  |
| R à C |  |  |  |  |  |  |  |
| C à D |  |  |  |  |  |  |  |

Question 17 : choisir la solution la plus adaptée en justifiant votre choix.

Question 18 :

| Distance ID = |  |
| --- | --- |
| Distance IR = |  |
| Distance IC = |  |
| Rayon minimum |  |

Document réponses 5

Question 20

La zone 2 correspond à la zone de contrôle de l’élément

Point C

Point I

Point D

Point R

Point A

La Zone 1 correspond à la zone de retournement

Zone de passage

ZONE 1

Zone d’accessibilité

Opérateur et maintenance

Zone implantation de la baie robot et armoire électrique de la station 3

*

x

y

Document réponses 6

Question 21

| Désignation du matériel | Quantité | Prix unitaire en € |
| --- | --- | --- |
| IHM |  |  |
| Contrôleur de machine |  |  |
| Variateur SDG pour servomoteur SGMRV |  |  |
| Servomoteur SGMRV |  |  |
| Variateur LXM32 pour moteur BSH |  |  |
| Servomoteur brushless BSH |  |  |
| API Modicon M340 complet |  |  |
| Total |  |  |

Architecture 1 :

Architecture 2 :

| Désignation du matériel | Quantité | Prix unitaire en € |
| --- | --- | --- |
| IHM |  |  |
| Contrôleur de machine |  |  |
| Variateur SDG pour servomoteur SGMRV |  |  |
| Servomoteur SGMRV |  |  |
| Variateur LXM32 pour moteur BSH |  |  |
| Servomoteur brushless BSH |  |  |
| API Modicon M340 complet |  |  |
| Total |  |  |

|  | Dimensions d’un élément : 550 x 70 mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hauteur de contrôle | Largeur de contrôle | Sens de balayage du faisceau sur l’élément |  |
| LJX-X8200 |  |  | □ Largeur | □ Longueur |
| LJX-X8400 |  |  | □ Largeur | □ Longueur |
| LJX-X8900 |  |  | □ Largeur | □ Longueur |

Question 25

Rouleau de tôle à découper + rouleau de rechange