2ème partie : élaboration et validation économique  d’un processus

DOCUMENT REPONSE 1 / 5

| 1.a – solution technologique bas manche (dessin échelle 1 :1 côté et composants repérés) |  |
| --- | --- |
| Justification de la solution représentée Le revers est doublé avec de la doublure pour réduire les épaisseurs Pli de souplesse dans la doublure au bas de la manche |  |

DOCUMENT REPONSE 2 / 5

| 1.b – solution technologique de la martingale (dessin coté échelle 1 :1 et composants repérés |  |
| --- | --- |
| Justification de la solution représentée La martingale peut être doublée avec une doublure ou dans le même tissu que le dessus. Un thermocollant ne se justifie pas. |  |
| 1.c – solution technologique du bas du manteau (dessin coté échelle 1 :1 et composants repérés) |  |
|  | Justification de la solution représentée Pas de piqure visible sur l’endroit comme le montre le DT Manteau doublé. La doublure comporte un pli de souplesse dans le bas vêtement Pas de point invisible pour maintien du tissu principal car tissu léger (120 g donc risque de voir les points sur l’endroit) La solution d’une bande de voile collante, type Viledon®, est préférable. |

DOCUMENT REPONSE 3 / 5

2 – Analyse des solutions technologiques envisageables pour la fabrication de la poche + rabat

Exemple de réponse :

| Critères d’analyse | Code POCFEN 001 : Poche à ouverture type “fenêtre + rabat plaqué | Code POCPAD 001 Poche à 1 passepoil et rabat plaqué |
| --- | --- | --- |
| Epaisseur : Matière légère =120 g/m² | Epaisseurs équilibrées, mais il faut penser qu’il y a des plis sur la partie basse de l’ouverture | Idem |
| Qualité | Des risques de fragilité, d’éraillement de la matière dus aux crantages de la matière dans les 4 angles incrustés | Des risques de fragilité, d’éraillement de la matière dus aux crantages de la matière dans les 4 angles incrustés |
| Complexité | L’ouverture en « fenêtre » est difficile à réaliser, parallélisme des lignes du rectangle de l’ouverture | Le passepoil doit être régulier en largeur et hauteur |
| Coût | Beaucoup d’opérations entraînent un coût élevé | Beaucoup d’opérations entraînent un coût élevé |

2 – Opportunité de ce type de poche ? Proposition alternative.

Exemple de réponse : Le placement de cette poche dans la couture de taille n’est pas des plus adéquats. Le montage est complexe, il nécessite beaucoup d’opérations, crée des points de faiblesse dus aux crantages dans les angles de l’ouverture. Non il n’est pas opportun de placer une poche à cet endroit. Une poche dans la couture côté serait préférable car plus simple et rapide à réaliser, moins d’épaisseurs en jeu, et assure la même fonction (contenir de menus objets)

DOCUMENT REPONSE 4 / 5

3 Liste des points de vigilance dans le cadre d’une ACV chez le fournisseur du produit

Exemples de réponse : Vigilance sur le choix des matières - Réclamer un écolabel pour le coton entrant dans la composition du mélange coton/polyéthylène demandé dans le dossier technique du donneur d’ordre - Choisir un polyéthylène biodégradable - Utiliser un polyester recyclé pour la doublure et la ouate de matelassage Vigilance sur les énergies consommées et leurs impacts environnementaux - Réduire la consommation des énergies dès la fabrication des textiles (eau, électricité…) - Réduire, traiter les rejets d’eaux polluées notamment pour l’ennoblissement (blanchiment, teinture) Vigilance lors de la conception du produit - Réduire le temps de développement par l’élaboration de standards, de bases de construction. - Optimiser l’emploi matière pour réduire les déchets (augmentation de l’efficience matière) en faisant des simulations avec des logiciels de C.A.O - Voir fichier « le textile dans le grenelle de l’environnement)

4 Bénéfices escomptés d’une démarche d’éco-conception

Les bénéfices escomptés sont multiples : - Les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés et demandeurs de produits respectant l’environnement., particulièrement dans le domaine de l’enfant. Répondre à cette attente peut représenter un plus pour Atout Mode gain d’image et différenciation par rapport à la concurrence. - L’éco-conception permet de repenser la manière de concevoir un produit, exige une plus grande réflexion interdisciplinaire (R&D, production, logistique)  gain de créativité

DOCUMENT REPONSE 5 / 5

5 – Simulations des prix de vente.

5 – Simulations des prix de vente. Commentaires

Aucun des fournisseurs ne permet de satisfaire le prix objectif de 69.90€ Il va falloir demander aux 3 sous -traitants un nouveau devis avec les pistes d’action suivantes : - Possibilité de réduire le coût matière + fournitures : - Simplifier le col, pas de pied de col au dessous - Doublure à matelasser plutôt que l’acheter déjà matelassé - Ne pas faire graver les boutons - Possibilité de réduire le coût de fabrication : - Opter pour la poche aux côtés - Ne pas prendre le bas du manteau en fourreau - Supprimer les boutonnières au revers de la manche

6 – Commentaires sur une non-conformité matière / comments about a non-conformity fabric

Fabric conformity Pay attention to the stability of the fabric colour. Its colour changes with water. Pink stains will come out under water drops over the grey colour fabric This is not acceptable. Please send us as soon as possible a correct fabric sample.