sujet 1                                  ElementS de corrigé

## Question 1 :

FT 1.2 => 4 piles 1.5V

FT 1.3.1 => Carte électronique

FT 1.3.2 => Convertir l’énergie électrique en énergie mécanique

FT 1.3.3 => train d’engrenage + levier + coulisseau

## Question 2 :

Commander le moteur dans le sens de rotation  2 si blocage pendant l’agrafage => ensemble ES2

Détecter un agrafage => Capteur L2

## Question 3 :

Chemin sur le grafcet: 0=>1=>3=>4=>0

5,5 A

0,42s

Il est à noter que le fusible réarmable ne réagit pas à cette pointe d’intensité, puisque très courte.

Fig3

1A par division

100ms par division

D’après chronogrammes :

Temps de démarrage : 0.23s

Fonctionnement sans R5 : 0.27s

Remontée du poinçon : 0.15s

Soit un temps de cycle de 0.65 s

(si l’on compte le retrait de la feuille : temps de cycle 0.8s) on accepte les 2 réponses

## Question 4 :

L1 est fermé => C1 se décharge et commande Q1 et Q2, Im traverse R5

C1 est déchargé => blocage de Q1 et Q2, le coulisseau est descendu et appui sur L2

## Question 5 :

Pour Im on attend des valeurs approchée estimée sur les courbes

Phase 1 : Im = 0.9A     			Phase 2 : Im = 0.65 A

Durée phase 1: t1 = 0.23s			Durée phase 2:  t2 = 0.27s

On suppose que U = 6V (cte)

Travail fourni : W= T*t =U*I*t = 6*(0.9*0.23+0.65*0.27) = 6(0.207+0.01755) = 2.295 J

## Question 6 :

On compare les deux courbes, on voit qu’au démarrage sans R5, Im atteint 5.5A, le temps de cycle est plus rapide (phase 1 réduite). On cherche à réduire fortement Im au début du cycle, la deuxième partie étant identique

| Première partie | ImaxR5=1.4A | tr5 = 0.23s | W=6*0.9*0.23=1.242J |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Imax=5.5A | t = 0.15s | W=6*2.5*0.15=2.25J |
| Deuxième partie | idem | t=0.27 | W=6*0.65*0.27=1.053J |

Pour 100 agrafes 		avec R5: W = 229J		sans R5 : W = 330J

Avantage évident de R5 sur l’autonomie de l’agrafeuse.

## Question 7 :

1-Application du magasin d’agrafes sur la liasse de feuilles et déplacement du poinçon jusqu’à l’agrafe => 2-Désolidarisation de l’agrafe de son paquet et début de l’agrafage => 3-Agrafage de la liasse de feuille => 4-Pliage de l’agrafe => 5-Compression de la liasse de feuille et remontée du coulisseau.

## Question 8 :

A°) moyenne lue : 33.1

B°) Effort réel correspondant : 85 à 95 N

C°) Valeur mesurée et théorique très proche

## Question 9 :

Sur la courbe « déplacement linéaire du coulisseau » repérer la position la plus basse.

Es pour cette position est Es = 4*261 = 1044N

## Question 10 :

A°) Compression

B°) Calcul de S : S= 2*(5*0.5) 5 mm²

Contrainte = N/S = 1000/5 = 200Mpa

C°) Rpe = Re/s =250/1.2 = 208Mpa	=> Contrainte <Rpe

## Question 11 :

A°) Sur courbe DT4 pour I=1.5 A le rendement est de 0.2

B°) Wpoinçon(1 descente) = F*d = 92*0.0129 =1,186 J

C°) Wpile(1 descente) = Wpoinçon(1 descente)/(0.98*0.2*0.88*0.8) = 8,6J

Wpile(3000 descentes) = Wpile(1 descente)*3000 = 3560 J

D°) W=6*1.2*3600 =25920J

## Question 12 :

En remontée de tige il y un effort négligeable sur le poinçon.

## Question 13 :

Choix 4 piles alcaline LR6