sujet 2                                  ElementS de corrigé

## Question 1 :

FT 1.1 => Magasin

FT 1.3.1 => Carte électronique

FT 1.3.2 => moteur électrique

FT 1.3.3 => transmettre un mouvement de translation à l’agrafe

FT2 => Poinçon + enclume

## Question 2 :

Détecter la présence de feuilles => L1

Commander le moteur dans le sens de rotation 1 pour agrafage si présence feuilles => ES2

Limiter l'intensité de démarrage du moteur=> R5

Détecter un agrafage => L2

## Question 3 :

A°) U=4*1.5 =6V

B°) Imoy (t0t1) = 0.9A    	Imoy(t1t2)= 0.65A

C°) Phase 1 : UR=2.2*0.9 = 1.98V	Um= 6-1.98 =4.02V

Phase 2 : Um =6V

## Question 4 :

A°) Um=E+R*Im

B°) T=8.5ms => f=n=117hz => N=7050tr/min

C°) E=K*n et E=U-RI => Ke =(U-RI)/n =>(2.577-3.35+0.185)/117.4 = 0.0167V.s/tr (ou 2.65V.s/rad)

## Question 5 :

A°) n = (U-RI)/Ke

B°) Cu = Kt*I

C°) Pa = U*I = 6*0.7 = 4.2 W	Pu = UI –RI² = 4.2-3.35*0.2² = 2.55W

 =Pu/Pa = 2.55/4.2 = 0.6 		N = (U-RI)/Ke = (6-3.35*0.2)/0.017 = 215tr/s

Cm = kt*I = 0.017*0.7 =  0.0119 Nm

## Question 6 :

Voir schéma ci contre

## Question 7 :

La liaison est obtenu par le contact entre un cylindre et un plan de petite largeur. Le contact est linéaire, mais sur une petite longueur, la modélisation peut donc être ponctuelle.

## Question 8 :

R= N8/N4

Calcul de r : (12*12*12*12)/(50*28*28*60) = 20736/2352000 = 0.0088

N8 = 10245*0.0088 = 90.32 tr/mn

## Question 9 :

Pour un cycle 8 fait un tour.

Pour faire un tour 8 met : 60/90.32 =0.664s < 1s CDCF respecté

## Question 10 :

 =Ps/Pe => Cs= 30Pe/(Ns) = 0.8*30*2.56/(*90.32) = 0.21N.m

## Question 11 :

A°) Aexentrique/levier, Bbati/levier, Cpoinçon/levier  B°) résolution graphique ||Cpoinçon/levier|| =95N

A

B

C

Excentrique

Levier

Poinçon

Aex/Lev

Aex/Lev

Bbati/Lev

Cpoin/Lev

Cpoin/Lev

Cvertical = 72 N

C°) projection verticale de Cpoinçon/levier = Cvertical = 72 N

D°) effort obtenu > à 70N du CDCF => vérifié