Epreuve de sciences de l’ingenieur

Etude d’un système pluritechnique/ Agrafeuse rexel

sujet 3                                                                                            Dossier questions 3

# Dossier travail demandé 3

Dossier travail demandé 3	1

I.	Problème technique	2

Question 1 :	2

Question 2 :	2

II.	Etude de la fonction : Transmettre le mouvement de translation à l’agrafe	2

Vérification que l’effort d’agrafage est supérieur à 70N	2

Question 3 :	2

Question 4 :	2

Question 5 :	2

Question 6 :	2

III.	Vérification des solutions constructives.	3

Question 7 :	3

Question 8 :	3

Question 9 :	3

Question 10 :	4

Question 11 :	5

Question 12 :	5

Question 13 :	5

Question 14 :	5

Question 15 :	5

# Problème technique

Le constructeur de l’agrafeuse REXEL, indique que l’agrafeuse doit pouvoir agrafer une liasse de 12 feuilles, et que son autonomie permet de réaliser 3000 agrafages.

La première partie à pour objectif de vérifier que l’effort d’agrafage qui reste supérieur à 70N, valeur nécessaire pour un agrafage efficace.

Dans une seconde partie on vérifiera le dimensionnement du poinçon

Enfin, on vérifiera le fonctionnement de la partie électronique commandant le moteur pendant les 2 phases d’agrafage normal (concernant uniquement la descente du poinçon).

Analyse du système

Apres avoir pris connaissance du dossier technique :

## Question 1 :

Compléter  les solutions technologiques et la fonction manquantes sur le FAST du DR2.

## Question 2 :

Identifier par des couleurs différentes les réalisations techniques sur DR2 et 3 et compléter le FAST en réutilisant ces mêmes couleurs (en les faisant correspondre).

# Etude de la fonction : Transmettre le mouvement de translation à l’agrafe

### Vérification que l’effort d’agrafage est supérieur à 70N

## Question 3 :

Compléter le schéma cinématique plan de l’agrafeuse en indiquant les liaisons entre le poinçon (10+11) et le corps (1), et entre le poinçon (10+11) et le levier (9).sur DR4  Justifier votre modélisation.

## Question 4 :

Déterminer la vitesse de rotation de l’excentrique sachant que l’on admettra une vitesse de rotation du moteur de 10245 tr/min. (Détailler et expliquer votre calcul du rapport de réduction.)

## Question 5 :

Sachant que le moteur développe une puissance de 2.56 W déterminer le couple disponible sur l’excentrique, si le réducteur à un rendement ηr de 0.8

## Question 6 :

On admet que l’effort de l’excentrique sur le levier Aex/lev est de 29 N en phase d’agrafage. La figure du DR5 représente le système en position d’agrafage.

A°) Faire le bilan des actions mécaniques qui s’appliquent sur le levier.

B°) Déterminer graphiquement l’effort du poinçon sur le levier.

C°) En projetant l’effort Cpoiçon/lev sur la verticale, déterminer l’effort d’agrafage Es

D°) Le cahier des charges est-il respecté.

# Vérification des solutions constructives.

## Question 7 :

On donne le grafcet et les entrées / sorties. (voir DR6 )

A°) Flécher en bleu sur le grafcet la partie concernant un agrafage correct.(le moteur tourne toujours dans le même sens dans ce cas)

B°) Flécher en rouge sur le grafcet la partie concernant un blocage pendant l’agrafage.

C°) A quoi correspond la séquence des étapes : 0,1,2,4,0. ?

## Question 8 :

Quels sont les éléments techniques qui entrent en jeu dans la question 7B°)

## Question 9 :

A°) Quel élément permet de connaître qu’il y a blocage ? Quelle est son action ?

B°) Compléter sur DR6  la fig2 et expliquer de façon très courte ce qui se passe pour ramener l’agrafeuse en position initiale (vous indiquerez par ↑ ou ↓ le sens de l’action manuelle éventuelle à produire sur le DR ).

Fig1

Fig2

## Question 10 :

A°)Pour quelle valeur de Imoteur le fusible doit-il fonctionner ? Pour le déterminer, utiliser la courbe Im du dossier technique et la courbe Im en cas de blocage (donnée ci-dessous)

0,5A par div.

Courbe Im en cas de blocage du moteur.

0A

B°) Choisir sur le doc. Fusibles multi-fuse un composant adapté et justifier votre choix en fonction des 2 courbes précédentes.

On se propose ensuite de vérifier le fonctionnement de la partie électronique commandant le moteur pendant les 2 phases d’agrafage normal (concernant uniquement la descente du poinçon : t0 à t1 et t1 à t2)

Pour cela, utiliser la courbe Im  et le schéma électronique du dossier technique

-En attente d’un agrafage, C1 se charge à travers R1 à la tension de 6V.

-A l’introduction d’une liasse, L1 commute. La tension de C1 est alors appliquée sur la base de Q1. Cette tension va décroître mais rester suffisante pour que Q2 soit saturé jusqu’à ce que le poinçon atteigne L2.

-Au contact avec L2, le courant moteur ne passe plus par Q2 et R5 mais va directement à la masse après avoir traversé le moteur.

## Question 11 :

A°) Quelle est la structure réalisée par Q1 et Q2 ? Quel est son rôle ?

B°) La résistance R5 est en série avec le moteur pendant la phase de démarrage. Quel est son rôle ? (on admettra que Q2 joue le rôle d’un contact ouvert / fermé.)

## Question 12 :

Vce

IB1

Ic1

Q1

Vbe

B

C

E

La mesure de IB1 donne 0,2mA dans le cas où la tension de C1 est de 2,5V (cas le plus défavorable de la phase 1, entre t0 et t1)

Les caractéristiques des transistors S8050 sont : Vbe=0,6V, Vce=0V, Icmax=3A, β=80

Vérifier que Q2 est bien saturé.

## Question 13 :

Après la commutation de L2, le moteur est alimenté en 6V; on donne  la valeur de Im lue sur la courbe donnée dans le dossier technique (on a pris la la valeur intermédiaire entre t1 et t2). Calculer les puissances absorbée et utile du moteur.

## Question 14 :

L’intensité moyenne traversant le moteur de t0 à t3 (soit 0,664s) est évaluée à 0,55A (pendant le cycle complet).

A°)Calculer l’énergie consommée pour 3000 cycles.

B°) Les piles fournies sont des LR6 de 1,5V (4 piles montées en série) de capacité 1,2Ah. Conviennent-elles quand au cahier des charges ?

## Question 15 :

Conclure quand au respect du cahier des charges par rapport au nombre d’agrafages. A-t-on tenu compte de tous les paramètres réels ? Sinon, explicitez-en quelques-uns et les conséquences éventuelles sur les résultats.