sujet 3                                  ElementS de corrigé

## Question 1 :

FT 1.1 => Magasin

FT 1.3.1 => Carte électronique

FT 1.3.2 => moteur électrique

FT 1.3.3 => transmettre un mouvement de translation à l’agrafe

FT2 => Poinçon + enclume

## Question 2 :

Commander le moteur dans le sens de rotation  2 si blocage pendant l’agrafage => ensemble ES2

Détecter un agrafage => Capteur L2

## Question 3 :

Voir schéma ci contre

## Question 4 :

R= N8/N4

Calcul de r : (12*12*12*12)/(50*28*28*60) = 20736/2352000 = 0.0088

N8 = 10245*0.0088 = 90.32 tr/mn

## Question 5 :

 =Ps/Pe => Cs= 30Pe/(Ns) = 0.8*30*2.56/(*90.32) => Cs = 0.21N.m

## Question 6 :

A°) Aexentrique/levier, Bbati/levier, Cpoinçon/levier,

B°) résolution graphique ||Cpoinçon/levier|| =95N (voir page suivante)

C°) projection verticale de Cpoinçon/levier = Cvertical = 72 N

D°) effort obtenu > à 70N du CDCF => vérifié

## Question 7 :

A°) Chemin sur le grafcet: 0=>1=>3=>4=>0

B°) Chemin sur le grafcet: 0=>1=>3=>5=>0

C°) Chemin de grafcet sui quelqu’un appui sur le bouton poussoir inverseur (ouverture du magasin)

## Question 8 :

Fusible réarmable F, Bouton poussoir inverseur k, L1 et L2 détecteur électromécanique.

## Question 9 :

A°) fusible réamable F

B°) voir schéma

A

B

C

Excentrique

Levier

Poinçon

Aex/Lev

Aex/Lev

Bbati/Lev

Cpoin/Lev

Cpoin/Lev

## Question 10 :

A°) 	2.5 A (avec point maxi à 3A) en cas de blocage

1.5 A en fonctionnement normal	=> déclenchement vers 2A

B°) Choix : 55-112-87-27 ou 55-12-95-27 (les autres ont I trop grand ou trop petit)

## Question 11 :

A°) routage ampli, structure Darlington, on veut saturer Q2

B°) Limiter Im

## Question 12 :

=1*2 = 80*80	Ic2 = 0.5A au moment considéré	Ib2mini>0.5/(80*80)=0.078mA

Or on a 0.2mA pour Ib2 =>vérifié

## Question 13 :

Im =0.45A

Pa = U*I =6*0.5=3W

Pu = Pa   = 3*0.7 = 2.1W

## Question 14 :

A°)	1 cycle =0.664s => 3000 cycles = 1992s avec I =0.55A

W=P*t =U*I*t =6*0.55*1992 = 6573.6J (si l’on considère que U=cte)

B°) 	W=Q *U *3600 = 1.2*6*3600=25920J => piles OK

## Question 15 :

Ce cahier des charges de 3000 agrafes est respectée, toutefois, ce calcul est purement théorique, car les piles ne restent pas à tension cte pendant leur durée de vie. Il faut aussi tenir compte de l’autodécharge et de la consommation du circuit électronique.