1 – ETUDE DE LA MOTORISATION : 7 points

Corrigé1/8

11 – Etude du balancement

## Question1 :

Sur le document réponse DR1 (DR page 1/5), on donne l’évolution de  durant le cycle de mise en vitesse du pont roulant. Angle II maximal = 0,8

Tan (II) = 0,014

Déplacement maximal = hauteur x tan  = 7 x 0,014 = 0,098 m

Question 2 :

C’est un déplacement tolérable.

12 – Couple utile en régime permanent

Question 3 :

Couple utile sur l’arbre du moteur :

Cumoteur = Cu sortie réducteur / (rapport de réduction x rendement réducteur) = 95,5 / (30,1 x 0,96) = 3,3 Nm

13 – Caractéristique mécanique Cumoteur = f ( Nmot ) pour un moteur.

Question 4 :

Vitesse de synchronisme  4 pôles donc Ns = (60 x 50) / 2 = 1500 tr.min-1.

Vitesse nominale du moteur = 47,8 x 30,1 = 1439 tr.min-1.

Pour la deuxième partie de cette question, il suffit de vérifier la position de deux points de la droite, à savoir les deux fonctionnements proposés :

(1500 tr.min-1 ; 0 Nm) et (1439 tr.min-1 ; 26,6 Nm). (voir tracé sur DR2 page corrigé 5/8)

Question 5 :

Ecriture directe d’après la relation

Question 6:

v = Ωgalet x Rgalet ;  ;

Ωmot = Ωgalet x rapport de réduction = 0,416 x 30,1 = 12,52 rad.s-1

6,27 rad.s-²

Question 7:

Cumoteur =

14 – Câblage du moteur retenu.

Question 8 :

Le couplage du moteur est étoile. Je compare la tension entre phases et la tension d’un enroulement du moteur. Celle entre phases est égale à 400 V et celle de l’enroulement du moteur est égale à 230 V. Le rapport entre les deux tensions est de 3 ce qui implique un couplage étoile.

Question 9 :

2 – ETUDE DE L’ARBRE ELECTRIQUE : 8 points

Corrigé 2/

21 – Etude du variateur

Question 10 :

Tension d’alimentation 400 V triphasé, moteur 4 kW, référence retenue : ATV-28HD16N4

Question 11 :

Schéma de puissance : Voir Corrigé 6/8

Corrigé 3/

Schéma de commande : Voir Corrigé 7/8

Corrigé 2/8

Question 12 :

Détermination du paramètre ACC :

| Vitesse maximale du pont roulant (vmax) | Petite vitesse lors du déplacement en charge (v1 en m.min-1) | Vitesse initiale à l’arrêt (v0 en m.min-1) | Durée de la pente d’accélération entre la vitesse initiale et la petite vitesse (tacc en s) | Valeur du paramètre ACC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 m.min-1 | 5 m.min-1 | 0 m.min-1 | 2 s | 24,8 s |

Détermination du paramètre DEC :

| Vitesse maximale du pont roulant (vmax) | Moyenne vitesse lors du déplacement en charge (v2 en m.min-1) | Vitesse à l’arrêt (v0 en m.min-1) | Durée de la pente de décélération entre la moyenne vitesse et l’arrêt (tdec en s) | Valeur du paramètre DEC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 m.min-1 | 17,5 m.min-1 | 0 m.min-1 | 4 s | 14,2 s |

Question 13 :

Cumoteur = Crésistant donc Cumoteur = 3,17 Nm

Question 14 :

v = Ωgalet x rgalet = 2 x  x  x rgalet ; nmot =  = 419,2 tr.min-1

Question 15 :

Voir corrigé DR2 page Corrigé 8/8

Ns est compris entre 425 et 430 tr.min-1

Question 16 :

Corrigé 3/8

Voir corrigé DR2 page Corrigé 8/8

On prend Ns = 427,5 tr.min-1.

f =

U =

Question 17 :

Ec =  =  = 2649,9 Joules

Question 18 :

Ec = P x t donc

Question 19 :

Caractéristiques de la résistance de freinage : 18 Ω, 3500 W

donc

22 – Etude des grandeurs électriques en amont et aval du variateur.

Question 20 :

Relevé 1 : voie 1 :vs(t) voie 2 : is(t).

Relevé 2 : voie 1 :ue(t) voie 2 : ie(t).

Question 21 :

En mesurant :	Imax = 1,2 cm/0,9cm x 0,2 / 0,1 = 2,67 A

Iefficace =   = 1,89 A

Période = 5,1 cm/0,75 cm x 0,01 = 0,068 ms donc f= 1/T = 14,7 Hz.

Vitesse = vitesse du palier moyenne vitesse.

Ou en comptant les divisions :

Imax = 1,4 car x 0,2 / 0,1 = 2,80 A

Iefficace =   = 1,97 A

Période = 6,8 car x 0,01 = 0,068 ms donc f= 1/T = 14,7 Hz.

Vitesse = vitesse du palier moyenne vitesse.

Question 22 :

En mesurant	Déphasage = 0,4 cm / 5,1 cm x 360° = 28,2° (en retard).

Le cos(φ) vaut cos(28,2°) = 0,88 ar

Ou en comptant les divisions :

0,5 car x 0,01 / 0,068 x 360° = 26,5 ° (en retard)

Le cos () vaut cos(26,5°) = 0,89 ar

Question 23 :

Il existe des harmoniques et le fondamental est à 50 Hz : spectre du courant à l’entrée du variateur.

3 – ETUDE DE LA SYNCHRONISATION DES GALETS MOTEURS : 5 points

Corrigé 4/8

Etude du codeur absolu

Question 24 :

Codeur incrémental et codeur absolu.

Question 25 :

Comme on veut vérifier que les deux galets se déplacent à la même vitesse, donc connaître leur position, le codeur absolu s’impose. En cas de coupure d’énergie, on ne perd pas l’information position.

Question 26 :

La différence de position entre les deux galets doit être inférieure à 1 cm.

Calcul du périmètre du galet : P =  x D =  x 40 = 125,6 cm

Nombre de points = Périmètre / résolution = 125,6 / 1 = 125 points minimum

D’après la documentation technique, il existe un 256 points, référence : XCC-AD6G08

Question 27 :

Lors de la phase retour, le pont roulant se déplace à 17,5 m.min-1 soit 0,29 m.s-1.

Calcul de la vitesse de galet : v = Ω x Rgalet = 2 x  x n x Rgalet  n = v / (2 x  x Rgalet)

n = 0,29 / ( 2 x  x 0,2) = 0,23 s-1.

La vitesse du codeur est égale à la vitesse du galet.

Durée d’un tour codeur : 1 / 0,23 = 4,3 s.

Nombre de périodes sur un tour codeur = 256 / 4 = 64

Durée d’une période : 4,3 / 64 = 0,067 s.

Fréquence émise par le codeur : f = 1 / T = 1 / 0,067 = 14,8 Hz

Question 11 :

Corrigé 6/8

Corrigé schéma de puissance

Corrigé schéma de commande

Corrigé 7/8

f = 50 Hz

Corrigé DR2

Questions 15-16

Corrigé 8/8

Point de fonctionnement

Déplacement parallèle de la caractéristique

Nouvelle vitesse de synchronisme