# BARÈME DE NOTATION

#### 1 - Analyse du produit existant :	(50 pts)

(Barème indicatif)

1-1-1 Étude du fonctionnement.	4pts

- Colorier les éléments.

- Compléter le repérage des éléments.

1-1-2 Analyse cinématique.	6pts

- Compléter les sous-ensembles cinématiques.

- Coloriez les sous-ensembles liés à l’entrée et à la sortie du renvoi d’angle.

1-1-3 Étude de la liaison « axe long arceau S5 » / « écrou flasque S9 ».	4pts

- Compléter le tableau.

- Nommer la liaison.

1-1-4 Étude de la liaison « traverse glissière S6 » / « écrou flasque S9 ».	5pts

- Nommer la liaison.

- Justifier la liaison.

1-1-5 Compléter le schéma.	6pts

1-1-6 Cinématique du système.	10pts

- Déterminer la hauteur maximum d’élévation.

- Tracer la glissière inférieure en position haute.

1-1-7 Choisir une solution.	15pts

- Lister les sous-systèmes.

- Identifier les différentes variables.

- Caractériser les modifications.

#### 2 - Résolution de la problématique :		(20 pts)

2-1-1 Choix de la vis à billes.	10pts

- Déterminer les critères de sélection de la vis à billes.

- Donner la désignation de la vis.

- Conclusion.

2-1-2 Tableau de modification			10pts

- Compléter le tableau.

- Compléter la désignation.

3 - MISE EN PLACE DE LA SOLUTION	(30pts)

3-1 Compléter le dessin d’ensemble de la modification sur le document 16/26	20pts

- Dessiner la partie filetée de la vis à billes.

- Dessiner l’écrou.

- Concevoir la nouvelle entretoise flasque.

- Implanter les vis de maintien de l’écrou sur l’entretoise.

3-2 Réaliser le dessin de définition de l’entretoise flasque sur le document 17/26	10pts

- Représenter l’entretoise flasque.

- Mettre en place la cotation fonctionnelle.

Total	100 pts

1 - ANALYSE DU PRODUIT EXISTANT

1-1 Analyse structurelle

1-1-1 Étude du fonctionnement

VOLANT

AXE COURT ARCEAU

POIGNEE

RENVOI D’ANGLE

AXE LONG ARCEAU

TRAVERSE GLISSIERE

Pour effectuer la montée de la nacelle, l’opérateur agit sur la poignée du volant.

- Compléter le repérage des éléments.

- Colorier (en rouge) les éléments intervenant dans la transmission de l’effort entre la poignée et la traverse glissière.

1-1-2 Analyse cinématique

(Ne pas tenir compte des pièces déformables et de la visserie)

À partir des documents 23 à 26/26, identifier les classes d’équivalences cinématiques en donnant les repères et le nombre de pièces de la nomenclature correspondant.

- Compléter les sous-ensembles.

- Coloriez en rouge le sous-ensemble lié à l’entrée du renvoi d’angle.

- Coloriez en bleu le sous-ensemble lié à la sortie du renvoi d’angle.

S3 :  27, 28, 29

S1 : 1, 2, 3, 7, 11(carter renvoi d’angle)

12, 13, 15, 16, 18, 20, 22

S4 : 22, 31

S2 : 38, 39, 40, 41

S6 :52 ;53 ;54 ;55 ;56               S7 :58 ;59 ;60 ;61 ;62.

S5 :44 ;45 ;46 ;47	S9 :49 ;50 ;51	4xS8 :36 ;37.

.

1-1-3 Étude de la liaison « axe long arceau S5 » / « écrou flasque S9 »

X

Y

Z

Compléter le tableau des degrés de liberté de cette liaison.

S9

| 0 : pas de mouvement T | R |
| --- | --- |
| Tx= 1 | Rx= 1 |
| Ty= 0 | Ry= 0 |
| Tz= 0 | Rz= 0 |

S5

Z

X

Représentation

1 : mouvement

Nommer la liaison : Hélicoidale.

Représenter le schéma cinématique de la liaison en respectant l’orientation.

1-1-4 Étude de la liaison « Traverse glissière S6 » / « écrou flasque S9 »

Z

X

X

Y

Z

S9

S6

Z

X

Représentation

| Tableau des degrés de liberté de cette liaison. T | R |
| --- | --- |
| Tx= 0 | Rx= 0 |
| Ty= 0 | Ry= 0 |
| Tz= 1 | Rz= 0 |

0 : pas de mouvement

1 : mouvement

Nommer la liaison : Glissière

Représenter le schéma cinématique de la liaison en respectant l’orientation.

Justifier cette liaison : Pour que la charge soit portée par les galets et non pas par la vis

Éviter l’hyperstatisme..

1-1-5 Sur le schéma cinématique ci-dessous :

- Colorier les sous ensembles cinématiques repérés de S1 à S9.

- Compléter le schéma : S9 / S5

S6

S4

S8

S9

S5

S3

Renvoi d’angle Rep 11

S1

S7

Z

X

S2

1-1-6 Cinématique du système

435

ARCEAU

A’

A

Position haute de l’axe BC

C’

B’

Déterminer la course du point A (jusqu’à la butée).          Course : ………………mm

C

B

GLISSIERE INFERIEURE POSITION BASSE

- Définir la course de la traverse pour une élévation de la glissière inférieure de 430mm.

(laisser le tracé de construction apparent)

- Mettre en place le point A’

- Coter le déplacement.

1-1-7 Analyse de la liaison entre S6/S9

- Charge statique maxi exercée en traction sur l’axe long arceau (rep :44) :  F = 11.7kN

- Rendement du système vis-écrou (acier et bronze, lubrifié).

 = tan / tan(+) = 0.35	avec 	 = angle d’hélice

  = ½ angle de frottement

- Couple exercé sur l’axe long arceau.

Carb = (p / 2) . F/ = 31.3 N.m	avec pas = p = 5mm

- Couple à exercer sur le volant.

Cvol =  Carb / 1 = 52.2 Nm 	avec 	1 = rendement du renvoi d’angle

- Effort exercé sur la poignée

Fpoignée  =  Cvol / r = 240 N 	avec	r = rayon du volant

Lister les 3 sous-systèmes liés à l’effort produit par l’utilisateur.

Légende

Pour chaque sous-systèmes indiqués dans le tableau ci-dessous.:

| constant | augmente | diminue |
| --- | --- | --- |
| = |  |  |

- Exprimer les modifications des caractéristiques en utilisant la légende :

| Système | Variable(s) | Effort | Temps de manœuvre |
| --- | --- | --- | --- |
| Volant | Augmenter le rayon |  |  |
| Renvoi d’angle | Diminuer le rapport de réduction |  |  |
| Système vis-écrou | Augmenter le rendement |  | = |
|  | Diminuer le pas |  |  |

Afin de satisfaire aux conditions du cahier des charges, (Diminution de l’effort et maintien du temps de manœuvre). Identifier la ou les variables pouvant être modifiées.

| Variable | Sous-système | Justification |
| --- | --- | --- |
| Rendement | Vis-écrou | L’augmentation du rendement dans le système vis-écrou est le seul moyen de diminuer l’effort sans changer le temps de manœuvre. |

2 - RÉSOLUTION DE LA PROBLÉMATIQUE

Décision du bureau d’étude

Le choix de la solution technique en réponse à la problématique se porte sur un système vis à billes.

2-1-1 Choix de la vis à billes (Doc ressources. 20 et 21/26)

Déterminer les critères de sélection de la vis à billes.

Critères : Charge statique mini = 11.7kN et pas = 5mm

Donner la désignation de la vis la plus adaptée aux critères définis sur le doc 13/26 :

SND/BND 16x5R

2-1-2 Tableau de modification

Pour limiter le nombre de pièces à changer (roulement et cage..),  le bureau d’étude choisit une vis à billes Diam : 32,  pas 5 et un écrou avec un flasque à 6 trous.(SND/BND 32x5R)

Compléter le tableau (exemple rep 52)

| Rep | Désignation | conservé | modifié | Supprimé | nouveau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Écrou flasque |  |  | X |  |
| 50 | Vis FHc M6-30 |  |  | X |  |
| 51 | Entretoise écrou flasque |  |  | X |  |
| 52 | Traverse glissière | X |  |  |  |
| 54 | Bride intérieure | X |  |  |  |
| 55 | Vis CHc M10-16 | X |  |  |  |
| 56 | Bride coté écrou flasque | X |  |  |  |
| 57 | Ressort spiral | X |  |  |  |
| 44 | Axe long arceau |  |  | X |  |
| 63 | Vis FHc |  |  |  | X |
| 64 | Vis à billes |  |  |  | X |
|  | Écrou de vis à billes |  |  |  | X |
| 65 | Entretoise écrou flasque |  |  |  | X |

À partir du document ressources 21/26, compléter la désignation des vis de fixation de l’écrou de vis à billes sur l’entretoise écrou flasque.

Vis FHc M8-30…………………..

Fichier « P15 Ensemble pour modif corrigé.pdf »

Fichier « P17 dessin de def corrigé.pdf »