PRÉSENTATION

# Introduction

Le constructeur ISEKI est un des leaders mondiaux dans le domaine de la motoculture.

Les tondeuses autoportées de la série SGX destinées aux professionnels sont proposés soit avec un bac de ramassage « SBC 550X- L » pour une vidange au sol, soit avec un bac de ramassage « SBC 550X- H » pour une vidange en hauteur.

Le bac de ramassage « SBC 550X- H », permettant une vidange en hauteur, est l’objet de l’étude.

Mise en situation

Le système permet de lever un bac rigide (benne d’une capacité de 550 litres) puis de vidanger complètement celui-ci grâce à son basculement, ceci jusqu’à une hauteur maximale de 1,91 m. On peut alors évacuer facilement la tonte dans un camion sans autre manipulation.

Les vitesses de montée, de descente et de vidange du bac ont été optimisées afin de gagner du temps et d’augmenter le rendement tout en garantissant le confort d’utilisation et la sécurité.

Pour manœuvrer le système, la tondeuse doit être à l’arrêt et les lames de coupe doivent être débrayées.

FT12 : Transformer le mouvement et amorcer le basculement de la benne

FT1 : Lever le bac

FT11 : Transformer l’énergie

2 vérins hydrauliques

référence : 2545

Mécanismes quatre barres

FT3 : Basculer le bac et ouvrir la porte simultanément

FT31 : Transformer l’énergie

FT32 : Transformer le mouvement

2 vérins hydrauliques

référence : 2030

Mécanismes articulés

FT13 : Sécuriser le fonctionnement

Butées mécaniques

à définir

FT21 : Verrouiller le système de levage en position haute

Solution à étudier

FT2 : Assurer la sécurité des utilisateurs en position haute

FP1 : Evacuer dans un camion la tonte contenue dans un bac

Diagramme FAST partiel de la fonction de service : « Evacuer dans un camion la tonte contenue dans un bac ».

Fonctionnement: voir documents DT2, DT3, DT4 et DT5.

Remarques :

- Le système est réalisé par deux mécanismes identiques parfaitement symétriques par rapport au plan médian G, x, y, G correspondant au centre de gravité de l’ensemble benne (7) + herbe.

- Tous les carters de protection ont été retirés du dessin d’ensemble document DT3 pour faciliter la lecture du plan.

Le châssis (ou bâti) mécano soudé (0) du bac de ramassage « SBC 550X- H » est fixé à l’arrière de la tondeuse à l’aide de 8 vis M 12 × 25 (liaison non représentée).

Le fonctionnement du système est assuré par la centrale hydraulique du véhicule (pompe double flux et réservoir d’huile) et par quatre vérins :

- deux vérins pour lever le bac. (référence : 2545).

- deux vérins pour simultanément basculer le bac et ouvrir la porte. (référence : 2030).

Description du cycle de fonctionnement :

- Phase de levage (Les vérins de vidange (6) sont bloqués en position « tiges rentrées »).

On alimente les vérins de levage (5) en énergie hydraulique. Les tiges (5b) sortent et agissent sur les bras inférieurs (2), le bac est levé grâce aux deux mécanismes de type "quatre barres" [(0), (1), (2), (3)] et le basculement du bac est amorcé. Pour sécuriser le fonctionnement, à la fin de cette phase, des butées mécaniques soudées sur chacun des bras inférieurs (2) viennent en contact avec les bras supérieur (1).

- Phase de vidange (Les vérins de levage (5) sont bloqués en position « tiges sorties »).

On alimente alors les vérins de vidange (6) en fluide hydraulique. Les ensembles [(1), (2), (3)] étant fixes par rapport au bâti (0), la sortie des tiges (6b) provoque simultanément la rotation de la benne (7) et l’ouverture de la porte (8), ceci grâce aux leviers d’ouverture (4) articulés sur les bras de liaisons (3).

- Phase de remise en position initiale.

Cette phase s’opère dans l’ordre inverse.

--------------------------------------------------------------------------------

Caractéristiques de l’alimentation hydraulique.

Pression de service : 80 bars (8 MPa)

Débit nominal : 12 l/min

Extrait du cahier des charges pour la fonction technique FT3.

Afin de vider le bac avec un minimum d’effort dû à l’action de l’herbe sur la porte, l’ouverture de celle-ci doit être plus rapide que le basculement la benne.

| Fonction technique | Critères d’appréciation | Niveau d’acceptation |
| --- | --- | --- |
| Basculer le bac et ouvrir la porte simultanément | V E 7/0 : Vitesse absolue du point le plus bas de la benne. V A 8/0 : Vitesse absolue du point le plus bas de la porte | ║V A 8/0║ > 4 × ║V E 7/0║ |

DT1