BAC DE RAMASSAGE  SBC 550 X-H

CORRIGE

1-1 Etude du fonctionnement du système de levage

Q1- Mvt 2/0 = rotation d'axe O2z

Q2- Mvt 1/0 = rotation d'axe O1z

Voir tracés sur DR1

Q3-

Q4-

Q5- Course du vérin de levage = 434 mm

Q6- Voir DT6: course du vérin 2545 = 450 mm

434 < 450  le choix du vérin est satisfaisant

Q7-

Q8- h = 140 mm

1-2 Etude de la fonction technique FT11: "Transformer l'énergie"

Q9- Ce solide est soumis à l'action de deux glisseurs exercés respectivement en O2 et L. Etant directement opposés (PFS), leur support est la droite O2L.

Q10-	 S est soumis à 	P connue

L1→S de support O2L

Voir tracés sur DR2

J2→S

Ces trois actions sont concourantes et leur somme vectorielle est nulle.

L1→S=3.200 N

J2→S=4.900 N

Q11- {5} est soumis à l'action de deux glisseurs exercés respectivement en M et N. Etant directement opposés (PFS), leur support est la droite MN.

Q12-

Q13- Les bras inférieur est soumis à l'action de 	J3→2 connue

M5→2 de support MN

O1 0→2

Ces trois actions sont concourantes et leur somme vectorielle est nulle.

Q14- M5→2=7.750 N

Q15- Effort maximal  8.300 N.

Q16- 	F = p.S		p = 80.105 Pa

Le vérin travaillant en sortie de tige, S=π.d24 avec d = 40 mm

 Fmax = 10.053 N

Q17-	8.300 < 10.053    Le choix des vérins est donc cohérent du point de vue des efforts.

1-3 Choix d'un matériau pour les bras supérieurs (1)

Q18- σmax < Rpe = Res  	 Re > s.Rpe	Re > 648 MPa

Choix: S690

1-4 Dimensionnement de la section d'une butée mécanique

Q19- Pour une charge de 10.000 N trois sections sont envisageables:

e = 5 mm et a = 30 mm

e = 5 mm et a = 40 mm

e = 5 mm et a = 50 mm

2-1 Validation du débit de la pompe hydraulique

Q20- 	MiP: centrage long  20H8f7 + butée par appui plan

MaP: rondelle 14, écrou 18 et jeu JA (entre 14 et 3)

JA est nécessaire afin que la rondelle 14 vienne en appui sur l'épaulement de l'axe 7 et non sur 3 qui serait alors bloqué.

Voir tracés sur DR3 – DR4

Q21- VD 6b/6a=coursetemps=0,1444=0,036 m/s

Q22- Les vérins travaillant en sortie de tige lors de la phase de vidange, q = S.V

avec	V = 0,036 m/s

S=π.d24=π.0,0324 m2

 q = 2,54.10-5 m3/s   ou q = 1,53 l/min

donc pour deux vérins, q  3 l/min

Q23- 3 l/min < 12 l/min. Le dédit de la pompe est, pour la phase de vidange, satisfaisant.

2-2 Etude du fonctionnement du système de vidange

Q24- Mvt de 6a/0 = rotation autour de Fz. Le support de VD 6a/0 est donc la droite perpendiculaire à FD et passant par D.

Q25- VD 7/0 = VD 7/6b + VD 6b/0  or VD 7/6b = 0 car D est sur l'axe de la liaison pivot entre 7 et 6b.

Q26- Mvt de 7/0 = rotation autour de Bz. Le support de VD 7/0 est donc la droite perpendiculaire à BD et passant par D.

Q27- VD 7/0 = VD 6b/0 (Q25) = VD 6b/6a + VD 6a/0

Q28- VD 7/0 = 0,048 m/s

Q29- ω70 = VD 7/0BD = 0,0480,175 = 0,274 rad/s

Q30- VE 7/0 et VC 7/0  peuvent être obtenues soit à partir de 7/0, soit à partir de VD 7/0 (en utilisant le "triangle des vitesses").

VE 7/0 = 0,075 m/s

VC 7/0 = 0,236 m/s

Q31- Mvt 7/0 = rotation d'axe Cz

Q32- Mvt 4/0 = rotation d'axe Fz

Q33- Le support de VH 4/0 est la droite perpendiculaire à FH passant par H.

Q34- Mvt 8/0 = mouvement plan.

Q35- I8/0 se trouve à l'intersection des perpendiculaires à, respectivement, VC 8/0 et VH 8/0.

Q36- Le support de VA 8/0 est la droite perpendiculaire à I8/0A et passant par A.

Q37- VA 8/0 est obtenue grâce à I8/0 et VC 8/0 ("triangle des vecteurs vitesse").

VA 8/0 = 0,061 m/s

Q38- VA 8/0VE 8/0 = 0,610,075 = 8 > 4. La fonction technique FT3 est vérifiée.