# Session 2003

## BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

## Etude et Définition de Produits Industriels

Épreuve: E1 - Unité U11.

Proposition d'épreuve ponctuelle :

Non utilisée dans le cadre de l'examen

Etude du comportement mécanique d’un système technique.

Durée : 3 heures	Coefficient: 3

Compétences et connaissances technologiques associées sur lesquelles porte l’épreuve:

C.12 :	Analyser un produit.

C.13 :	Analyser une pièce.

C 21 : 	Organiser son travail.

C 22 : 	Etudier et choisir une solution.

S1:		Analyse fonctionnelle et structurelle des systèmes.

S2:	La compétitivité des produits industriels.

S3:	Représentation d’un produit technique.

S4:	Comportement des systèmes mécaniques -Vérification et dimensionnement.

S5:	Solutions constructives – Procédés - Matériaux.

S6:	Ergonomie - Sécurité.

Ce sujet comporte 25 documents:

- Dossier technique	doc.	2 à 6

- Dossier travail	doc.	7 à 25

Documents à rendre ( y compris ceux non exploités par le candidat ):

Dossier travail	doc. 7 à 25

Ces documents ne porteront pas l’identité du candidat. Ils seront agrafés à une copie d’examen par le surveillant.

Calculatrice autorisée ; documents personnels autorisés

DOSSIER TECHNIQUE

- PRESENTATION :

HYDR’AM est une société qui s’est spécialisée dans la conception de matériel d’intervention pour les services de secours. Elle a conçu et mis au point une gamme d’écarteurs hydrauliques destinés à la désincarcération de personnes lors d’accidents de véhicules.

Les modèles d’écarteur EHM sont principalement utilisés pour désolidariser la portière d’une voiture, de la carrosserie, en arrachant les charnières.

Pour s’équiper en matériel, les services de secours font des appels d’offre qui définissent les caractéristiques souhaitées. Ces appels d’offre font référence à la norme française NF S 61-571 qui classe les écarteurs dans différentes catégories.

Chaque catégorie est définie par la force d’écartement minimale que doit développer L’écarteur Hydraulique à l’extrémité de ses embouts.

Exemple : catégorie EH 30    force d’écartement minimale 30 kN

- PROBLEMATIQUE :

Afin de faire face à une concurrence de plus en plus active dans le domaine des outillages destinés à la désincarcération sur véhicules légers, la société HYDRAM a décidé de modifier les caractéristiques d’un de ses écarteurs hydrauliques EHM pour qu’il soit classé dans une catégorie supérieure.

Elle souhaite faire évoluer son modèle EHM 860 de la catégorie EH 30 à la catégorie EH 40.

- PRESENTATION DE L’ ÉCARTEUR HYDRAULIQUE MOYEN        EHM 860 :

- MODIFICATION DE L’ÉCARTEUR EXISTANT :

Afin de réduire les coûts, la modification portera uniquement sur la forme des bras.

Le bureau d’étude a effectué un re-dimensionnement de leur longueur en fonction des nouveaux besoins.

L’étude qui vous est proposée est donc relative aux calculs de vérification des composants de ce nouvel écarteur pour savoir si, il est conforme à la catégorie EH 40.

| Catégorie | Temps d’ouverture | Force d’écartement minimale | Force de traction minimale | Ecartement mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EH 30 | 20 s | 30 kN | 72 kN | 720≤ E ≤ 770 |
| EH 40 | 15 s | 40 kN | 85 kN | 720≤ E ≤ 770 |

Nomenclature de l’ECARTEUR HYDRAULIQUE EHM860 Modifié

| REP. | Nb | DESIGNATION | MATIERE | OBSERVATION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | FOND |  |  |
| 02 | 1 | PLONGEUR |  |  |
| 03 | 1 | CORPS |  |  |
| 04 | 2 | CHAPE |  |  |
| 05 | 2 | AXE DE BRAS | 36 NiCrMo 16 | Acier 819B Aubert&Duval |
| 06 | 2 | ECROU LSN M20*100 |  |  |
| 07 | 1 | POIGNEE DE MAINTIEN |  |  |
| 08 | 2 | VIS CHC M12*40 |  |  |
| 09 | 2 | VIS CHC M8*20 |  |  |
| 10 | 1 | PORTE JOINT |  |  |
| 11 | 1 | CONTRE ECROU |  |  |
| 12 | 1 | TIGE |  |  |
| 13 | 1 | PISTON |  |  |
| 14 | 2 | BRAS |  | FORTAL 7049 KMS |
| 15 | 2 | EMBOUT STRIE |  |  |
| 16 | 2 | AXE D’EMBOUT | 36 NiCrMo 16 | Acier 819B Aubert&Duval |
| 17 | 4 | AXE DE BIELLE | 36 NiCrMo 16 | Acier 819B Aubert&Duval |
| 18 | 4 | BIELLE |  | FORTAL 7075 KMS |

Page à remplacer par l’édition du fichier EHM 750 SW2001 RapidDraft.SLDDRW

(dessin d’ensemble format A3 )

- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN ECARTEUR HYDRAULIQUE :

  - Fonctionnement en phase d’ouverture

1/ Le fluide sous pression est dans la chambre 1

2/ le sous ensemble piston+tige se déplace en translation

3/ les bras s’ouvrent

  - Fonctionnement en phase de fermeture

1/ le fluide sous pression est dans la chambre 2

2/ le sous ensemble piston+tige se déplace en translation

3/ les bras se ferment

  - Présentation des liaisons saisies sur un logiciel de simulation mécanique.

Corps<1>

Bras<1>

Piston<1>

Effort3

Effort5

Bras<2>

Bielle<1>

Bielle<2>

Graphe de structure

La liaison 10 est une liaison pivot glissante, les autres liaisons sont des liaisons pivot.

DOSSIER TRAVAIL

Dans le but de valider le projet, les calculs de vérifications se feront en trois parties :

- Première partie :

1.1		 Recherche de l'ouverture maximale de l’écarteur.

1.2		 Vérification du temps d'ouverture.

- Deuxième partie :

2.1		 Recherche de l'effort minimale ( force F ) en phase d’ouverture.

2.2		 Recherche de l'effort minimal ( force F4 ) en phase de fermeture.

- Troisième partie :

3.1		 Vérification des conditions de résistance des axes.

3.2		 Vérification des conditions de résistance de la bielle.

Barème sur 20 points

1 . Première partie : 					/ 4,5 points

2 . Deuxième partie :					/ 9 points

3 . Troisième partie :					/ 6,5 points

Total			/ 20 points

Document à remplacer par l’édition du fichier Ecarteur fermé.SLDDRW

(Format A4)

##### PREMIERE PARTIE

  - Recherche de l’ouverture maximale de l’écarteur. Voir document page 9/25 et vérifier que cette valeur s’inscrit dans la tolérance donnée par le tableau en page 4/25

  - Vérification des temps d’ouverture et de fermeture:

Pour répondre aux nouvelles exigences (doc 4 sur 25), l’écarteur hydraulique doit s’ouvrir ou se fermer dans un temps maximal égal à 15 s.

Le groupe hydraulique utilisé a les caractéristiques suivantes :

Groupe hydraulique électrique haute pression 700 bars, débit constant : 2,4 l/min, réservoir d’huile de 8 litres, pompes à pistons, limiteur de pression, bloc foré électro-distributeurs pour commande, vérins double effet.

    - Calculer le temps d’ouverture (relever les dimensions sur le doc 5 sur 25 ) :

1.2.2 Calculer le temps de fermeture (relever les dimensions sur le doc 5 sur 25) :

1.2.3 Conclure sur le respect de l’exigence relative aux temps d’ouverture et de fermeture.

1.2.4 Identifier la situation la plus défavorable :		 ouverture		 fermeture

##### DEUXIEME PARTIE

Dans cette 2ème partie, l’étude statique vise à :

- Qualifier le produit dans la catégorie EH40 de la norme NF S 61-571.

- Déterminer l’effort de traction minimal.

Hypothèses générales :

- Les liaisons sont supposées parfaites.

- Le poids des pièces est négligé devant les valeurs des actions mécaniques.

- Le système admet un plan de symétrie.

2.1		Recherche de l’effort minimal d’écartement Etôle→14+15+16 à l’extrémité des embouts 15 en position bras fermés ( position la plus défavorable en phase d’ouverture ):

-

+

La démarche est proposée au travers des étapes 2.1.1 à 2.1.4

2.1.1		On se place dans la position pince fermée. Déterminer l’effort résultant exercé par le fluide sur le piston 13. Cet effort sera noté Epression13

Les cotes seront mesurées sur le dessin d’ensemble (doc. 5 sur 25).

Epression→13 =

2.1.2		La bielle 18 est isolée.

Déterminer les actions mécaniques qui s’exercent (leur nature, leur direction leur sens).

A

G

2.1.3		L’ensemble { Piston 13 + Tige 12 } est isolé.

A - Effectuer l’analyse des actions mécaniques,

B - Compléter le tableau ci-dessous,

C - Tracer sur la figure les vecteurs représentant les forces extérieures.

( Méthode de résolution par le calcul conseillée )

Droite passant par les axes de la bielle

Tableau des actions mécaniques extérieures :

| Action mécanique | Point d’application | Direction | Intensité ( N ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cpression{13+12} | #### C | verticale | 440 000 |

2.1.4 	L’ensemble { Bras 14 + Embout 15 + Axe d’embout 16 } est isolé. Déterminer l’effort minimal d’écartement E{14+15+16}tôle aux extrémités des embouts de l’écarteur, pour cela :

A - Effectuer l’analyse des actions mécaniques,

B - Compléter le tableau ci-dessous,

C - Tracer sur la figure les vecteurs représentant les forces extérieures.

| Action mécanique | Point d’application | Direction | Intensité ( N ) |
| --- | --- | --- | --- |
| G1814 | #### G |  | 221 000 |

Direction de E{14+15+16}->tôle

‖E14+15+16−tôle‖=	donc	‖Etôle−14+15+16‖=

2.2	A la position la plus défavorable : Recherche de l’effort Ftraction de traction au niveau de l’axe d’embout 16, en position bras ouverts:

En phase de fermeture les embouts 15 et les axes d’embouts 16 sont remplacés par des chaînes.

-Ftraction

+Ftraction

La démarche est proposée au travers des étapes 2.2.1 à 2.2.3

2.2.1	La bielle 18 est isolée.

Déterminer les actions mécaniques qui s’exercent ( leur nature, leur direction leur sens ).

A

G

2.2.2		 L’effort résultant exercé par la pression sur le piston, noté F'pression13 est égal à 334 000 N.

### L’ensemble { Piston 13 + Tige 12 } est isolé. Déterminer les forces extérieures.

### ( Méthode de résolution graphique conseillée )

‖A18{ 12+13 }‖ =

‖B18{ 12+13 }‖ =

2.2.3	Déterminer l’effort minimal de traction au niveau de la chaîneFtraction.

Ftraction

Conclusion :	Les modifications dimensionnelles conviennent-elles pour que l’écarteur soit classé EH40 ( voir tableau page 4 ) ?

Justifier votre réponse.

##### TROISIEME PARTIE

Dans cette troisième partie le but est de vérifier l’aptitude de différentes pièces à fonctionner dans les conditions les plus défavorables, compte tenu des conditions de résistance. La norme NF S 61-571 prévoit une surcharge égale à 1,5 x force d’écartement aux extrémités de l’écarteur en position écartement maxi ( coefficient de surcharge : 1,5 ).

Une simulation par un logiciel de calcul a permis de déterminer les différentes actions mécaniques dans l’écarteur dans les conditions de fonctionnement normal.

Consulter la page 7/25.

Consultation de résultats

| Effort extérieur Effort1 No Position Norme(N) 000 +00. +4.4000000000e+005 001 +01. +4.4000000000e+005 002 +02. +4.4000000000e+005 003 +03. +4.4000000000e+005 004 +04. +4.4000000000e+005 005 +05. +4.4000000000e+005 006 +06. +4.4000000000e+005 007 +07. +4.4000000000e+005 008 +08. +4.4000000000e+005 009 +09. +4.4000000000e+005 010 +10. +4.4000000000e+005 011 +11. +4.4000000000e+005 012 +12. +4.4000000000e+005 Valeur mini ordonnée = 440000 Valeur maxi ordonnée = 440000 | Effort extérieur Effort3 No Position Norme(N) 000 +00. +4.3597730000e+004 001 +01. +4.2759430000e+004 002 +02. +4.2102030000e+004 003 +03. +4.1748730000e+004 004 +04. +4.1843110000e+004 005 +05. +4.2565190000e+004 006 +06. +4.4152210000e+004 007 +07. +4.6929110000e+004 008 +08. +5.1355150000e+004 009 +09. +5.8096690000e+004 010 +10. +6.8142310000e+004 011 +11. +8.2988390000e+004 012 +12. +1.0494930000e+005 Valeur mini ordonnée = 41748.73 Valeur maxi ordonnée = 104949.30 |
| --- | --- |
| Effort de Liaison4 No Position Norme(N) 000 +00. +2.2120910000e+005 001 +01. +2.2100370000e+005 002 +02. +2.2063500000e+005 003 +03. +2.2023850000e+005 004 +04. +2.2000740000e+005 005 +05. +2.2019190000e+005 006 +06. +2.2109440000e+005 007 +07. +2.2305700000e+005 008 +08. +2.2644250000e+005 009 +09. +2.3160890000e+005 010 +10. +2.3888620000e+005 011 +11. +2.4856980000e+005 012 +12. +2.6096430000e+005 Valeur mini ordonnée = 220007.40 Valeur maxi ordonnée = 260964.30 | Effort de Liaison8 No Position Norme(N) 000 +00. +2.2095460000e+005 001 +01. +2.2107140000e+005 002 +02. +2.2146120000e+005 003 +03. +2.2224920000e+005 004 +04. +2.2365390000e+005 005 +05. +2.2599670000e+005 006 +06. +2.2971710000e+005 007 +07. +2.3539140000e+005 008 +08. +2.4376250000e+005 009 +09. +2.5579130000e+005 010 +10. +2.7275500000e+005 011 +11. +2.9643780000e+005 012 +12. +3.2950850000e+005 Valeur mini ordonnée = 220954.60 Valeur maxi ordonnée = 329508.50 |

3.1	Vérification de la condition de résistance des axes de bielle 17 au cisaillement dans le cas de la surcharge ( voir doc 4 sur 25 coupe B-B ):

Caractéristiques des axes de bielle:

Diamètre de l’axe : 20mm

Matière : Acier 819B ( 36 NiCrMo 16 )
Limite élastique à 0,2% : 1400 MPa ( = Re )

3.1.1	Rechercher la valeur de l’effort maximal agissant sur l’axe de la bielle 17 	( voir doc. 7 et 18 sur 25 ) :

A12−17=

3.1.2		Calculer dans le cas de la surcharge la valeur maximale de l’effort agissant sur l’axe de la bielle 17:

Asurcharge12−17=k x A12−17 avec k = coefficient de surcharge

Asurcharge12−17=

3.1.3		Isoler l’axe de la bielle 17 et identifier la ou les sections cisaillées. Repérer les sections cisaillées sur un croquis que vous ferez ci-dessous.

3.1.4	Calculer la valeur de la contrainte tangentielle moyenne  :

    - Vérifier que la contrainte tangentielle moyenne  soit inférieure à la limite élastique du matériau au cisaillement, on adoptera :

- Limite élastique du matériau au cisaillement = 0,7 x limite élastique à 0,2%

- Coefficient de sécurité = 1

3.1.6 Conclusion :

3.2	Vérification de la condition de résistance des bielles 18 ( dans le cas de la surcharge ), pour cela :

- Déterminer à quel type de sollicitation sont soumises les bielles 18 en phase d’ouverture :

- Déterminer à quel type de sollicitation sont soumises les bielles 18 en phase de fermeture :

- Vérification de la condition de résistance des bielles 18 à la traction :

Matériau : Fortal 7075

Limite élastique à 0,2% : 410 MPa (=Re)

Dans le cas le plus défavorable, une bielle est soumise à un effort de traction de : 250 000 N.

- Calculer la contrainte normale de traction A-A dans la section A-A, sachant que le coefficient de concentration de contrainte kt=2,25 et que A-A =x kt :

- Calculer la contrainte normale de traction B-B dans la section B-B :

- Quelle est la section la plus sollicitée à la traction ?

- Vérifier la condition de résistance dans la section la plus sollicitée :

3.3	En cas de non respect du cahier des charges proposer divers types de 
	modifications  qui permettraient de classer de l’écarteur dans la catégorie 
	supérieure.