# RAPPELS DE RDM

# Généralités

## Sollicitations simples :

Une pièce peut être sollicitée par un ou plusieurs efforts de quatre façons simples :

| - Traction | Non détaillé - voir plus haut. |
| --- | --- |
| - Cisaillement |  |
| - Torsion |  |
| - Flexion pure |  |

## Notion de contraintes.

Une contrainte peut être imaginée comme la pression d’une petite partie de matière de la pièce vers une autre partie de la pièce toute voisine.

Il n’y a pas de contraintes dans la pièce si elle n’est pas soumise à un effort.

Si vous exercez un effort à un endroit de la pièce, cet effort va se transformer en contrainte à l’intérieur de toute la pièce suivant sa géométrie.

CONTRAINTE : symbole  (sigma)    Unité Mpa=N/mm2

## Notion de déformation.

Soit une pièce, par exemple une poutre, soumise à deux efforts de traction de sens opposés.

La déformation de la poutre qui va en découler peut se décomposer en quatre phases.

### Déformation élastique

Plus F1 et F2 augmentent, plus L augmente, comme un ressort.

Si on relâche F1 et F2, la poutre revient à sa taille de départ.

### Déformation plastique

Si F1 et F2 dépassent une certaine valeur appelée Re limite élastique, la poutre est allongée définitivement.

Si on relâche F1 et F2 la poutre reste dans sa dernière position.

### Ecrouissage

Si on augmente encore F1 et F2, la dureté de la poutre va augmenter du fait de sa déformation.

Ce phénomène peut être pour certaines applications le but recherché.

### Rupture

Si vous augmentez encore F1 et F2 jusqu'à la valeur Rr appelé limite à la rupture, la poutre va casser.

Dans une étude, F1 et F2 sont connues ; elles sont les résultats de votre étude statique.

Re et Rr sont connus, ce sont des caractéristiques du matériau de votre pièce.

 (sigma) est déterminé en chaque point de la pièce, soit par calcul, soit simulé grâce à un logiciel de calcul de structure par éléments finis.

# Contrôle de conception

## Critère de limite élastique

Si la pièce est soumise à des sollicitations combinées: torsion + flexion, les composantes de la contrainte  (sigma) peuvent devenir très complexes.

Il existe différents types d’équations mathématiques manipulant sigma adaptées à différents types de sollicitations et de matériaux.

Le logiciel effectue tous les calculs à votre place. Il vous faudra cependant choisir le bon critère de calcul en fonction de la nature de votre pièce  (matière) et la nature des sollicitations :

## Critère pour matériaux ductiles ou malléables .

### Contrainte maximum de cisaillement (Tresca)

Le mode de rupture le plus usuel des matériaux ductiles est le glissement engendré par les contraintes de cisaillement.

Ce critère est sévère pour tous les types de sollicitation.

### Von mises

Il est plus adapté au cisaillement pur ou à la torsion pure que le critère de Tresca. Il est plus précis et plus proche de l’expérimentation.

## Critère pour matériaux fragiles

Lorsqu’un matériau fragile est soumis à un essai de traction, sa rupture se produit soudainement sans déformation plastique préalable.

### Contrainte normale maximale ou de Coulomb

Pour un composant, la rupture se produit dès que la contrainte normale principale maximale atteint la résistance à la rupture.

### Critère de Mohr

Pour beaucoup de matériaux fragiles, les résistances à la rupture par compression Rrc et par traction Rrt sont différentes. Le critère de Mohr est alors utilisé.

Il vous faudra choisir la limite de visualisation des contraintes admissible :

En fonction du matériau de la pièce

  - Si le matériau est ductile ou malléable, sa limite élastique servira de référence.

  - Si le matériau est fragile, on utilisera sa limite à la rupture.

# Notion sur le coéfficient de sécurité

| S = | charge admissible par la structure |
| --- | --- |
|  | charge habituellement exercées |
| S = | résistance réelle de la structure |
|  | charge habituellement exercées |

En fonction des conditions de fonctionnement, choisissez le coefficient de sécurité adapté.