ANALYSE FONCTIONNELLE

ANALYSE FONCTIONNELLE DU FANAL GRL 155

Mise en situation :

Une balise maritime est un repère pour la navigation. Elle renseigne sur la présence de sites dangereux, le jour grâce à sa forme et sa couleur, et la nuit par l’émission d’un code lumineux représentatif d’un lieu géographique. Elle est généralement érigée sur une hauteur près de la côte, sur des rochers ou des écueils dangereux.

L’objet technique de l’étude est le Fanal GRL 155, il peut être monté sur des bouées flottantes ou des tourelles fixes. La partie mécanique est conçue par la société GISMAN et la partie commande est développée par le CETMEF (Centre d’Etudes Techniques Maritimes Et Fluviales)

Fanal GRL 155 monté sur bouée plastique équipée de panneau solaire

Définition du besoin :

A qui rend-il service ?

Dans quel but ?

Le Fanal GRL 155 équipant une balise maritime doit :

- émettre un signal lumineux codé représentatif d’un lieu géographique,

- être autonome en énergie,

- détecter ses défauts de fonctionnement (défauts lumineux, défauts d’alimentation en énergie) et y remédier si possible (changement automatique d’ampoule) pour assurer la continuité du service.

Interactions des fonctions de service :

Fonction principale

## FP 1	Permettre au technicien de programmer un signal lumineux visible par les navigateurs

## Fonctions de contraintes

## FC1	S’adapter au support

## FC2	Fonctionner de manière autonome avec l’énergie solaire

## FC3	Alerter le centre de surveillance en cas de problème

## FC4	être protégé des fientes des oiseaux

## FC5	Émettre un signal fiable, respecter les normes des feux et balises

## FC6	Résister aux agressions du milieu marin

## FC7	Etre facile d’accès

ANALYSE FONCTIONNELLE DU CHANGEUR D’AMPOULES

Définition du besoin :

A qui rend-il service ?

Dans quel but ?

Changeur d’ampoules :

Le changeur d’ampoules se branche à la place de la lampe principale. Il assure lui-même le contrôle de l’ampoule grâce à une carte électronique. Si le courant s’interrompt dans l’ampoule, un électro-aimant est commandé et permet la rotation du barillet pour la mise en place d’une nouvelle ampoule.