Etude   B :

L’objet de cette étude est de caractériser l’effort musculaire contrôlé sur chacune des jambes (régler, afficher et équilibrer).

La figure 2  et l’annexe 5 (page 10) fournissent respectivement l’organisation fonctionnelle ainsi que le schéma structurel du banc Add Abd Air-Compact.

Affichage des réglages

Chaîne d’information

Affichage des

performances

Information pression

ACQUERIR

TRAITER

Consignes

utilisateur

COMMUNIQUER

Carte de

Effort musculaire

commande

9

10

AGIR

Energie pneumatique

3

1

2

4

ALIMENTER

DISTRIBUER

CONVERTIR

TRANSMETTRE

5

6

7

8

Chaîne d’énergie

Effort musculaire contrôlé

#### - Figure 2 : organisation fonctionnelle du banc Add Abd Air-Compact -

Question B.1 : (répondre sur copie)

A l’aide du schéma d’organisation fonctionnelle du banc Add Abd Air-Compact  (ci-dessus), donner les solutions constructives associées aux fonctions ainsi que les flux d’énergie manquants (identifiés par les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10).

Question B.2 :

A l’aide du schéma structurel (annexe 5 page 10) expliquer le principe de fonctionnement du mécanisme, préciser le sens de déplacement des pièces principales (voir repère annexe 1 page 5) ainsi que les éléments sous pression pour les deux modes de fonctionnement. Il est recommandé de faire des schémas accompagnés d’explications (maximum 10 lignes).

#####  En agissant sur les boutons poussoirs présents sur le pupitre ou sur les poignées de maintien, l’utilisateur règle la charge. Le schéma suivant représente la solution retenue pour éliminer les rebonds des boutons poussoirs :

BP Kg +

BP Kg -

G

1

G

1

R

R

Kg +

Microcontrôleur

Kg -

Interface

Skg +

Skg -

#### - Figure 3 : Schéma de principe d’affichage de la charge -

Question B.3 :

Représenter l’algorigramme correspondant au réglage de la charge (Kg+, Kg-), sachant que l’incrémentation ainsi que la décrémentation de l’affichage doit se faire sur un front, ainsi qu’au contrôle de la pression d’air (Skg+, Skg-).

 L’affichage de la valeur de charge est géré par le microcontrôleur. Voici la description du procédé :

- convertir la variable Valeur_Charge (variable réglée par les boutons poussoirs Kg+ et Kg- du pupitre et qui représente le réglage de la charge) en son équivalent Décimal Codé Binaire (DCB) :

exemple :	Valeur_Charge = 028(10) = 	0000 		0010 		1000(DCB)

Centaine		Dizaine	Unité

- convertir les trois parties Centaine (C), Dizaine (D) et Unité (U) en leur équivalent 7 segments :

| segment | g | f | e | d | c | b | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partie U= | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

exemple :	partie U = 1000

- envoyer à l’afficheur des UNITES le code partie U au format 7 segments.

- envoyer à l’afficheur des DIZAINES le code partie D au format 7 segments.

- envoyer à l’afficheur des CENTAINES le code partie C au format 7 segments.

Remarque : l’interface placée entre le microcontrôleur et les afficheurs permet de mémoriser l’affichage jusqu’au rafraîchissement de celui-ci.

Question B.4 :

En vous aidant de l’exemple ci-dessous, trouver les codes permettant d’afficher les chiffres de 1 à 9.

Tableau_7seg(0) = $7E	;assignement de la valeur hexadécimale 7E dans la case 0 du tableau

Tableau_7seg(1) = $...	;assignement de la valeur hexadécimale … dans la case 1 du tableau

#####  Durant l’effort l’utilisateur ne peut pas garantir un effort égal sur les deux bras du banc. L’architecture du banc Add AbdAir-Compact doit tenir compte de cette dissymétrie des efforts appliqués par l’utilisateur. De ce fait, elle implique l’utilisation de contacts supplémentaires assurant au vérin pneumatique d’évoluer dans le plan de symétrie de la machine.

Encart : liaison hyperstatique ou isostatique

Le principe de l’isostatisme consiste à mettre en œuvre les zones de contact entre 2 pièces strictement nécessaires et suffisantes pour ne laisser subsister que le degré de liberté souhaité pour la liaison. Si la liaison n’est pas isostatique, elle est dite hyperstatique.

En général, pour un mécanisme, le degré d’hyperstatisme h se calcule traditionnellement de 2 manières différentes :

Méthode N°1 :

6.p – Ns + h = ds	avec	p 	nombre total de pièces excepté le bâti

Ns	nombre total d’inconnues statiques des liaisons

ds 	degré de mobilité du mécanisme

(ici ds = 2, loi cinématique d’entrée/sortie + rotation de la bielle gauche autour

de son axe)

Méthode N°2 :

h = m + 6. - Nc	avec		nombre total de cycles indépendants dans le graphe de structure

Nc 	nombre total d’inconnues cinématiques des liaisons

m 	degré de mobilité du mécanisme

(ici m = 2, loi cinématique d’entrée/sortie + rotation de la bielle gauche autour

de son axe)

Question B.5 :

En vous aidant des annexes 1 (page 5), 3 (page 8) et 4 (page 9), proposer un schéma d’architecture spatial du sous-ensemble SE1 (représentation normalisée). En déduire son degré d’hyperstatisme.

L’hyperstatisme de la solution retenue par le concepteur est dû à la nature du contact entre l’étrier et le corps de vérin. Justifier l’existence de ce contact.

#### - Annexe 1 : Mise en situation du banc Abd Add Air-Compact-

- Ensemble Abd Add Air-Compact -

z

y

x

- Banc en évolution -

- Sous ensemble SE1 -