Etude C :

L’objet de cette étude est de définir les paramètres de la chaîne d’acquisition du capteur de pression permettant l’étalonnage du banc (mise en service et maintenance).

La figure 5 et les annexes 3 et 7 (page 8 et 18) fournissent respectivement un schéma de principe du contrôle de pression, une vue éclatée du banc de musculation et un schéma structurel du contrôle de pression.

Il existe 2 réglages successifs, un  effectué en usine et le second réalisé par le technicien de maintenance avant son installation.

 Le contrôle de la charge se fait par l’intermédiaire d’un capteur de pression Motorola MPX 700. Ce capteur doit être placé dans un montage électronique dont le schéma de principe est représenté ci-dessous :

Pré-amplificateur différentiel

Capteur de pression

Amplificateur

Microcontrôleur

Ensemble pneumatique

Réglage Usine

Réglages Utilisateur

Tension capteur

Tension Usine

Tension micro

#### - Figure 5 : Schéma de principe du contrôle de pression-

Afin de rendre compatible le signal du capteur avec ceux du microcontrôleur, des réglages doivent être effectués sur le montage électronique. Le premier réglage est réalisé en usine et les oscillogrammes de l’annexe 7 représentent le signal Usine que l’on doit obtenir.

Question C.1 :

En vous aidant des oscillogrammes « réglage usine » (annexe 7 page 18), donner la relation liant la tension fournie par le pré-amplificateur différentiel avec celle issue du capteur de pression.

Question C.2 :

En vous aidant de l’annexe 6 (page 17), donner l’équation reliant la pression p de l’air présent dans le corps du vérin et l’effort maximal exercé par l’utilisateur sur l’un des 2 bras. On demande une relation sous la forme :

Futilisateur = k. p	où	k est un coefficient à déterminer,

Futilisateur est donnée en Newton,

p est donnée en Megapascal.

Hypothèses d’étude :

- On néglige les frottements au contact entre les pièces.

- Les plans (O ; x, y) et (O ; x, z) sont des plans de symétrie du mécanisme aussi bien du point de vue géométrique que du point de vue des efforts qui lui sont appliqués.

- Dans le plan d’étude (O ; x, y), les liaisons en A,B,C,D,E et F sont des articulations.

- Les efforts exercés par l’utilisateur sont modélisables par des vecteurs forces Fu et F’u appliqués en G et H dont les supports sont tracés sur l’annexe 6 (page17).

Leurs normes sont obtenues par simulation informatique :

- le diamètre du piston est de 50 mm.

Question C.3 :

En vous aidant de l’annexe 6 (page 17), déterminer la course utile de la tige du vérin afin que l’utilisateur effectue ses exercices d’adduction et préciser les références du vérin choisi en utilisant les données constructeur suivantes :

 Des réglages doivent être effectués par le technicien chargé de la maintenance afin d’optimiser l’affichage (obtenir un affichage fidèle à la charge) :

- Régler la résistance variable « mini » afin d’afficher la valeur OOO pour le banc à vide (sans effort)

- Régler la résistance variable « maxi » afin d’afficher la valeur correspondante à une charge connue.

Données de l’étude :

- Le microcontrôleur utilise son convertisseur analogique numérique interne pour convertir la tension représentative de la pression de l’air.

- Caractéristiques du convertisseur :		- convertisseur 8 bits

- tension pleine échelle de 5V

- pas de progression de 19,6 mV

- Le microcontrôleur pilote des afficheurs 7 segments de façon à afficher de la valeur 000 à la valeur 255.

- La console électronique utilisée par le banc permet un réglage maximum de la charge de 255 Newton.

- La salle est à une température ambiante de +25°C.

Hypothèses de l’étude :

- On supposera que Effort Utilisateur = 400 . Pression de l’air,

où	Effort Utilisateur est donné en Newton,

Pression de l’air est donnée en Megapascal.

Question C.4 :

Calculer les coefficients A et B (annexe 7 page 18), issus de la relation liant la tension Usine et la tension Microcontrôleur afin d’afficher la valeur exacte de la charge.

Question C.5 :

Quelle est l’influence, sur le système étudié, des coefficients A et B calculés précédemment.

Question C.6 :

Proposer un mode opératoire afin de régler correctement le système.

#### - Annexe 6 : Vue de dessus du banc de musculation Add Abd Air-Compact -

Supports des vecteurs forces Fu et F’u

G

H

Y

O

A

F

B

E

C

D

X

Echelle géométrique :

1 mm   8,6 mm réels

A partir des données fournies sur cette figure, le candidat reproduira sur sa copie les éléments nécessaires à toutes déterminations graphiques.

Annexe 7 : Schéma structurel du contrôle de pression

+Vs

GND

Tension capteur

| Temps (ms) | Capteur (mV) | Usine (V) |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 98 | -1,55 |
| 0,01 +12V -12V Tension Usine « Réglage usine » | 96 | -1,52 |
| 0,01 | 92 | -1,45 |
| 0,02 | 86 | -1,36 |
| 0,04 | 75 | -1,19 |
| 0,07 | 55 | -0,86 |
| 0,15 Tension capteur | 21 | -0,32 |
| 0,25 | 0 | 0,01 |
| 0,35 | 17 | -0,27 |
| 0,45 | 66 | -1,05 |
| 0,55 | 128 | -2,03 |
| 0,62 | 168 | -2,65 |
| 0,68 | 192 | -3,04 |
| 0,75 | 200 | -3,17 |
| 0,80 | 194 | -3,08 |
| 0,86 | 178 | -2,83 |
| 0,93 | 141 | -2,23 |
| 0,99 | 103 | -1,64 |
| 1,04 | 73 | -1,15 |
| 1,09 | 45 | -0,71 |
| 1,13 | 28 | -0,43 |
| 1,17 | 12 | -0,18 |
| 1,25 | 0 | 0,01 |
| 1,32 | 10 | -0,15 |

Tension Usine

Tension microcontrôleur

Tension microcontrôleur = A x Tension Usine + B