OBJECTIFS DE L’ETUDE :

La modification des paramètres de banderolage pour améliorer l’étanchéité de l’emballage, l’utilisation de bobines de film de plus grande capacité, l’amélioration du dispositif de régulation de la tension de pose du film, l’objectif d’élimination de certains défauts, conduisent le service de maintenance à reprendre l’étude d’un certain nombre d’éléments de la machine en vue de satisfaire aux nouvelles contraintes de la production.

# Étude du cycle de banderolage

Voir Figures 1, 2 et 3 DT 8/11 et DT 9/11.

Le bras 3 portant la bobine de film est entraîné en rotation avec une rampe d’accélération de durée 2s, réglée par un potentiomètre. (voir la représentation graphique partielle du cycle sur document DR 1/4).

A la fin de la phase d’accélération, le bras 3 tourne à la fréquence de rotation N3/1 = 37,5 tr/min. dans le repère (x1,y1,z1) lié au bâti de la machine et dans le sens rétrograde de ce repère.

A l’instant t2 =7.4 s, le bras 3 a parcouru 4 tours depuis le démarrage et on déclenche alors le déplacement vertical du chariot dérouleur 4 avec une rampe d’accélération qui dure 0.6s. La vitesse maximale atteinte est alors :

VG4,43= 170 mm.s-1

La course de celui-ci est indiquée par la figure 3 du document DT 9/11.

A l’approche de la position Haute, la chariot 4 décélère pendant 0.6s jusqu’à l’arrêt.

Au bout de 3 tours de bras, le chariot 4 redescend avec une loi de vitesse symétrique de celle de la montée (voir graphe sur document DR 1/4) jusqu’à l’arrêt en position basse.

A l’instant t9, le bras 3 ralentit sur un tour pour atteindre une fréquence de rotation nulle à la position initiale ( = 0°).

Le temps cumulé de chargement/déchargement d’une palette sur la machine est de 32,6 s (hors durée de la pose du film).

répondre sur document réponse DR 1/4.

N.B. : les questions 1.1, 1.2 et 1.3 peuvent être traitées indépendamment, seule la question 1.4 dépend des précédentes.

1.1	Calculer l’intervalle de temps t5-t2 nécessaire au chariot 4 pour effectuer sa phase de montée.

1.2	Calculer l’intervalle de temps t6-t5 pendant lequel le chariot 4 reste en position haute pendant 3 tours du bras.

1.3	Calculer l’intervalle de temps t10-t9 pendant lequel le bras 3 ralentit pour se retrouver en position initiale.

1.4	En déduire le temps d'un cycle et calculer le nombre de palettes traitées à l'heure.

# Système de pré-étirage et régulation de la tension de pose du film

Le pré-étirage du filme est obtenu par la différence de fréquence de rotation entre les deux rouleaux d’entraînement 16 et 17 (voir DT 4/11, 5/11, 6/11 et 7/11) et schéma ci-dessous.

Ce pré-étirage n’est possible que si le film est soumis à sa sortie à une tension minimale nécessaire pour éviter son glissement sur le rouleau 16.

Cette tension n’est autre que la tension de pose t du film sur les produits à emballer.

Si la tension de pose s’écarte trop de la valeur de consigne, un dispositif appelé « bras danseur » 13 sur lequel agit le vérin 14 (voir document DR 2/4) pivote légèrement autour de sa position d’équilibre (Axe de pivotement O, Z5).

Grâce à un capteur de position l’informant sur la position du bras, l’automate modifie la fréquence de rotation du moteur d’entraînement des deux rouleaux de pré-étirage 16 et 17.

Les deux rouleaux continuent d’assurer la même valeur de pré-étirage, mais par une variation de vitesse de l’ensemble, délivrent plus ou moins de film, régulant ainsi la tension de pose à la valeur t quasiment constante.

Etude d’approche du comportement du bras danseur dans une position caractéristique de son fonctionnement

Dans la position d’étude, on cherche à déterminer la relation entre l’effort développé par le vérin que l’on notera F et la tension de pose du film notée t.

On supposera que t'=t.

Le poids de chaque élément étant modélisable par un glisseur d’axe parallèle à (O, Z5), l’étude d’approche sera conduite en modélisation plane dans (O,X5,Y5), en négligeant le poids des éléments.

Les liaisons sont supposées parfaites et sans frottement.

répondre et utiliser le document réponse DR 2/4.

2.1	Isoler le vérin (14 + 14’) et en déduire certaines informations relatives aux actions mécaniques.

2.2	Isoler le rouleau 18 et en déduire certaines informations relatives aux actions mécaniques.

  - Isoler le bras danseur, puis appliquer le principe fondamental de la statique pour calculer le rapport tFdans la position considérée.

(On préconise une méthode graphique mais la méthode analytique reste possible).

# Prédétermination du moteur d'entraînement

## Calcul du moment d'inertie global du bras tournant.

On modélisera le bras de banderolage comme un assemblage de volumes élémentaires suivant la figure 4 du document DT 9/11.

Les différentes côtes concernant les centres de gravité respectifs des différents solides seront relevées sur le document DT 10/11 figure 5. On supposera tous les centres de gravité sont dans le plan (x3,z3), les masses sont données dans le tableau du document DT 9/11.

Un rappel sur les moments d’inertie de solides élémentaires figure sur le document

DT 10/11 et on donne ci-après le principe du calcul du moment d'inertie à partir du théorème de Huyghens.

|  | Par rapport à l’axe (G,z) |  | Par rapport à l’axe (O,z) distant de r |
| --- | --- | --- | --- |
| Solide | JGz | + m.r² | JOz = JGz + m.r² |

répondre sur document réponse DR 3/4, dans les cases encadrées.

### Compléter le tableau en calculant les moments d’inertie manquants.

### Calculer le moment d'inertie global de l'ensemble par rapport à l'axe (O,z)

## Calcul de la puissance à développer pour mettre le bras 3 en rotation

La figure 6 du document DT 11/11 représente, dans son principe, la chaîne cinématique d’entraînement du bras 3, mais à ce stade d’étude, les caractéristiques précises du moteur et du réducteur ne sont pas connues.

Le cahier des charges impose que le bras 3 atteigne une fréquence de rotation de 37,5 tr/min au bout de 1,5 s.

Hypothèses :

	La tension de pose du film est sensiblement constante et égale à 55 N. On supposera que la distance entre l’axe du glisseur Ffilm→bras et l’axe (O,z) reste constante et égale à sa valeur maximale (fig 8 – DT 11/11).

	Les résistances passives dues principalement au frottement dans le palier qui guide 3 par rapport au bâti sont modélisables par un couple Cr Z3. On prendra Cr = 10 N.m.

répondre sur document réponse DR 3/4

### Calculer l’accélération angulaire supposée constante ’’3/1 du bras 3 par rapport à 1 dans la phase de mise en rotation.

### Calculer le moment résistant MF par rapport à l'axe (O,z) du à l’action du film sur le bras.

### Dans le cas du bras 3 en rotation autour d’un axe fixe par rapport au bâti, lui-même immobile par rapport au sol, le théorème du moment dynamique se traduit par : JOZ X ’’3/1 =  MOZ des actions extérieures appliquées au bras. Calculer Me, le moment de l’action exercée par le pignon de sortie du réducteur sur la couronne dentée liée au bras.

### En considérant que le réducteur ait un rendement  = 0,9, calculer la puissance utile développée par le moteur en fin de phase d’accélération du bras.

### En adoptant un rapport de 1,5 entre la puissance maxi PM et la puissance nominale PN, calculer la puissance nominale du moteur qui servira de base au calcul définitif de la motorisation.

# Actions mécaniques sur le roulement à rouleaux croisés 21.

Pour vérifier la durée de vie du roulement à rouleaux croisés 21 (voir DT 1/11 et DT 3/11 on doit connaître les actions mécaniques exercées par le bâti 1 sur le bras moteur 3 au niveau de la liaison pivot qui modélise ce roulement.

On se place dans la phase où le bras tourne à fréquence de rotation constante de 37.5 tr/min.

On modélisera le bras de banderolage et les éléments qui lui sont associés suivant les figures 7 et 8 du document DT 11/11 et les dimensions portées sur ce document feront référence.

L’ensemble {3+4} a pour centre de gravité G et sa masse est égale à 200 kg.

L’étude proposée se situe en amont d’une résolution utilisant l’outil informatique.

répondre sur le document réponse DR 4/4.

## Bilan des actions mécaniques exercées sur l’ensemble {3+4} dans une phase durant laquelle le chariot dérouleur 4 est fixe par rapport au bras 3.

Hypothèses :

- Les frottements sont négligeables.

- La norme de la résultante du glisseur modélisant l’action du film sur le bras est supposée constante et l’axe de ce glisseur est supposé fixe par rapport à (O,x3). (Son angle d’inclinaison par rapport à (O,x3) reste égale à 45°).

### Etablir le bilan des actions mécaniques qui s’exercent sur l’ensemble {3}.

Préciser, pour chacune d’elle, le point de réduction et le repère choisis pour l’écriture du torseur modélisant l’action et donner la forme de ce torseur. Donner, en les justifiant, toutes les informations disponibles relatives aux composantes des différents torseurs : (composantes connues, relations entre les composantes, etc…). Ne pas chercher à expliciter les composantes qui s’expriment en fonction de 3/1, ne donner que leur désignation globale (ex : XF).

## Accélération du centre de gravité de l’ensemble {3+4} (Voir DT 8/11 et DT 11/11)

Pour déterminer les actions exercées par le bâti 1 sur le bras 3 au niveau de la liaison pivot matérialisée par le roulement à rouleaux croisés 21 (DT 3/11), on appliquerait à {3+4} le théorème de la résultante dynamique sous la forme :

M.aG1=ΣFext

### Exprimer et calculer les composantes de aG1 dans le repère (O,x3,y3,z3).