BANDEROLEUSE DE PALETTES

# Présentation

La machine étudiée est une banderoleuse de palettes automatique à bras tournant.

Elle est destinée à la mise sous film plastique des produits déposés sur des palettes de manutention afin de les protéger et de faciliter leur manutention.

Bâti 1 supportant l'ensemble du mécanisme.

Pupitre de commande.

Bras tournant 3, guidé en rotation par rapport au bâti et fixé à la partie supérieure du bâti.

Chariot dérouleur 4.

Il déroule le film d'emballage et est animé par rapport au bras tournant 3 d'un mouvement de translation vertical.

Schéma descriptif de la machine:

## Le film d'emballage:

C'est un film plastique, étiro-rétractable, présenté sous forme de bobine.

Le film, avant sa pose autour de la palette subit dans le chariot dérouleur 4 un pré-étirage qui augmente sa longueur dans des proportions variables entre 0 et 300 %.

Il conserve cette déformation pendant quelques minutes puis reprend partiellement sa longueur d'origine. On obtient ainsi un effet de serrage sur les produits emballés sans avoir d'efforts de traction pendant la pose autour de la palette ce qui permet d'emballer des produits légers ou fragiles.

## L'emballage d'une palette:

Après dépose d'une palette dans la banderoleuse, le cycle de fonctionnement, géré par un automate programmable permet:

- la mise en route du bras tournant.

- la mise en place de quelques tours de film pré-étiré autour de la base des produits.

- l'enrubannage de la palette par déplacement ascendant du chariot dérouleur le long du bras tournant.

- la détection du haut de la palette et la mise en place de quelques tours de film.

- l'enrubannage de la palette lors de la descente du chariot dérouleur jusqu’à sa position basse.

- la découpe du film.