I )  Présentation fonctionnelle de la banderoleuse.

La ligne de conditionnement ERMAFLEX est utilisée pour fabriquer, conditionner, emballer et palettiser plusieurs contenants (voir fig.1 ci dessous).

Banderoleuse

Fig.1 Ligne de conditionnement ERMAFLEX

La banderoleuse se trouve en fin de ligne de conditionnement, objet de l'étude et est destinée à enrouler un film plastique transparent pré-étiré autour des palettes de produits (voir fig.2 ci dessous) qui sortent du poste de palettisation.

Fig.2

I-1)  Expression du besoin :

Palette de produits

BANDEROLEUSE

Banderoler une palette de produits.

Utilisateur

Le but de ce banderolage est de maintenir le chargement de la palette et de le protéger contre les poussières et l'eau.

I-2)  Diagramme des interacteurs : (en phase de fonctionnement normal)

Film étirable

Utilisateur

Banderoleuse

Palette de produits

Réseau électrique

Fp1

Fc1

Fc3

Fc2

Fc4

Milieu ambiant

Fp1 : Permettre à l’utilisateur d’enrouler un film étirable autour de la palette de produits.

Fc1 : Ne pas détériorer le film.

Fc2 : Ne pas déplacer les produits de la palette.

Fc3 : S’adapter au réseau électrique.

Fc4 : Résister aux agressions du milieu ambiant.

I-3)  Extrait du cahier des charges fonctionnel :

| Fonctions de service |  | Critères | Niveaux | Flexibilité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | classe | Limites d’acceptation |
| FP1 | PERMETTRE à l’utilisateur d’enrouler un film étirable autour de la palette de produits. | Cadence | 25 < palettes/heure < 30 | F0 |  |
|  |  | Taux de recouvrement | Réglable de 0% à 100% | F2 | +/- 5% |
|  |  | Dimensions palette | 800 x 600 x 760 (mm) | F2 | +/- 10 mm |
|  |  | Masse de la palette | 1500 kg maxi | F3 | + 20 kg |
|  |  | Dimensions de la bobine de film étirable | H = 500 mm maxi = 300 mm e = 23 Microns | F1 | +/- 1 % |
| FC1 | Ne pas détériorer le film. | Taux maximal de pré-étirage du film | 300 % | F0 |  |
| FC2 | Ne pas déplacer les produits de la palette. | Tension du film maximale | 14 N | F0 |  |
|  |  | Fréquence maximale de rotation du plateau | NPlateau = 11 tr/min | F0 |  |
| FC3 | S’adapter au réseau électrique. | Tension | 240 V | F0 |  |
|  |  | Fréquence | 50 Hz | F0 |  |
| FC4 | RESISTER aux agressions du milieu ambiant. | Etanchéité aux poussières dans la partie mécanique | Pas de pénétration de corps étranger >1 mm | F3 | + 0,5(mm) |

F0 : niveau impératif			F2 : niveau négociable

F1 : niveau peu négociable			F3 : niveau très négociable

II )  Analyse fonctionnelle.

II-1)  FAST partiel de la fonction principal FP1:

Fp1

Ft1

Pré-étirer et dérouler le film

Ft2

Entraîner les palettes en rotation

Ft3

Lever le chariot

voir DT 1

II-2)  Structure et fonctionnement de la banderoleuse :

Le banderolage des palettes de produits s'effectue grâce, principalement, à deux mouvements combinés : le mouvement de translation vertical alternatif du chariot qui porte le film et le mouvement de rotation continu du plateau sur lequel est posée la palette.

Le mouvement résultant du film est donc hélicoïdal, de pas d'hélice inférieur à la largeur du film pour obtenir une zone de recouvrement du film.

Armoire électrique

Sous-ensemble d'entraînement palette

Sous–ensemble de déroulement et de pré-étirage du film

Sous-ensemble de levage du chariot qui permet de déposer le film sur la hauteur de la palette

Mouvement de rotation de la palette

Chariot

Bobine

de film

Moto-réducteur d'entraînement en rotation de la palette

Mouvement vertical du chariot

II-3)  Fonctionnement du sous-ensemble de déroulement et de pré-étirage du film.

(Voir le sous-ensemble sur la figure ci-dessus et le schéma cinématique page suivante)

- Déroulement du film : Le film est déroulé de sa bobine par le rouleau d'entraînement (329a).

- Pré-étirage du film : Le film est étiré par le rouleau de pré-étirement (329b). Les 2 rouleaux sont entraînés par le même moteur, appelé "moteur d'entraînement du film", à l'aide de poulies et courroies. La différence de vitesses de rotation entre les 2 rouleaux nous donne l'allongement du film. Après la pose, le film se rétracte afin d’assurer une meilleure stabilité des produits sur la palette.

- Conservation de la tension du film : L’étirement du film ne doit pas être modifié jusqu'à son application sur la palette. Or la forme rectangulaire de la palette induit une variation de vitesse de défilement du film, provoquant une variation de tension de celui-ci.

La variation de tension du film provoque donc une rotation du bras de détection qui est constamment repoussé par le vérin à gaz. Un capteur angulaire informe la partie commande qui agit en conséquence sur la vitesse de rotation du moteur d'entraînement du film afin de conserver la tension désirée.

SCHEMA CINEMATIQUE DE LA BANDEROLEUSE

Arbre 404

Moto-réducteur d’entraînement du chariot

Contrepoids

Moteur d’entraînement du film

Bras de détection

Vérin à gaz

Chaîne 406

Film plastique

Palette de produits

Chariot 417

Bobine de film

Carter 400

Rouleau de pré-

étirement 329b

Rouleau d'entraînement 329a

z

x

y

Moteur d’entraînement du plateau tournant

Plateau tournant

Chaîne

III )  Caractéristiques du motoReducteur d'Entrainement du chariot (320).

Motoréducteur de marque Bonfiglioli.	Type W63_ 30

Fréquence de rotation de l’arbre du moteur Nm = n1= 500 min-1  (1 min-1 =  1 tour par minute)

Extrait du catalogue constructeur Bonfiglioli :

n1 : fréquence de rotation du moteur.

n2 : fréquence de rotation du réducteur.

i :   rapport de transmission (i=n1n2).

s : rendement du réducteur au démarrage.

d : rendement dynamique du réducteur.

Pn1 : Puissance du moteur.

IV )  Caractéristiques du verin à gaz.

# LIFT-O-MAT®

## Le standard de l’industrie

Diamètre de tige : 6mm

TYPE 0 (T0)

### Oeillets simples

TYPE 1 (T1)

### Oeillets à rotule

| Course | Longueur |  | F1 | Référence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  |  |  |  |
|  | #### T0 | T1 |  | T0 | T1 |
| mm | mm | mm | N |  |  |
| 60 | 206.5 | 195.5 | 100 | 1894 LH | 4862 DQ |
| 60 | 206.5 | 195.5 | 150 | 2139 LF | 4534 DS |
| 60 | 206.5 | 195.5 | 200 | 2141 LM | 4904 DI |
| 60 | 206.5 | 195.5 | 250 | 2142 LH | 1345 DS |
| 60 | 206.5 | 195.5 | 300 | 2143 LC | 4906 DZ |
| 60 | 206.5 | 195.5 | 350 | 2144 LY | 4908 DP |
| 60 | 206.5 | 195.5 | 400 | 2145 LT | 4911 DR |
| 60 | 206.5 | 195.5 | 450 | 2146 LO | 4913 DH |
| 80 | 226.5 | 235.5 | 100 | 1901 LP | 4915 DY |
| 80 | 226.5 | 235.5 | 150 | 2148 LE | 4917 DO |
| 80 | 226.5 | 235.5 | 200 | 2151 LG | 4919 DE |
| 80 | 226.5 | 235.5 | 250 | 2152 LB | 1395 DP |
| 80 | 226.5 | 235.5 | 300 | 2154 LS | 4922 DG |
| 80 | 226.5 | 235.5 | 350 | 2155 LN | 4924 DX |
| 80 | 226.5 | 235.5 | 400 | 2156 LI | 4926 DN |
| 80 | 226.5 | 235.5 | 450 | 2157 LD | 4928 DD |
| 100 | 286.5 | 275.5 | 100 | 1904 LA | 4931 DF |
| 100 | 286.5 | 275.5 | 150 | 2158 LZ | 4933 DW |
| 100 | 286.5 | 275.5 | 200 | 2159 LU | 4935 DM |
| 100 | 286.5 | 275.5 | 250 | 2161 LA | 1406 DD |
| 100 | 286.5 | 275.5 | 300 | 2162 LW | 5004 DJ |
| 100 | 286.5 | 275.5 | 350 | 2163 LR | 5007 DV |
| 100 | 286.5 | 275.5 | 400 | 2164 LM | 5009 DL |
| 100 | 286.5 | 275.5 | 450 | 2165 LH | 5012 DN |