| Motoréducteur Moto réducteur Clavette + vis de pression Chaîne + pignon ### Ft3; Lever le chariot. Ft31; Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique. # Ft32; Adapter l’énergie mécanique à la transmission du mouvement. Ft33; Transformer l’énergie mécanique de rotation en énergie mécanique de translation. Ft34; Guider le chariot en translation. |  | # Ft331; Etablir une liaison complète entre l’arbre creux du motoréducteur et l’arbre du pignon de la chaîne.. # Ft332; Etablir une liaison pivot de l’arbre du pignon de la chaîne avec le bâti. # Ft334; Transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation. # Ft333; Etablir une liaison complète de l’arbre avec pignon de la chaîne. # Ft336; Assurer l’enroulement de la chaîne sur le pignon.. # Ft335; Etablir une liaison complète entre la chaîne et le chariot. | Paliers de guidage avec roulement Colonne avec 2 paliers à billes + rail avec patins de guidage Contrepoids | Clavette + épaulement + rondelle avec vis Chape + axe |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## DT1 : FAST Ft3  "Lever le chariot"