BARRIERE LEVANTE

DOSSIER TECHNIQUE

Ce dossier comprend 8 documents numérotés de DT1 à DT8

- PRESENTATION FONCTIONNELLE DE LA BARRIERE……………………………….….…DT1

- EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL……………………….………….…DT1

- FONCTIONNEMENT DE LA BARRIERE LEVANTE

  - CONFIGURATION………………………………………………………………………………………DT2

  - COMPOSANTS DE LA BARRIERE………………..……………………………………….……….DT2

  - COMPOSANTS DU GROUPE MECANIQUE.…… ………………………………………………DT3

  - PRESENTATION DE LA CHAINE D’ENERGIE…………………………………………….……DT4

  - CONSTRUCTION DE LA CHAINE D’ENERGIE……..……………………………………….…DT5

  - SCHEMA CINEMATIQUE DU GROUPE MECANIQUE ……………………………..………DT6

4. MACHOIRE DEGONDABLE

4.1 COMPOSANTS DE LA MACHOIRE DEGONDABLE ………………………………….….……DT7

4.2 NOMENCLATURE DE LA MACHOIRE DEGONDABLE ……….………………………………DT7

4.3 DESSIN D’ENSEMBLE DE LA MACHOIRE DEGONDABLE (Format A3)………….......DT8

Baccalauréat technologique STI GET – étude des constructions 2004

- Présentation fonctionnelle de la barrière levante :

Les barrières levantes sont conçues pour barrer en toute sécurité le passage aux véhicules.

Les barrières levantes s’intègrent à un environnement humain et physique.

Piétons

Technicien

de maintenance.

FC1 c

FC3

Parking

# BARRIERE LEVANTE

FC4

FP1

Chauffeur

FC2

Voiture

Figure 1 : Diagramme des interacteurs d’une barrière levante.

Fonction principale :

FP1 : Ouvrir ou fermer l’accès du parking aux voitures.

Fonctions contraintes :

FC1 : Ne pas mettre en danger les piétons.

FC2 : Pouvoir être commandée par le chauffeur.

FC3 : Etre accessible pour la maintenance.

FC4 : Etre adaptable à l’architecture du parking.

- Extrait du cahier des charges fonctionnel :

Les performances sont définies par le cahier des charges dont il a été extrait les données ci-dessous.

| Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1 : Ouvrir ou fermer l’accès du parking aux voitures. | Temps d’ouverture to | to < 3 s | Aucune |
|  | Temps de fermeture tf | tf < 3 s | Aucune |
| FC1 : Ne pas mettre en danger les piétons. | Effort maximum de la lisse sur le piéton. | 150 N | Aucune |

Figure 2 : Tableau récapitulatif du cahier des charges fonctionnel

DT1

- Fonctionnement de la barrière levante :

3.1 Configuration :

Le contrôle des entrées et sorties du parking  s’effectue depuis un poste de garde à l'aide de boutons de commande ou bien par badge électronique ou télécommande. Pour simplifier son fonctionnement, la barrière est équipée d’une boucle de détection assurant sa fermeture automatique dans les deux sens de passage.

Lisse

Boucle de détection.

  - Composants de la barrière:

| 1 | Carrosserie |
| --- | --- |
| 2 | Couvercle |
| 3 | Porte |
| 4 | Groupe mécanique |
| 5 | carte électronique |
| 6 | Embase de fixation |
| 7 | Mâchoire de fixation de la lisse |
| 8 | socle |

DT2

  - Composants du groupe mécanique :

Carrosserie (O)

Bras de commande (I)

Crochet ressort haut

Ressort d’équilibrage

Bielle (II)

Moteur

Courroie

Réducteur roue et vis sans fin

Limiteur de couple

Came de fin de course

Tendeur de courroie et fixation moteur

Mini-rupteurs de fin de course

Crochet ressort bas

Tirant ressort

Support  butées de fin de course

Palier de guidage

Bras (III)

DT3

3.4 Présentation de la chaîne d’énergie qui contrôle le mouvement de la lisse :

La fonction principale FP1 « Ouvrir ou fermer l’accès du parking » est assurée par plusieurs fonctions techniques notées FT.

FP1 : Ouvrir ou fermer l’accès du parking aux voitures.

FT11 : Guider la lisse.

FT12 : Actionner la lisse.

FT13 : Détecter l’état de la lisse.

FT14 : Permettre le débrayage de la motorisation.

FT121 : Fournir l'énergie mécanique.

FT122 : Adapter l'énergie mécanique.

FT123 : Transmettre l'énergie mécanique à la lisse.

ST121

Solution technologique (ST)

ST122

ST123

ST14

Figure 4 : FAST partiel de la fonction principale FP1.

DT4

Les éléments de la chaîne d'énergie de mise en mouvement de la lisse sont les suivants :

Moteur électrique

Poulie-courroie

Réducteur Roue/vis

Limiteur de couple

Bras de commande

Lisse

Bielle

ST123

ST121                            ST122                                   ST14

Figure 5 : Schéma bloc de la chaîne d’énergie.

| ST Solution Technologique | Description | Caractéristiques | Valeurs |
| --- | --- | --- | --- |
| ST121 | un moteur à courant alternatif qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. | Tension d’alimentation Puissance Vitesse nominale | U =220V ∆ /380V Y 250 W 890 t/min |
| ST122 | Système poulie-courroie qui assure la transmission entre le moteur et le réducteur. | Rapport de réduction Rendement | Rpc = fonction des poulies ηpc = 0.78 |
|  | Un réducteur Roue et vis sans fin qui adapte l’énergie mécanique. | Rapport de réduction Rendement | Rred = 1/64 ηred = 0.5 |
| ST123 | Un bras de commande qui transmet l’énergie mécanique motrice à la lisse. | Débattement angulaire | Θbc = 90° |
| ST14 | Un limiteur de couple permet de rompre la chaîne d’énergie à l’instant où la lisse bute sur un obstacle. | Effort maximum de la lisse sur l’obstacle. | 150 N |

Figure 6 : Tableau des caractéristiques des différents éléments de la chaîne d’énergie.

DT5

3.5 Schéma cinématique du groupe mécanique :

Carrosserie (O)

Lisse

Bielle (II)

Limiteur de couple

Réducteur  roue et vis sans fin

Moteur

Arbre -Moteur

Courroie

Poulie Motrice

Poulie  réceptrice

Y

X

Z

0

Bras (III)

Bras de commande  (I)

Figure 7 : Schéma cinématique du groupe mécanique

DT6

- Construction d’une mâchoire dégondable :

4.1 Composants de la mâchoire dégondable :

Bras de commande

Bride de retenue

Bride de liaison

Patin

Lisse

Embase

Support mobile

Axe d’articulation

Figure 8 : Composants de la mâchoire dégondable

4.2 Dessin d’ensemble de la mâchoire dégondable : A3

Nomenclature de la mâchoire dégondable associée au dessin d’ensemble DT10.

| 20 | 2 | Ecrou H M6 |
| --- | --- | --- |
| 19 | 2 | Rondelle frein éventail M6 |
| 18 | 2 | Vis FBS M6-40 |
| 17 | 2 | Patin |
| 16 | 4 | Vis FBS M6-20 |
| 15 | 1 | Bride de retenue déformable |
| 14 | 4 | Vis H M12-25 |
| 13 | 4 | Rondelle plate M12—24 |
| 12 | 1 | Lisse |
| 11 | 1 | Support mobile |
| 10 | 1 | Ecrou H M8 |
| 9 | 1 | Rondelle plate M8-24 |
| 8 | 1 | Axe d’articulation |
| 7 | 2 | Coussinet (7a+ab) |
| 6 | 1 | Embase |
| 5 | 1 | Ecrou Hm-M12 |
| 4 | 1 | Vis FCH M6-25 |
| 3 | 1 | Clavette |
| 2 | 1 | Bride de liaison |
| 1 | 1 | Bras de commande |
| Repère | Nombre | Désignation |

DT7

4.3 Dessin d’ensemble de la mâchoire dégondable  : Format A3

DT8