DOSSIER REPONSES

CORRECTION

1-1 : Tableau des fonctions :

| Numéro | FP | FC | Enoncé de la fonction ( le bras motorisé doit ... ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Utiliser l'énergie disponible nécessaire au déplacement. |
| 2 |  |  | Maintenir la gouttière. |
| 3 |  |  | Positionner de façon précise et rapide le patient par rapport aux possibilités d'accès du chirurgien. |
| 4 |  |  | S'adapter à la table chirurgicale support. |
| 5 |  |  | Résister au poids du patient |
| 6 |  |  | Etre conforme aux normes de sécurité hospitalière. |

1-2 : Représentation des fonctions :

Préciser la différence visuelle qu'il doit y avoir sur le graphe entre les FP et les FC :

FP : Un lien est établi entre la " bulle "centrale et deux " bulles " périphériques.

FC : Un lien est établi entre la " bulle "centrale et une  " bulles " périphériques.

1-3 : Mise en place des fonctions sur le graphe :

Energie

FC1

Gouttière

Patient

FC2

FC5

Système étudié :

.........................

Chirurgien

Table d'opération

Bras motorisé

FP3

FC4

FP6

Normes hospitalières

Liste des composantes du milieu extérieur en interaction avec le système étudié :

énergie - gouttière - normes hospitalières - chirurgien - patient - table d'opération

2-3  :	ççAB çç = 150 mm

B

A

êê V( AÎ11/1 ) êê = 100 mm/s

x1

y1

Roue 11

Gouttière

X

Y

w11/1 = 100 / 150 = 0,67 rad/s

w10/1 = w9/1 =  w11/1 . Z11 / Z10

= 1,33 rad/s

w7/1 =  w9/1 . Z9 / Z7

= 88 rad/s

= 840 trs/min

Conclusion : Nmini = 50 trs/min, w7/1 > Nmini donc le moteur est correctement utilisé en ce qui concerne la fréquence de rotation.

2-4  :

Diamètre primitif de la roue 12 = pas / sin( 180/Z12 ) = 9,525 / (sin(180/25)

= 76 mm

w7/1 = 90 rad/s

w11/1 = w12/1 = 0,68 rad/s

X

Roue 12

Y

Chaîne

Vchaîne = DP / 2 . w12/1

= 0,038 . 0,68 = 0,026 m/s

Conclusion : Vmaxi = 30 m/s, Vchaîne < 30,

donc la chaîne est correctement utilisée en ce qui concerne la vitesse maximale admissible.

Choix de l'echelle : 10 mm ® 50 daN

3-1 :

| Actions | Point d'application | Direction | Sens | Norme ( N ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B ( 1®4 ) | B | Axe de la vis | de I vers B | 3600 |
| F ( 1®3 ) | F | FI | de F vers I | 1760 |
| E ( Chaîne®2 ) | E | EI | de E vers I | 2380 |

Justifications :	Le système, en équilibre, est soumis à trois actions mécaniques modélisables par des glisseurs, ceux-ci sont donc coplanaires et concourants.

Je cherche le point de concours, I, intersection de la droite support de l'axe de la vis et de la droite passant par E et faisant un angle de 8° avec la verticale.

Le troisième glisseur passe par le centre de la liaison pivot parfaite et par le point I.

Je trace le triangle des forces et j'en déduis le sens et la norme des actions en F et E.

êêE ( Chaîne ® 2 ) êê= 2380 N

3-2 :

| Actions | Point d'application | Direction | Sens | Norme ( N ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E ( 2®CD ) | E | 8° avec la verticale | de A vers E | 2380 |
| C ( Chaîne®CD ) | C | Tangente en C | vers le haut | 1680 |
| D ( Chaîne®CD ) | D | Tangente en D | vers le haut | 1680 |

Justifications : Même procédure que précédemment, on note que d'après le principe des actions mutuelles que E ( 2®CD ) = - E ( ChaÎne®2 ).

êêD ( Chaîne®CD ) êê= 1680 N

Comparaison : L'effort admissible par la chaîne est de 6950 N, ainsi êêD ( Chaîne®CD ) êê< 6950 N

Conclusion : La chaîne est utilisée dans des conditions correctes en ce qui concerne l'effort tangentiel qui lui est appliqué.

4-1 :	Vchaîne = 30 mm/s

Ftan = 2000 N

Expression littérale :		PChaîne = Ftan . VChaîne

Application numérique :	PChaîne = 2000 . 0,03 = 60 W

B

A

x1

y1

Roue 11

Gouttière

X

Y

4-2 :	ççAB çç = 150 mm

êê V( AÎ11/1 ) êê = 100 mm/s

êê F A êê = 400 N

Expression littérale :		PSupport = FA . VA

Application numérique :	PSupport = 400.0,1 = 40 W

4-3 :	Rendement de l'engrenage 10-11 :		h = 0,95

Rendement du système roue et vis sans fin :	h' = 0,95

Rendement global :	Expression littérale :		hg = h.h'

application numérique :	hg = 0,95.0,95 = 0,9025

Puissance du moteur : Expression littérale :		Pm = ( Pchaîne + Psupport ) / hg

application numérique :	Pm = ( 60 + 40 ) / 0,9025 = 110,8 W

Conclusion : En continu la puissance maximale que le moteur peut fournir est de 1100 W, donc l'utilisation du moteur étudié ici demeure correcte.