DOSSIER TECHNIQUE

But escamotable motorisé de basket-ball

Ce dossier comporte 8 documents numérotés de DT 1 à DT 8

1.  Introduction	DT 1

2.  Présentation du but escamotable de basket-ball motorisé	DT 1

2.1. Implantation du but en position basse	DT 1

2.2. Perspective du but de basket et des fixations	DT 2

2.3. Diagramme des interacteurs du but escamotable motorisé	DT 2

2.4. Extrait du cahier des charges fonctionnel	DT 2

2.5. FAST partiel de la fonction FP 1 « Lever ou baisser le but »	DT 3

2.6. FAST partiel de la fonction FC 1 « Protéger les joueurs »	DT 3

2.7. Fonctionnement du « stop chute »	DT 4

Perspective du treuil motorisé	DT 5

Ensemble motorisation (plan et nomenclature)	DT 6

Système de freinage (coupe partielle)	DT 7

Ressource modeleur volumique	DT 8

# Introduction

Dans une salle de sport d’un lycée, suite à un disfonctionnement du treuil manuel de levage d’un but escamotable de basket-ball, la région a accepté de financer un projet de motorisation de la manœuvre de levage.

La société « Sport France » va réaliser cette implantation.

Nous proposons de justifier la compatibilité de certaines caractéristiques et de concevoir l’adaptation du treuil sur la structure existante.

# Présentation du but escamotable motorisé de basket-ball

## Implantation du but en position basse

Yc = 2,9 m

Treuil motorisé fixé sur la charpente

Charpente

Stop chute + câble

Fixation pivot / relevage

2 m mini

Yc=2,9 m

4 câbles de retenue

Câble de levage

3 poulies de renvoi

Mur

Sol

## Perspective du but de basket et des fixations

Fixations des câbles de retenue

Fixation du câble de relevage

Fixation du câble du « stop chute »

## Diagramme des interacteurs du but escamotable motorisé

But escamotable de basket-ball motorisé

P1

FP1

FC4

FC1

FC2

FC3

Structure

Opérateur de maintenance

Joueurs

Environnement extérieur

Fonction principale

FP1 : lever ou baisser le but escamotable.

Fonctions complémentaires

FC1 : protéger les joueurs.

FC2 : s’adapter à l’aire de jeu.

FC3 : faciliter l’accès pour la maintenance du treuil.

FC4 : s’adapter à la structure.

## Extrait du cahier des charges fonctionnel

| Fonctions | Critères | Niveaux | Flexibilités |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1 : lever ou baisser le but de basket-ball | Temps de levage tLev | tLev < 60 s | Aucune |
|  | Temps de descente tDes | tDes < 60 s | Aucune |
|  | Hauteur du point bas du panneau en position haute | yC = 9 m | ± 50 mm |
|  | Hauteur du point bas du panneau en position basse | yC = 2,9 m | ± 7 mm |
| FC1 : protéger les joueurs | Longueur de déroulement Lsc du câble du « stop chute » en cas de rupture du câble de levage | Lsc < 60 cm | Aucune |
| FC 4 : s’adapter à la structure. | Ne pas percer la structure |  | Aucune |

## FAST partiel de la fonction FP 1 « Lever ou baisser le but »

FP 1 : lever ou baisser le but escamotable

FT 1 : guider en rotation le bras du but

FT 2 : enrouler ou dérouler le câble

FT 24 : maintenir le but en position haute

FT 21 : fournir l’énergie mécanique

FT 22 : adapter l’énergie mécanique

FT 23 : transmettre l’énergie mécanique au but

Moteur électrique

Réducteur roue et vis sans fin

Tambour + câble + poulies

Solutions constructives

Non détaillée

Frein à manque de courant

FT 3 : maintenir le but en position basse

4 câbles de retenue

FT 4 : détecter la position du but

Non détaillée

« TREUIL ELECTRIQUE »

Caractéristiques de la chaîne d’énergie

Moteur électrique

Réducteur roue et vis

Tambour + câble

Câble + poulies

But escamotable

Pmot = 750 W

Nmot = 1000 tr/min

Zvis = 2 filets

Zroue = 60 dents

ηred = 0,55

ηtc = 0,97

Øtambour = 70 mm

ηcp = 0,9

Pcâble à déterminer

## FAST partiel de la fonction FC 1 « Protéger les joueurs »

FC 1 : protéger les joueurs

FT 5 : enrouler le câble

FT 6 : maintenir le câble en tension

Tambour

FT 7 : bloquer le câble

FT 71 : détecter la survitesse du câble

FT 72 : freiner

Cliquets + roue à rochet

Frein à disque

Le « STOP CHUTE »

Ressort spiral

## Description du fonctionnement du « stop chute »

Le « stop chute » entre en action lors d’une rupture du câble de levage du but de basket si le but n’est pas en position basse.

Nota :	- lors du fonctionnement sans rupture de câble, le disque de frein est fixe ;

- les cliquets sont maintenus en contact sur le tambour en A par des ressorts non représentés.

5 cames

Tambour

câble

Disque de frein

Axe du cliquet

Axe du cliquet

2 cliquets

articulés sur le disque de frein

Roue à rochet

(fixée sur le tambour)

Point de contact A

Éclaté partiel du stop chute

Fonctionnement sans rupture du câble de levage :

Lors de la montée et de la descente normale du but de basket, la vitesse de rotation du tambour n’est pas suffisante pour que les cliquets rebondissent sur les cames et s’enclenchent sur la roue à rochet, donc il n’y a pas freinage.

Fonctionnement avec rupture du câble de levage :

Phase 1 : détection de la survitesse de déroulement du câble lié au but de basket.

Lors d’une rupture du câble de levage, le but de basket chute, accélérant le câble du « stop chute » et donc la vitesse de rotation du tambour.

Au delà d’une certaine vitesse de rotation du tambour, les cames font rebondir suffisamment les cliquets qui s’enclenchent sur la roue à rochet.

Phase 2 : freinage.

Le disque de frein est alors mis en rotation par l’ensemble {cliquets + roue à rochet}, il ralentit progressivement la vitesse de chute du but de basket jusqu’à l’arrêt total.

Ressource modeleur volumique

- La première colonne présente l’esquisse cotée ou la sélection des arêtes.

- La deuxième permet d’identifier le type de fonction utilisée dans chaque étape de la construction volumique.

- La troisième indique simplement le résultat volumique obtenu à chaque étape.

## Fonction : création de matière par extrusion

| Esquisse cotée ou sélection des arêtes | Fonction à appliquer | Résultat volumique |
| --- | --- | --- |
|  | Création de matière par extrusion. Hauteur : 15 mm |  |

## Fonction : enlèvement de matière par extrusion

| Esquisse cotée ou sélection des arêtes | Fonction à appliquer | Résultat volumique |
| --- | --- | --- |
|  | Enlèvement de matière par extrusion. Hauteur : à travers toute la pièce |  |

## Fonction : congé

| Esquisse cotée ou sélection des arêtes | Fonction à appliquer | Résultat volumique |
| --- | --- | --- |
| Arêtes sélectionnées | Congé Rayon : 8 mm |  |