DOSSIER TECHNIQUE

#### Ce dossier comporte 10 documents numérotés de DT1à DT10.

DT1:	Mise en situation & synoptique de la cadreuse.

DT2:	Extraits du cahier des charges fonctionnel (CdCF).

DT3:	Extraits du FAST & fonctionnement du module de coupe

DT4:	nomenclature partielle

DT5:	Extraits de la documentation technique «LEROY SOMER moteurs triphasés 50Hz – 1500tr/mn ».

DT6a

& :   	Bibliothèque de composants standards.

DT6b

DT7:	module de découpe en position « action de coupe maximale ».

DT8:	Plan d’ensemble format A2.

DT9:	Etude logicielle de la bielle 24 & Tableau de coefficient de sécurité.

DT10:	Exemple de « phase préparatoire à un travail de CAO » format A3.

# MISE EN SITUATION

Le béton est un des principaux matériaux utilisé dans le génie civil. En effet, il permet d’obtenir de très bonnes caractéristiques de longévité et de résistance pour un coût d’obtention faible.

Le béton a une très bonne résistance en compression, mais une très mauvaise tenue en traction. C’est ainsi que sous les effets d’une augmentation de température il a tendance à se fissurer. On a donc l’habitude « d’armer » le béton, c’est à dire d’introduire une structure en acier au cœur même du béton.

Pour des raisons économiques, il existe des armatures dîtes « standards ». Ces dernières sont constituées de cadres en acier soudés entre eux.

Le thème de cette étude est la cadreuse (la machine qui réalise les cadres). Il y a plusieurs styles de cadres envisageables. Ci-dessous quelques exemples.

# SYNOPTIQUE DE LA CADREUSE

Dévidoir

Dérouleuse

Plieuse

Redresseuse

Module de mesure

Bac de stockage

Module

de coupe

# EXTRAITS DU CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

| Fonction | Réalisé par | Critères | # Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stocker le fil | Dévidoir à axe vertical | Non étudié |  |  |
| Dérouler le fil | Dérouleuse | Non étudié |  |  |
| Redresser le fil | Redresseuse | Non étudié |  |  |
| Mesurer le fil | Module de mesure | Non étudié |  |  |
| Plier le fil | Plieuse | Non étudié |  |  |
| Couper le fil | Module de découpe | Durée d’un cycle | 0.75s | F0 |
|  |  | Durée de vie hors usure d’outils | 1 million de cycles | F2 |
|  |  | Diamètre de barre admissible | 14mm | F1 |
| Stocker les cadres | Bac de stockage | Non étudié |  |  |

# EXTRAITS DU FAST

# FONCTIONNEMENT DU MODULE DE DECOUPE

Le module de découpe sera l’objet de l’étude proposée par la suite. Pour ce faire on donne :

- un plan d’ensemble format A2, document DT 8 ;

- une nomenclature format A4, document DT 4.

Sur le plan fourni, le système de découpe est représenté dans la position « couteau en bas » (la cisaille formée par le couteau mobile et le couteau fixe est fermée). Le levier 37 sur lequel est fixé le couteau mobile 39 est actionné par la bielle 24 montée sur l’arbre excentrique 10. Ce dernier reçoit le mouvement d’un moteur 1 par l’intermédiaire d’un réducteur 9. Le détecteur 13 indique la position « couteau relevé ».

# NOMENCLATURE  (partielle) :

| 40 |  | 1 | Bloc support | C45 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 1 |  | Couteau mobile |  |  |  |  |
| 38 | 1 |  | Vis C HC, M8-20 |  |  |  |  |
| 37 | 1 |  | Levier porte couteau mobile | C45 |  |  |  |
| 36 | 1 |  | Bâti |  |  |  |  |
| 35 | 6 |  | Vis C HC, M10-30 |  |  |  |  |
| 34 | 1 |  | Fourreau | FGL350 |  |  |  |
| 33 | 1 |  | Bague de référence | E295 |  |  |  |
| 32 | 1 |  | Vis sans tête à bout plat HC, M6-12 |  |  |  |  |
| 31 | 1 |  | Equerre | FGL350 |  |  |  |
| 30 | 4 |  | Ecrou H, M12 |  |  |  |  |
| 29 | 4 |  | Vis H, M12-45 |  |  |  |  |
| 28 | 1 |  | Coussinet épaulé C 18/22-12 | BP25 |  |  |  |
| 27 | 1 |  | Rondelle plate |  |  |  |  |
| 26 | 1 |  | Ecrou HM-10 |  |  |  |  |
| 25 | 1 |  | Axe épaulé | C45 |  |  |  |
| 24 | 1 |  | Bielle | C45 |  |  |  |
| 23 | 1 |  | Chapeau | S235 |  |  |  |
| 22 | 1 |  | Joint à lèvre type AS 55*80*8 |  |  |  |  |
| 21 | 1 |  | Roulement à rotule sur rouleaux 22210 |  |  |  |  |
| 20 | 1 |  | Anneau élastique pour arbre |  |  |  |  |
| 19 | 1 |  | Couvercle | S235 |  |  |  |
| 18 | 1 |  | Joint à lèvre type AS 35*52*7 |  |  |  |  |
| 17 | 8 |  | Vis C HC, M6-16 |  |  |  |  |
| 16 | 10 |  | Vis C HC, M8-30 |  |  |  |  |
| 15 | 1 |  | Roulement à billes 22210 |  |  |  |  |
| 14 | 1 |  | Anneau élastique pour arbre 50*2 |  |  |  |  |
| 13 | 1 |  | Détecteur inductif |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  | Roulement à billes 6209 2RS |  |  |  |  |
| 11 | 1 |  | Anneau élastique pour arbre 45*1.75 |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  | Arbre à excentrique | 35 CrMo4 | Excentration : e= 25mm |  |  |
| 9 | 1 |  | Réducteur | Réduction 1 :13.17 |  |  |  |
| 8 | 6 |  | Vis C HC, M8-110 |  |  |  |  |
| 7 | 1 |  | Clavette, 8*7*30 |  |  |  |  |
| 6 | 1 |  | Accouplement | C45 |  |  |  |
| 5 | 1 |  | Joint à lèvre type AS 60*80*10 |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  | Support moteur | FGL 350 |  |  |  |
| 3 | 4 |  | Ecrou H FR, M14 |  |  |  |  |
| 2 | 4 |  | Vis C HC, M14-45 |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | Moteur-frein asynchrone LS112M 1500tr/mn |  |  |  |  |
| Rep. | Nb. |  | Désignation | Matière |  | Observations |  |

# Extrait de la documentation technique :

# « LEROY SOMER moteurs triphasés 50Hz – 1500tr/mn »

| ## Coussinets autolubrifiants à collerette |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Corps |  | Collerette |  | Longueur du cousinet # L en mm |
|  | Ø intérieur Ø1 en mm | Ø extérieur Ø2 en mm | Ø extérieur Ø3 en mm | épaisseur e en mm |  |
|  | 18 | 22 | 26 | 2 | 12-14-18-22-28 |
|  | 18 | 22 | 30 | 3 | 12-14-18-22-28 |
|  | 20 | 24 | 28 | 2 | 14-16-20-25-32 |
|  | 20 | 24 | 32 | 3 | 14-16-20-25-32 |
|  | 22 | 26 | 32 | 2.5 | 14-16-18-22-28 |
|  | 22 | 28 | 34 | 3 | 12-15-20-25-30 |
|  | Désignation: ## C Ø1/Ø2-L |  |  |  |  |

# BIBLIOTHEQUE DE COMPOSANTS STANDARDS

| ## Axes épaulés |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø3 Ø1 Ø2 e L l | axe |  | épaulement |  | # Partie filetée |  |
|  | Ø1 en mm | L en mm | Ø2 en mm | e en mm | Ø3 en mm | l en mm |
|  | 18 | 18 | 22 | 3 | 10 | 17 |
|  | 18 | 25 | 22 | 3.5 | 10 | 17 |
|  | 20 | 20 | 25 | 4 | 10 | 17 |
|  | 20 | 34 | 25 | 4 | 10 | 17 |
|  | 22 | 25 | 28 | 4.5 | 10 | 17 |
|  | 22 | 36 | 28 | 5 | 10 | 17 |
|  | Désignation: ## Axe Ø1 -L |  |  |  |  |  |

| ## Ecrous H série fine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # d en mm | # m en mm | # s en mm | # e en mm |
|  | # 10 | # 3.76 | # 16 | # 17.77 |
|  | Désignation: # Ecrou HM, M10 |  |  |  |

| ## Rondelle grower réduite |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Ø vis en # mm | # d1 # en # mm | # d2 # en # mm | # s # en # mm | # c # en # mm | # h # en # mm |
|  | # 10 | # 10.5 | # 16.5 | # 1.8 | # 3 | # 4 |
|  | Désignation: # Rondelle WZ 10 |  |  |  |  |  |

| ## Rondelle plates série large |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . | # Ø vis # en mm | # d1 # en mm | # d2 # en mm | # s # en mm |
|  | # 10 | # 10.5 | # 27 | # 2 |
|  | # 20 | # 21 | # 32 | # 3 |
|  | Désignation: # Rondelle L 10 |  |  |  |
|  | Remarque : Existe en plusieurs matériaux : - rondelle courante  Cu Zn 36 Pb3 - bon comportement au frottement  Cu Sn 4 Zn Pb4 |  |  |  |

# ETUDE LOGICIELLE DE LA BIELLE 24

Maillage de la bielle 24 :

Contraintes au sein de la bielle 24 :

# TABLEAU DE COEFFICIENT DE SECURITE (s)

| # Coefficient de sécurité s | Conditions générales de calculs |
| --- | --- |
| 1.5 à 2 | Cas exceptionnels de grande légèreté. Charges surévaluées |
| 2 à 3 | Constructions où l’on recherche la légèreté (aviation). |
| 3 à 4 | Bonne construction, calculs soignés. |
| 4 à 5 | Construction courante (légers efforts dynamiques non pris en compte) |
| 5 à 8 | Calculs sommaires, efforts difficiles à évaluer |
| 8 à 10 | Matériaux non homogènes. Chocs, élingues de levage. |
| 10 à 15 | Chocs très importants, très mal connus (presses). Ascenseurs. |

# Exemple de  « phase préparatoire à un travail de CAO » :

# assemblage de l’axe 25 en porte à faux sur la bielle 24

|  | # Axe épaulé 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Bielle 24 | 24 | C | 25 | # Bielle 24 |  |  |  |  |  |
|  | S1 |  | S1 |  |  |  |  |  |  |
|  | S2 | I | S2 |  |  |  |  |  |  |
| Rondelle grower 27 | 27 | C | 25 | 27 | C | 34 | Rondelle grower 27 |  |  |
|  | S2 |  | S3 | S2 | I | S3 |  |  |  |
| Ecrou 26 | 26 | C | 25 | 26 | C | 24 | 26 | C | 27 |
|  | S1 |  | S3 | #### X |  |  | S2 | I | S3 |

Décodage :

Le plan S2 de l’écrou 26 doit être confondu avec le plan S3 de la rondelle grower 27.

## Légende des symboles à utiliser

 : 2 surfaces cylindriques coaxiales ; I : 2 surfaces planes confondues ; II d : 2 surfaces planes parallèles distantes de « d » mm ; - : contact type « filetage dans taraudage ». ### X : pas de contact.